附件3

青岛市轨道交通工程施工安全生产、质量管理、扬尘治理、

疫情防控“四位一体”标准化考核评价标准

| 项目名称 |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 考核内容（安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 考核 得分 |  |
| 安全生产（35分） |  | 质量管理（35分） | 文明施工、扬尘治理及智慧化工地（15分） |  |  | 疫情防控（15分） |  |  |  |

考核评分说明

1. 考核评价标准对施工现场安全生产、质量管理、扬尘治理、疫情防控进行考核评分。根据考核结果汇总所得分值，确定项目考核结果。

2.考核汇总分值计算方法：（考核计分采用百分制）

检查评分汇总表的满分分值应为100分，汇总表分数为各分表按照比例折算后分数之和。

3.考核结果的确定方法：

（1）项目考核得分大于90分（含90分）的，予以通报表扬。

（2）项目考核得分小于90分的，将要求各监管部门予以加强管理。

（一）轨道交通工程安全施工标准化考核评价标准(资料)

| 序 号 | 名称 | 内容 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制、文明施工及环境保护 | - 无安全生产管理机构，扣10分 | 15 |  |  |
|  |  | - 未制定安全生产责任制，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未制定文明施工及环境保护管理制度，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未按规定配备专职安全员，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未编制安全生产资金使用计划或未按计划实施，扣3分 |  |  |  |
|  |  | - 未制定安全生产管理责任目标，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未制定控制扰民措施，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未制定对各种地下管线的保护措施，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未按考核制度对相关人员定期考核，扣2分（每季度至少一次） |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计及专项施工方案 | - 未编制施工组织设计，扣15分 | 15 |  |  |
|  |  | - 施工组织设计中未制定安全技术、文明施工、环境保护措施，扣15分 |  |  |  |
|  |  | - 危险性较大的分部分项工程（大方量砼浇筑、大物件吊装、爆破施工、脚手架搭设、深基坑开挖、大体积模板装拆等）未编制安全专项施工方案，扣15分 |  |  |  |
|  |  | - 未按规定对专项施工方案进行专家论证，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 施工组织设计、专项施工方案未经单位总工程师审批，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣5分 |  |  |  |
| 3 | 安全操作规程及安全技术交底 | - 无各工种安全技术操作规程，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | - 未进行书面安全技术交底，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未按分部分项进行交底，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 交底内容不全面或针对性不强，扣3分 |  |  |  |
|  |  | - 交底未履行签字手续，扣4分 |  |  |  |
| 4 | 安全检查 | - 未建立安全检查制度，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | - 未有安全检查记录，扣5分（项目部应是日检） |  |  |  |
|  |  | - 事故隐患的整改未做到定人、定时限、定措施，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未按期对重大事故隐患整改通知书所列项目整改和复查，扣10分 |  |  |  |
| 5 | 安全 | - 未建立教育培训制度，扣10分 | 10 |  |  |
|  | 教育 | - 项目部未对新入厂人员进行安全教育培训和考核，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未明确具体安全教育培训内容，扣3分 |  |  |  |
| 6 | 费用管理 | - 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | - 未按规定使用安全文明施工措施费，或未建立费用登记台账，扣5分 |  |  |  |
| 7 | 危险源辨识与预防 | - 未进行危险源辨识，扣15分 | 15 |  |  |
|  |  | - 未对危险源的危险程度进行辨识，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未针对危险源制定有效的预防措施，扣15分 |  |  |  |
| 8 | 安全生产事故处理 | - 瞒报或迟报生产安全事故，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | - 生产安全事故未按“四不放过”原则进行处理，扣10分 |  |  |  |
|  |  | - 未给职工办理社会保险，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 未给现场从事危险性较大作业人员办理意外伤害险，扣5分 |  |  |  |
| 9 | 安全防护用品 | - 未制定安全防护用品使用计划，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | - 未建立安全防护用品领用台账，扣5分 |  |  |  |
|  |  | - 所购安全防护用品无生产及安全许可证明或标识，每项扣5分 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

（一）轨道交通工程安全施工标准化考核评价标准（现场）

| 序 号 | 名称 | 内容 |  | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电 管理 | - 现场临电设置不符合规范强制性标准要求，扣5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | - 电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | - 未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，每处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器测试记录未填写或填写不真实，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 2 | 脚手架及模板支撑 | - 未组织高大模板工程、脚手架工程等的验收即进行使用，扣5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | - 架体基础不平、不实，不符合规范及方案要求，扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | - 剪刀撑、扫地杆、安全网设置不符合规范及方案的要求，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 架体组装不牢或连接件紧固不符合要求，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 脚手板规格或材质不符合要求，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 支拆模板未按安全技术交底进行，扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 4 | 机械设备 | - 机械、机具等在进场前、安装完成后未组织检查验收，扣5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | - 机械设备、施工机具未定期进行检查、维修和保养，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 机械设备未按要求设置安全防护设施，扣3分；机械设备操作人员 |  |  |  |  |
|  |  | - 未按要求持证上岗，每人扣1分；机械设备操作人员违反安全操作规程，扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 5 | 起重吊装 | - 建筑起重机械（含架桥机）未办理安装（拆卸）、使用登记手续，扣5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | - 建筑起重机械（含架桥机）使用前未组织验收，扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | - 作业人员（司机、信号司索）未持证上岗，未进行安全交底，扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | - 多台建筑起重机械作业未采取防碰撞措施，扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | - 未按照起重机械检查制度、维修保养制度开展检查、维修保养工作，扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 5 | 防护设施 | - 危险部位未设置安全防护设施，扣5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | - 临边、洞口、接料平台等需防护的位置未正确设置防护措施、安全警示标志，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 作业架未设工作平台及围栏防护，扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | - 作业架脚手板铺设不严、不牢，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 未设置登高扶梯，扣3分；扶梯设置不符合要求，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 6 | 基坑施工 | - 降排水措施 | - 深基坑降水时无防止临近建（构）筑物等工程周边环境沉降的措施，扣3分 | 5 |  |  |
|  |  |  | - 未设置足够截面的排水沟，或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表水冲刷基坑侧壁，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 围护结构漏水（沙）或基坑底积水、涌水(沙），每处扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |
|  |  | - 上下通道 | - 人员上下无专用通道，或通道在使用前未经验收，扣3分 | 3 |  |  |
|  |  |  | - 设置的通道不符合要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-3分 |  |  |  |
|  |  | - 基坑开挖 | - 挖土机作业时，作业半径范围内无警示或人员监护等防止其他人员进入的措施，扣1分 | 6 |  |  |
|  |  |  | - 挖土机作业位置不牢、不安全，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 未按方案规定的程序、方式挖土，存在超挖，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 开挖面边坡不符合安全要求，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工机械碰撞、损伤支撑结构，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
|  |  | - 基坑支护 | - 基坑支护不及时，扣6分 | 6 |  |  |
|  |  |  | - 钢支撑和腰梁架设（包括支撑连接、支撑与腰梁连接）、与围护结构连接（包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等），防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求，每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求（包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等），扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
| 7 | 矿山法隧道施工 | - 超前支护 | - 未按设计及规范要求进行超前支护、加固或未对地下管线等工程周边环境进行保护，扣6分 | 6 |  |  |
|  |  |  | - 大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - （管棚、超前小导管和开挖面）深孔注浆参数不符合设计要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
|  |  | - 开挖 | - 开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案要求进行，扣6分 | 6 |  |  |
|  |  |  | - 作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 爆破后不通风或通风时间少于15分钟，有人员进洞，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，各扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 掌，子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
|  |  | - 初期支护 | - 支护不及时，扣5分 | 5 |  |  |
|  |  |  | - 钢架、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢架间距不符合设计要求，扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢架未釆用螺栓连接或连接（板）不符合要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 钢筋网片之间搭接长度不符合规范要求，且未和钢架牢固焊接，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 支护变形、损坏，未及时修复，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 未及时进行拱背回填注浆，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 喷混凝土裂缝、脱落，钢筋、锚杆外露、漏喷，每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 支护表面凹凸不平，未达到设计和规范要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
|  |  | - 二次衬砌 | - 防水板作业现场未遵守用火规定或未按规定配备消防器材，扣2分 | 3 |  |  |
|  |  |  | - 模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 模板台车移动时设备、电线、管路未撤除或未加保护，无统一指挥，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 模板台车堵头拆除无防护，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 模板台车未设安全警示标志，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-3分 |  |  |  |
|  |  | 洞内运输 | - 竖井垂直运输，土斗或材料升降过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣2分 | 2 |  |  |
|  |  |  | - 洞内运输车辆制动失效、照明不符合要求、人料混载、超载、超宽、超高运输，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 洞内道路积水、泥泞，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 车辆启动前未检查、未鸣笛，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 隧道道路周边物体侵界，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣0.5-2分 |  |  |  |
| 8 | 盾构法施工 | 机械设备 | - 吊装过程未严格执行吊装方案和安全操作规程，扣3分 | 4 |  |  |
|  |  |  | - 安装调试完成后未组织现场验收，扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | - 经维修后的盾构机，各系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等）无测试或检测，并形成记录，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-4分 |  |  |  |
|  |  | 始发接收及解体 | - 未在掌子面钻孔探测地质情况，扣3分 | 5 |  |  |
|  |  |  | - 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 未对盾构机姿态进行复核，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 盾构始发未对反力架和托架进行验算，扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施，扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |
|  |  | 开仓与刀具更换 | - 未制订开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣6分 | 6 |  |  |
|  |  |  | - 压气作业人员无体检、未按规定配备劳动防护用品，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 气压施工区域有易燃易爆物品，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 压气作业使用明火无专项安全、消防措施，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 压气作业未釆取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 作业人员压气作业时间或加、减压不符合规定，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯联络设施，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 开仓作业全过程未做好记录，扣6分 |  |  |  |
|  |  |  | - 无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录，每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-6分 |  |  |  |
|  |  | 洞门及联络通道 | - 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全人员监管，扣2分；拆除未按方案施工，扣4分 | 5 |  |  |
|  |  |  | - 洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，未及时封闭，暴露时间过长，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 联络通道施工前后相关管片无内支撑保护，扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | - 洞门、联络通道施工现场未准备应急物资，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |
|  |  | 开挖作业 | - 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，扣1分； | 3 |  |  |
|  |  |  | - 未釆取有效措施，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 同步注浆、二次注浆不到位，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 出土过量未釆取有效措施，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 盾构机长期停滞，且不在加固区，未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-3分 |  |  |  |
|  |  | 二次衬砌 | - 管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求，扣1分 | 3 |  |  |
|  |  |  | - 拼装机旋转时，旋转范围有人或障碍物，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 未定期对吊装螺栓、管片与吊运、拼装设置连接部位进行检查，或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业，扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣1-3分 |  |  |  |
|  |  | 洞内运输 | - 提升设备不满足吊装、提升能力，扣2分 | 2 |  |  |
|  |  |  | - 运输设备牵引力未进行计算，不满足最大纵坡和载重要求，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 车辆停驶时未釆取防溜车措施，扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | - 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，“带病”行驶，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | - 车辆连接不可靠或无保险链，且超载、超限，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 隧道内存在杂物未清理、积泥（水），影响车辆通行，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | - 其他不符合要求的，扣0.5-2分 |  |  |  |
| 9 | 监控量测 | - 未按监测方案进行监测，扣5分 |  | 2 |  |  |
|  |  | - 未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、重要管线和道路进行沉降观测，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | - 测点破坏未及时处理，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | - 未按设计及工程实际情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | - 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | - 其他不符合要求的，扣1-5分 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

（二）轨道交通工程质量行为标准化考核评价标准

| 序号 | 名称 | 内容 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量行为 | 1.施工现场未建立质量管理责任制度，未按照管理制度执行的，扣5分； | 15 |  |  |
|  |  | 2.项目经理未到岗履职，现场专业人员配置不合理的，每一项扣5分； |  |  |  |
|  |  | 3.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 4.发生重大设计变更未经审图机构审查的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 5.工程发生质量事故的，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 6.存在违法分包、转包，允许他人挂靠等情况，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 7.无公司级检查记录，或检查频次不符合要求的，扣3分； |  |  |  |
| 2 | 实体质量 | 1.施工单位违反工程建设强制性标准的，扣10分； | 15 |  |  |
|  |  | 2.施工单位未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的，扣8分； |  |  |  |
|  |  | 3.工程存在质量隐患的，实体质量差的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 4.施工单位降低工程质量的，观感质量差的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 5.成品保护措施不到位的，扣3分； |  |  |  |
| 3 | 样板领路 | 1.未执行样板领路制度，扣5分； | 6 |  |  |
|  |  | 2.样板领路制度制定执行不到位的扣3分； |  |  |  |
| 4 | 专项方案及技术交底 | 1.基坑支护、隧道初支或二衬、主体结构未编制专项施工方案的，扣6分 | 8 |  |  |
|  |  | 2.未按照专项施工方案施工的，扣6分 |  |  |  |
|  |  | 3.需评审的专项施工方案未经专家评审的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 4.专项方案未按照评审意见修改的，扣2分； |  |  |  |
|  |  | 5.专项施工方案审批程序不符合要求的，扣2分； |  |  |  |
|  |  | 6.无专项施工方案技术交底的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 7.交底不全、交底程序不符合要求的，扣2分； |  |  |  |
| 5 | 原材料检验及复试 | 1.未按照要求对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验的，扣10分； | 10 |  |  |
|  |  | 2.在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 4.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，扣8分； |  |  |  |
|  |  | 5.未履行见证取样和平行检验制度的，扣8分； |  |  |  |
| 6 | 工程质量验收 | 1.未对基坑支护、隧道初支及二衬、主体结构工程进行验收，即进入下道工序施工的，扣10分； | 10 |  |  |
|  |  | 2.检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验未评定或评定不合格的，扣6分； |  |  |  |
|  |  | 3.检验批、分项评定不及时的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 4.隐蔽验收记录签验不及时的，扣3分； |  |  |  |
| 7 | 功能试验 | 1.未按要求进行功能性试验检测的，扣5分； | 6 |  |  |
|  |  | 2.试验项目不全的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 3.试验报告资料不齐全的，扣3分； |  |  |  |
| 8 | 委托检测 | 1.委托方明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的，扣6分； | 6 |  |  |
|  |  | 2.弄虚作假送检试样的，扣6分； |  |  |  |
|  |  | 3.委托未取得相应资质的检测机构进行检测的，扣6分； |  |  |  |
|  |  | 4.委托报告未及时取回的，扣3分； |  |  |  |
| 9 | 监理行为 | 1.项目总监不在岗履职，项目专业监理人员配置不满足监理工作需要的，每一项扣5分； | 10 |  |  |
|  |  | 2.未按要求对重点部位、关键工序实施旁站监理的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 3.监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，扣10分； |  |  |  |
|  |  | 4.监理单位未组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 5.未对施工承包合同及分包合同审查核验的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 6.监理工地例会制度、会议纪要内容不规范，监理月报编写不及时的，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 7.监理资料整理混乱的，扣3分； |  |  |  |
| 10 | 资料整理 | 1.施工单位伪造、涂改技术资料的，扣4分； | 6 |  |  |
|  |  | 2.施工技术资料填写不准确的，扣4分； |  |  |  |
|  |  | 3.资料的整理混乱，未分类整理的，扣2分； |  |  |  |
| 11 | 其他质量行为情况 | 1.未在施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准的，扣5分； | 8 |  |  |
|  |  | 2.对于下发的整改通知书未及时整改回复的，扣5分； |  |  |  |
|  |  | 3.未配置标准养护箱、同条件养护试块使用专用器具，其养护条件与结构构件或结构部位不一致，扣4分； |  |  |  |
|  |  | 4.施工现场建材产品按现场平面布置图确定的区域进行建设与堆（存）放，未设置材料状态标识牌，状态标识不明确的，扣5分； |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

（三）文明施工及扬尘治理标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 扣减分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文明施工 | 现场围挡及警示（10分） | 1、市区内工地周围应设而未设置封闭围挡，扣5分； 2、围挡材料不坚固、不顺直、不整洁、不美观、不严密等，不符合图集要求，每项每处扣1分； 3、围挡上未按要求设置双面反光轮廓标，每处扣2分； 4、主要施工区域、危险部位、有关设施（如临时便桥）处，未釆取安全防护措施或悬挂安全警示标志，每处扣2分； |  |  |  |
|  |  | 办公与生活区管理情况（20分） | 1、办公、生活区未配备灭火器（每组两只），每处扣1分（包括队伍人员宿舍，下同）；灭火器超过有效期，每只扣1分； 2、配电箱未配备与用电量相匹配的漏电保护器，每处扣1分； 3、办公室、宿舍内乱拉乱接电线，使用电炉子、电褥子、热的快、电饭煲等大功率电器，每处扣2分； 4、夏季宿舍未釆取防暑降温和防蚊蝇措施，扣1分； 5、宿舍内生活用品摆放混乱、未配备餐具橱柜、环境卫生差，每处扣1分； 6、办公、生活区与作业区未明显划分，扣3分； 7、食堂人员资格、卫生条件、安全条件不符合要求，每项扣2分 ； 8、厕所、淋浴间设置不符合要求，每项扣1分； 9、食堂未取得相关部门颁发的许可证、制作间未采用单层建筑，与宿舍及办公用房等未保持安全距离、食堂未配备排风和冷藏设备，未配备烟气处理设备和隔油池，每项扣1分。 10、生活垃圾未装容器或未及时清理，每处扣1分； 11、易燃易爆、有毒物品未分类储藏在专用库房，未釆取防火措施，每处扣3分； 12、场地未做硬化处理、环境卫生差，每处扣1分； 13、“十牌二图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、入场须知牌、文明施工及扬尘污染防治牌、消防保卫牌、施工现场管理制度牌、重大危险源公示牌、安全生产责任承诺公示牌、工人维权须知告知牌，施工现场总平面图和工程立面（或效果）图）每缺少一项扣1分； 14、施工现场没有公示牌、安全宣传标语，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 材料存放（5分） | 1、建筑材料、构配件、机具不按总平面布局堆放，每处扣1分； 2、料堆未挂名称、品种、规格等标牌，每处扣1分 3、材料堆放不整齐，每处扣1分； 4、易燃易爆物品未分类存放，每处扣2分； 5、砂、灰、渣土及工程用土等散装材料未覆盖，每处扣1分； |  |  |  |
| 2 | 扬尘管控 措施落实标准化 | 落实责任（10分） | 1.施工承包合同中明确扬尘污染防治目标、内容、措施和各方责任主体的职责。实行项目代建的工程，代建合同中应明确代建单位扬尘防治责任。未提及扣10分，内容不全扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 制度建设（4分） | 施工单位应建立施工扬尘防治管理体系和制度，建立以项目负责人为第一责任人的施工扬尘防治管理组织，明确各级、各工序扬尘防治目标、责任人，落实施工扬尘防治措施，并指定专人负责扬尘防治工作。 2.在施工组织设计中编制施工现场扬尘污染防治专篇，制定扬尘防治专项方案。 3.监理单位应将扬尘污染防治纳入工程监理细则。 |  |  |  |
|  |  | 土（石）方开挖湿法作业（15分） | 1.土（石）方施工起尘未采用湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分。 2.土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程，作业面可暂不覆盖，不予扣分；上述施工作业期间，现场未配备雾炮等降尘喷淋设备的，扣5分。 3.不能及时回填的裸露场地、土方堆放区、非作业区或非车行区域应采取喷雾、洒水、喷洒抑尘剂或覆盖措施，大面积无防尘措施扣5分，措施不到位扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 路面硬化（10分） | 1.施工车辆出入口地面、场内运输（含消防）通道施工现场主要道路未硬化，扣5分。 2.硬化面层有明显破损、起砂、开裂的，每有一处扣0.5分。 3.未建立洒水清扫制度，设专人定时对场地进行打扫、洒水、保洁，扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 车辆冲洗（10分） | 1.车辆出入口未按规定设置车辆冲洗设施，扣10分。 2.未设置专人负责车辆冲洗，扣2分； 3.未按要求设置污水回收、净化装置，扣2分； 4.冲洗污水排放到城市道路上，扣5分； 5.工地门口有明显车辆驶出泥痕，扣5分。 6.车辆带泥上路，每辆扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 密闭运输（10分） | 1.建筑垃圾运输未委托经城管、 公安交警等部门核准的运输单位，扣10分。 2.建筑垃圾运输车辆运营运输手续、证件不齐全，每辆扣2分。 3.建筑垃圾运输车辆运输中未采取严格的密封密闭措施，每辆扣2分，该项扣分上不封顶。 |  |  |  |
|  |  | 重污染天气应急响应（6分） | 1.未按照《青岛市重污染天气建设工地扬尘应急管控工作方案》（青建管字〔2020〕36号）要求建立项目应急预案，扣8分。 2.预案未明确黄色、橙色和红色三个预警级别采取对应措施的，扣4分。 |  |  |  |
| 3 | 智慧化工地建设 | 智慧化管理平台(15分） | 搭建智慧化管理平台，统一项目数据接口，各级管理业务数据互通。提供数据可视化看板、整体呈现工地各要素的状态和关键数据，对进度、质量、安全相关数据进行多维度的分析；满足日常业务管理的同时支持各级预警和检查。 |  |  |  |
|  |  | 远程视频监控(15分） | 运用主流视频监控设备，对施工现场、生活区、办公区、主要出入口等重要部位进行实时远程视频监控。 |  |  |  |
|  |  | 实名制管理(15分） | 通过闸机和人脸识别仪对进出场人员进行考勤，规范项目现场实名制管理，实时监测记录管理人员在岗在位、工人进出场、考勤、工人工资发放等信息（已按照山东省就业和农民工工作联席会议办公室要求开通并规范使用省农民工工资支付监管平台的项目视为智能化考勤符合建设要求）扣10分。 |  |  |  |
|  |  | 基坑监测(15分） | 基坑监测通过信息化手段，将第三方监测单位的基坑监测数据录入智慧工地平台，对数据进行汇总、整理、分析，超出预警值，现场语音报警提示并进行异常告警推送。 |  |  |  |
|  |  | 夜间施工监控 (15分） | 夜间施工通过高清夜视摄像头对夜间进出场车辆进行识别及抓拍，记录夜间施工情况，并将监测的数据实时上传至智慧化工地系统进行统计分析，以进行针对性管理。 |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋降尘(15分） | 实时采集现场风速、温度、颗粒物、噪音等参数，并上传至智慧化工地系统，当监测数值超过设定阈值，系统自动报警，还可以联动喷淋设备，实现自动降尘。 |  |  |  |
|  |  | 应用BIM技术 (10分） | 实际推广应用BIM技术的 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（四）疫情防控标准化考核评价标准

| 序号 | 分类 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 扣减分数 | 实得分数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫管理标准化 | 疫情防控（100分） | - 1.按照国家、省、市最新疫情防控要求，把疫情防控纳入常态化管理，落实各项疫情防控措施，不得出现因现场防疫不到位发生感染案例。未落实相关措施扣15分。 - 2.项目部成立以项目经理的疫情防控小组，有针对性地制定疫情防控方案和疫情应急处置预案。未成立疫情防控小组扣5分，无疫情防控预案的扣10分。 - 3.严格做好现场人员管控。对场区所有人员落实“一人一档”制度，由专人专职负责所有现场人员的健康档案。未建立“一人一档”的扣10分。 - 4.现场消杀应全面覆盖生活区、办公区、作业区、物资材料、设备设施、项目用车等，并建立日常消杀台账。对办公场所、职工宿舍、食堂、浴室、厕所、休息室等重点部位和人员密集场所，每天至少进行4次消杀和通风处理。未建立消杀台账或记录不全的扣10分。 - 5.加强现场人员防疫培训教育，将疫情防控教育交底纳入进场、晨会教育内容，在施工现场、生活区、办公区广泛张贴“疫情防控明白纸”，大力推广普及“戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集”疫情防控措施，全面提高施工现场人员疫情防范意识。未落实防疫培训教育的扣10分。 - 6.建筑工地均应设置临时隔离点，且与生活区、办公区严格分割。未设置临时隔离点的扣10分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |