附件1

房屋建筑工程文明施工标准要求

一、规范大门及周边环境管理

（一）主、次入口大门设置：

1.建设工程施工现场应在出入口处设置大门，大门的数量可根据施工需求及场地条件设置；

2.大门的样式分为门楣式和无门楣式，主大门应采用门楣式；

3.门楣上应设置企业标志、名称；

4.主入口宜设置电动式大门；

5.工地大门应采取人车分流形式，行车、行人通道分别单独设置；

6.大门两侧根据场地条件及企业文化需求，可设置企业宣传标牌或电子显示屏，标牌应采用钢架或钢桁架，采用喷绘或铝塑版饰面，高度不应超过门楣高度；

7.次入口大门的样式宜采用无门楣式，主干道路处门扇高度不得低于2m，门扇可喷涂企业标识、简称；

8.次入口大门可根据功用需要决定是否采取人车分流形式，若设置人车分流，行车、行人通道分别单独设置；

9.生活区大门净宽不小于4m，当采用门楣式大门时，净高不应小于4m。

（二）门禁系统设置：

1.施工现场大门处应设置门禁系统；

2.门禁系统宜安装在箱式房内，厢房上方宜设置电子显示屏、标牌，体现如 “实名制通道”、“员工通道”等内容；

3.门禁系统设备可采用翼闸、全高闸、三棍闸、速通闸等样式；

4.门禁系统宜结合劳务实名制管理信息系统设置，推荐采用全高闸样式。

（三）门卫室设置：

1.施工现场大门处应设置门卫室；

2.门卫室推荐采用箱式房，宜与门禁系统同侧相连设置， 位置不应遮挡安保人员的视线；

3.门卫室采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级；

4.门卫室应悬挂门牌，室内悬挂责任制图牌，样式参照办公室室内图牌；

5.门卫室内部应配备必要的安保设备设施、用品用具，并保持室内整洁卫生。

（四）大门周边管理：

大门处应设专人负责卫生管理，及时对大门处及周边的环境卫生进行清理。

二、做好围挡墙整治工作

（一）工地外围围挡：

1.施工现场应沿周边连续设置封闭式围挡，保证施工现场与外界的有效隔离，应采用金属结构或定型化围挡，围挡外侧应张挂绿色假草皮；

2.围挡基础应安全、牢固；墙面平整，无歪斜、破损，施工现场围挡不得用于挡土、承重，不得依靠围挡、堆物；

3.城区路段主要道路的施工现场围挡高度不得低于2.5m，并不应高于主次入口大门门楣高度，其它路段的围挡高度不得低于2m；

4.工程结束前，不得随意拆除施工现场围挡，当妨碍施工需要拆除时，应设置临时围挡，并张挂“施工区域、禁止靠近”警示标志牌；

5.施工现场围挡外侧应按要求张贴公益广告宣传画，面积不少于建筑工地围挡墙立面面积的50%，宣传内容应包括“社会主义核心价值观”、“文明健康 有你有我”、“保护未成年人”、“讲文明树新风”等，公益广告宣传画应统一规划设计，内容、色调与周围的城市景观风貌相融合，画面要整齐划一、美观洁净、无歪斜、破损和乱涂乱画等现象；

6.同一工地公益广告宣传画版式、格式应统一，严禁设置商业广告。

（二）办公区、生活区围挡：

1.办公区围挡宜采用标准化设施，应与施工现场整体形象协调一致；

2.生活区应采用可循环、可拆卸、标准化的专用金属定型材料进行围挡，围挡高度不得低于1.8m，外侧可张贴企业标识、党建宣传、安全知识等内容。

三、做好楼体形象整治

（一）密目式安全立网全封闭脚手架外立面形象：

1.密目式安全立网应统一采用绿色安全立网，其材质、规格要求及耐火性、阻燃应满足现行国家标准《安全网－ GB5725》规定；

2.密目式安全立网挂设应平整顺直、整洁美观、无破损；

3.扣件式钢管脚手架的钢管通体喷涂黄色油漆、使用的剪刀撑喷涂红白相间油漆，悬挑型钢及挡脚板宜采用红白相间的颜色，挡脚板应顺直、整洁美观、无破损；

（二）附着式升降脚手架、钢板网式全封闭脚手架外立面形象：

1.外立面颜色应统一，不得混杂，宜为蓝色或绿色，不得使用红色；

2.钢板网的挂设应平整顺直、整洁美观、无破损；

3.钢板网外立面不得喷涂商业广告，不得悬挂标牌、条幅、喷绘布等。

（三）施工升降机接料平台形象：

1.施工升降机平台出口安装高1.8m对开式防护门，防护门可采用方管和钢板网焊接而成，防护门应统一颜色；

2.防护门门扇可喷涂企业标识、质量及安全标语，挂设楼层标牌；

3.施工升降机接料平台防护栏杆高1.2m，宜采用红、白相间色；

4.施工升降机接料平台防护栏杆外侧应采用钢板网或模板封闭，颜色与防护门统一；

5.施工升降机接料平台架体应平整顺直、整洁美观、无破损。

（四）安全通道防护形象：

1.安全通道防护应采用定型化、标准化防护棚；

2.当建筑物高度超过24m或在塔吊回转半径范围内时，安全通道防护棚顶必须设置双层硬质防护，具备防砸功能；

3.当从业人员必要行进路线处于建筑物高空坠落半径范围内时，应当沿从业人员固定行进路线设置定型化道路防护棚；

4.安全通道防护棚顶部应张贴安全警示标语标识。

（五）上人通道形象：

1.上人通道宜采用定型化、工具式产品或采用盘扣式钢管脚手架搭设；

2.当采用扣件式钢管脚手架搭设时，钢管应统一喷涂黄色油漆，密目式安全立网应张挂平整，上人通道转角部位应设置红白相间挡脚板。

四、做好施工场地环境治理工作

（一）规范设置现场道路：

1.施工现场主要出入口及主要道路应硬化处理，推荐采用钢板道路、装配式预制混凝土道路；

2.现场行车道路应实行人车分流，行人通行宽度不得小于1m；人车分流装置可采用隔离防护栏杆、隔离墩、交通锥、地面警示线等形式；

3.现场道路应平整，无下沉、开裂；

4.路面推荐设置交通导向标识、两侧设置导向指示牌；

5.现场主干道路应设置排水系统，路面排水流畅、无积水；

6.现场应设置沉淀池，排水经沉淀处理达标，并取得许可后方能排放；

7.施工现场周边无市政污水管网的，应设置集水井，集水井口四周搭设防护栏杆，防护栏杆应涂刷红白相间的警示色；

8.现场道路两侧、出入口大门、样板展示区、办公区、生活区等区域的室外照明推荐使用太阳能、风能路灯等节能灯具。

（二）规范设置生产加工区域：

1.施工现场应按照“分隔分区”的原则划分各功能区，并进行有效隔离防护；

2.仓库、材料堆放场、钢筋加工场、木材加工场、搅拌场、垃圾堆放场以及设备操作棚等生产区域地面应硬化处理；

3.钢筋加工棚应采用定型化、工具式防护棚，防护棚构配件宜喷涂统一颜色，防护棚顶部四周应张挂安全标语标识，防护棚内应张挂操作规程牌、设备设施验收牌，并保持整洁、无破损，设备设施布置应整齐有序；

4.木工防护棚内应张挂操作规程牌、设备设施验收牌，并保持整洁、无破损，防护棚内设备设施布置应整齐有序。

（三）规范设置临时用电防护：

1.在建工程（含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间最小安全距离达不到规范要求时，应采取绝缘隔离防护措施；

2.防护架上设置警示标识牌，防护架顶部应设置彩旗、均布夜间警示灯或通长设LED警示灯带，外电防护架架体材料喷涂红白相间的警示色；

3.箱式变压器防护按照《施工现场临时用电安全技术规范－JGJ46》及变压器规格而定，做法可参照配电箱；

4.杆式变压器防护，采用绝缘材料做全封闭式防护，做法参照外电线路全封闭式防护做法；

5.配电箱防护棚应采用装配式、工具式产品，顶部张挂安全标语标识，围栏正面应悬挂操作规程牌、验收牌、警示牌等；

6.室外电缆电线宜采用埋地敷设，沿敷设方向设置“地下有电缆”警示标志牌，标志牌间距不得大于30m，沿地面明敷电缆应采取桥架、盖板等保护措施；

7.室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m，架空电缆应沿电杆、支架、钢索或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。

（四）规范设置库房及材料码放场地：

1.建筑材料、构配件、料具按施工现场总平面布置图分类堆放，按品种、规格堆放整齐；

2.材料堆放场地应硬化，宜设置封闭式围挡，并设置材料标识牌；

3.涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等应密闭保存，余料应及时清理、封闭存放，废料及时清出，废弃容器及时回收处理，不得露天堆放，各种管材、线材堆放应按照分类规格堆放；

4.易燃易爆物品、危险化学品、零散材料应采用封闭式库房单独存放；

5.水泥等细散颗粒材料应设置库房，推荐使用成品砂浆罐。应采用封闭式库房存放。

（五）规范建筑垃圾处置：

1.施工现场应设置建筑垃圾池，池体限高1.5m，堆放高度不超过池体高度，现场具备条件的可设置封闭式垃圾站；

2.建筑垃圾应及时清运，无法清运的，应洒水保持湿润或采用防尘网进行滤盖；

3.楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用封闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机械清运，严禁高空抛洒或焚烧建筑垃圾；

4.建筑垃圾应分类管理，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

五、做好公示标牌设置

（一）按要求设置公示牌：

1.施工现场大门外侧应按规定要求设置公示牌，公示标牌内容要齐全，各类标牌应设置牢固、美观；

2.标志牌尺寸竖版宜为高1.5m，宽0.9m，横版宜为高1.5m，宽1.8m，架体材质为不锈钢，直径不得小于6cm。

（二）按要求设置公示宣传栏、风险告知牌、操作规程牌：

1.施工现场或生活区应设置公示栏、宣传栏，版面尺寸宜为高1.5m，宽1.8m，定期公示项目安全生产、文明施工动态、农民工工资发放情况等内容；

2.公示栏、宣传栏应牢固、美观，并进行亮化。鼓励使用LED屏或液晶电视等形式开展宣传；

3.项目应在工地大门口设置安全生产风险公示牌，对项目识别的一级风险、二级风险进行公示；

4.公示内容包括：分部分项及专项工程名称，风险描述，风险等级，可能导致的事故；

5.项目部应在各风险点设置安全生产风险告知卡，内容应包括风险点名称、风险等级、危险源描述、控制措施、事故类型、应急措施等；

6.告知卡应采用耐用耐折材料制作或压膜，长宽比例为6：4，告知卡尺寸、内容可根据现场实际情况进行调整；

7.项目部宜在施工现场主要安全通道口、安全体验区、安全教育室等场所设置相关工种安全操作规程内容，集中告知；

8.项目部应在钢筋加工区、木工加工区、水电加工区等固定作业区域及塔吊、施工电梯等机械设备醒目位置张挂相应安全操作规程牌，操作规程牌尺寸不应小于40X60cm，设置应牢固、美观。

（三）按要求设置验收牌：

1.设置施工机具验收牌，用于现场各种材料加工机械设备、移动机械设备等进行验收登记，内容主要包括验收内容及部位、责任人、验收人、验收时间、验收结论等，宜采用耐用耐折材料制作或压膜，尺寸不得小于：15x10cm，长宽比为3:2；

2.设置安全设施验收牌，用于现场安全通道、防护棚及临边防护等各类安全设施进行验收登记，内容主要包括验收内容及部位、责任人、验收人、验收时间、验收结论等，宜采用耐用耐折材料制作或压膜，尺寸不小于：60x40cm，长宽比为3:2；

3.设置危大工程验收牌，用于深基坑、卸料平台、脚手架、高大模板等危大工程进行验收登记，内容主要包括验收内容及部位、责任人、搭设负责人、验收人、验收时间、验收结论等，宜采用耐用耐折材料制作或压膜，尺寸不小于∶60x40cm，长宽比为3∶2；

4.设置大型机械验收牌，用于大型机械在安装及顶升完毕后进行验收登记，内容主要包括验收内容及部位、责任人、安拆负责人、验收人、验收时间、验收结论等，宜采用耐用耐折材料制作或压膜，尺寸不小于∶60x40cm，长宽比为3∶2。

六、严格施工扬尘污染防治

（一）做好出场车辆冲洗：

1.施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施，保证出场车辆干净、整洁；

2.冲洗设施包括；隧道式冲洗机、自动洗车机、下沉式洗车槽、高压水枪等，鼓励使用隧道式冲洗机；

3.冲洗设施应具备淤泥槽、沉淀池、清水池等设施，污水应有回收装置，严禁将污水排放到城市道路上，具备条件的应与城市排污管道连接；

4.建立物料运输车辆登记制度，对进出施工现场的每一车次运输车及装载量进行登记。车辆冲洗应定人、定岗，操作人员按规程操作，建立车辆冲洗台账。

（二）做好裸土及易起尘物料扬尘管控：

1.施工现场裸土必须采取防尘措施，可以根据现场情况选用防尘网、仿真草皮、种植绿植覆盖或进行硬化、固化等处理；

2.在温暖季节，现场闲置区域裸土推荐采用播撒速生草种等方式进行绿化；

3.施工现场砂石、水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用防尘网覆盖、专用仓库、储藏罐等形式集中堆放；

4.施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆，并采取降尘、降噪措施。

（三）做好场地绿化：

1.建设工程项目宜打造花园式办公生活环境，按照“能绿化就尽量不硬化”的原则，采用种植绿色植物，设置移动花坛，铺设种植砖等措施对办公区、生活区进行绿化、美化、亮化；

2.有条件的工程项目可根据需求在围挡、施工场区分隔护栏、文化走廊等位置布置绿植，建设立体化绿色文明工地。

（四）做好现场保洁：

1.项目部应在施工现场建立洒水清扫制度，保证在作业完毕后，做到工完场清；

2.施工现场应配备保洁人员和洒水设备，对主要道路、加工区、材料堆放区和办公区、生活区等部位应每天至少清扫1次，工地围挡应定期清扫，保持干净整洁；

3.具备条件的工程项目可采用全自动扫地机或扫地车等清洁设备，用于场区日常保洁，提高保洁效率并节省人力。

（五）做好渣土运输管理∶

1.施工现场要使用经主管部门核准的运输单位及车辆，车辆密闭加盖，严格控制渣土装车高度， 确保装载无外漏、无遗撒、无高尖；

2.车辆进出口处应设置《建筑工地渣土运输扬尘管控公示牌》和限速标志，施工现场物料运输车辆应限速行驶；

3.项目应在进出口设置专用摄像头对所有进出车辆进行监控记录，并可通过智能化系统自动识别判定车辆车牌、证件核准、清洗、密闭等信息。

（六）做好喷淋洒水降尘∶

1.建设工程项目应根据实际情况在现场围挡、主体结构、施工道路等部位设置自动喷淋系统，应在土方开挖、拆除爆破等易产生扬尘的作业活动现场设置喷淋降尘措施，防止扬尘；

2.施工场区围挡应安装围挡附着式喷淋设施，喷淋设施宜安装在围挡上缘，牢固顺直，喷淋宜向场区内侧45°角朝上；

3.在主体结构、基坑支护结构外围可以设置附着式喷淋，安装高度不大于30m；

4.在土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程中，应进行湿法作业，土（石）方开挖宜随挖随运，土方回填应及时平整压实，尽量减少开挖和回填过程中土方裸露面积和时间，大规模场地作业应分区块有序进行；

5.不能及时回填的裸露场地、土方堆放区、非作业区或非车行区域宜采取喷雾、洒水或覆盖措施；

6.施工现场应规范安装扬尘在线监测系统，并与青岛市扬尘在线监测系统平台实时联网，系统应明确专人负责，定期维护保养，确保设备运行、数据传输正常。

七、规范设置办公、生活区域

（一）规范设置办公区：

1.办公区应统一规划，与施工作业区、生活区有明显划分，并设置栅围栏、围墙等隔离措施；

2.办公区总体布局应合理，并满足使用安全、采光通风、卫生防疫、环保、防台防汛等要求；

3.办公区应进行绿化或铺设植草砖（透水砖）、彩砖等；办公用房宜采用箱式活动房，根据现场条件组合形成的各种功能间应满足现场办公需要；

4.办公用房应有抗风加固和避雷接地措施，防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范－GB50720》相关要求；

5.办公用房层数不宜超过2层，会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在底层。

（二）规范设置生活区：

1.生活区规划、设计、选址应根据场地情况、入住队伍和人员数量、功能需求、工程所在地气候特点和地方管理要求等各项条件，满足施工生产、安全防护、消防、卫生防疫、环境保护、防范自然灾害和规范化管理等要求；

2.生活区域建筑物、构筑物的外观、色调等应与周边环境协调一致；

3.生活区内地面必须平整，并且有绿化或美化措施，设排水沟；

4.生活区宿舍用房应有抗风加固和避雷接地措施；

5.生活区应设置逃生杆、人员安全疏散通道及疏散指示标识，要有明显的防火宣传标志，禁止卧床吸烟；

6.生活区设置卫生、保卫、消防等管理制度，宿舍内设置住宿人员信息卡；

7.生活区应设置路灯等照明设施，宜采用太阳能灯具；

8.生活区鼓励实施消防安全“五项措施”：

（1）每个防火分区设置一个“消防集中点”；

（2）每间宿舍配备一个灭火器，顶部距地高度1.2m；

（3）每间宿舍配备一个无线智能烟感报警器；

（4）每组宿舍用房安装一套限时限电装置（宿舍内插座用电实行限时供电，且限制最大功率1000W）；

（5）生活区应设置临时消防水系统（每组宿舍用房设置一个消火栓）。

（三）规范设置宿舍用房：

1.宿舍用房防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范－GB50720》相关要求，每组宿舍用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m，组内办公用房之间的防火间距不应小于4m；

2.宿舍用房层数不宜超过2层，每层不大于10间且建筑面积不应大于300m；单层建筑面积大于200m时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m；房门净宽不应小于80cm，并应向疏散方向开启；房间建筑面积超过50㎡时，房门的净宽不应小于1.2m；

3.宿舍内净高不得低于2.5m，通道宽度不得低于90cm，每间宿舍住宿不得超过8人（防疫要求另行规定），人均面积不小于2.5m，床铺高度不低于0.3m，面积不小于1.9m×0.9m，床铺间距不小于0.3 m，床铺搭设不超过2层，每个房间至少有一个行李摆放架，结合所在地区气候特点，冬夏季根据需要应有必要的取暖和防暑降温措施，宜设置空调、清洁能源采暖或集中供暖；

4.工人宿舍宜设置夫妻房，避免男女混住，夫妻房内设置双人床、桌柜等生活设施。

（四）规范设置职工食堂：

1.食堂采用砖混单层建筑，应至少独立设置制作间、熟食间、储藏间，距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源不应小于30m，无法达到要求时，应对污染源采取封闭措施；

2.食堂应通风、采光条件良好，制作间地面应铺贴防滑瓷砖，墙面镶贴不低于1.5m高墙砖，保持墙面、地面清洁，必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜，应配备必要的排风设施和消毒设施，制作间必须设置隔油池，下水管线应与污水管线连接，并配备冷藏、排烟等设备设施；

3.食堂应设置纱门、纱窗，门扇下方设置高度不低于60cm挡鼠板，设置密闭式泔水桶，厨余垃圾应及时清理；

4.应在醒目位置设置食堂管理制度、采购索证制度、食物留样制度，餐饮服务许可证及健康证等；

5.食材洗涤、加工应生熟分开操作且刀具、砧板应生熟分开并标识；应有防蚊蝇、防鼠、防疫、防潮等措施；

6.食堂要实行留样制度，留样时间不少于48h，重量不少于150g；

7.食堂宜采用电源炊具。当使用燃气罐作为热源时，应单独设置存放间，并有防晒、防倾覆措施，配备回火阀，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。

（五）规范设置卫生间、盥洗室：

1.施工现场应设置水冲式或移动式厕所，高层建筑施工现场超过8层后，每隔4层宜设置临时厕所；

2.生活区设置封闭、水冲式卫生间，卫生间蹲位比例1:25，蹲位之间设置隔墙（隔板），隔墙高度不低于1m，并设置自动冲水箱，排水设施畅通；

3.卫生间内部应铺设防滑地砖，墙面贴砖高度不得低于1.5m；

4.卫生间应具有符合抗渗要求的化粪池，污水经过化粪池处理之后方可接入市政污水管线；

5.卫生间应专人清理、消毒，化粪池及时清掏，化粪池应做防渗处理，必须有盖板并定时清理，卫生间应与办公区、食堂、宿舍保持一定距离；

6.施工现场禁止使用旱厕；

7.生活区设置满足现场人员需求的盥洗室，地面铺设防滑地砖，洗漱水池和节水型水龙头，盥洗池和水龙头应根据生活区人员数量设置，兼顾使用高峰时的需求，盥洗台部位宜设置遮阳棚，盥洗设施下水管线应与污水管线连接，保证排水通畅。

（六）规范设置垃圾站：

1.工人生活区应设置密闭式垃圾站，生活垃圾应集中存放，及时清运；

2.密闭式固定垃圾站应与食堂、餐厅保持至少30m的安全距离，防止污染；

3.办公、住宿产生的生活垃圾应按照“有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾”进行分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，并定期消毒消杀。

八、开展病媒生物防制活动

1.房屋建筑工地施工现场要认真组织开展以环境卫生治理为主，药物消杀为辅的病媒生物防制工作；

2.实行集中灭蚊蝇统一行动，要对生活区的厨房、储物间、宿舍、厕所、雨水井、污水井等场所和设施进行药物消杀；

3.在食堂、食品储藏室门口按规定设置灭蝇装置，灭蝇灯的设置高度为距地1.5m，白天关闭，晚上打开，宜50㎡设置两盏；在办公区、生活区板房周边隐蔽位置应设置毒饵站、粘鼠板等设施，也可采用鼠夹、鼠笼等灭鼠工具，若使用药物灭鼠，要注意灭鼠药的保管和使用方法，防止人畜中毒。

附件2

房屋建筑工程装配式围挡设置标准

（3.0m 高钢结构装配式围挡）

1.制作材料要求：

（1）钢结构构件（矩管、扁通、方管、型钢、钢板等）材质强度不低于Q235B。

（2）围挡总高度3m，基础高度0.5m，版面高度2.5m，采用5块1.2mm厚预制成品钢板拼装，每块尺寸长×高=6000mm×500mm。

（3）主立柱每隔6m设置1根，主立柱采用200mm×300mm×3mm方管，主立柱高度从基础上 2530mm；隐藏立柱设置在两根主立柱之间，采用100mm×200mm×5.2mm×8.4mm工字钢，隐藏立柱高度从基础上2430mm。

2.颜色要求：

颜色可参照PANTONG 色卡，底部1块围挡钢板颜色为深灰色烤漆（色号PANTONE 7540 XGC），剩余围挡钢板颜色为白色烤漆（色号PANTONE 11-0601TPX），立柱及压顶颜色为深灰色烤漆（色号同上）。

3.连接要求：

（1）装配式围挡立柱下基础两侧与垫层之间采用角钢+胀螺栓加固，加固点共6个，每侧3 个，每个角钢上平面与立面各 1 个膨胀螺栓，相邻两角钢上同一位置螺栓间距350mm。

（2）装配式钢结构围挡立柱与基础通过6根高强膨胀螺栓连接牢固。

（3）围墙挡板采用1.2mm预制成品钢板，挡板龙骨采用50mm×50mm×3mm 方钢管，龙骨端头采用2mm钢板封堵，与钢立柱连接件为 L40×4mm角钢，角钢开孔2个Φ10，通过2颗M8螺栓与立柱上焊接的连接角钢连接牢固，每块挡板共4块连接角钢。

4

4.拼装要求：

（1）基础下垫层平整度允许误差±2mm。地面标高相差较大时应根据实际情况调整确定基础高度。

（2）钢结构装配式围挡拼装垂直度允许误差±2mm，围挡之间拼缝允许误差±2mm。

附件3

XX区（市）文明施工“百日攻坚”专项整治台账（第一、二轮）

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 施工单位 | 开工时间 | 形象进度 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

青岛市住房和城乡建设局                  2022年7月15日印发