附件1：

市政公用工地围挡提升标准

一、装配式围挡Ⅰ型。围挡长6.0m，高度2.5m。围挡基础使用钢筋混凝土预制基础，围挡面板选用预制成品钢板拼装而成。具体规格如下：

1.装配式围挡基础采用预制C30钢筋混凝土异形基础，长度1.05m，宽度上部0.4m，宽度下部0.55m，高度0.5m。

2.面板为：3块白色面板+1块灰色面板；立柱为灰色立柱。围挡面板材质为1.2mm厚预制成品钢板，每块钢板长3m、高0.5m。

3.公益广告张贴于围挡3块白色面板中央位置，设置版面比例不少于50％，形状采用矩形四角凹进成弧度形状。公益广告版面选用5mm厚pvc材料，矩形四角凹进成弧度形状公益广告长2.6m，高0.8m，均采用胶粘或自攻丝加固，对于围挡长度达不到6米的，公益广告长度按照单块围挡长度的60%设置。具体见示例：

0.8m

2.6m

二、装配式围挡Ⅱ型。围挡长6.0m，高度3.5m。围挡基础使用钢筋混凝土预制基础，围挡面板选用预制成品钢板拼装而成。具体规格如下：

1.装配式围挡基础采用预制C30钢筋混凝土异形基础，长度1.05m，宽度上部0.4m，宽度下部0.55m，高度0.5m。

2.面板为：4块白色面板+2块灰色面板；立柱为灰色立柱。围挡面板材质为1.2mm厚预制成品钢板，每块钢板长3m、高0.5m。

3.公益广告张贴于围挡4块白色面板中央位置，设置版面比例不少于50％，形状采用矩形四角凹进成弧度形状。公益广告版面选用5mm厚pvc材料，矩形四角凹进成弧度形状公益广告长3.6m，高1.2m，均采用胶粘或自攻丝加固，对于围挡长度达不到6米的，公益广告长度按照单块围挡长度的60%设置。具体公益广告尺寸见示例：

3.6m

1.2m

三、仿绿植围挡。每块围挡长6.0m，高3.0m，采用加密优质柔软仿真草皮。具体规格如下：

1.围挡长6.0m，高3.0m，围挡制作采用方钢焊接，每6.0m增设0.5m ×0.5 m×高3.15m镀锌方管框架形象柱，每间隔2m用30mm镀锌方管斜撑固定（角度为斜45°）。

2.表面附0.5mm镀锌铁板，草皮采用20mm加密优质柔软款。柱子横断面尺寸为500mm×500mm，突出围墙150mm。广告牌下方基础高500mm范围厚度370mm，采用刷黄黑相间的反光漆或者贴工程级专用反光贴进行装饰。

3.公益广告张贴于围挡草皮中央位置，设置版面比例不少于50％，形状采用矩形形状。公益广告版面选用5mm厚pvc材料，矩形公益广告长3.6m，高1.5m，采用胶粘或自攻丝加固，对于围挡长度达不到6米的，公益广告长度按照单块围挡长度的60%设置。具体见示例：

3.6m

1.5m