全省住建领域安全生产包市督导帮扶

工作手册

2024 年1月

目录

一、全省住建领域安全生产包市督导帮扶工作方案	1

二、全省住建系统安全生产督导帮扶指南	10

（一）城镇燃气方面	10

（二）房屋市政工程施工方面	30

（三）城乡房屋建筑方面	38

（四）市政设施运行部分	41

1.城市排水有限空间作业方面	41

2.城市公园方面	45

（五）物业服务部分	50

（六）应急预案和处置方面	53

三、督导帮扶专家和各市联络员名单	54

# 全省住建领域安全生产包市督导帮扶

# 工作方案

按照全省安全生产工作专题会议工作要求，省住房城乡建设厅决定自即日起至3月底，在全省分两个阶段（每阶段至少开展1轮）开展全省住建领域安全生产包市督导帮扶工作，现将有关事项通知如下。

一、总体要求

认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，严格落实安全生产十五条硬措施和“八抓20条”创新措施，压紧压实企业主体责任，扛起扛牢部门监管责任，深刻吸取近期事故教训，通过开展“穿透式”“印证式”“关联式”明查暗访，突出专家查隐患，突出城镇燃气、施工现场消防安全两项重点，把各类风险隐患化解处置到位，全力抓好春节、两会前后住建领域安全生产工作，坚决防范遏制各类事故多发势头。

二、重点帮扶内容

（一）城镇燃气安全方面。1.集中攻坚“回头看”自查情况，全面梳理前期排查出的安全隐患，对没有完成整改的，查阅工作台账；2.各地对照燃气安全分场景执法检查清单，组织再排查、再整治情况；3.依据国家和省城镇燃气安全专项整治工作方案明确的职责分工进展情况；4.工作专班各成员单位组织本行业领域，特别是住建领域开展集中攻坚“回头看”专项行动情况；5.加装用户端安全装置、建设燃气企业在线监控系统、落实入户安检制度、规范瓶装液化石油气配送、打击不合格燃气具及配件、提高应急处置能力、防范既有管网泄漏等“七项重点工作”落实情况。

（二）房屋市政工程施工安全方面。1.施工现场消防安全：对正常施工项目，临时消防设施与在建工程的施工是否同步设置，动火作业是否进行审批和监护，仓库、办公区、生活区防火措施是否落实，工地食堂的液化气使用是否安全；对停工项目，机具设备、闸电设施是否处于安全状态，重点防火部位或区域是否设置防火警示标识，是否严禁闲杂人员随意进场，是否安排专人值班、巡检；对停工整改项目，是否落实每日巡查、每日报告，发现问题及时处置，是否真正停工、是否已落实整改措施；2.检查正常施工项目关键岗位人员是否在岗履职，危大工程管控是否到位，防高坠、坍塌、起重伤害、触电、中毒窒息事故安全措施是否落实；3.对日常巡检发现的安全隐患，是否已建立台账、逐条整改销号，处理处罚到位；4.是否能实现视频汇聚；5.主管部门贯彻落实全国、全省安全生产会议精神情况；6.落实国务院安全生产十五条硬措施、省委省政府“八抓20条”创新措施、企业（项目）分类分级监管、危大工程管控、安全总监、安全日志、班前晨会、举报奖励等情况；7.生产安全事故处理处罚、警示教育情况，项目检查、事故隐患排查整改、事故调查报告、处罚信息上传全国工程质量安全信息监管平台情况；8.“开工第一课”活动开展情况，“六个不许开工”落实情况（未履行建设程序、未纳入系统监管、关键岗位人员未到岗履职、安全条件不达标、教育培训不到位、扬尘治理“六个百分百”不落实）。

（三）城乡房屋建筑安全方面。1.经营性自建房重点检查隐患是否全部整治，是否真正落实了整治措施，有无“漏报”“瞒报”和弄虚作假的现象；2.非经营性自建房重点检查底数是否全部摸清，房屋属性和照片录入是否精准，房屋安全性初判是否准确，C、D级危房管控是否严格到位，是否存在擅自解封使用等情况；3.针对国家第三方现场核查、四进工作队巡查、省委审计办审计调查、包市督导以及省自建房专班线上巡检等发现的问题（台账由被检市负责提供），是否逐一抓好整改、“动态清零”；4.长效机制重点查看是否建立并完善城乡房屋安全管理制度体系。

（四）市政设施运行安全方面。1.保障群众温暖过冬情况。了解集中供热企业运营、能源供给、服务保障等情况；2.城市供排水、供气、供热管线、城市道路桥梁等设施的维护检修，安全隐患排查整治情况；3.供热、供水、排水和污水处理、垃圾处理等专营单位应对低温雨雪冰冻等极端天气条件的应急准备情况；4.执行落实《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强城市市政公用有限空间作业安全管理工作的通知》《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《山东省城市市政公用管道有限空间作业安全操作规程》（鲁城建函〔2016〕51号）等政策、标准、规程情况；5.城市公园与相关广场（政府投资建设且位于城市绿地范围内）安全管理责任制建立实施情况；6.节假日期间游园安全风险预判及应急管理情况，配合做好大型游乐设施安全管理情况。

（五）物业服务安全方面。1.共用部位和共用设施设备的维修、养护和管理情况；2.小区道路、广场、楼道等公共区域及门禁、监控、管道井等公共设施设备运行管理情况；3.安全生产制度、安全生产教育、应急预案及演练情况、日常巡查记录；4.物业住宅小区电动自行车停放、充电管理情况，消防车通道畅通情况。

（六）应急预案和处置方面。1.设区市住建部门突发事件应急预案制定、应急演练及评估分析情况，抢修车辆、设备等各类应急救援物资储备情况；2.房屋市政工程施工项目的应急预案编制、应急物资储备和应急演练情况；3.应对低温雨雪冰冻等极端天气条件的应急准备情况；4.事故信息报告制度落实情况。

三、帮扶方式及时间安排

对照重点帮扶内容，综合采取听取汇报、查阅资料、查看现场等多种方式开展帮扶。

（一）省住房城乡建设厅成立16个督导帮扶工作组，由厅领导、二巡、总师、专员带队，有关处室、单位负责同志参加，抽调有关行业领域专家，每组分包1个设区市（帮扶分组情况见附件）。督导帮扶从即日起至3月底前，分两个阶段开展，第一阶段自即日起至2月9日前，第二阶段从2月10日至3月31日，每一阶段至少开展1轮包市督导帮扶，每次不少于2个县（市、区），每个市帮扶时间不少于2天。

（二）每个设区市选派专家6名（优先从省级安全专家库中挑选），其中，燃气安全专家1名、施工安全专家1名、房屋结构安全专家1名、市政运行安全专家2名、物业服务安全专家1名参与检查。

（三）各组根据工作安排，自行对接分组城市，明确时间及行程安排。对每个设区市帮扶结束后，通过召开帮扶反馈会议等形式，书面反馈问题清单，并对下步工作提出要求。要认真梳理总结帮扶工作情况，每轮检查结束后3日内，各组向厅安办提交经带队领导审定的督导帮扶报告和问题清单，及时总结各地经验做法。

四、工作要求

（一）提高思想认识。开展包市督导帮扶是全面深入了解基层实际，防范化解安全风险，精准高效落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排的有效手段，是加强和改进作风的具体体现。各组要高度重视，组织精干力量，高效开展督导帮扶工作。

（二）加强层级指导。各市住房城乡建设部门要坚决扛起扛牢防范化解安全风险的重大政治责任，突出重点企业项目、关键作业环节，紧盯春节假期等重要节点、敏感时期，压实层级责任，明确责任分工，细化工作措施，按照本次检查内容、检查标准，督促县（市、区）主管部门和有关单位全面开展自查，确保全覆盖。

（三）强化整改落实。要坚持问题导向、结果导向，对检查发现的问题，立即书面反馈当地相关部门、单位，并对下步整改落实提出要求，每市每行业领域至少要下发1份问题整改通知书，查不出问题要扩大抽查范围，确保查深、查细、查实。要坚持边查边改、立查立改，对督导检查发现的安全隐患和违法行为，要闭环管理，能立即整改的要立即进行整改；不能立即整改的，要挂牌督办、限期整改、跟踪落实。

（四）严格纪律要求。督导帮扶工作要严格落实中央八项规定及省委实施细则精神，改进工作作风，不搞层层汇报和陪同，严防形式主义、官僚主义问题。

附件：1.第一轮督导帮扶分组安排

2.安全生产督导帮扶发现问题通知书

附件1

第一轮督导帮扶分组安排

| 序号 | 带队领导 | 被检查市 | 牵头处室单位 | 联络人 | 专家抽取市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一组 | 王玉志 | 济南 | 质量安全处 | 李 军 | 枣庄 |
| 二组 | 任海涛 | 青岛 | 房产处 | 娄保来 | 威海 |
| 三组 | 侯晓滨 | 淄博 | 城建处 | 李晓军 | 德州 |
| 四组 | 周善东 | 德州 | 住房保障处 | 王春杰 | 聊城 |
| 五组 | 王润晓 | 潍坊 | 建管处 | 李永刚 | 东营 |
| 六组 | 麻鹏飞 | 泰安 | 消防处 | 徐 建 | 菏泽 |
| 七组 | 都昌林 | 威海 | 设计处 | 刘 涛 | 烟台 |
| 八组 | 杨建武 | 东营 | 城管局 | 王 强 | 滨州 |
| 九组 | 殷 涛 | 枣庄 | 节能科技处 | 史永鹏 | 泰安 |
| 十组 | 张道远 | 菏泽 | 许可处 | 辛 平 | 济宁 |
| 十一组 | 张金城 | 临沂 | 物业处 | 朱亚东 | 日照 |
| 十二组 | 李 煜 | 聊城 | 村镇处 | 李 晓 | 济南 |
| 十三组 | 冯兰成 | 烟台 | 国际处 | 王 冠 | 潍坊 |
| 十四组 | 李 伟 | 日照 | 执法局 | 吴 斌 | 青岛 |
| 十五组 | 闫兴利 | 济宁 | 质量安全中心 | 王华杰 | 临沂 |
| 十六组 | 刘春藏 | 滨州 | 消防中心 | 李学雷 | 淄博 |

附件2

督导帮扶问题整改通知书

（第组号）

市局：

省住房城乡建设厅安全生产督导帮扶组于2024年月日对你市督导帮扶中发现存在以下问题：

现责成你市立即组织督促对上述问题进行整改，依法依规对责任单位和人员作出处理处罚，举一反三排查整治各类安全隐患，跟踪复核切实整改到位。整改处罚结果于月日前报省住房城乡建设厅安委会办公室。

组长（签字）：         主管部门负责人（签字）:

2024年  月   日

# 全省住建系统安全生产督导帮扶指南

## （一）城镇燃气方面

一、重点帮扶内容

1.集中攻坚“回头看”自查情况，全面梳理前期排查出安全隐患，对没有完成整改的，查阅工作台账；

2.各地对照燃气安全分场景执法检查清单，组织再排查、再整治情况；

3.依据国家和省城镇燃气安全专项整治工作方案明确的职责分工进展情况；

4.工作专班各成员单位组织本行业领域，特别是住建领域开展集中攻坚“回头看”专项行动情况；

5.加装用户端安全装置、建设燃气企业在线监控系统、落实入户安检制度、规范瓶装液化石油气配送、打击不合格燃气具及配件、提高应急处置能力、防范既有管网泄漏等“七项重点工作”落实情况。

二、检查方式

结合城镇燃气安全专项整治市级交叉互查，通过查阅资料、座谈交流、现场查看等方式进行。每市至少抽查２个县（市、区），每个县（市、区）至少抽查2个街道（社区）。

查阅以下资料：各地燃气管理部门和燃气企业集中攻坚“回头看”专项行动方案（计划）、燃气管理部门和燃气企业未完成整改隐患台账、燃气管理部门和燃气企业再排查、再整治工作台账、职责分工文件、各行业领域“回头看”专项行动部署文件、通报执法案例、公布的举报电话等。座谈交流以下内容：围绕加装用户端安全装置、建设燃气企业在线监控系统、落实入户安检制度、规范瓶装液化石油气配送、打击不合格燃气具及配件、提高应急处置能力、防范既有管网泄漏等“七项重点工作”，所做的主要工作、取得成效和意见建议。现场检查以下场所：10家餐饮企业、10家居民用户，对照检查表逐项打√；管道燃气企业、瓶装液化气企业各1家，重点是是否制定加装用户端安全装置工作计划及进展、是否建设燃气企业在线监控系统、是否落实入户安检制度及台账、是否规范瓶装液化石油气配送及工作推进计划、是否配备应急器材及台账等情况，对照检查表打√。

联络员：崔森  18654551566

| 管道燃气经营企业检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： 地址： 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动 | 重大隐患标准、《城镇燃气管理条例》第四十五条 | 检查证件及是否在有效期内 |  |  |  |
| 2 | ★未建立安全风险分级管控制度 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 | 查阅制度及签发单 |  |  |  |
| 3 | ★未建立事故隐患排查治理制度 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 | 查阅制度及签发单 |  |  |  |
| 4 | ★未制定生产安全事故应急救援预案 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | 查阅应急救援预案备案回执 |  |  |  |
| 5 | ★未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度，未对餐饮企业等用户进行户内燃气设施定期安全检查 | 重大隐患标准、《城镇燃气管理条例》第四十六条、省专项整治方案 | 查阅制度、入户安检台账 |  |  | 和入户检查对照 |
| 6 | ★燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第3.0.7条 | 查阅最近一次用户端加臭量检测记录（四氢噻吩≥8㎎/m³） |  |  |  |
| 7 | ★在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施 | 重大隐患标准、《城镇燃气管理条例》第五十条 | 查阅整改台账、抽查整改现场 |  |  |  |
| 8 | ★除确需穿过且已采取有效防护措施外，输配管道在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.1.16条 | 查阅整改台账、抽查整改现场 |  |  |  |
| 9 | ★调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.18条 | 现场检查调压装置（有放散管、阀合格） |  |  |  |
| 10 | ★燃气储罐未设置压力、罐容或液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.3.2条 | 厂站现场检查、查看系统功能 |  |  |  |
| 11 | ★燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.5条 | 厂站现场检查 |  |  |  |
| 12 | ★压缩天然气、液化天然气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.8条 | 厂站现场检查 |  |  |  |
| 13 | ★燃气厂站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.18条 | 厂站现场检查（含电源线路） |  |  |  |
| 14 | ★燃气厂站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.17条 | 厂站现场检查 |  |  |  |
| 15 | ★燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内，不按规定采取书面告知用户整改等措施 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.4条 | 查阅入户安检记录，结合入户抽查综合判定 |  |  |  |
| 16 | ★燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内，不按规定采取书面告知用户整改等措施 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.3条 | 查阅入户安检记录，结合入户抽查综合判定 |  |  |  |
| 17 | ★燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管，不按规定采取书面告知用户整改等措施 | 重大隐患标准、《城镇燃气管理条例》第二十七条 | 查阅入户安检记录，结合入户抽查综合判定 |  |  |  |
| 18 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 现场抽查 |  |  |  |
| 19 | 未按规定对其供气范围内的管道进行巡查维护 | 省专项整治方案 | 根据安全风险分级管控制度，查阅巡检制度，查看巡查测漏记录 |  |  |  |
| 20 | 未告知用户不得擅自改装户内燃气设施、不得在同一房间内使用两种及以上气源等安全用气要求 | 省专项整治方案 | 查阅入户安检记录，结合入户抽查综合判定 |  |  |  |
| 21 | 对超设计运行年限、安全间距不足、安全设施不健全、临近人员密集区域、地质灾害风险隐患大等不满足安全要求的厂站设施，逐个建立整治台账 | 省专项整治方案 | 查阅厂站设施整治台账 |  |  |  |
| 22 | 燃气阀井及相邻管沟、阀井等设施存在燃气泄漏风险 | 省专项整治方案 | 使用检漏设备抽查 |  |  | 漏气按照18项处置 |
| 23 | 燃气管道周边建设项目未落实燃气设施保护方案 | 省专项整治方案 | 抽查在建建设项目 |  |  |  |
| 24 | 安全生产管理人员配备数量不足、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格 | 省专项整治方案 | 检查人员证件和数量（占比≥3‰） |  |  |  |
| 25 | 3月底前，全面完成既有用户的橡胶软管更换工作，实现不合格软管清零 | 回头看方案 | 查阅软管更换台账、入户抽查 |  |  |  |
| 26 | 对餐饮等人员密集场所燃气报警器安装进行排查，确保实现全覆盖 | 回头看方案 | 入户抽查 |  |  |  |
| 27 | 尽快查缺补漏，完善在线监控系统，全面补齐主次管网、厂站等节点的物联智能感知设备，确保“应安尽安”，确保管网运行数据实时监测、厂站运行监测、泄漏监测、日常巡检管理和户内安检等功能正常运行，预警正常有效，及时发现问题、解决问题 | 回头看方案 | 现场查看系统功能（未建立的倒查政府推进计划） |  |  | 在检查内容内打√ |
| 28 | 春节前，督促燃气企业全面完成对所有用户在醒目位置张贴“安全用气提示贴”，同时公布燃气企业服务电话，餐饮等人员密集场所还要公布举报电话。 | 回头看方案 | 结合入户抽查判定，拨打服务电话核实 |  |  |  |
| 29 | 燃气企业入户安检，要留存照片、检查单等检查记录，建立入户检查台账，协助用户及时整改问题隐患 | 回头看方案 | 查阅入户检查台账、入户抽查 |  |  |  |
| 30 | 对入户到访不遇的，建立到访不遇台账，燃气企业应及时告知，一个月内依然联系不上的可采取停气措施 | 回头看方案 | 查阅到访不遇台账 |  |  |  |
| 31 | 1月底前，管道燃气经营企业配备完成管道定位仪、泄漏检测仪、成份分析仪等器材装备 | 回头看方案 | 查阅设备设施台账、现场核查 |  |  | 泄漏检测仪设备数量明显小于巡检人数作为问题 |
| 32 | 督促管道天然气企业加大对老城区、老旧小区及老旧管网的巡查维护力度，落实全覆盖巡线检测制度 | 回头看方案 | 查阅管网巡查、维护台账、使用检漏仪抽查 |  |  |  |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

| 瓶装液化石油气经营（充装）企业检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： 地址： 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动 | 重大隐患标准、《城镇燃气管理条例》第四十五条 | 检查证件及是否在有效期内 |  |  |  |
| 2 | ★未建立安全风险分级管控制度 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 | 查阅制度及签发单 |  |  |  |
| 3 | ★未建立事故隐患排查治理制度 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 | 查阅制度及签发单 |  |  |  |
| 4 | ★未制定生产安全事故应急救援预案 | 重大隐患标准、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | 查阅应急救援预案备案回执 |  |  |  |
| 5 | ★液化石油气储罐未设置压力、液位显示等监测装置，或不具有超限报警功能 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.3.2条 | 现场检查、查看系统功能 |  |  |  |
| 6 | ★液化气站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.5条 | 现场检查调压装置（有放散阀并定期检验标识合格） |  |  |  |
| 7 | ★液化石油气装卸系统未设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.8条 | 现场检查 |  |  |  |
| 8 | ★液化气站内设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.18条 | 现场检查（含电源线路） |  |  |  |
| 9 | ★液化气站内可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，未设置固定式可燃气体浓度报警装置 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第4.2.17条 | 现场检查 |  |  |  |
| 10 | ★燃气经营者供应不具有标准要求警示性臭味燃气的。 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第3.0.7条 | 查阅气质检验报告或加臭证明（含硫量≥22㎎/m³） |  |  |  |
| 11 | ★燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现重大隐患，不按规定采取书面告知用户整改等措施的 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第2.2.7条 | 查阅入户检查台账、结合入户抽查结果判定 |  |  |  |
| 12 | ★擅自为非自有气瓶充装燃气 | 重大隐患标准 | 结合入户抽查倒查 |  |  | 黑气瓶 |
| 13 | ★销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气 | 重大隐患标准 | 结合入户抽查倒查 |  |  | 黑窝点 |
| 14 | ★销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气 | 重大隐患标准 | 结合入户抽查倒查 |  |  | 黑气瓶 |
| 15 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 随机抽查 |  |  |  |
| 16 | 燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现液化石油气管道、调压装置和燃具等设置在高层建筑、商业综合体内，不按规定采取书面告知用户整改等措施 | 高层民用建筑消防安全管理规定 第十七条；公共娱乐场所消防安全管理规定 第十三条 | 查阅入户检查台账、入户抽查 |  |  |  |
| 17 | 是否非法掺混二甲醚，违规向餐饮企业配送工业丙烷、醇基燃料、生物质燃油等工业燃料 | 省专项整治方案 | 查阅当地市场监管部门气质检验台账，企业进销台账 |  |  | 无气质检验台账的记录 |
| 18 | 对瓶装液化石油气经营企业未要求其送气人员在送气时开展随瓶安检 | 省专项整治方案 | 查阅配送台账和安检记录 |  |  |  |
| 19 | 组织对超设计运行年限、安全间距不足、安全设施不健全、临近人员密集区域、地质灾害风险隐患大等不满足安全要求的厂站设施，逐个建立整治台账，限期完成整改 | 省专项整治方案 | 查阅厂站设施整治台账 |  |  |  |
| 20 | 不符合许可条件或未按许可规定经营 | 省专项整治方案 | 查阅经营许可证和充装许可证，结合入户倒查超范围经营 |  |  |  |
| 21 | 落实全员安全生产责任制不到位、安全生产管理人员配备数量不足、主要负责人和安全生产管理人员未经专业培训并考核合格 | 省专项整治方案 | 查阅安全生产责任制度、人员证件（每个岗位不少于1人） |  |  |  |
| 22 | 燃气经营企业及主要负责人落实安全生产主体责任不到位 | 省专项整治方案 | 结合其他事项检查情况，作出综合判断 |  |  |  |
| 23 | 未对其从事送气服务的人员和配送工具制定并实施安全管理规范 | 省专项整治方案 | 查阅配送管理制度、核查配送人员燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书、抽查配送台账 |  |  |  |
| 24 | 3月底前，全面完成既有用户的橡胶软管更换工作，实现不合格软管清零 | 回头看方案 | 查阅软管更换台账、入户抽查 |  |  |  |
| 25 | 对餐饮等人员密集场所燃气报警器安装进行排查，确保实现全覆盖 | 回头看方案 | 入户抽查 |  |  |  |
| 26 | 2025年年底前，非居民用户全部加装燃气泄漏报警切断装置 | 十条措施 | 查看企业督促用户加装计划（列入计划未安装的应暂停供气） |  |  |  |
| 27 | 所有瓶装液化石油气充装企业完成气瓶安全追溯体系建设，实现“一瓶一码”管理 | 回头看方案 | 现场查看系统功能、扫码抽查 |  |  |  |
| 28 | 春节前，督促燃气企业全面完成对所有用户在醒目位置张贴“安全用气提示贴”，同时公布燃气企业服务电话，餐饮等人员密集场所还要公布举报电话 | 回头看方案 | 查阅台账、入户抽查，拨打服务电话 |  |  |  |
| 29 | 燃气企业入户安检，要留存照片、检查单等检查记录，建立入户检查台账，督促用户及时整改问题隐患 | 回头看方案 | 查阅入户检查台账、入户抽查 |  |  |  |
| 30 | 春节前，所有液化石油气经营企业实现统一配送到户，并对使用环境进行安全检查 | 回头看方案 | 查阅资料、入户抽查 |  |  |  |
| 31 | 加强对配送人员的培训，提高安全检查能力和水平，对发现的使用环境问题应协助用户立即整改，对存在重大安全隐患的，暂停供气 | 回头看方案 | 查阅配送人员培训记录和隐患整改台账、入户抽查 |  |  |  |
| 32 | ★气瓶充装许可情况（检查《气瓶充装许可证》，抽查气瓶） | 《特种设备安全法》第四十九条 | 查看许可期限是否在有效期内，实际地址、营业执照等与许可证是否一致。查看充装的气瓶与许可证发证范围是否一致 |  |  |  |
| 33 | 作业人员情况（抽查作业人员档案、在岗作业人员证件） | 《特种设备安全法》第十四条，《特种设备作业人员监督管理办法》（市场监管总局令第140号） | 查看是否按规定配备作业人员、安全管理人员。查看是否持证上岗，证件是否在有效期内，作业项目是否与实际作业项目一致，有无雇佣（聘用）单位盖章或法定代表人（授权人）的签字盖章 |  |  |  |
| 34 | 安全总监和安全员任命 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号） | 查看特种设备（压力容器、压力管道、气瓶等）安全总监和安全员任命文件 |  |  |  |
| 35 | 制度文件制定情况 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号） | 查看《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 |  |  |  |
| 36 | 建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制情况 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第74号） | 查看是否建立日管控、周排查、月调度等工作机制，是否按要求做好记录 |  |  |  |
| 37 | 充装前后检查记录 | 《特种设备安全法》第四十九条 | 查看是否建立充装前后检查记录，记录是否与实际充装活动一致 |  |  |  |
| 38 | 气瓶充装质量追溯信息系统建立使用情况 | 《气瓶安全技术规程》8.4 | 查看是否建立气瓶充装追溯系统，现场充装气瓶，查看气瓶充装追溯系统中是否生成充装记录 |  |  |  |
| 39 | ★压力容器、工业管道使用登记、检验情况 | 《特种设备安全法》第三十三条、第四十条 | 抽查使用的特种设备的使用登记证和检验报告，查看是否办理使用登记，定期检验报告是否在有效期内 |  |  |  |
| 40 | 安全阀、爆破片等校验、更换情况 | 《特种设备安全法》第三十九条 | 抽查使用的安全阀、爆破片等安全附件的校验报告、铭牌，查看是否在校验有效期内，是否按要求的期限更换 |  |  |  |
| 41 | 紧急切断系统设置情况 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 | 查看气瓶充装装置，是否按要求装设紧急切断系统 |  |  |  |
| 42 | 卸车区鹤管安装情况 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》6.3 | 查看燃气卸车装置，是否按要求安装卸液鹤管，是否按要求进行压力试验并做好记录 |  |  |  |
| 43 | ★气瓶使用登记情况 | 《特种设备安全法》第三十三条，《气瓶安全技术规程》 | 抽查气瓶档案、使用登记证，查看自有产权气瓶是否办理使用登记，是否录入本单位气瓶充装追溯系统 |  |  |  |
| 44 | 已充气气瓶上的信息化标志设置、漆色涂覆情况 | 《气瓶安全技术规程》 | 抽查气瓶，查看标志和漆色是否符合相应要求 |  |  |  |
| 45 | ★充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶情况 | 《特种设备安全法》第四十九条 | 抽查气瓶，查看其检验日期是否在有效期内，使用年限是否超期，是否重复充装一次性使用的气瓶 |  |  |  |
| 46 | 禁止气液双相瓶（只允许单纯的气相瓶或液相瓶。完善气瓶钢印信息。增加电子识读标志。统一气瓶瓶身颜色。提高质量追溯信息要求） | 《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2023） | 对不符合国家标准的在用“气液双相”气瓶要召回并移交检验机构报废处理。入户抽查倒查 |  |  |  |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

| 管道天然气餐饮等非居民用户检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： 地址： 检查人员：检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管 | 重大隐患标准 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 2 | ★燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.4条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 3 | ★燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.3条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 4 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 抽查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 5 | 燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内 | 《燃气工程项目规范》第2.2.7条 | 现场检查，是否符合安全要求 |  |  | 移交消防部门判定 |
| 6 | 餐饮企业未落实消防安全责任制 | 省专项整治方案 | 现场检查制度 |  |  |  |
| 7 | 未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训 | 省专项整治方案 | 现场检查、现场提问 |  |  |  |
| 8 | 未制定和实施灭火和应急疏散预案 | 省专项整治方案 | 现场检查、查阅预案 |  |  |  |
| 9 | 违规用气、用火、用电 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 10 | 连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查入户台账 |
| 11 | 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 12 | 对餐饮企业等人员密集场所未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通、在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 13 | 消防设施器材或者消防安全标志的配置设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 14 | 对餐饮企业建立安全生产管理制度 | 省专项整治方案 | 查阅资料 |  |  |  |
| 15 | 对“九小场所”中餐饮企业的疏散通道、安全出口畅通情况，电源火源管理方面存在的突出问题隐患 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 16 | 完成既有管道天然气用户的橡胶软管更换工作 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 17 | 人员聚集的餐饮、单位食堂等场所，不合格的“灶、管、阀”要全部清零 | 回头看方案 | 现场检查（无熄火保护灶具为不合格） |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 18 | 各用气单位要建立用气安全公示制度，在各类用气场所醒目位置张贴安全用气注意事项、应急处置流程、入户安全检查单、供用气合同书，公示燃气安全管理责任人及联系电话 | 十条措施 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

| 瓶装液化石油气餐饮等非居民用户检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： 地址： 检查人员： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第2.2.7条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 2 | ★使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管 | 重大隐患标准 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 3 | ★燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.4条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 4 | ★燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.3条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 5 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 抽查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 6 | 液化石油气管道、调压装置和燃具等设置在高层建筑、商业综合体内 | 高层民用建筑消防安全管理规定第十七条；公共娱乐场所消防安全管理规定 第十三条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 7 | 对餐饮企业未落实消防安全责任制 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 8 | 未按规定组织对从业人员进行消防安全教育和培训 | 省专项整治方案 | 现场检查、现场提问 |  |  |  |
| 9 | 未制定和实施灭火和应急疏散预案 | 省专项整治方案 | 现场检查、查阅预案 |  |  |  |
| 10 | 违规用气、用火、用电 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 11 | 存放气瓶总重量超过100kg但未设置专用气瓶间 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 12 | 在用气瓶和备用气瓶未分开放置的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 13 | 连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 14 | 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的 | 省专项整治方案 | 现场检查（未安装切断阀，且未列入安装计划的暂为合格） |  |  | 倒查企业计划 |
| 15 | 禁止气液双相瓶（完善气瓶钢印信息。增加电子识读标志。统一气瓶瓶身颜色。提高质量追溯信息要求） | 《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2023） | 现场检查（使用液相瓶的为不合格） |  |  | 询问来源，倒查企业台账 |
| 16 | 使用可调节出口压力的调压器 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 17 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等 | 省专项整治方案 | 现场检查、一瓶一码扫描 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 18 | 对餐饮企业等人员密集场所未规范设置疏散通道、安全出口，疏散通道或安全出口未保持畅通、在门窗上设置了影响逃生和灭火救援的广告牌等障碍物 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 19 | 消防设施器材或者消防安全标志的配置设置不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 20 | 对餐饮企业建立安全生产管理制度 | 省专项整治方案 | 查阅资料 |  |  |  |
| 21 | 对从业人员开展瓶装液化石油气安全、消防安全常识和应急处置技能培训情况 | 省专项整治方案 | 查阅资料、现场提问 |  |  |  |
| 22 | 对“九小场所”中餐饮企业的疏散通道、安全出口畅通情况，电源火源管理方面存在的突出问题隐患 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  |  |
| 23 | 完成既有瓶装液化气用户的橡胶软管更换工作 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 24 | 送气到户同步实施安检服务,发现用户存在使用问题气、问题瓶、可调式减压阀、不合格软管和灶具及其它安全隐患的,应及时报告行业主管部门,由行业主管部门(或移交有执法权限相关部门)要求限期整改,拒不整改的燃气企业应暂停供气,同时报告燃气管理部门,通报质量监管部门 | 十条措施 | 查看入户安全检查单、供用气合同书，扫描瓶体二维码、查询是否供气企业送气，现场查看使用环境 |  |  | 倒查企业台账，询问来源，登记黑气瓶出处 |
| 25 | 春节前，所有液化石油气经营企业实现统一配送到户，并对使用环境进行安全检查 | 回头看方案 | 扫描瓶体二维码、现场抽查使用环境，检查企业是否进行入户安检，拨打送气电话 |  |  | 倒查企业台账，询问是否自提 |
| 26 | 人员聚集的餐饮、单位食堂等场所，不合格的“瓶、灶、管、阀”要全部清零 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 27 | 各用气单位要建立用气安全公示制度，在各类用气场所醒目位置张贴安全用气注意事项、应急处置流程、入户安全检查单、供用气合同书，公示燃气安全管理责任人及联系电话 | 十条措施 | 现场检查安全提示贴、入户安全检查单、供用气合同书，询问安全常识 |  |  | 倒查企业台账，对照检查内容打√ |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

| 管道天然气居民用户检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址: 用户姓名: 检查人员: 检查时间: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管 | 重大隐患标准 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 2 | ★燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.4条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 3 | ★燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.3条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 4 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 5 | 全面消除地下室、半地下室、密闭空间、半密闭空间等不具备通风条件用气场所安全隐患，木质结构房屋一律不得使用燃气 | 十条措施 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 6 | 连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 7 | 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 8 | 春节前，所有用户在醒目位置张贴“安全用气提示贴”，用户加装、改动用气设施，应及时告知燃气企业 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 9 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 10 | 3月底前，全面完成既有管道天然气用户的橡胶软管更换工作，实现不合格软管清零 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

| 瓶装液化石油气居民用户检查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址: 用户姓名: 检查人员: 检查时间: |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查依据或标准 | 检查方法和要点 | 合格打√，否打× | 问题描述 | 备注 |
| 1 | ★燃气相对密度大于等于0.75的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第2.2.7条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 2 | ★使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管 | 重大隐患标准 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 3 | ★燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.4条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 4 | ★燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内 | 重大隐患标准、《燃气工程项目规范》第5.3.3条 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 5 | ★发现其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险 | 重大隐患标准 | 抽查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 6 | 连接软管长度超过2米、私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 7 | 使用可调节出口压力的调压器 | 省专项整治方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账， |
| 8 | 春节前，所有用户在醒目位置张贴“安全用气提示贴”，用户加装、改动用气设施，应及时告知燃气企业 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 9 | 使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等 | 省专项整治方案 | 现场检查，一瓶一码扫描 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 10 | 送气到户同步实施安检服务,发现用户存在使用问题气、问题瓶、可调式减压阀、不合格软管和灶具及其它安全隐患的,应及时报告行业主管部门,由行业主管部门(或移交有执法权限相关部门)要求限期整改,拒不整改的燃气企业应暂停供气,同时报告燃气管理部门,通报质量监管部门 | 十条措施 | 扫描瓶体二维码、查询是否供气企业送气，现场查看使用环境 |  |  | 倒查企业台账，询问来源 |
| 11 | 春节前，所有液化石油气经营企业实现统一配送到户，并对使用环境进行安全检查 | 回头看方案 | 扫描瓶体二维码、现场抽查使用环境，检查企业是否进行入户安检 |  |  | 倒查企业台账，询问是否自提 |
| 12 | 3月底前，全面完成既有瓶装液化气用户的橡胶软管更换工作 | 回头看方案 | 现场检查 |  |  | 倒查企业台账 |
| 备注：除以上内容外，根据国家和省有关规定，其他需要检查的内容也一并检查并填报，加“★”黑体为重大（严重）隐患事项。 |  |  |  |  |  |  |

## （二）房屋市政工程施工方面

一、重点帮扶内容

（一）主管部门

1.主管部门贯彻落实全国、全省安全生产会议精神情况；

2.落实国务院安全生产十五条硬措施、省委省政府“八抓20条”创新措施、企业（项目）分类分级监管、危大工程管控、安全总监、安全日志、班前晨会、举报奖励等情况；

3.生产安全事故处理处罚、警示教育情况，项目检查、事故隐患排查整改、事故调查报告、处罚信息上传全国工程质量安全信息监管平台情况；

4.“开工第一课”活动开展情况，“六个不许开工”落实情况（未履行建设程序、未纳入系统监管、关键岗位人员未到岗履职、安全条件不达标、教育培训不到位、扬尘治理“六个百分百”不落实）。

（二）施工项目

1.施工现场消防安全：对正常施工项目，临时消防设施与在建工程的施工是否同步设置，动火作业是否进行审批和监护，仓库、办公区、生活区防火措施是否落实，工地食堂的液化气使用是否安全；对停工项目，机具设备、闸电设施是否处于安全状态，重点防火部位或区域是否设置防火警示标识，是否严禁闲杂人员随意进场，是否安排专人值班、巡检；对停工整改项目，是否落实每日巡查、每日报告，发现问题及时处置，是否真正停工、是否已落实整改措施；

2.检查正常施工项目关键岗位人员是否在岗履职，危大工程管控是否到位，防高坠、坍塌、起重伤害、触电、中毒窒息事故安全措施是否落实；

3.对日常巡检发现的安全隐患，是否已建立台账、逐条整改销号，处理处罚到位；

4.是否能实现视频汇聚；

二、检查方式

采取听取汇报、现场问询、查阅资料、明查暗访等方式进行。每市从县（市、区）和功能区中抽查2个区域，每个区域至少查2个项目（4个项目中至少暗访1个项目），覆盖在建和停工项目。工程项目可从市主管部门台账随机抽取或扫马路方式确定，采取“四不两直”方式检查。

三、下达问题整改通知书标准

对施工现场存在安全隐患较多，特别是存在违反危大工程部令、可能导致故事故发生的重大安全隐患的工程项目，下达整改通知书。

联络员：张建  18866103808

市级主管部门工作落实情况表

地市：                                                                               日期：     年   月   日

| 序号 | 检 查 内 容 | 检查标准 | 落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实全国、全省有关会议精神情况。 | 是否通过会议、文件、专项行动等形式及时传达贯彻全国（1月26日国务院全国安全生产电视电话会议、1月23日住建部安全生产工作视频调度会议）、全省（1月23日全省安全生产工作专题会议）会议精神。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 2 | 部署开展重大事故隐患、预防高处坠落、有限空间作业、加强关键岗位人员管理等专项整治行动情况。 | 是否组织开展展重大事故隐患、预防高处坠落、有限空间作业、加强关键岗位人员管理等专项整治行动，是否对所辖县（市、区）进行抽查检查，并建立隐患排查台账，限期整改闭环销号。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 3 | 贯彻落实企业（项目）分类分级监管、危大工程管控、安全总监等情况。 | 是否建立企业（项目）分类分级监管、危大工程管控、安全总监、安全日志、班前晨会、举报奖励等制度，是否对本市辖区内企业项目建立分类分级监管台账并开展分类分级监管。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 4 | 部署开展直接监管项目的安全生产检查情况。 | 是否对直接监管项目进行安全生产检查，并建立检查台账，限期整改闭环销号。 | □已落实 □未落实到位 |  |

检查组签字：                               市级住建部门负责人签字：

| 受检工程基本情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检工程所在市、县（市、区）： |  |  |  |
| 受检工程名称： |  |  |  |
| 受检工程地址： |  |  |  |
| 施工许可证号： |  |  |  |
| 建筑面积： |  | 合同造价： |  |
| 形象进度： |  | 结构形式： | 建筑层数： |
| 开工日期： |  | 计划竣工日期： |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 单位名称： |  | 项目负责人： |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 单位名称： |  | 资质等级： |  |
| 勘察项目负责人： |  | 执业资格： |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 单位名称： |  | 资质等级 |  |
| 设计项目负责人： |  | 执业资格： |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |
| 单位名称： |  | 项目经理： |  |
| 技术负责人： |  | 单位资质： |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 单位名称： |  | 资质等级： |  |
| 总监理工程师： |  | 执业资格： |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |
| 单位资质： |  | 技术负责人： |  |

| 专业分包单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模架工程 施工单位 | 单位名称： |  |  |
|  | 资质等级： |  | 负责人： |
| 基坑工程 施工单位 | 单位名称： |  |  |
|  | 资质等级： |  | 负责人： |
| 起重机械 安拆单位 | 单位名称： |  |  |
|  | 资质等级： |  | 负责人： |
| 起重机械 租赁单位 | 单位名称： |  | 负责人： |
| 劳务分包单位 |  |  |  |
| 1 | 单位名称： |  | 负责人： |
| 2 | 单位名称： |  | 负责人： |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

施工现场安全生产检查表

地市：           项目名称：                                         日期：     年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查标准 | 落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场消防安全情况 | 对正常施工项目，临时消防设施与在建工程的施工是否同步设置，动火作业是否进行审批和监护，仓库、办公区、生活区防火措施是否落实，工地食堂的液化气使用是否安全。 | □已落实 □未落实到位 |  |
|  |  | 对停工项目，机具设备、闸电设施是否处于安全状态，重点防火部位或区域是否设置防火警示标识，是否严禁闲杂人员随意进场，是否安排专人值班、巡检。 | □已落实 □未落实到位 |  |
|  |  | 对停工整改项目，是否落实每日巡查、每日报告，发现问题及时处置，是否真正停工、是否已落实整改措施。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 2 | 关键岗位人员资格与到岗履职情况。 | 对正常施工项目，施工单位项目负责人、项目安全总监、监理单位项目总监理工程师等关键岗位人员是否持证上岗，到岗履职；电工、电焊工、架子工、起重信号司索工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等特种作业人员是否持证上岗。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 3 | 高处作业防护措施搭设情况。 | 楼梯、屋面、阳台等位置临边防护是否符合要求，外脚手架、操作平台等操作面是否设置防护栏杆，边长大于1500mm的水平洞口是否搭设防护栏杆、是否设置平面防护，垂直交叉作业范围内是否设置防护措施。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 4 | 脚手架搭设情况。 | 落地式脚手架是否按照专项施工方案搭设，作业层脚手板是否满铺且脚手板下采用安全平网兜底；悬挑脚手架底层与建筑物的间隙封闭是否严密，悬挑工字钢锚固端固定是否牢固；吊篮安全锁是否正常、安全绳是否固定至可靠位置、平台周边是否设置挡脚板。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 5 | 模板支架搭设情况。 | 立杆底部是否设置底座、顶部自由端是否超长，架体立杆间距、步距是否过大、超出专项施工方案要求，支撑体系是否独立搭设、是否与外架相连。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 6 | 起重机械安全装置情况。 | 塔吊主电缆是否采取绝缘固定措施，起重量限制器、起重力矩限制器、回转限位器等安全装置是否正常使用。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 7 | 基坑支护情况。 | 基坑开挖、放坡、支护是否符合专项施工方案要求，是否采取合理有效的降排水措施，是否按要求进行基坑工程检测。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 8 | 高风险作业审批情况。 | 施工现场的动火、有限空间等高风险作业是否审批，是否配备监护人员。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 9 | 临时用电设施绝缘设置情况。 | 现场配电箱是否采取接地措施，用电设备是否存在一闸多机，安全距离以内外电线路是否采取隔离措施，外脚手架等位置线缆是否绝缘挂设。 | □已落实 □未落实到位 |  |
| 10 | 视频汇聚情况。 | 是否能实现视频汇聚。 | □已落实 □未落实到位 |  |

检查组专家签字：                                   受检项目负责人签字：

## （三）城乡房屋建筑方面

一、重点帮扶内容

1.经营性自建房重点检查隐患是否全部整治、整治是否彻底，是不是真正落实了整治措施，有无“漏报”“瞒报”、整治弄虚作假的现象；2.非经营性自建房重点检查底数是否全部摸清、房屋属性录入有无偏差、录入照片是否精准、房屋安全性初判是否准确、C、D级危房管控是不是严格到位、有没有擅自解封使用等情况；3.针对国家第三方现场核查、四进工作队巡查、省委审计办审计调查、包市督导以及省自建房专班线上巡检等发现的问题（台账由被检市负责提供），是否逐一抓好整改，举一反三，做到问题整改“动态清零”；4.长效机制重点查看是否建立并完善城乡房屋安全管理制度体系。

二、检查方式

采取查阅资料、实地走访、现场比对等方式进行，每市检查不少于2个县（市、区），每个县（市、区）不少于2个乡镇（街道），每个乡镇（街道）抽查不少于4栋自建房（经营性自建房不少于2栋）。重点查阅是否按照按工作节点推进工作，定期通报工作情况，C、D级房屋是否按照一房一策的要求精准制定整治措施，隐患房屋的鉴定报告是否符合规定，是否建立多部门协调联动机制。实地走访可从市主管部门台账随机抽取或扫马路方式确定，检查是否纳入信息平台管理，是否落实相关安全措施，是否仍存在隐患，对停止使用的自建房，是否采取管控措施。现场比对的自建房可从当地的自建房安全专项整治信息归集平台中随机确定，重点对抽取的销号房屋现场核实，是否采取工程措施，如未采取，请当地部门说明原因，督促工作进度，是否存在以无隐患销号代替工程措施销号；抽取的系统内一般房屋，初判安全隐患是否准确，信息录入是否准确。

联络员：杨吉瑞  15153118101

自建房现场督导房屋台账

地市：     县（市区）乡镇（街道）：                      日期：     年   月   日

| 序号 | 房屋选取方式 | 产权人 | 房屋编码 | 是否经营性自建房 | 是否存在安全隐患 | 工作落实情况（选取管理措施说明原因） | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统内随机抽取 |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 2 |  |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 3 | 实地随机抽取 |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 4 |  |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 5 | 销号房屋 随机抽取 |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 6 |  |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 7 |  |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |
| 8 |  |  |  | □是□否 | □是□否 | □管理措施 □工程措施 □未采取措施 |  |  |

检查组专家签字：                                   受检辖区负责人签字：

## （四）市政设施运行部分

### 1.城市排水有限空间作业方面

一、重点帮扶内容

1.保障群众温暖过冬情况。了解集中供热企业运营、能源供给、服务保障等情况，听取问题困难和意见建议。

2.各地对城市供排水、供气、供热管线、城市道路桥梁等设施的维护检修，安全隐患排查整治情况。

3.各地供热、供水、排水和污水处理、垃圾处理等专营单位应对低温雨雪冰冻等极端天气条件的应急准备情况。

4.执行落实《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强城市市政公用有限空间作业安全管理工作的通知》《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）《山东省城市市政公用管道有限空间作业安全操作规程》（鲁城建函〔2016〕51号）等政策、标准、规程情况。

5.应急管理情况。突发事件应急预案制定、应急演练及评估分析情况，抢修车辆、设备等各类应急救援物资储备情况。

6.城市公园与相关广场（政府投资建设且位于城市绿地范围内）安全管理责任制建立实施情况，安全生产责任书签订等情况。

7.节假日期间游园安全风险预判及应急管理情况，配合做好大型游乐设施安全管理情况。

二、检查方式

采取听取汇报、查阅资料等方式进行。听取保障群众温暖过冬情况汇报，查阅集中供热企业储煤情况台账（外购热源除外）和群众供暖问题解决情况台账，结合燃气入户，同步询问群众供暖质量及满意度情况。每市至少抽查城市供排水企业、环卫企业和城市公园各1个。工程项目可从市主管部门台账随机抽取，采取“四不两直”方式检查。

采取听取汇报、查阅资料、实地检查等方式进行。听取保障群众温暖过冬情况汇报，查阅集中供热企业储煤情况台账（外购热源除外）和群众供暖问题解决情况台账，结合燃气入户，同步询问群众供暖质量及满意度情况。每市至少抽查城市供排水企业、环卫企业和城市公园各1个。工程项目可从市主管部门台账随机抽取，采取“四不两直”方式检查。每市至少抽查1个县（市）、2个城市公园；其中，有城市动物园的城市需检查1处城市动物园。

联络员：魏翔宇 18866870523

| 城市排水有限空间作业安全检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  | 检查方式 | 是/否 | 备注 |
| 教育培训方面 | 从业人员是否接受日常培训和有限空间作业专项培训； | 检查资料和问询人员 |  |  |
|  | 是否掌握有限空间作业安全操作规程； |  |  |  |
|  | 是否掌握现场处置方案。 |  |  |  |
| 警示标识方面 | 有限空间场所是否设置有效门禁等隔离措施； | 检查有限空间场所 |  |  |
|  | 门禁、隔离、井盖等是否喷涂“先通风、再检测、后作业”安全作业要点和有关风险的警示标志； |  |  |  |
|  | 是否在有限空间入口醒目位置张贴安全操作规程。 |  |  |  |
| 作业审批方面 | 是否编制详实的作业方案明确现场人员职责、安全措施、操作流程等内容，是否经本单位安全生产管理人员审核、负责人批准； | 检查作业批准票据、作业方案和作业现场 |  |  |
|  | 是否按（参）照《山东省企业危险作业报告管理办法》（鲁应急字〔2022〕70号），及时如实报告有限空间作业信息； |  |  |  |
|  | 有限空间权属单位是否安排专人具体负责现场管理监护，是否落实现场管理监护措施。 |  |  |  |
| 个人防护方面 | 是否按照标准配备专业气体检测仪器、便携式气体报警仪，根据需要配备呼吸防护用品及其它防护设备； | 检查有限空间作业现场设备和作业单位物资储备 |  |  |
|  | 作业前是否使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间内气体进行检测，存在积水淤泥、物料残渣时必须在有限空间外利用工具进行充分搅动； |  |  |  |
|  | 检测气体浓度不合格的是否进行强制通风，在检测结果合格后方可作业。 |  |  |  |
| 企业主体责任方面 | 是否建立有限空间管理台账； | 检查资料和问询人员 |  |  |
|  | 是否组织员工登录“全国安全生产月”网站开展学习； |  |  |  |
|  | 是否认真开展自查自改； |  |  |  |
|  | 是否落实《全省有限空间作业安全专项整治方案》（鲁安办字〔2023〕35号）明确的风险排查辨识、现场技术措施、应急救援保障等7项要求。 |  |  |  |

### 2.城市公园方面

一、督导内容

（一）督导主管部门内容

落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，省委、省政府关于安全生产决策部署，省厅关于安全生产工作安排情况，安全生产工作任务清单任务落实情况。组织开展城市公园与相关广场安全生产检查、安全教育培训及应急演练情况。

（二）督导项目内容

1.城市公园广场安全责任制建立落实情况。城市公园广场安全管理责任制度建立实行情况，安全生产责任书签订等情况。

2.城市公园广场应急管理工作情况。城市公园广场应对各类突发事件的应急预案制定情况，应急演练定期开展情况；节假日期间重点时段、重点区域风险预判及应急管理情况。举办大型活动规范申报备案等工作情况。

3.配套设施设备、隐患及关键区域排查情况。城市公园广场内大型游乐设施、索道缆车、水上游乐游览设施设备、健身设施等日常巡检维护情况；结冰水面、城市山体、玻璃栈道等关键区域安全警示标识设置、视频监控等安全管理情况；供电、配电设备设施安全维护情况；城市动物园游览、防止动物逃逸、伤人等安全管理情况。

4.城市公园防火工作情况。城市公园、特别是城市山体公园等区域的火灾预防巡查情况；携带火种进山、林下用火等违法违规行为查处情况；易燃枯枝、枯叶及枯草（特别是林木下枯草）及时清理、修剪等安全隐患排查情况；电线、变电箱等设施设备的规范管理及安全防护情况；防火设备、物料准备情况。

5.安全教育培训情况。对城市公园广场管理人员、相关作业人员的安全教育培训工作开展情况。

三、督导程序

（一）听取工作汇报

听取主管部门关于城市公园广场安全管理的工作情况汇报。

（二）查看资料台账

重点查阅以下资料：1.城市公园广场安全管理相关制度、安全生产责任书等;2.公园广场安全应急管理预案，应急演练相关记录材料，节假日期间应急管控工作记录；3.公园广场内的游乐游览设施等设施、设备巡检制度，问题排查整改台账；4.城市公园防火制度、日常巡检记录、防火设备物料台账。5.城市公园广场管理、作业人员安全培训记录等材料。6.大型活动申报备案资料。

（三）现场抽查

1.现场查看大型游乐设施、索道缆车等游览设施、健身设施、供配电设备等关键设施、部位日常巡检、隐患排查整治、维护管理等情况；

2.现场查看关键区域相关安全警示标示设置情况，安全教育宣传措施落实情况；

3.现场检查城市公园防火安全管理情况，防火设备、物资准备等情况。

四、现场检查项目来源

从各地城市公园中随机抽取至少2个进行检查，特别是重点抽查具有大型游乐设施、索道缆车和水面游览设施的城市综合性公园、城市山体公园、动物园等城市公园。

五、下达整改通知书

对检查中发现的安全管理责任不落实、存在重大安全管理隐患的城市公园、广场项目下达问题整改通知书（1式2份）。

联络员：石峰  15253173259

全省城市公园广场安全检查现场检查表

城市（县城）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 是否达到相关要求 | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市公园广场安全责任制建立情况 | 1.城市公园广场是否建立安全管理责任制度，是否规范签订安全生产责任书，安全生产责任是否落实到位。 |  |  |  |
| 2 | 城市公园广场应急管理工作情况 | 2.是否制定城市公园广场应对各类突发事件的应急预案。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否科学开展节假日期间重点时段、重点区域人员过度聚集等风险开展预判评估，并制定相应方案措施。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否有针对性地开展应急演练。 |  |  |  |
|  |  | 5.是否对演练情况开展分析评估。 |  |  |  |
|  |  | 6.举办大型活动是否按照相关要求向公安等部门进行申报备案。 |  |  |  |
| 4 | 关键设施、设备、区域隐患排查整治 情况 | 7.是否对城市公园广场内的大型游乐设施、水上游乐游览设施设备、索道缆车等游览设施、健身设施日常巡检维护情况开展全面排查。 |  |  |  |
|  |  | 8.是否定期对供电、配电设备设施进行安全维护。 |  |  |  |
|  |  | 9.是否在结冰水面、山体等危险区域加强安全管理并规范设置警示标识。 |  |  |  |
|  |  | 10.是否建立隐患排查巡检维护工作台账。 |  |  |  |
|  |  | 11.城市动物园管理是否规范有序，动物安全防护、防逃逸、防疫措施是否落实到位。 |  |  |  |
| 5 | 城市公园防火工作情况 | 12.公园防火工作制度是否完善，防火设备是否规范配备，物料准备是否充足。 |  |  |  |
|  |  | 13.是否定期开展城市公园火灾预防巡查，并建立巡检台账。 |  |  |  |
|  |  | 14.是否及时发现清除易燃枯枝、枯叶及枯草（特别是林木下枯草）等安全隐患。 |  |  |  |
|  |  | 15.电线、变电箱等设施设备的防火管理是否规范。 |  |  |  |
| 6 | 安全教育培训情况 | 16.是否定期对城市公园广场管理人员、相关作业人员开展安全教育培训。 |  |  |  |

备注：如未举办过大型活动则第6项不需检查，如当地没有城市动物园则11项不需检查。

## （五）物业服务部分

一、重点帮扶内容

1.共用部位和共用设施设备的维修、养护和管理情况；2.小区道路、广场、楼道等公共区域及门禁、监控、管道井等公共设施设备运行管理情况；3.安全生产制度、安全生产教育、应急预案及演练情况、日常巡查记录；4.物业住宅小区电动自行车停放、充电管理情况，消防车通道畅通情况。

二、检查方式

每市抽查2个县（市、区），每个县（市、区）至少抽查2个住宅物业服务项目。

联络员：范佳慧	 15253173259

物业服务项目安全检查现场检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 是否达到相关要求 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产制度落实情况 | 1.制定安全生产制度，明确安全生产关键岗位和安全生产责任。 |  |  |
|  |  | 2.定期开展安全教育和培训，保证人员具备与岗位职责相适应的安全知识。 |  |  |
|  |  | 3.针对电梯困人、火灾等紧急情况编制应急预案并开展应急演练。 |  |  |
|  |  | 4.按照法律法规和合同约定，定期巡查项目楼道、门厅等公共部位，发现占用堵塞消防通道的行为及时劝阻并向有关部门报告。 |  |  |
|  |  | 5.按照合同约定维护保养绿地、道路、监控、电梯等公共设施设备，维护保养记录记录完备。 |  |  |
| 2 | 现场管理情况 | 6.门岗人员到位、门禁系统正常运行，人员、车辆出入有序，确保消防、救援等应急车辆出入顺畅。 |  |  |
|  |  | 7.门厅、大堂、楼道、道路等公共部位管理规范有序、干净整洁，无烟头、杂物堆放、易燃物堆放等安全隐患。 |  |  |
|  |  | 8.公共绿地、道路、监控、广场、管道井等按照合同约定管理的公共设施设备正常运行。 |  |  |
|  |  | 9.对已登记的装修活动告知装修注意事项，并开展定期巡查。 |  |  |
| 3 | 安全隐患排查整治情况 | 10.开展安全隐患排查，建立安全隐患排查台账。 |  |  |
|  |  | 11.发现安全隐患及时处置，属于物业费支出范围的，及时整改，不属于物业费支出范围的，报告业主委员会或社区居委会，暂时无法整改到位的设置安全警示标识或安全提醒。 |  |  |

## （六）应急预案和处置方面

一、重点帮扶内容

1.设区市住建部门突发事件应急预案制定、应急演练及评估分析情况，抢修车辆、设备等各类应急救援物资储备情况；2.房屋市政工程施工项目的应急预案编制、应急物资储备和应急演练情况；3.应对低温雨雪冰冻等极端天气条件的应急准备情况；4.事故信息报告制度落实情况。

# 督导帮扶专家和各市联络员名单

| 序号 | 地市 | 专家领域 | 姓名 | 手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市 （联络员：张朝峰，电话：18766110967） | 城镇燃气 | 刘启彪 | 15153139781 |
|  |  | 房屋市政施工 | 焦滕滕 | 18560762248 |
|  |  | 房屋结构 | 杨亚楠 | 15216400035 |
|  |  | 市政运行 | 李学金 | 13361008270 |
|  |  | 城市公园 | 王泽刚 | 15253199091 |
|  |  | 物业服务 | 陈丽君 | 13573186126 |
| 2 | 青岛市 （联络员：孙宪阁，电话：18663901085） | 城镇燃气 | 徐永 | 18866398977 |
|  |  | 房屋市政施工 | 程瑞锋 | 13969620966 |
|  |  | 房屋结构 | 李云峰 | 13061429101 |
|  |  | 市政运行 | 马建平 | 18660212961 |
|  |  | 城市公园 | 罗杰 | 15315517717 |
|  |  | 物业服务 | 吕楠 | 18605320609 |
| 3 | 淄博市 （联络员：王锦华，电话：15949834688） | 城镇燃气 | 李静 | 13455308491 |
|  |  | 房屋市政施工 | 贾雨来 | 13285331318 |
|  |  | 房屋结构 | 谢如奎 | 13053317103 |
|  |  | 市政运行 | 徐蕾 | 18560301102 |
|  |  | 城市公园 | 李冬仁 | 13964435990 |
|  |  | 物业服务 | 赵振飞 | 17705339007 |
| 4 | 枣庄市 （联络员：张飞， 电话：13563261686） | 城镇燃气 | 王辉 | 13173321121 |
|  |  | 房屋市政施工 | 张亚峰 | 13561109609 |
|  |  | 房屋结构 | 王伟 | 18863208816 |
|  |  | 市政运行 | 王新 | 17863701688 |
|  |  | 城市公园 | 刘宇 | 18206322385 |
|  |  | 物业服务 | 孙玉泉 | 13455066339 |
| 5 | 东营市 （联络员：杨海峰，电话：18766629059） | 城镇燃气 | 王爱军 | 13864709088 |
|  |  | 房屋市政施工 | 石峰 | 13176477877 |
|  |  | 房屋结构 | 吴百玉 | 13793997827 |
|  |  | 市政运行 | 高玉峰 | 18562076187 |
|  |  | 城市公园 | 王秀海 | 13854653805 |
|  |  | 物业服务 | 董培新 | 15154691333 |
| 6 | 烟台市 （联络员：林伟功，电话：18953573567） | 城镇燃气 | 李晶 | 13053528796 |
|  |  | 房屋市政施工 | 史本全 | 13964551811 |
|  |  | 房屋结构 | 蔡雅琳 | 13371371799 |
|  |  | 市政运行 | 黄胜发 | 13791181092 |
|  |  | 城市公园 | 周同山 | 13583500241 |
|  |  | 物业服务 | 林卫勇 | 15098688858 |
| 7 | 潍坊市 （联络员：张志强，电话：18953696233） | 城镇燃气 | 王立明 | 13863612381 |
|  |  | 房屋市政施工 | 王文华 | 13864663535 |
|  |  | 房屋结构 | 刘 涛 | 15064665335 |
|  |  | 市政运行 | 王建民 | 13606368187 |
|  |  | 城市公园 | 牛超然 | 19963967651 |
|  |  | 物业服务 | 孙世儒 | 18263625103 |
| 8 | 济宁市 （联络员：孙新鲁，电话：13666376169） | 城镇燃气 | 王卫 | 13863789611 |
|  |  | 房屋市政施工 | 谷永彬 | 15910002909 |
|  |  | 房屋结构 | 王同刚 | 13963779980 |
|  |  | 市政运行 | 左洪山 | 15805370099 |
|  |  | 城市公园 | 钟巍 | 15263723678 |
|  |  | 物业服务 | 魏志远 | 18253793808 |
| 9 | 泰安市 （联络员：马恒凯，电话：18660881244） | 城镇燃气 | 吕海彦 | 13805385728 |
|  |  | 房屋市政施工 | 邓兴刚 | 15288920921 |
|  |  | 房屋结构 | 米 琳 | 13395382555 |
|  |  | 市政运行 | 马彬 | 13561786008 |
|  |  | 城市公园 | 许令国 | 18853869058 |
|  |  | 物业服务 | 毕思昶 | 19863877377 |
| 10 | 威海市 （联络员：王东君，电话：13371189667） | 城镇燃气 | 曲红艳 | 18816300599 |
|  |  | 房屋市政施工 | 陈大伟 | 13963116582 |
|  |  | 房屋结构 | 彭兴昌 | 13181883230 |
|  |  | 市政运行 | 卢峰 | 13906300086 |
|  |  | 城市公园 | 丛伟军 | 13869090601 |
|  |  | 物业服务 | 许竹函 | 13176306778 |
| 11 | 日照市 （联络员：丁兆亮，电话：13563323889） | 城镇燃气 | 臧垒垒 | 19106335886 |
|  |  | 房屋市政施工 | 杜全钊 | 13506339939 |
|  |  | 房屋结构 | 马成云 | 13306338552 |
|  |  | 市政运行 | 杨强 | 15863330183 |
|  |  | 城市公园 | 冷子友 | 19163310179 |
|  |  | 物业服务 | 种博文 | 18842620286 |
| 12 | 临沂市 （联络员：金飞跃，电话：15953965577） | 城镇燃气 | 杜千千 | 17660972923 |
|  |  | 房屋市政施工 | 高蒙 | 13705491012 |
|  |  | 房屋结构 | 刘元鑫 | 18953981997 |
|  |  | 市政运行 | 张念垚 | 15866951108 |
|  |  | 城市公园 | 李海涛 | 13573901866 |
|  |  | 物业服务 | 刘畅 | 15863988166 |
| 13 | 德州市 （联络员：艾晓娜，电话：13475151265） | 城镇燃气 | 吴刚 | 18766003312 |
|  |  | 房屋市政施工 | 王传星 | 13173338811 |
|  |  | 房屋结构 | 李学龙 | 13605345477 |
|  |  | 市政运行 | 刘明治 | 18653486063 |
|  |  | 城市公园 | 李其中 | 19805349598 |
|  |  | 物业服务 | 路则飞 | 15621231116 |
| 14 | 聊城市 （联络员：李秀军，电话：13963005715） | 城镇燃气 | 赵风斌 | 18963511517 |
|  |  | 房屋市政施工 | 孙理想 | 17512536566 |
|  |  | 房屋结构 | 潘丽民 | 18863535795 |
|  |  | 市政运行 | 张虎 | 18006350276 |
|  |  | 城市公园 | 梅建 | 13863568266 |
|  |  | 物业服务 | 李侠 | 18663585719 |
| 15 | 滨州市 （联络员：綦鑫， 电话：13854368811） | 城镇燃气 | 朱永志 | 15065228810 |
|  |  | 房屋市政施工 | 张新亮 | 18706430121 |
|  |  | 房屋结构 | 曹正国 | 15552490068 |
|  |  | 市政运行 | 孙明杰 | 18706430076 |
|  |  | 城市公园 | 付可聪 | 15762169966 |
|  |  | 物业服务 | 朐国辉 | 13854386120 |
| 16 | 菏泽市 （联络员：李强， 电话：19861615627） | 城镇燃气 | 刘权 | 13070669106 |
|  |  | 房屋市政施工 | 李林 | 18853008008 |
|  |  | 房屋结构 | 李冬明 | 19953027596 |
|  |  | 市政运行 | 刘伟旗 | 15053081988 |
|  |  | 城市公园 | 万广鑫 | 18853080081 |
|  |  | 物业服务 | 闫家伟 | 17705300637 |