| 附件1： 市政工程施工现场文明施工分级管理评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项 | 文明施工要求 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 封闭管理 | 工地大门 | - 1.施工现场未按规定（标准化图集）要求设置出入口大门的，扣5分； - 2.大门口未硬化或铺设钢板的扣5分； - 3.大门口未设置施工单位标识的扣2分。 | 20 |  |
| 2 |  | 施工围挡 | - 1.新开工项目未按规定报送围挡设置方案的，扣5分； 2.施工现场未按审批方案和规定设置封闭围挡的，扣 5分； 3.围挡破损、污染严重的，每处扣 3分； 4.进出口及围挡内外侧范围存在明显尘土或垃圾的，扣 3分； 5.围挡未按要求“隔一设一”张贴公益广告的，每处扣 2分； 6.围挡设置商业广告的，每处扣2分； - 7.工程完工后，施工单位未及时拆除施工现场围挡和其他施工临时设施的，扣5分。 |  |  |
| 3 | 施工场地 | 现场临时道路及排水 | - 1.施工现场主要出入口及临时便道未硬化处理，扣2分； - 2.施工临时调流路出现破损、坑洼未及时修复的，铺设钢板翘曲、变形、空洞等影响通行的，每处扣1分； - 3.施工临时调流路未设置联系人信息牌、交通导向标识牌或警示标识的，扣2分。 | 23 |  |
| 4 |  |  | - 1.施工临时便道或临时调流路排水不流畅、存在积水的每处扣1分； 2.施工现场降水排水未经沉淀处理达标，施工污水、泥浆随意排放或接入市政雨水管网的扣5分。 |  |  |
| 5 |  | 生产加工场区设置 | - 1.施工现场未按照“分隔分区”的原则分别设置生活区、办公区、施工区的，扣5分； 2.仓库、材料堆放场、钢筋加工场、木材加工场、垃圾堆放场以及设备操作棚等生产区域地面未硬化的，每处扣2分； - 3.项目部未在施工现场建立保洁清扫制度，未配备保洁人员和洒水设备的，扣3分； - 4.未对施工主要道路、围挡、加工区、材料堆放区和办公区、生活区等部位定期进行保洁清扫的，扣3分； 5.食堂卫生许可证、人员健康证明未上墙公示，扣3分； - 6.食堂未建立责任制和卫生管理制度的，扣3分； - 7.施工现场未开展灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等病媒生物防制工作，扣5分； - 8.宿舍净高、宽度、居住人数不符合规定要求，扣5分。 |  |  |
| 6 |  | 材料码放 | - 1.建筑材料、构配件、料具未分类整齐堆放的，每处扣2分； - 2.未按要求设置材料标识牌的，每处扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 建筑垃圾 | - 1.施工现场生活垃圾未进行分类处置的，扣5分； - 2.留置回填土未采用防尘网进行遮盖的，扣5分； 3.高空抛撒或焚烧建筑垃圾的，扣5分； 4.施工现场建筑垃圾未及时清运的，扣5分。 |  |  |
| 8 |  | 非道路移动机械 | - 1.施工现场非道路移动机械应未办理环保编码的，每台扣5分； - 2.现场非道路移动机械存在冒黑烟的，每台扣5分； | 10 |  |
| 9 |  | 施工噪音及光污染 | - 1.噪声敏感区域违规进行夜间施工的或未办理夜间施工许可的，扣 5 分； - 2.强噪音施工机具未采取有效降噪措施的，扣 5分； - 3.施工边界噪声及光污染超过规定要求，导致投诉的，扣5分。 |  |  |
| 10 | 公示标牌 | 十牌两图 | - 1.未在施工现场大门外侧按规定要求设置“十牌两图”的，扣5分（工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及扬尘污染防治公示牌、管理人员名单及监督电话牌、 入场须知牌、施工现场管理制度牌、安全生产责任承诺公示牌、施工安全生产举报奖励公示牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图、工程立面效果图）。 | 10 |  |
| 11 |  | 安全警示牌 | - 1.未在主要施工部位、作业层面和危险区域以及主要通道口设置醒目的安全警示标志的，每处扣2分。 |  |  |
| 12 | 扬尘环保 | 车辆冲洗 | - 1.施工现场车辆出入口未设置车辆冲洗设施，存在未经冲洗，带泥上路现象的，扣5分； 2.未建立车辆进出台账，每车扣5分。 | 22 |  |
| 13 |  | 裸土及易起尘物料覆盖 | 1.施工现场裸土未采取防尘网、人工草皮、种植绿植覆盖、抑尘剂或进行硬化、固化等处理的，每处扣5分； 2.裸露3个月及以上施工区域空地未采取种草等绿化方式的，扣5分； 3.施工现场未使用预拌混凝土及预拌砂浆的，每处扣5分； - 4.施工现场堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料未采取遮盖、入库、封闭、洒水等措施的，每处扣3分； - 5.施工现场切割材料扬尘控制不到位，每处扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 渣土运输 | - 1.渣土运输未办理处置、准运等核准手续的，扣5分； - 2.进出口处未设置《建筑工地渣土运输扬尘管控公示牌》和建立车辆进出台账的，扣5分； 3.未使用密闭加盖渣土运输车辆的，有超载、撒漏现象的，扣5分。 - 4.施工现场渣土堆载高度超过围挡高度的，扣5分。 |  |  |
| 15 |  | 喷淋降尘 | - 在土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程中，未进行湿法作业，现场未采取喷雾、洒水等措施的，扣8分。 |  |  |
| 16 |  | 扬尘在线监测系统 | 施工现场未安装扬尘、噪音在线监测系统，未定期维护保养，确保设备运行、数据传输正常的，扣5分。 |  |  |
| 17 | 其他 | 人员形象 | - 进入施工现场人员未统一穿戴反光背心、安全帽等个人防护用品，每人扣2分。 | 15 |  |
| 18 |  | 交底培训 | - 1.未编制扬尘防治、噪音控制等文明施工专项方案的，扣5分； - 2.未对易产生文明施工问题的施工班组进行文明施工专项培训的，扣5分； - 3.晨会未包含文明施工内容的，扣5分。 |  |  |
| 19 |  | 其他 | - 文明施工投诉处理及问题整改不及时的，扣8分。 |  |  |
| 总得分值 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.考核内容共19项，共计100分，遇有缺项时，总得分值=(实得分值/缺项满分值)×100。 2.公用场站、管廊工程按照市政工程施工现场文明施工分级管理评分表执行。 |  |  |  |  |  |  |