| 附件2： 公用工程施工现场文明施工分级管理评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项 | 文明施工要求 | 分值 | 扣分 |
| 1 |  | 施工围挡 | 新开工项目未按规定报送围挡设置方案的，扣5分； 施工现场未按审批方案和规定设置封闭围挡的，扣 5分； 围挡破损、污染严重的，每处扣 3分； 进出口及围挡内外侧范围存在明显尘土或垃圾的，扣 3分； 围挡未按要求“隔一设一”张贴公益广告的，每处扣 2分； 围挡设置商业广告的，每处扣2分。 工程完工后，施工单位未及时拆除施工现场围和其他施工临时设施的，扣5分。 | 15 |  |
| 2 | 施工场地 | 现场临时道路 | 施工现场主要出入口及临时便道未应硬化处理，扣5分； 施工临时调流路出现破损、坑洼未及时修复的，扣3分； 施工临时调流路未设置交通导向标识牌的，扣2分。 | 10 |  |
| 3 |  | 材料码放 | 建筑材料、构配件、料具未分类整齐堆放的，扣5分； 未设置材料标识牌的,每处扣2分。 |  |  |
| 4 | 非道路移动机械 | 非道路移动机械 | 施工现场非道路移动机械应未办理环保编码的，每台扣5分，现场非道路移动机械存在冒黑烟的，每台扣5分。 | 15 |  |
| 5 |  | 施工噪音 | 噪声敏感区域违规进行夜间施工的或未办理夜间施工许可的，扣 5 分； 强噪音施工机具未采取有效降噪措施的，扣 5分； 施工边界噪声超过规定要求，导致投诉的，扣5分。 施工现场未采取有效降低光污染措施，导致投诉的，扣5分。 |  |  |
| 6 | 公示标牌 | 十牌两图 | 未在施工现场大门外侧按规定要求设置“十牌两图”的，扣5分，（工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及扬尘污染防治公示牌、管理人员名单及监督电话牌、 入场须知牌、施工现场管理制度牌、安全生产责任承诺公示牌、施工安全生产举报奖励公示牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图、工程立面效果图）。 | 10 |  |
| 7 |  | 安全警示牌 | 未在主要施工部位、作业层面和危险区域以及主要通道口设置醒目的安全警示标志的，扣5分。 |  |  |
| 8 | 扬尘环保 | 车辆冲洗 | 施工现场车辆出入口未设置车辆冲洗设施的，扣5分； 未建立车辆进出台账，存在未经冲洗，带泥上路现象的，每车扣5分。 | 35 |  |
| 9 |  | 裸土及易起尘物料覆盖 | 施工现场裸土未采取防尘网、人工草皮、种植绿植覆盖或进行硬化、固化等处理的，扣5分； 裸露3个月及以上施工区域空地未采取种草等绿化方式的，扣5分； 施工现场未使用预拌混凝土及预拌砂浆的，每处扣5分。 |  |  |
| 10 |  | 渣土运输 | 渣土运输未办理处置、准运等核准手续的，扣5分； 进出口处未设置《建筑工地渣土运输扬尘管控公示牌》和限速标志的。扣分5分； 未使用密闭加盖渣土运输车辆的， 有超载、撒漏现象的，扣5分。 |  |  |
| 11 |  | 喷淋降尘 | 在土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程中，未进行湿法作业，现场未采取喷雾、洒水等湿法作业措施的，扣8分。 |  |  |
| 12 |  | 扬尘在线监测系统 | 施工现场未安装扬尘、噪音在线监测系统，未定期维护保养，确保设备运行、数据传输正常的，扣5分。 |  |  |
| 13 | 其他 | 人员形象 | 进入施工现场人员未统一穿戴反光背心、安全帽等个人防护用品，每人扣2分。 | 15 |  |
| 14 |  | 交底培训 | 未编制扬尘防治、噪音控制等文明施工专项方案的，扣5分； 未对易产生文明施工问题的施工班组进行文明施工专项培训的，扣5分； 晨会未包含文明施工内容的，扣5分。 |  |  |
| 15 |  | 其他 | 文明施工投诉处理及问题整改不及时的，扣8分。 |  |  |
| 总得分值 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.考核内容共20项，共计100分，遇有缺项时，总得分值=(实得分值/缺项满分值)×100。 2.公用场站、管廊工程按照市政工程施工现场文明施工分级管理评分表（附件1）执行。 |  |  |  |  |  |  |