| 附件3： 轨道交通工程施工现场文明施工分级管理评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 分项 | 文明施工要求 | 分值 | 扣分 |
| 1 | 封闭管理 | 工地大门 | 施工现场未按规定（标准化图集）要求设置出入口大门的，扣5分； 大门口未硬化或铺设钢板的，扣5分； 大门口未设置施工单位标识及项目名称的扣2分。 | 15 |  |
| 2 |  | 施工围挡 | 新开工项目未按规定报送围挡设置方案的，扣5分； 施工现场未按审批方案和规定设置封闭围挡的，扣 5分； 工程完工后，施工单位未及时拆除施工现场围挡和其他施工临时设施的，扣5分； 围挡破损、污染严重的，每处扣 3分； 进出口及围挡内外侧范围存在明显尘土或垃圾的，扣 3分； 围挡未按要求“隔一设一”张贴公益广告，每处扣 2分； 围挡设置商业广告的，每处扣2分。 |  |  |
| 3 | 施工场地 | 现场临时道路及排水 | 施工现场主要出入口及临时便道未硬化处理，扣5分； 施工临时调流路出现破损、坑洼未及时修复，扣3分； 设置的钢板翘曲、变形、空洞等影响通行或造成信访舆情的，扣3分； 施工临时调流路未设置联系人信息牌、交通导向标识牌或警示标识的，扣3; 施工临时便道或临时调流路排水不流畅、存在积水的，扣3分； 施工降排水、现场污水、泥浆未经沉淀处理达标，随意排放或接入市政雨水管网的，扣3分。 | 22 |  |
| 4 |  | 生产加工场区设置 | 施工现场未按照“分隔分区”的原则分别设置生活区、办公区、施工区的，扣5分; 仓库、材料堆放场、钢筋加工场、木材加工场、垃圾堆放场以及设备操作棚等生产区域地面未硬化的，每处扣2分； 封闭大棚、加工操作棚或物料设备堆放棚不符合要求或损坏后未及时修复的，每处扣2分。 |  |  |
| 5 |  | 材料码放 | 建筑材料、构配件、料具未分类整齐堆放的，扣3分； 未按要求设置材料标识牌的，扣2分。 |  |  |
| 6 |  | 建筑垃圾 | 施工现场生活垃圾未进行分类处置的，扣5分； 留置回填土未采用防尘网进行遮盖的，扣5分； 施工现场建筑垃圾未及时清运的，扣3分。 |  |  |
| 7 |  | 非道路移动机械 | 施工现场非道路移动机械未办理环保编码的，每台扣5分；现场非道路移动机械存在冒黑烟的，每台扣5分。 |  |  |
| 8 |  | 施工噪音及光污染 | 噪声敏感区域违规进行夜间施工的或未办理夜间施工许可的，扣 5 分； 强噪音施工机具未采取有效降噪措施的，扣 5分； 施工边界噪声及光污染超过规定要求，导致投诉的，扣5分。 | 5 |  |
| 9 | 公示标牌 | 十牌两图 | 未在施工现场大门外侧按规定要求设置“十牌两图”的，扣3分，（工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及扬尘污染防治公示牌、管理人员名单及监督电话牌、 入场须知牌、施工现场管理制度牌、安全生产责任承诺公示牌、施工安全生产举报奖励公示牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图、工程立面效果图）。 | 6 |  |
| 10 |  | 安全警示牌 | 未在主要施工部位、作业层面和危险区域以及主要通道口设置醒目的安全警示标志的，每处扣2分。 |  |  |
| 11 | 扬尘环保 | 车辆冲洗 | 施工现场车辆出入口未设置车辆冲洗设施的，存在未经冲洗或冲洗不彻底带泥上路现象的，扣5分； 未建立车辆进出台账，扣3分。 | 30 |  |
| 12 |  | 裸土及易起尘物料覆盖 | 施工现场裸土未采取防尘网、人工草皮、抑尘剂、种植绿植覆盖或进行硬化、固化等处理的，扣5分； - 裸露3个月及以上施工区域空地未采取种草等绿化方式的，扣5分； 施工现场储存、装卸、运输易产生扬尘污染的物料未采取遮盖、入库、封闭、洒水等有效措施的，每处扣5分； 施工现场未使用预拌混凝土及预拌砂浆的，每处扣5分。 |  |  |
| 13 |  | 现场保洁 | 未对施工主要道路、围挡、加工区、材料堆放区和办公区、生活区等部位定期进行保洁清扫的，扣3分。 |  |  |
| 14 |  | 渣土运输 | 渣土运输未办理处置、准运等核准手续的，扣5分； 未使用密闭加盖渣土运输车辆的有超载、撒漏现象的，扣8分； 施工现场渣土堆载高度超过围挡高度未有效覆盖的，扣3分。 |  |  |
| 15 |  | 喷淋降尘 | 在土（石）方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程中，未进行湿法作业，现场未采取喷雾、洒水等措施的，扣8分； 露天场站、明挖车站基坑四周及易产生扬尘的施工区域周围未采取有效措施抑尘的，扣5分； 旋喷桩等易产生泥浆的施工作业未采取有效措施控制泥浆飞溅的，扣5分。 |  |  |
| 16 |  | 扬尘在线监测系统 | 施工现场未安装扬尘、噪音在线监测系统，未定期维护保养，确保设备运行、数据传输正常的，扣3分。 |  |  |
| 17 | 宿舍区域 | 宿舍 | 宿舍居住人数超过规定要求，扣3分； 宿舍未设置可开启窗户，通风采光差，不整洁的，扣2分。 | 10 |  |
| 18 |  | 公共厕所 | 未按要求设置公共厕所的，扣3分； 公共厕所不整洁的，扣3分。 |  |  |
| 19 |  | 公共浴室 | 未按要求设置公共浴室的，扣3分； 公共浴室不整洁的，扣3分。 |  |  |
| 20 | 其他 | 人员形象 | 进入施工现场人员未统一穿戴反光背心、安全帽等个人防护用品，每人扣2分。 | 12 |  |
| 21 |  | 交底培训 | 未编制扬尘防治、噪音控制等文明施工专项方案的，扣5分； 未对易产生文明施工问题的施工班组进行文明施工专项培训的，扣5分； 晨会未包含文明施工内容的，扣5分。 |  |  |
| 22 |  | 其他 | 文明施工投诉处理及问题整改不及时的，扣8分。 |  |  |
| 总得分值 |  |  |  |  |  |
| 说明：考核内容共22项，共计100分，遇有缺项时，总得分值=(实得分值/缺项满分值)×100。 |  |  |  |  |  |  |