质量管理巡查表（受检工程）

| 责任主体 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 部位 | 评价 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 1 | 施工前办理施工许可（工程质量监督手续）情况 | 检查施工许可证或监督注册登记表符合要求 | 《建筑工程施工许可管理办法》（住建部第42号令修正）第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证。 《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（山东省人民政府令第308号）第九条：建设单位在办理施工许可证前，应当向工程质量监督机构申请办理工程质量监督手续。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 2 | ★组织图纸会审、设计交底情况 | 检查是否按规定组织 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.1.1：工程项目中使用的施工图纸及其他有关设计文件应合格有效。施工前应进行勘察说明、设计交底、图纸会审，并应保留记录。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 3 | ★原设计有重大修改、变动的，施工图重新报审情况 | 检查是否按要求重新报审，根据现场情况反复核对是否存在重大设计变更 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A建设单位一级风险第5条：有重大修改、变动的施工图设计文件未报审图机构审查合格。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 4 | 延长质量保修期制度落实情况（2022年9月1日后新取得国有土地使用权的新建商品住宅和城镇保障性安居工程施工合同全面落实延长质量保修期制度） | 检查建设条件意见是否明确 检查施工合同内容是否有对应条款 | 《关于调整新建住宅工程质量保修期的指导意见》（鲁建质安字〔2022〕4号）三、调整内容：（一）屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，调整为10年；（二）供热与供冷系统，调整为5个采暖期、供冷期；（三）电气管线、给排水管道、设备安装，隐蔽部分调整为10年，非隐蔽部分调整为5年。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 5 | 先验房后收房制度落实情况 | 检查是否按进度进行质量信息公示 检查是否组织分户验收 检查监理单位预验收、建设单位竣工验收 检查组织业主入户查验活动 | 《关于在住宅工程中推行质量信息公示制度的指导意见》鲁建质安字〔2021〕11号 |  | □符合 □不符合 |  |
| 施工单位 | 6★ | 项目经理资格和履责情况 | 检查项目经理资格符合相应要求，且到岗履责 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A施工单位一级风险第4条：项目经理资格不符合要求或未到岗履职。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 7 | 项目质量管理人员配备及到位情况 | 检查质量管理人员（技术负责人、质检员）配备齐全 | 《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（山东省人民政府令第308号）第十九条：施工企业应当根据工程规模、技术要求和合同约定，配备项目负责人、项目技术负责人和相应的专职质量管理人员，并保证其到岗履职；项目负责人不得擅自变更，确需变更的，需经建设单位同意并报住房城乡建设主管部门备案。。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 8 | 住宅工程渗漏问题防治落实情况 | 检查是否实行提级审批 检查是否落实三项交底 检查是否实施样板引路 | 《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强住宅工程渗漏防控工作的若干措施》 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 9★ | 进场的建筑材料、建筑构配件和设备情况 | 检查是否有进场材料报审 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.2.1：工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 10★ | 施工组织设计及专项施工方案编制、审批、动态审查情况 | 检查施工组织设计或施工方案是否编制齐全、是否按规定程序进行审批 检查现场实际情况与审批通过方案内容是否相符 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.1.4：施工组织设计和施工方案应根据工程特点、现场条件、质量风险和技术要求编制，并应按规定程序审批后执行，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 11★ | 各类监督检查发现问题隐患整改情况 | 检查主管部门监督检查发现的问题隐患完成整改闭环情况 检查企业自查、项目监理检查发现的问题隐患完成整改闭环情况 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A施工单位一级风险第8：未按规定及时处理质量问题和质量事故，并做好记录。 | 主管部门 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 企业自查 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 项目监理检查 | □符合 □不符合 |  |
|  | 12★ | 隐蔽验收情况 | 检查隐蔽验收程序是否符合要求 检查已经通过隐蔽验收的工序是否存在隐患问题 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.3.4条第4款：隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 监理单位 | 13★ | 总监理工程师资格及到岗履责 | 检查总监理工程师资格符合要求、是否到岗履职 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A监理单位一级风险第1条：总监理工程师资格不符合要求或未到岗履职 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 14★ | 配备相应的具备资格的监理人员情况 | 检查监理人员配备齐全，并按规定到岗履职 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A监理单位一级风险第2条：未配备足够具备资格的监理工程师或未到岗履职。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 15★ | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 | 监理规划、监理实施细则是否编制齐全，内容符合规范要求，有针对性，按规定程序进行审批 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第2.0.8条：实行监理的工程项目，施工前应编制监理规划和监理实施细则，并应按规定程序审批，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 16★ | 对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录情况 | 检查是否实施旁站监理，旁站记录是否真实完整 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.3.3：监理人员应对工程施工质量进行巡视、平行检验，对关键部位、关键工序进行旁站，并应及时记录检查情况。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 17★ | 对施工质量进行巡视、平行检验情况 | 检查是否按规定进行巡视、平行检验 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.3.3：监理人员应对工程施工质量进行巡视、平行检验，对关键部位、关键工序进行旁站，并应及时记录检查情况。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 18★ | 签发质量问题通知单，复查质量问题整改情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，及时复查质量问题整改结果，资料齐全 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录A监理单位一级风险第8条：未按要求签发监理通知单，未复查质量问题整改结果。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 倒查企业 | 19 | 倒查施工总承包、专业分包、劳务分包、监理单位、建设单位情况 | 检查企业落实省厅政策文件情况 检查企业质量保证体系、质量管理体系执行情况 检查企业对项目日常检查及问题整改跟踪情况 | 《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规[2020]9号）；《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）；《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第2.0.1：工程项目施工应建立项目质量管理体系，明确质量责任人及岗位职责，建立质量责任追溯制度。 | 建设单位 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 监理单位 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 施工总承包 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 专业分包 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | 劳务分包 | □符合 □不符合 |  |

实体质量状况巡查表（受检工程）

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查 部位 | 评价 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）钢筋工程 | 1 | 作业面钢筋品种、级别、规格、数量位置及固定措施 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.4.9：钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 2 | 钢筋的级别或规格变更是否办理设计变更文件 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.1.3：当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 3 | 钢筋加工制作 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第5.3钢筋加工。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 4★ | 钢筋连接方式和连接质量 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第5.4钢筋连接； 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录B二、主体结构5风险源名称：A类风险源：（1）使用不合格钢筋；（2）钢筋连接和安装不符合设计和规范要求。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （二）混凝土工程 | 5★ | 混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录B二、主体结构-混凝土施工的规定：（2）未按规范要求数量留置混凝土试块，混凝土试块强度检测结果严重低于标准强度，混凝土强度评定不合格。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 6★ | 混凝土外观质量 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.1.5：混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 7 | 混凝土结构施工缝留设位置 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.6：混凝土施工缝与后浇带。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 8 | 不同强度等级混凝土施工部位 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3.8：柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时，混凝土浇筑应符合下列规定：1.柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑；2柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施；分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm;3宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （三）实体质量抽测 | 9 | 游标卡尺现场抽测钢筋直径 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第10.1：结构实体检验。 | 钢筋型号： | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 钢筋型号： | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 钢筋型号： | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 钢筋型号： | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | 钢筋型号： | □符合 □不符合 |  |
|  | 10 | 钢筋扫描仪现场抽测钢筋位置、数量、保护层厚度 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第10.1：结构实体检验。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 11★ | 混凝土回弹仪现场抽测混凝土构件强度 | 回弹推定值低于设计值一个标号以上，参考《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第7.4.1条:混凝土的强度等级必须符合设计要求。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 12★ | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.1.5：混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 13★ | 混凝土构件尺寸偏差 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.1.5：混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （四）其他 | 14★ | 预制混凝土构件节点连接 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.5.1：预制构件连接应符合设计要求，并应符合下列规定：1套筒灌浆连接接头应进行工艺检验和现场平行加工试件性能检验；灌浆应饱满密实。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 15 | 钢结构安装节点连接 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020第5.2.7：焊缝外观质量应符合表5.2.7-1和表5.2.7-2的规定。（不允许存在裂缝、咬边、根部收缩、表面气孔等）；第6.2.3：永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣；第6.3.6：高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。第6.3.7：高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 16★ | 防水工程施工质量（重点检查） | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第6.0.3条：防水工程质量检验合格判定标准应符合表6.0.3的规定：地下工程：甲：不应有渗水，结构背面无湿渍；乙类：不应有滴漏、线漏，结构背水面可有零星分布的湿渍；丙类：不应有线流、漏泥砂，结构背水面可有少量湿渍、流挂或滴漏。屋面工程：不应有渗水、结构背面无湿渍。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 17 | 施工荷载控制：检查楼层及车库顶板堆载情况 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203- 2011）第3.0.18：砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。当施工层进料口处施工荷载较大时，楼板下宜采取临时支撑措施。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 18★ | 二次结构钢筋、构造柱设置 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.1.14条1款：采用砌体墙时，应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结。 《砌体结构通用规范》GB55007-2021第5.1.9条：砌体与构造柱的连接处以及砌体抗震墙与框架柱的连接处均应采用先砌墙后浇柱的施工顺序，并应按要求设置拉结钢筋；砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙槎。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 19★ | 保温工程施工质量（重点检查） | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.2.4 墙体、屋面和地面节能工程的施工质量，应符合下列规定：1保温隔热材料的厚度不得低于设计要求；2墙体保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固；保温板材与基层的连接方式。拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求；保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破环；粘结面积比应进行剥离检验；3当墙体采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工；保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂；4当保温层采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；5保温装饰板的装饰面板应使用锚固件可靠固定，锚固力应做现场拉拔试验；保温装饰板板缝不得渗漏。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （五）原材料、成品、半成品、构配件 | 20 | 预拌混凝土 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第7.3.1：预拌混凝土进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。检验方法：检查质量证明文件。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 21 | 钢筋及机械连接材料 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.5.1钢筋进场检查应符合下列规定：1应检查钢筋的质量证明文件。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 22 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 | 《钢结构工程施工规范》GB 50775-2012 第5.1.2：钢结构工程所用的材料应符合设计文件和国家现行有关标准的规定，应具有质量合格证明文件，并应经进场检验合格后使用。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 23 | 装配式砼结构预制构件，预应力砼构件锚具、夹具 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第9.2.5：预制构件应有标识 ；9.2.6：预制构件的外观质量不应有一般缺陷。 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第6.6.1：预应力工程材料进场检查应符合下列规定：1应检查规格、外观、尺寸及其质量证明文件； |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 24★ | 防水材料（重点检查）、保温材料 | 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022第5.1.3：防水材料及配套辅助材料进场时应提供产品合格证、质量检验报告、使用说明书、进场复验报告。防水卷材进场复验报告应包含无处理时卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性检测结果。 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.19：外墙保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应具备同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告应包括配套组成材料的名称、生产单位、规格型号、主要性能参数。外保温系统型式检验报告还应包括耐候性和抗风压性能检验项目。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （六）施工试验报告 | 25★ | 地基强度和承载力检验报告、桩基检验报告 | ①《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第4.1.3：处理后的地基应进行地基承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价。复合地基应进行增强体强度及桩身完整性和单桩竖向承载力检验以及单桩或多桩复合地基载荷试验，施工工艺对桩间土承载力有影响时尚应进行桩间土承载力检验。 ②《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第5.4.3：桩基工程施工验收检验，应符合下列规定：1施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验，承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验，抗拔桩应进行抗拔承载力检验；2灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验，嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验；3混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验；4钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验；5人工挖孔桩终孔时，应进行桩端持力层检验。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 26★ | 混凝土试块（砂浆）抗压强度试验报告，和统计结论 | 《山东省建筑工程质量风险分级管控实施差异化监管技术指南1.0》附录B二、主体结构-混凝土施工的规定:（2）未按规范要求数量留置混凝土试块，混凝土试块强度检测结果严重低于标准强度，混凝土强度评定不合格。《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.1.4：模板拆除、预制构件起吊、张拉放张时，同条件养护的混凝土试件应达到规定强度。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 27 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第5.5.5条1款：1钢筋焊接和机械连接施工前均应进行工艺检验。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 28★ | 钢筋焊接、机械连接施工试验报告 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.3.1:钢筋机械连接或焊接连接接头试件应从完成的实体中截取，应按规定进行性能检验。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 29★ | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 | 《钢结构通用规范》GB55006-2021第7.2.3全部焊缝应进行外观检查。要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100％，二级焊缝探伤比例应不低于20％。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 30★ | 防水材料（重点检查）、保温材料试验报告 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.2.1：工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行进场检验。涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品应按各专业相关规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第6.1.1：建筑节能工程采用的材料、构件和设备，应在施工进场进行随机抽样复验，复验应为见证取样检验。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 31★ | 装配式砼结构钢筋连接套筒灌浆连接接头抗拉强度试验报告、灌浆料强度试验报告 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.5.1预制构件连接应符合设计要求，并应符合下列规定：1套筒灌浆连接接头应进行工艺检验和现场平行加工试件性能检验；灌浆应饱满密实。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| （七）施工记录 | 32★ | 试块、试件及原材等见证取样和送检记录 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.2.2：对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 33★ | 桩基试桩、成桩记录 | 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第5.4.1：桩基工程施工应符合下列规定：2桩基施工前应进行工艺性试验确定施工技术参数。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 34★ | 结构实体检验记录 | 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第5.1.6：应对涉及结构安全的代表性部位进行实体质量检验。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015第10.1.1：对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 35 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 | 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012第14.4.2竖直钢柱安装时，应在相互垂直的两轴线方向上采用经纬仪，同时校测钢柱垂直度。第14.4.4条：钢屋架(桁架)安装后应有垂直度、直线度、标高、挠度(起拱)等实测记录。 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020第11.3.1：钢网架、网壳结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应荷载条件下挠度计算值的1.15倍。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 36★ | 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第6.5.9：孔道灌浆应填写灌浆记录。 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.3.4条第4款：隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 37★ | 装配式灌浆套筒的影像资料 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022第3.3.4条第4款：隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |