青岛市建筑信息模型

应用导则

（试行）

青岛市住房和城乡建设局

2024年10月
前		言

为贯彻落实国家发展BIM技术的要求，推动建筑信息模型（BIM）技术在青岛市建筑工程中的应用，推进建筑业信息化和建筑产业现代化，促进建筑业转型升级和持续健康发展，在青岛市住房和城乡建设领域，由青岛市住建局牵头，集中市工程建设各领域头部企业，按照“政策有实效、科技有实用、试点有实景、产业有实体、企业有实力”的工作导向，着力建机制夯基础、谋求长远实效，构建了基于BIM技术的规划、设计、施工和交付的全生命周期管理体系。

导则编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设主管部门、设计单位、建设单位、施工图审查单位、信息化领域专家等有关方面意见，组织进行专题研讨，最终完成了本导则。

本导则包含总则、术语、基本规定、实施要求、勘察阶段BIM应用、设计阶段BIM应用、施工阶段BIM应用、运维阶段BIM应用、BIM成果交付等内容。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本导则组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人：

组织单位：青岛市住房和城乡建设局

主编单位：青岛理工大学

海纳云物联科技有限公司

青岛腾远设计事务所有限公司

青建集团股份公司

青岛习远咨询有限公司

参编单位：青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

零一通智（青岛）数字科技有限公司

青岛海骊住居科技股份有限公司

青岛市民用建筑设计院有限公司

中建八局第四建设有限公司

荣华建设集团有限公司

铁设院（山东）工程科技有限公司

源海项目管理咨询有限公司

（排名不分先后）

| 主要起草人： | 周东明 郑少瑛 马强 吕昌昌 王成龙 石运超 董芳岳 孙文婷 王众 李哲 段晓亚 牛红林 王丽静 王剑阁 张雷 朱峰 王胜 尹祥宇 石继斌 闫永平 杨自统 邹淑国 宋水清 张春维 张涌 季方 鲁洪强 |
| --- | --- |
| 主要审查人： | 张建平 于洁 李云贵 孟坤 魏振华 |

目  次

1  总则	1

2  术语和缩略语	2

2.1  术语	2

2.2  缩略语	2

3  基本规定	3

4  实施要求	5

4.1  一般规定	5

4.2  BIM主责单位职责	5

4.3  其他参与单位职责	8

4.4  BIM应用环境	10

4.5  BIM应用实施方案	11

4.6  BIM协同应用	12

5  勘察阶段 BIM 应用	15

5.1  一般规定	15

5.2  BIM应用要点	15

6  设计阶段 BIM 应用	17

6.1  一般规定	17

6.2  BIM应用内容	17

7  施工阶段 BIM 应用	22

7.1  一般规定	22

7.2  BIM应用要点	22

8  运维阶段 BIM 应用	26

8.1  一般规定	26

8.2  BIM应用要点	26

9  BIM 应用成果交付	29

9.1  一般规定	29

9.2  各阶段BIM交付要点	31

9.3  各阶段BIM模型细度	32

9.4  基于BIM的档案管理	33

附录A  房屋建筑工程 BIM 应用总流程	35

附录B  BIM模型专业信息细度表	36

1  总则

1.0.1  为贯彻执行国家技术经济政策，指导和规范青岛市房屋建筑工程建筑信息模型（以下简称BIM）技术应用，进一步提升青岛市建筑工程质量、效益和管理水平，推进工程建设信息化实施，统一BIM应用基本要求，提高BIM应用效率和效益，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于房屋建筑工程全生命期内BIM的创建、使用和管理。

1.0.3  BIM的创建、应用和管理应当遵循本导则的规定，确保BIM模型应用的质量和效益。青岛市BIM的应用，除应符合本导则外，尚应符合国家、山东省和青岛市现行有关标准的规定。

2  术语和缩略语

2.1  术语

2.1.1  建筑信息模型  building information modeling，building information model（BIM）

在建筑工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。

2.1.2  协同  coordinate

协调两个或者两个以上的不同资源或者个体，共同完成某一目标的过程或能力。基于BIM技术的协同工作主要包括各单位之间的协同、各单位内部不同专业之间、专业内部不同成员之间的协同以及阶段之间的数据传递及反馈等。

2.1.3  模型细度  level of development（LOD）

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

2.1.4  BIM协同平台  BIM Collaborative Platform

利用BIM、GIS、物联网、移动互联、大数据、云计算和人工智能等技术，实现建筑工程及设施全生命期内信息数据集成、传递、共享和应用的软硬件环境。

2.1.5  建筑信息模型软件  BIM software

对建筑信息模型进行创建、使用、管理的软件，简称BIM软件。

2.2  缩略语

2.2.1  CIM  城市信息模型  city information model

2.2.2  GIS  地理信息系统  geographic information system

2.2.3  IoT  物联网  internet of things

2.2.4  AI  人工智能  artificial intelligence

3  基本规定

3.0.1  BIM可应用于建筑工程项目的全生命期，实现建筑全生命期内各参与方在同一BIM模型基础上的数据共享，为项目全过程的科学决策、实施优化以及大数据应用提供依据，实现工程的数字化交付。房屋建筑工程 BIM 应用总流程详见附录A。

3.0.2  建筑工程项目BIM应用模式

1  全生命期应用：贯穿于整个工程项目。包括勘察、设计、生产、施工、运维等各个不同阶段。

2  阶段性应用：选择工程项目全生命期中某些阶段应用BIM。

3  特定性应用：选择工程项目全生命期中某些专业、节点或任务应用BIM。

3.0.3  建筑工程项目BIM实施原则

1  在合同中应详细规定各参与单位在BIM应用中的工作职责和范围，明确各方义务，确保项目顺利进行并减少沟通误解。

2  数据格式应当符合数据交换的需求，以确保各参与单位之间的数据信息共享顺畅，提高工作效率和协作效果。

3  需要定期更新BIM成果，以满足各阶段工程进度的需求，确保项目按时完成并有效控制工程进度。

3.0.4  建筑工程项目BIM应用阶段

BIM应用适用于建筑工程项目的全生命周期，主要划分为勘察阶段、设计阶段、施工阶段及运维阶段。

1  勘察阶段应用BIM创建场地、地质模型，进行数据处理分析，将场地、地质勘察成果可视化，提供满足勘察设计应用的模型成果及依据，并作为数据基础交付至设计阶段使用；

2  设计阶段应用BIM创建方案设计、初步设计与施工图设计模型，进行场地模拟分析、交通规划分析等，为建筑工程项目设计提供依据和指导，交付完整的模型、图纸等设计成果，以满足施工阶段的应用需求；

3  施工阶段应用BIM创建深化设计模型、施工过程模型与竣工模型，在施工过程中提供可视化模型和必要数据，指导施工单位进行安全管理、质量管理、进度管理、成本管理、材料设备管理等应用，形成决策依据和实施标准，并为运维阶段BIM应用提供数据基础；

4  运维阶段应用BIM创建运维模型，通过制定运维管理方案，进行设备管理、空间管理等应用，提高建筑工程项目的运维信息化管理水平，提供安全、便捷、环保、健康的运维环境。

3.0.5  宜利用BIM，根据现存历史文化建筑资料，开展建立数字档案、维护、翻修、复原、改造、迁移等方面的应用。

3.0.6  当BIM项目进行招标投标时，相关参与方均应使用BIM电子招标投标系统，除应遵循招投标的相关标准外，还应遵循《青岛市房屋建筑工程招标投标建筑信息模型（BIM）技术应用导则》要求的相关规定。

3.0.7  模型应用应能实现建筑工程各相关参与单位的协同工作、信息共享。

3.0.8  模型创建、使用和管理过程中，应采取措施保证信息安全。

3.0.9  BIM应用的过程当中应满足后续在青岛市CIM管理平台中的应用。

3.0.10  BIM应用宜鼓励结合建筑产业互联网、AI应用及“双碳”应用。

3.0.11  本导则仅适用于房屋建筑工程在新建、改建、扩建及运维阶段BIM的实施应用。

4  实施要求

4.1  一般规定

4.1.1  建筑工程项目软件、硬件、网络系统搭建应满足BIM应用环境需要。

4.1.2  应根据建筑工程项目建设需求及各阶段的BIM应用，制定统一的实施方案、应用流程及配套的管理办法。

4.1.3  各参与单位应根据BIM协同工作机制，进行模型创建、模型应用与模型管理等工作。

4.1.4  工程项目各阶段交付模型时宜采取下列质量控制措施：

1 对模型与工程项目之间进行符合性检查。

2 对模型中不同元素之间的相互关系进行检查。

3 模型与相应标准规定间的符合性检查。

4 模型信息的准确性和完整性检查。

4.2  BIM主责单位职责

4.2.1  BIM主责单位可选择以建设单位、设计单位、施工单位或聘请独立的BIM咨询单位为主导等方式。

4.2.2  建设单位为主导BIM应用

1  组建BIM应用策划及管控部门。

2  确定建筑工程项目BIM应用目标，并组织策划项目BIM实施方案。

3  主导建立组织架构和BIM应用管理体系，并组织各参与单位建立BIM应用标准与管理办法。

4  落实建设投资所需的BIM专项费用。

5  明确建筑工程项目勘察、设计、施工、监理及设备采购等相关合同及文件中的BIM工作内容和技术指标。

6  组织制定BIM交付成果审核流程，对各阶段、各参与单位的BIM交付成果进行审核、管理和归档。

7  组织各参与单位对竣工模型与建筑工程实体、竣工图纸的一致性进行审核。

8  组织建设BIM应用BIM协同平台，健全配套的硬件和网络环境。

9  组织或督促各参与单位进行BIM应用培训。

10  组织BIM应用项目总结。

4.2.3  设计单位为主导BIM应用

1  明确设计阶段BIM应用目标与实施方案，并根据相关要求组织BIM实施架构。

2  建立设计阶段BIM应用标准与管理办法。

3  根据相关合同及文件中规定的BIM工作内容和技术指标，编制BIM设计方案，作为BIM工作依据。

4  根据合同规定的BIM应用标准，以勘察单位提供的数据模型为基础，创建设计阶段模型，并以模型为基础开展设计BIM应用。

5  利用设计阶段模型优化设计方案、提高设计质量，发现并解决建筑工程设计阶段过程中出现的各项问题。

6  根据BIM交付成果审核流程，交付设计阶段BIM应用成果。

7  参与竣工模型与建筑工程项目实体、竣工图纸的一致性审核工作。

8  根据合同要求，如包含BIM协同平台，则应使用BIM协同平台进行BIM设计工作。

9  提供专项培训与技术支持，负责组织各参与单位进行BIM应用。

10  主导设计阶段BIM应用项目总结。

4.2.4  施工单位为主导BIM应用

1  明确施工阶段BIM应用目标与实施方案，并根据相关要求组织设计BIM组织架构。

2  建立施工阶段BIM应用标准与管理办法。

3  根据相关合同及文件中规定的BIM工作内容和技术指标，编制项目BIM施工方案作为BIM工作依据。

4  结合建筑工程项目设计方案、施工工法与工艺及项目管理要求，以施工图设计阶段模型为基础，创建施工阶段模型，并开展施工BIM应用，并最终形成竣工模型。

5  利用施工阶段模型完善施工方案、指导现场施工、辅助技术交底。

6  制定的BIM交付成果审核流程，交付施工阶段BIM应用成果。

7  参与竣工模型与建筑工程项目实体、竣工图纸的一致性审核工作。

8  根据合同要求，如包含BIM协同平台，则应使用BIM协同平台对施工进度、质量、安全、成本等进行管理。

9  提供专项培训与技术支持，负责组织各参与单位进行BIM应用。

10  主导施工阶段BIM应用项目总结。

4.2.5  BIM咨询单位为主导BIM应用

1  明确建筑工程项目BIM应用目标，并编写策划项目BIM实施方案。

2  明确组织架构和BIM应用管理体系，建立BIM应用标准与管理办法。

3  制定建筑工程项目勘察、设计、施工、监理及设备采购等相关合同及文件中的BIM工作内容和技术指标。

4  制定BIM交付成果审核流程，并协助建设单位对各阶段、各参与单位的BIM交付成果进行审核、管理和归档。

5  主导竣工模型与建筑工程实体、竣工图纸的一致性审核工作。

6  进行BIM协同平台选型、搭建与部署，并负责数据网络的安全管理。

7  提供专项培训与技术支持，负责组织各参与单位进行BIM应用。

8  以工程管理经验、BIM数字化工具与技术手段，协助建筑工程BIM应用管理实施，进行工程全期建设的统筹与咨询，并总结BIM应用经验。

4.3  其他参与单位职责

4.3.1  勘察单位

1  配合BIM主责单位明确勘察阶段BIM应用目标与实施方案，并根据BIM应用主责单位的要求组织BIM实施架构。

2  配合BIM主责单位建立勘察阶段BIM应用标准与管理办法。

3  根据相关合同及文件中规定的BIM工作内容和技术指标，配合BIM主责单位编制项目BIM勘察方案作为BIM工作依据。

4  根据BIM主责单位下发的BIM应用标准，创建勘察阶段模型，并以模型为基础开展勘察BIM应用。

5  利用勘察阶段模型分析场地，指导方案对比，降低工程风险。

6  根据BIM主责单位制定的BIM交付成果审核流程，交付勘察阶段BIM应用成果。

7  参与竣工模型与建筑工程项目实体、竣工图纸的一致性审核工作。

8  根据合同要求，如包含BIM协同平台，则应使用BIM协同平台进行BIM勘察工作。

9  积极参与BIM主责单位组织的BIM应用培训。

10  主导勘察阶段BIM应用项目总结。

4.3.2  监理单位

1  明确BIM应用目标与实施方案，组织BIM监理实施架构。

2  根据BIM主责单位建立的BIM应用标准与管理办法，对各参与单位的BIM应用工作进行监督管理。

3  根据相关合同及文件中规定的BIM工作内容和技术指标，配合BIM主责单位编制项目BIM监理方案作为BIM工作依据。

4  参与审核施工阶段过程中模型信息与施工现场的一致性，提出审核意见。

5  参与审核竣工模型与建筑工程项目实体、竣工图纸的一致性，提出审核意见。

6  根据合同要求，如包含BIM协同平台，则应利用BIM数据集成与BIM协同平台辅助施工监理工作。

7  协助BIM主责单位建立BIM应用培训计划，确保各参与单位具备必要的BIM能力。

8  监督各参与单位在BIM模型共享、协作及数据交换方面的执行情况，确保各施工阶段参与单位具备必要的BIM能力。

9  参与制定项目BIM数据安全管理规定，加强对BIM数据的保护和管理，防止数据泄露和损坏，确保项目信息安全。

4.3.3  运维单位

1  明确运维阶段BIM应用目标与实施方案，并根据BIM主责单位的要求组织BIM实施架构。

2  参与审核竣工模型与建筑工程项目实体、竣工图纸的一致性，提出审核意见。

3  基于竣工模型完善运维BIM模型，并保证其正确性和完整性。

4  结合BIM制定运维管理方案、操作流程及应急预案。

5  利用BIM模型及相关成果进行日常管理，并对BIM模型进行深化、更新和维护，保持适用性。

4.4  BIM应用环境

4.4.1  软件系统要求

1  BIM的软件系统，根据具体应用可分为设计分析软件、管理软件。

2  BIM软件系统要求

（1）参与单位宜选择符合建筑工程业务特征及信息化发展规划要求的设计分析软件；

（2）设计分析软件宜符合勘察、设计与施工、运维等各阶段的数据传递接口的要求；

（3）设计分析软件应符合建筑工程建设标准；

（4）管理软件应具备良好的兼容性，实现数据和信息的有效共享；

（5）管理软件宜符合项目管理特点及要求，及各参与单位自身业务特征、信息化发展规划。

3  BIM软件系统在BIM应用前，应对其专业功能和数据互用功能进行测试。

4  在当前全球化和信息化快速发展的背景下，应加速推广BIM软件的国产化应用，BIM软件的国产化不仅是响应国家自主创新战略的需要，也是推动国内建筑行业技术进步和产业升级的关键。

4.4.2  硬件系统要求

1  以满足软件和BIM协同平台的应用需求为原则，充分应用现有的硬件资源，尽可能延长系统的生命周期，节约投资。

2  合理完善安全控制机制，注重信息安全，使应用环境中的信息资源得到有效的保护，防止信息的丢失、失窃和破坏。

3  系统应具备软件更新换代、硬件扩展和网络实施新应用的能力。

4.4.3  网络系统要求

1  宜根据实际应用需要，保证整个系统的高稳定性，并兼顾数据安全。

2  宜具有较强的可维护性，有效减少维护工作强度与维护开支。

3  宜具有良好的兼容性和可扩展性，适应未来建设发展需求。

4.5  BIM应用实施方案

4.5.1  根据建筑工程项目建设需要以及各阶段的BIM应用目标和应用内容，由建设单位组织各方制定统一的BIM实施方案。BIM实施方案主要包括下列内容。

1  工程概况，包括工程名称、项目建设期、关键环节时间节点等。

2  BIM应用目标和工作原则。

3  各单位人员组织架构和相应职责。

4  BIM应用基础条件。

5  BIM应用标准和管理办法。

6  BIM模型创建、使用和管理要求。

7  项目BIM协同平台的建设要求，包括平台选型、采购方式、部署原则等。

8  BIM应用实施模式、实施范围与实施流程。

9  各阶段BIM应用进度计划和成果要求。

10  BIM应用质量审查管理机制与信息安全要求。

4.6  BIM协同应用

4.6.1  BIM协同应用应包括单专业的模型创建协同、多专业的工作协同以及各相关单位的管理协同。

4.6.2  BIM应用协同应基于统一的BIM协同平台，结合标准与管理办法实施，提高协同效率，宜根据行业特征、信息化发展规划、项目实际需求和项目管理特点搭建BIM协同工作平台。协同工作平台应为项目相关方提供统一的工作环境，支持全生命期各阶段、各专业的 BIM 协同应用，并应满足下列要求：

BIM协同工作平台关键内容：

1  BIM应用管理机制

参与单位应统一建模规范，包括模型细度、单位、坐标系及构件命名规则。建立数据存储、备份与更新机制，严格管理访问权限，并制定模型质量检查标准，定期进行质量检查。

2  各参与方协同工作机制及业务流程控制机制

确定各参与方在项目不同阶段的职责和工作内容，包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、运维单位等。明确各方的责任和义务，避免出现职责不清、管理不当的情况。宜通过设立项目进度控制节点，对各参与方的工作进度进行监控和管理。制定详细的进度计划，定期进行进度检查和调整，确保项目按时完成。

3  BIM软件运行机制

- 应具有良好的兼容性，可实现数据和信息的有效共享；应具有模型及信息的可集成性、可传递性和权限分配性。

- 应支持图纸模型校审，校审流程可根据业务需求进行自定义设置；应具有数据成果归档功能，并保证数据的安全。

- 应支持图纸模型校审，校审流程可根据业务需求进行自定义设置；应具有数据成果归档功能，并保证数据的安全。

4  平台架构

- 开放式架构应提供开放的 API 接口，允许第三方软件开发商进行二次开发，扩展平台的功能，并支持多种数据格式的导入和导出，方便与其他系统进行数据交换。

- 分布式架构应采用分布式存储和计算技术，提高平台的可扩展性和可靠性。允许用户在不同地点通过网络访问平台，实现远程协同工作。

4.6.3  单专业的模型创建协同工作应以实现模型数据的相互参考为基准，制定模型共享规则。宜利用设计分析软件对模型的更改内容进行有效监测和管理，并进行记录。

4.6.4  多专业的工作协同应制定模型的共享规则，在关键时间节点开展专业协调。协同方式可采用网络协同和现场沟通协同，宜优先采用网络协同方式。对于不具备网络协同条件的情况，协同方式可采用沟通会议的形式进行。多专业的工作协同应符合以下要求：

1  协同共享前明确各阶段协同目标和范围，包括对象、构件及检测标准等。

2  记录并管理协同过程中发现的问题，形成包含详细位置信息及解决方案的数据报告。

3  协同过程中，各单位应按协调一致的解决方案修改模型。

4  完成协同工作后，应固化阶段性模型和文件。

4.6.5  各单位协同工作时，宜通过开放或兼容的数据交换格式进行模型数据转换，实现各单位模型的集成与共享。BIM应用协同管理应符合以下要求：

1  BIM应用协同管理范围宜涵盖建设单位、勘察单位、咨询单位、设计单位、施工单位、监理单位、运维单位等参与单位管理业务，项目所有BIM模型文件及资料宜通过协同BIM协同平台进行传递。

2  项目设计及施工准备阶段，由建设单位根据项目实施进度及应用要点，进行权限分配，制定统一的BIM应用协同要求及多方协同机制，保证平台正常运作。

3  项目参与单位应根据项目实施进度，及时更新项目进展情况，获取最新的项目信息。

4  开展协同工作时，各参与单位的主管部门或负责人应进行协同协议的发布，并形成协同参与方确认的协调记录。

4.6.6  在进行协同工作时，应确保协同的时效保障机制及协同的信息留存机制，各参与方应确保协同过程中产生的信息及时共享，确保整个协同过程中协同信息的完整性、可追溯性。

5  勘察阶段 BIM 应用

5.1  一般规定

5.1.1  基于不同勘察阶段工作成果，勘察单位构建的工程地质信息模型可用于不同设计方案的对比分析，提高工程设计与施工的合理性、可靠性，降低工程风险。

5.1.2  勘察阶段宜应用BIM模型开展场地稳定性分析、建设适宜性分析、岩土工程分析、安全风险评估与管理、运营与维护管理等方面的应用。

5.1.3  勘察阶段BIM模型转换和传递过程中，应统一数据格式，实现各参建方之间数据格式和交换标准统一、数据信息无损传递和共享，为优化设计和协同设计提供技术支撑。并应充分考虑施工阶段和运维阶段的需求。

5.1.4 勘察阶段应确保BIM模型的准确性和完整性，及时更新和维护模型数据，以反映最新的勘察成果和地质信息。

5.1.5 在BIM模型转换和传递过程中，应建立数据安全机制，确保数据传输过程中的安全性和保密性，防止数据泄露和不当使用。

5.2  BIM应用要点

5.2.1  场地稳定性分析

综合分析影响场地稳定性的砂土液化、崩塌、滑坡等地质问题，以及地形地貌、地质构造、地震效应等影响因素，利用工程地质信息模型开展场地稳定性评价，提供可视化成果，为后续工作提供指导。

5.2.2  建设适宜性分析

主要考虑场地稳定性、工程地质和水文地质条件、场地治理难易程度等因素，针对建设目标建立合理的建设适宜性评价指标体系，利用工程地质信息模型进行可视化分析和数值分析，作出建设适宜性评价，为后续工作提供指导。

5.2.3  岩土工程分析

不同勘察阶段构建的工程地质信息模型可与BIM模型结合，进行地基基础、基坑开挖、硐室围岩稳定性等岩土工程分析，辅助设计方案对比分析，为工程风险控制提供支撑。

5.2.4 安全风险评估与管理

结合BIM模型和工程地质信息模型，进行安全风险评估和管理。通过分析场地特点、地质条件、工程设计等因素，识别潜在的安全风险点，并制定相应的预防和控制措施，确保施工过程中的安全性。

6  设计阶段 BIM 应用

6.1  一般规定

6.1.1  设计阶段宜应用BIM对整体设计方案及重难点问题进行综合模拟及分析检查，优化方案中的空间形体、功能划分、技术措施、工艺做法、材料用量等，辅助优化项目设计，稳定主要外部条件、协调设计接口，论证项目技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性。

6.1.2  设计阶段BIM模型应分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型。设计阶段BIM模型元素和模型细度应满足场地模拟分析、交通规划分析、环境影响分析、建筑指标统计分析等方面的应用，应满足施工图阶段要求，为施工阶段的BIM应用提供基础模型。

6.1.3  BIM 设计应用通过协同提高各专业沟通效率，优化建筑设计，提升设计质量。

6.1.4  设计阶段宜基于BIM模型，为工程设计概算与施工图预算提供准确的设计信息数据基础。

6.1.5  设计阶段各专业间应共享BIM模型资源，以实现BIM模型及其信息价值的有效传递及良性循环，并应充分考虑施工阶段和运维阶段的需求。

6.1.6  设计阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的数字设计，结合GIS、AI等多元化的技术，促进建筑设计行业的发展。

6.2  BIM应用内容

6.2.1  方案设计阶段

1  方案模型创建

宜利用场地分析软件或设备，建立场地模型，模型宜体现场地信息、各类控制线（用地红线、道路红线、建筑控制线）、原始地形表面、场地初步竖向方案、场地道路、场地范围内既有管网、场地周边主干道路、场地周边主管网、三维地质信息等。方案设计阶段建筑专业模型宜包含建筑外墙、外门、外窗、幕墙、阳台、屋面、建筑功能空间等。

2  场地模拟分析

宜利用BIM创建或深化场地模型，在场地规划设计和建筑设计过程中，提供可视化模拟并进行数据分析，以作为设计方案评估、选择的依据。

3  交通规划分析

宜利用BIM模型与相关软件，根据地区未来不同的人口、土地利用和经济发展情形，对交通运输发展需求进行分析和预测，确定未来交通运输设施发展建设的规模、结构、布局等方案，并对不同方案进行评价比选，确定最优方案，同时提出包括建设项目时序、投资估算、配套措施等建设实施方案。

4  环境影响分析

宜利用BIM模型，利用专业的环境分析软件，进行风、光、声、热环境分析，形成项目环境影响评价报告。

5 视线分析

宜通过方案建筑模型衍生的分析模型，对视线的通视性、明视性、真实性、舒适性进行模拟，在方案设计、造型推敲阶段结合参数化设计等手段对主要影响因素进行识别和干预优化。

6  设计方案比选

宜应用BIM设计软件，创建不同设计方案模型，充分运用三维场景的可视化功能，实现项目方案决策的直观和高效，经过多方沟通、讨论、比选最终形成最佳的设计方案。

6.2.2  初步设计阶段

1  初设阶段模型创建

宜利用 BIM建模软件，进一步细化建筑、结构、设备、管线等专业的BIM模型，对设计阶段可能出现的内部错漏及专业间难以协调统一的问题，提出预警并提供初步解决方案。

2 经济技术指标

宜基于BIM模型核对相关主管部门批复的各类经济技术指标。主要包括道路红线、建筑红线等建筑控制线与场地内的相关建筑定位关系，主要设备明细表，绿色建筑设计要求及装配式建筑设计要求等。

3  性能分析

性能模拟分析的主要目的是建立建筑信息模型，运用专业的性能分析软件，宜进行各类性能分析，建筑专业宜对可视度、噪声、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放等进行模拟分析。

4  仿真漫游分析

宜基于各阶段BIM模型数据，利用软件平台提供的漫游、动画功能，依据建设单位或设计单位的工程负责人指定的漫游路线制作建筑物内外部虚拟动画，便于相关人员直观感受建筑物三维空间，辅助设计评审、优化设计方案，保障项目设计工作有序进行。

5  管线综合与碰撞检查

宜通过各专业进行模型整合，检查各专业管线构件在平面、剖面、立面等位置是否存在碰撞。通过二维或三维视图方式进行核查生成碰撞核查报告反馈至设计人员。

6  图纸审查

宜利用BIM成果审查二维图的设计缺陷，避免设计单位出现大量的设计变更，增加工程造价。

6.2.3  施工图设计阶段

1  施工图设计准备

梳理初步设计阶段的成果，协调制定统一的模型应用策划，指导BIM施工图设计。策划内容宜包括BIM模型的细度要求、施工图设计进度计划、专业协同组织架构、三维图纸输出比率等。

2  模型创建或完善

各专业模型创建宜在初步设计模型的基础上，进一步深化完善，使其满足施工图设计阶段模型深度要求。各专业的沟通、讨论、决策等工作应在三维模型的可视化情境下进行，为专业间协同优化及模型工程量统计提供基础模型。

3  专业间协同优化

宜通过多专业的三维协同设计消除专业间的冲突碰撞，进行专业内、专业间的综合优化分析，组织各专业对模型进行管线综合会审，解决模型中错、漏、碰、缺等问题，形成相应的优化图纸、分析报告等成果文件。

4  经济技术指标复核

宜在施工图阶段校核建筑总平面布置 、主体平面布置及主体模型主要构件的几何信息与非几何信息 ，核实主要技术经济指标 ，复核初步设计批复的技术经济指标要求及修改完善相关内容。

5  工程量辅助统计

宜通过BIM模型对建筑、结构、给排水、暖通、电气、幕墙、装饰等专业的工程量进行统计，可作为建筑工程招投标时编制工程量清单与招标控制价格的参考依据，同时也可作为施工图预算的参考依据，有效辅助限额设计的实施。

6  施工图三维制图

宜通过施工图BIM模型完成各专业设计图纸的输出，以剖切三维设计模型为主，二维绘图标识为辅，局部借助三维透视图和轴测图的方式表达施工图设计。各阶段、各专业的设计图纸应与BIM模型保持一致，为后续设计交底、施工阶段深化设计提供依据。

7  智能数字施工图审查

宜满足相关要求，施工图BIM模型应满足青岛市智能数字施工图审查系统应用的相关要求。

8  施工图阶段成果移交

施工图阶段的数字化成果移交应满足青岛市《建筑信息模型数字化移交导则》对设计阶段交付物及要求的相关规定。

7  施工阶段 BIM 应用

7.1  一般规定

7.1.1  施工阶段BIM应用包括施工准备、施工实施及竣工验收的施工全过程BIM应用。

7.1.2  施工阶段BIM模型应分为深化设计模型、施工过程模型、竣工模型。施工阶段BIM模型应根据施工图设计模型或施工图和相关设计文件创建，其模型元素和模型细度应满足深化设计、施工过程和竣工验收等要求。

7.1.3  施工阶段BIM模型可采用集成方式统一创建，也可采用分工协作方式按专业或任务分别创建。

7.1.4  当施工图设计模型或图纸发生变更时，施工模型应同步更新。

7.1.5  施工阶段应根据现场施工情况进行施工方案的优化，并基于优化模型进行施工。

7.1.6  施工阶段宜利用BIM协同平台实现项目相关方的协同工作和信息共享，保证模型数据和应用成果的一致性和关联性。

7.1.7  施工阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的智能施工，利用BIM在建造过程中的集成应用，强化和推进BIM全生命期集成应用，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。

7.2  BIM应用要点

7.2.1  施工准备阶段

1  辅助图纸会审

宜利用BIM，提供动态交互式会审功能，在会审前利用BIM进行更细致的冲突检测和问题预测并进行标记，会审时对问题进行逐个的评审并提出修改意见；并对工程复杂、施工难度大、技术要求高或采用新技术、新材料、新工艺的环节进行三维设计交底。

2  施工深化设计

宜利用BIM进行深化设计，包括基坑工程、现浇混凝土结构、预制装配式混凝土结构、钢结构、机电、室内装饰装修、幕墙、管网等的深化设计。根据施工需要和规范要求，甄别施工合理、可行性，进行相应的优化调整，输出二维平面施工图及三维模型视图，指导各专业施工、构件加工和现场安装。

3  施工模拟

施工模拟包括施工组织模拟和施工方案模拟。宜利用BIM基于模型对施工平面布置、工序、进度、资源配置、重点和难点工艺进行分析模拟，记录出现的工序安排、资源配置、平面布置、施工工艺等不合理的问题，形成施工模拟问题分析报告，生成可视化资料、优化报告等成果指导现场施工。

4  预制加工

预制加工的BIM应用宜包括混凝土预制构件生产、钢结构构件加工、机电产品加工、装配式装修部品部件预制加工、幕墙产品加工等，其具体内容涵盖预制加工过程中的构件工艺设计、构件生产、成品管理等。通过BIM应用提高预制构件加工和装配能力、降低成本、提高工效与建造品质。

5  场地布置

场地布置宜包括施工场地规划与设计、施工道路规划、临时设施布置，涵盖办公、生活设施及水电、仓库等，结合进度动态调整及可视化展示场地布置，通过BIM应用场地设施信息化管理、定期维护以及施工结束后的清理恢复规划管理，以提高场地利用率、施工效率和管理水平。

7.2.2  施工实施阶段

1  安全管理

宜利用BIM基于模型对安全信息和安全问题进行汇总和展示，根据相关管理规程进行职业健康安全技术措施制定、实施方案策划、实施过程监控及动态管理、安全隐患分析及事故处理等，并宜使用模型向有关人员进行安全技术交底、处理事故与安全隐患，将记录附加或关联到与之相关的模型。

2  质量管理

宜利用BIM技术基于模型对质量信息和质量问题进行汇总和展示，并根据质量验收规范确定质量验收计划，进行质量验收计划确定、质量验收、质量问题处理、质量问题分析等工作，将记录附加或关联到与之相关的模型，为质量管理持续改进提供参考和依据。

3  进度管理

宜利用BIM基于模型进行工程量计算、资源配置、进度计划优化、进度计划审查、形象进度可视化等工作，辅助形成完整的工作分解结构，明确划分项目的施工任务及节点，并在模型中附加或关联定额信息。

4  成本管理

宜利用BIM基于模型记录各种变更信息、人员设备材料信息，为审批变更和计算变更工程量、人员变动及设备材料应用提供基础数据，为造价管理提供工程量信息，实施快速统计分析，实现工程量信息与设计方案的一致。

5  技术管理

宜利用BIM基于模型按照专业、分阶段、分部分项工程、工种、工艺等进行可视化交底，并宜基于模型进行变更管理和签证管理，辅助完成技术交底记录、设计变更联系函、签证报告等文件，提高总承包单位技术管理效率。

6  数字档案管理

宜利用BIM基于工程WBS分解内容分类汇总工序验收、质检资料等原生电子档案，结合CA认证实现工程档案与工程进度同步生成、实时收集、一键归档、单套制移交。

7.2.3  竣工验收阶段

1  竣工验收合格后，将各阶段验收形成的信息和资料形成数据附加或关联到模型中，形成竣工模型，完成数字化移交。

2  竣工模型及附加或关联的竣工验收信息、资料和格式应符合相关管理部门资料归档的要求。

8  运维阶段 BIM 应用

8.1  一般规定

8.1.1  运维阶段宜利用 BIM 技术增加运维管理旳直观性、空间性和集成度，提高管理效率、提升服务品质及降低管理成本，加强BIM与IoT和AI技术的整合，发展智能化运维管理系统，提高建筑的物业管理服务水平及增强建设单位的用户体验。

8.1.2  运维阶段应基于竣工 BIM 模型为基础，结合运维需求进行几何信息和非几何信息的录入及剔除，最终形成满足运维需要的 BIM 运维模型。

8.1.3  运维阶段宜基于 BIM 模型，结合 GIS、互联网、物联网等技术充分发挥BIM 模型空间定位和数据集成的优势，搭建运维BIM协同平台，对设备和建筑的适用态做出准确判断，以提高建筑物性能，降低能耗和维修费用。

8.1.4  运维阶段宜结合 BIM 技术制定运维管理方案，在运维管理方案的总体框架下，遵循数据安全、系统稳定、功能适用、支持拓展的原则对资产、设备、空间、能耗、社区、应急等方面进行管理。

8.1.5  运维阶段除建筑物需要进行结构性改造外，禁止在对主体结构模型、信息进行更改。对机电设备的相关信息进行完善更改，可按实际情况进行。

8.1.6  运维阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的智慧运维，依托 BIM 协同和信息集成共享的特点，运用IoT、大数据、AI等技术集成各智能系统以实现基于 BIM 模型的智慧化运维管理。

8.2  BIM应用要点

8.2.1  性能管理

1  宜利用BIM结合楼宇计量系统及楼宇相关运行数据，根据生成按区域、楼层和房间划分的能耗数据，对能耗数据进行分析，提出针对性的能效管理方案，降低建筑能耗。

2  宜将 BIM 协同平台与社区门禁、车辆闸机系统和人员定位系统对接，有效管理社区人流，以及车流，同时对人流分布、小区入住、电子巡更、入侵报警、车位情况进行统计分析。

3  宜利用 BIM 虚拟仿真模拟漫游技术，按预设应急预案，通过步骤拆解（预设的危险源位置、楼层各个位置的疏散路径指示、自动关联应急预案等），模拟整个应急流程，对应急预案进行测试和讨论，并对突发事件可能造成的损失进行评估。

8.2.2  资产管理

1  宜结合 BIM 将建筑中的资产信息与具体模型构件相关联，实现可视化的资产台账，可以根据实际使用情况进行资产的增加、删除，以及修改。并可以对资产、空间和状态等关系进行查询统计。

2  宜结合 BIM 进行业态布局分析，通过对客流、营收及效益带动等数据的归集、分析，指导优化资源配置。

3  宜记录 BIM 构件及部品部件的资产管理信息，包括部品设备厂家信息、质量保修期、资产日常使用记录、更新管理、故障统计及趋势分析、报废评估及资产折旧报告等信息；在运维协同平台中上传全套施工图纸信息，为后期维护、更新提供条件。

8.2.3  空间管理

1  宜对建筑物内各系统的设施设备建立相应的档案库，为建筑物内的每一个设施设备提供从出厂接入到撤离工程的全生命周期的数据记录（包括但不限于设施设备基础信息、手册资料信息、巡查检修信息等）。

2  宜利用 BIM 三维可视化特点，结合空间环境检测和监控终端，实现空间面积、使用部门、人员数量、当前温湿度、空气质量、当前成本等信息的可视化、数据化管理，并实时查看对应位置的监控设备的状态、监控画面以及监控盲区，有效管理建筑空间，保证空间的正常使用。

8.2.4  维修管理

1  宜利用BIM实现隐蔽工程位置标记、数据关联、可视化管理、维护信息记录、智能化检测、故障诊断和数据共享，提高隐蔽工程管理效率和运维质量。

2  宜将 BIM 运维模型与建筑的设备自控（BA）、消防（FA）、安防（SA）和智能化系统（IA）结合，建立设备运行管理系统，利用其对设备设施资料、检修报修、维护保养、设备巡检、系统查看、实时运行监控等管理功能，对设备进行信息化管理维护。

3  宜通过BIM运维管理系统统筹资产管理、设备管理、设备运行管理、应急管理、隐蔽工程管理等系统运行数据，并与工单管理系统进行联动，已完成日常运维及应急处置场景下，数字孪生与现实世界的信息交互和人机共读的使用需求。

9  BIM 应用成果交付

9.1  一般规定

9.1.1  管理要求

1  在项目BIM实施前期准备阶段，应根据项目BIM实施目标制定BIM应用实施方案和BIM 建模/实施标准，明确本项目BIM实施目标及成果交付要求；

2  项目各参与单位在BIM工作实施前，应根据BIM应用实施方案，制定在合同范围内所定的BIM应用成果交付计划；

3  项目各参与单位提交BIM成果的同时，应提交由该方BIM负责人签发的BIM成果交付函件、签收单、BIM成果交付说明书；

4  应通过BIM数据集成与BIM协同平台，对各阶段模型进行统一管理；

5  设计阶段交付的施工图设计模型应作为施工阶段的上游模型，施工阶段交付的工程施工信息模型和竣工模型应作为运维阶段的上游模型，交付方应采取必要的措施减少超越使用需求的冗余信息，提高信息传递效率；

6 交付物内容、交付格式、模型的后续使用和相关的知识产权应在合同中明确规定。

9.1.2  成果一致性要求

1  按规定提交统一格式的成果文件（数据），以保证BIM模型数据的正确性及完整性；

2  项目BIM应用在实施过程中，各阶段提交的BIM应用成果应与项目的实施进度保持同步。

3  确保BIM模型数据的更新及变更能够及时记录和管理，包括变更的原因、时间点以及影响范围等信息，以保证数据的一致性和准确性。

4  在项目实施过程中，建立质量控制机制和质量检查流程，对各阶段提交的BIM成果进行审核和验收，确保数据的质量和一致性达到规定标准。

5  信息共享与协同合作，促进项目各方信息共享和协同合作，确保各方使用的数据和信息是一致的，避免信息孤岛和沟通障碍，提高项目整体效率和质量。

6  提供项目参与方BIM技术培训和技术支持，确保各方对BIM应用要求的理解和掌握水平一致，避免因技术差异导致数据不一致或错误的情况发生，保障项目顺利进行。

9.1.3  细度要求

1  各阶段BIM模型及成果信息应符合“9.3 各阶段BIM模型细度”；

2  BIM模型的形状、尺寸、构件之间的位置关系准确无误，并可以根据项目实施进度进行深化与补充，准确反映实际项目成果；

3  对于参变构件，应验证主要形体尺寸参数与形体大小的关联性，避免出现构件参数改变，构件形体不变等情况，避免对指标审查中尺寸测量项的检查造成影响；

4  应使用二维图形、文字、文档等对建筑工程信息进行补充与说明；

5  对于实际项目的模型细度具体要求，宜在招标和合同中进行约定。

9.1.4  提交进度要求

1  各阶段项目参与单位的BIM模型及应用成果应符合合同的相关要求，并根据项目实施阶段节点提前交付；

2  项目各参与单位根据审核意见完成BIM模型的修改和整理后，应在规定的时间内提交成果。

3  建立项目BIM模型提交进度的监控机制，定期对各参与单位的提交情况进行跟踪和反馈。确保各阶段的BIM模型及应用成果按时提交，提前发现并解决可能影响进度的问题。

4  在提交BIM模型及应用成果前，各参与单位应做好交付准备工作，包括数据整理、格式统一等，以便顺利完成交付。同时，项目管理方应进行验收，确保提交成果符合相关要求。

5  如有进度调整或变更需求，各参与单位应及时沟通协调，并在协商一致的基础上进行进度调整。确保项目整体进度和各阶段成果的一致性。

6  定期提交项目进度报告，总结各阶段BIM模型及应用成果提交情况，分析存在的问题和改进建议。通过总结经验教训，不断优化进度管理流程，提高项目执行效率和质量。

9.2  各阶段BIM交付要点

9.2.1  勘察阶段BIM应用交付成果宜包括以下内容：

1  勘察阶段BIM模型，包括场地模型、地质模型等。

2  BIM实施策划书、BIM实施方案、项目需求书。

3  场地稳定性分析报告、建设适宜性分析报告、岩土工程分析报告等。

9.2.2  设计阶段BIM应用交付成果宜包括以下内容：

1  设计阶段BIM模型，包括方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型等。

2  基于设计阶段BIM模型的各专业设计视图。

3  BIM实施策划书、BIM实施方案、项目需求书。

4  场地模拟分析报告、交通规划分析报告、环境影响分析报告、建筑指标统计分析报告、建筑性能分析报告、仿真漫游分析报告、技术审查报告、多专业碰撞检查分析报告、三维管线综合优化排布方案等，以及输出的相关视频动画资料。

9.2.3  施工阶段BIM应用交付成果宜包括以下内容：

1  施工阶段BIM模型，包括：深化设计模型、施工过程模型与竣工模型等。

2  基于施工阶段BIM模型的施工深化图。

3  BIM实施策划书、BIM实施方案、项目需求书、竣工总结报告。

4  图纸会审计划、施工深化报告、施工组织优化报告、模拟分析报告、安全管理计划、质量管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量验收报表等，以及输出的相关视频动画资料。

5  BIM协同平台数据集成与交付，详细描述在施工阶段BIM应用中，如何利用BIM协同平台进行数据集成与交付。说明采用的BIM协同平台及其功能特点，如何将不同阶段的BIM模型整合和交换，以及如何确保数据一致性和准确性。同时，介绍利用BIM协同平台输出的施工相关文件和报告的方式，包括数据格式、交付标准等内容，以提高信息交流效率和减少误差。

9.2.4  运维阶段BIM应用交付成果宜包括以下内容：

1  运维BIM模型及与模型相关联的主要构件、设施、设备、系统的设备编号、系统编号、组成设备、使用环境、资产属性、管理单位、权属单位等运营管理信息的文档。

2  运维管理方案、业务与系统需求文档、系统运行和日常维护方案、企业资产财务报告、现场应急预案等。

3  运维阶段交付的BIM 模型应可以获取到空间、设备、管道、家具等构件的几何信息和属性信息。

4  交付的 BIM 模型通过构件的显示状态能够反映空间分类、空间占用、设备运行状态等运维管理信息。

5  国家、山东省法律法规规定或合同约定的其他交付物。

9.3  各阶段BIM模型细度

9.3.1  各阶段BIM模型的模型细度规定宜满足表9.3.1的要求。

表9.3.1 模型细度规定

| 名称 | 代号 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- |
| 勘察模型 | LOD100 | 勘察阶段 |
| 方案设计模型 | LOD100 | 方案设计阶段 |
| 初步设计模型 | LOD200 | 初步设计阶段 |
| 施工图模型 | LOD300 | 施工图设计阶段 |
| 深化设计模型 | LOD350 | 深化设计阶段 |
| 施工过程模型 | LOD400 | 施工阶段 |
| 竣工模型 | LOD500 | 竣工阶段 |
| 运维模型 | LOD500 | 运维阶段 |

9.3.2  建筑模型信息细度应符合附录B表B.1的规定。

9.3.3  结构模型信息细度应符合附录B表B.2的规定。

9.3.4  给排水模型信息细度应符合附录B表B.3的规定。

9.3.5  暖通空调模型信息细度应符合附录B表B.4的规定。

9.3.6  电气模型信息细度应符合附录B表B.5的规定。

9.3.7  室外管线模型信息细度应符合附录B表B.6的规定。

9.4  基于BIM的档案管理

9.4.1  归档模型应以源格式进行交付，当源格式不能满足BIM协同平台要求时，应补交符合BIM协同平台要求的交换格式。

9.4.2  模型文件的三维视图需为默认三维视图，应删除多余三维视图，交付物应完成自检后上传至青岛市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块，并进行轻量化转换。

9.4.3  模型文件应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。

9.4.4  模型上传至青岛市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块时，应输入链接关系完整的模型中轴线交点信息，应包括点坐标 X 值（m）、点坐标 Y 值（m）、项目高程（m）、图纸纵坐标与指北针的顺时针角度（°）4 个信息。

9.4.5  基于BIM的竣工模型归档管理，应注重在项目施工过程中，通过BIM数据集成与BIM协同平台对工程档案资料进行管理。

9.4.6  在建筑项目竣工验收时，将竣工验收信息添加到施工过程模型，并根据项目实际情况进行修正，以保证模型与工程实体的一致性，进而形成竣工模型。

9.4.7  竣工模型数据包括建筑、结构、机电等各专业模型的基本几何信息及非几何信息，同时还应该包括与模型相关联的、在工程建造过程中产生的各种文件资料，其形式包括文档、表格、图片、影音等。

9.4.8  竣工模型应准确表达构件的外表几何信息、材质信息、厂家信息以及实际安装的设备几何及属性信息等。其中，对于不能指导施工、对运维无指导意义的内容，应进行轻量化处理。

附录A  房屋建筑工程 BIM 应用总流程

在房屋建筑工程 BIM 技术应用总流程上，应根据勘察阶段、设计阶段、施工阶段、运维阶段的相关法律法规、标准规范、设计图纸、工程特点及实际需求等进行模型创建，结合BIM进行各阶段模型应用，通过审查、比选、优化等确定最终方案，输出BIM成果并进行交付和归档工作。

# 附录B  BIM模型专业信息细度表

表B.1 建筑专业信息细度表

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LDO350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案设计阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 场地、地质 | 原始地形、地质模型，红线范围 | 简单的场地布置，部分构件用体量表示 | 按图纸精准建模，红线、景观、人物、植物、道路贴近真实 | 实际尺寸的模型实体，等高距，简单几何形体表达，场地及其周边的水体、绿地等景观 | 实际尺寸的模型实体，景观相关信息（供应商、价格）、安装时间、安装单位 | 赋予各构件的产品运维信息（厂商、价格、维护等） | 赋予各构件的产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 002 | 车位 | 仅表现轮廓 | 大概形状、位置、数量 | 类似形状、大概尺寸 | 车位的精确尺寸、类型的确定 | 实际尺寸的模型实体，概算信息、车位材质供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的模型实体 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 003 | 墙 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸，增加材质信息，含粗略面层划分 | 尺寸、定位准确，包含详细面层信息、材质、附节点详图 | 实际尺寸的模型实体，墙体核心层和其他构造层，可按独立墙体类型分别建模，区分内墙和外墙 | 实际尺寸的模型实体，概算信息、墙材质供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的墙模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 004 | 幕墙 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸，简单竖挺 | 幕墙类似形状，精确尺寸的模型实体，包含具体的竖挺截面，有连接构件 | 实际尺寸的模型实体，应按照最大轮廓建模为单一幕墙，不应在标高、房间分隔等处断开，包括具体的幕墙构件 | 实际尺寸的模型实体，包含幕墙与结构连接方式，供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际安装的幕墙模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 005 | 门 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 门的类似形状，精准尺寸、类型的确定 | 实际尺寸的模型实体，外门、内门、各级防火门的规格、型号、材质以及防水、防火性能等 | 门的实际尺寸、类型的确定；概算信息、门供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际安装的门模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 006 | 窗 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 窗的类似形状，精准尺寸、类型的确定 | 实际尺寸的模型实体，外窗、内窗、天窗、各级防火窗、百叶窗的规格、型号、材质以及防水、防火性能等 | 窗的实际尺寸、类型的确定；概算信息、窗供应商信息、材质价格 | 实际安装的窗模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 007 | 建筑柱 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 建筑柱类似形状，精准尺寸、类型的确定 | 实际尺寸的模型实体，柱子宜按照施工工法分层建模柱子截面为柱子外廓尺寸梁、柱、支撑等构件的位置、方向和截面尺寸 | 建筑柱的实际尺寸、类型的确定；概算信息、建筑柱材质、供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的建筑柱模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 008 | 楼板 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 楼板类似形状，精准尺寸、类型的确定；楼板分层更细，洞口更全 | 楼板的实际尺寸，楼板各构造层的信息，构造层厚度不小于3mm时，应按照实际厚度建模，根据项目需求，包括钢筋、节点、防水、面层、楼板装修等构件 | 楼板的实际尺寸、类型的确定；概算信息、楼板材质、供应商信息、材用价格安装时间、安装单位 | 实际施工的楼板模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 09 | 天花板 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 天花板类似形状，精确尺寸、类型的确定；龙骨、预留洞口、风口等，带节点详图 | 天花板的实际尺寸，构造及连接方式，建造方式 | 天花板的实际尺寸、类型的确定；概算信息、天花板材质、供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的天花板模型 | 产品运维信息（厂商、价格、维护等） |
| 010 | 屋顶 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 屋顶的类似形状，精确尺寸、类型的确定；屋顶分层更细，洞口更全，带节点详图 | 屋顶的实际尺寸各构造层的信息，包 括材料、工程量以及防水、防火、保温性能 | 屋顶的实际尺寸、类型的确定；概算信息、屋顶材质、供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的屋顶模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 011 | 楼梯（台阶） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 楼梯（台阶）的类似形状，精确尺寸（精确的台阶数、踏步高度、宽度）、类型的确定 | 楼梯（台阶）的实际尺寸，混凝土结构连接节点位置；连接钢筋和预埋件的位置、尺寸、种类及大样；预留孔洞的位置、尺寸及加强构造；预埋管线位置、型号及详细尺寸 | 楼梯（台阶）的实际尺寸、类型的确定；概算信息、楼梯（台阶）材质、供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的楼梯（台阶）模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 012 | 坡道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 坡道的类似形状，精确尺寸（精确宽度、坡度、长度等） | 坡道的实际尺寸，包括材料、工程量以及防水、防火、保温、隔音性能等 预埋件、预留孔洞和节点的类型、编号及材料等信息 | 坡道的实际尺寸、类型的确定；概算信息、坡道材质、供应商信息、材质价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的坡道模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 013 | 电梯（扶梯） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 电梯（扶梯）的类似形状，精确尺寸、类型的确定 | 电梯（扶梯）的实际尺寸，包括梯速，扶梯角度，电梯轿厢规格、特定使用功能（消防、无障碍、客货用等）、联控方式、面板安装、设备安装等方式等 | 电梯（扶梯）的实际尺寸、类型的确定；概算信息、电梯（扶梯）供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的电梯（扶梯）模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 014 | 扶手 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 扶手的类似形状，精确尺寸、类型的确定 | 扶手的实际尺寸、类型的确定，材料、密度及管理构建的相关信息 | 扶手的实际尺寸、类型的确定；概算信息、扶手供应商信息 | 实际施工的扶手模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 015 | 家具、卫浴 | 不表示 | 简单布置 | 详细布置+二维表示 | 精确的尺寸，位置 | 家具的实际尺寸、类型的确定；概算信息、供应商信息 | 实际施工的家具、卫浴模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |
| 016 | 阳台、空调板、雨篷 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息 | 阳台、空调板、雨篷的实际尺寸，位置 | 阳台、空调板、雨篷的实际尺寸、类型的确定；概算信息、天花板供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的阳台、空调板、雨篷模型 | 产品运维信息（厂商信息、维护等） |

表B.2.1 结构专业信息细度表—混凝土

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LDO500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 梁 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状和材质信息 | 梁的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 梁的实际尺寸、类型的确定；概算信息；供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的梁模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 002 | 板 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状和材质信息 | 板的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 板的实际尺寸、类型的确定；概算信息；供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的板模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 003 | 柱 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状和材质信息 | 柱的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 柱的实际尺寸、类型的确定；概算信息；供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的柱模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 004 | 剪力墙 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状和材质信息 | 剪力墙的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 剪力墙的实际尺寸、类型的确定；概算信息；供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的剪力墙模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 005 | 预埋件 | 不表示 | 不表示 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，包含形状和材质信息 | 预埋件的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 预埋件的实际尺寸、类型的确定；概算信息；供应商信息、安装时间、安装单位 | 实际施工的预埋件模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 006 | 洞口 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸 | 洞口标高信息、实际尺寸 | 洞口标高信息、实际尺寸、安装时间、安装单位 | 实际预留洞口标高信息 | 预留洞口的实际标高信息 |

表B.2.2 结构专业信息细度表—钢结构

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 梁 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，材质信息，钢梁标识，节点详图 | 梁的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 梁的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的梁模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 002 | 板 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，材质信息，钢板标识，节点详图 | 板的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 板的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的板模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 003 | 柱 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，材质信息，钢柱标识，节点详图 | 柱的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 柱的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的柱模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 004 | 梁柱节点 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，连接方式，节点详图 | 梁柱节点的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 梁柱节点的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的梁柱节点模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 005 | 网架、桁架 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，材质信息，网架、桁架标识，网架、桁架杆件连接构造，节点详图 | 网架、桁架的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 网架、桁架的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的网架、桁架模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 006 | 柱脚 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似的形状，精确尺寸的模型实体，柱脚详细轮廓信息，材质信息，柱脚标识，节点详图 | 柱脚的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 柱脚的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的柱脚模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |

表B.2.3 结构专业信息细度表—地基基础

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 基础 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，材质信息，基础大样详图，节点详图（钢筋布置图） | 基础的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 基础的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的基础模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |
| 002 | 基坑工程 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸的模型实体，基坑围护结构尺寸及轮廓，节点详图 | 基坑工程的实际尺寸、类型的确定，材料、工程量等信息 | 基坑工程的实际尺寸、类型的确定；供应商信息、材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的基坑工程模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息 |

表B.3 给排水专业信息细度表

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 给水管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层，管道进设备机房 | 给水管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 给水管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的给水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 002 | 污水管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸（含坡度）、管材；加保温层 | 污水管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 污水管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的污水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 003 | 雨水管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸（含坡度）、管材；加保温层 | 雨水管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 雨水管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的雨水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 004 | 消防管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层 | 消防管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 消防管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的消防管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 005 | 喷淋管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层 | 喷淋管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 喷淋管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的喷淋管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 006 | 煤气管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材 | 煤气管道的实际尺寸、类型的确定、管材、位置、用途 | 煤气管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的煤气管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 007 | 热力管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层 | 热力管道的实际尺寸、管材、位置、类型的确定、用途 | 热力管道的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的热力管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 008 | 阀门 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按阀门分类绘制 | 阀门的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 阀门的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的阀门模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 009 | 管件 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按管件分类绘制 | 管件的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 管件的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的管件模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 010 | 附件（仪表、仪器等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按附件分类绘制 | 附件（仪表、仪器等）的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 附件（仪表、仪器等）的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的附件（仪表、仪器等）模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 011 | 卫生器具（马桶、小便器、蹲便器、地漏等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按卫生器具分类绘制 | 卫生器具的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 卫生器具的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的卫生器具模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 012 | 设备（水泵、水箱、消火栓箱、喷头等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按设备分类绘制 | 设备的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 设备的实际尺寸、类型的确定；供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的设备模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |

表B.4 暖通空调专业信息细度表

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 排风排烟风管 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层，管道进设备机房 | 排风排烟风管的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 实际尺寸的模型实体，施工单位概算信息、墙排风排烟风管的实际尺寸、类型的确定；排风排烟风管供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的排风排烟风管模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 002 | 新风（送风）风管 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层，管道进设备机房 | 新风（送风）风管的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 新风（送风）风管的实际尺寸、类型的确定；新风（送风）风管供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的新风（送风）风管模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 003 | 回风风管 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层，管道进设备机房 | 回风风管的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 回风风管的实际尺寸、类型的确定；回风风管供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的回风风管模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 004 | 阀门 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按阀门的分类绘制 | 阀门的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 附件（仪表、仪器等）的实际尺寸、类型的确定；附件（仪表、仪器等）供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的附件（仪表、仪器等）模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 005 | 风管管件 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按风管管件的分类绘制 | 风管管件的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 风管管件的实际尺寸、类型的确定；风管管件供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的风管管件模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 006 | 风道末端（风口、风机盘管） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按风道末端的分类绘制 | 风道末端的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 风道末端的实际尺寸、类型的确定；风道末端供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的风道末端模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 007 | 附件（仪表、仪器等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按附件的分类绘制 | 附件（仪表、仪器等）的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 附件（仪表、仪器等）的实际尺寸、类型的确定；附件（仪表、仪器等）供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的附件（仪表、仪器等）模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 008 | 机械设备（冷热源设备、分集水器、静压箱等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按机械设备的分类绘制 | 机械设备的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 机械设备的实际尺寸、类型的确定；机械设备供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的机械设备模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 009 | 空调冷热媒管道 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、管材；加保温层，管道进设备机房 | 冷热媒管道的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 冷热媒管道的实际尺寸、类型的确定；冷热媒管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的冷热媒管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |

表B.5.1 电气专业信息细度表—强电

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 桥架（母线） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、材质 | 桥架（母线）的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 桥架（母线）的实际尺寸、类型的确定；桥架（母线）供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的桥架（母线）模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 002 | 设备（配电柜、箱、电气设备、变压器） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按设备的分类绘制 | 设备的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 设备的实际尺寸、类型的确定；设备供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的设备模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 003 | 灯具 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状，精确尺寸、定位准确；按灯具的分类绘制 | 灯具的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 灯具的实际尺寸、类型的确定；灯具供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的灯具模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 004 | 开关、插座 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、定位准确；按开关、插座的分类绘制 | 开关、插座的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 开关、插座的实际尺寸、类型的确定；开关、插座供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的开关、插座模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |

表B.5.2 电气专业信息细度表—弱电

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD350 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 深化设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 桥架（线槽） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状、精确尺寸、材质 | 桥架（线槽）的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 桥架（线槽）的实际尺寸、类型的确定；桥架（母线）供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的桥架（线槽）模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 002 | 设备（信息点、探测器、音箱、摄像头等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状、精确尺寸、定位准确；按设备的分类绘制 | 设备的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 设备的实际尺寸、类型的确定；设备供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的设备模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 003 | 插座 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 类似形状、精确尺寸、定位准确；按插座的分类绘制 | 插座的实际尺寸、类型的确定、位置、用途 | 插座的实际尺寸、类型的确定；灯具供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的插座模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |

表B.6 室外管线专业信息细度表

| 详细等级 类别 |  | LOD100 | LOD200 | LOD300 | LOD400 | LOD500 | LOD500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段、方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 | 运维阶段 |
| 001 | 市政给水 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政给水管道的实际尺寸、类型的确定；市政给水管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政给水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 002 | 市政排水 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政排水管道的实际尺寸、类型的确定；市政排水管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政排水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 003 | 市政雨水 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政雨水管道的实际尺寸、类型的确定；市政雨水管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政雨水管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 004 | 市政燃气 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政燃气管道的实际尺寸、类型的确定；市政燃气管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政燃气管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 005 | 市政热力 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政热力管道的实际尺寸、类型的确定；市政热力管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政热力管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 006 | 市政消防 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政消防管道的实际尺寸、类型的确定；市政消防管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政消防管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 007 | 市政通讯 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政通讯管道的实际尺寸、类型的确定；市政通讯管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政通讯管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 008 | 市政电力 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确尺寸、管材 | 市政电力管道的实际尺寸、类型的确定；市政电力管道供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的市政电力管道模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 009 | 室外消火栓 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 精确形状、尺寸 | 室外消火栓的实际尺寸、类型的确定；室外消火栓供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的室外消火栓模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 010 | 阀门井（检查井）含阀门 | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 具有精确尺寸 | 阀门井（检查井）含阀门的实际尺寸、类型的确定；阀门井（检查井）含阀门供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的阀门井（检查井）含阀门模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |
| 011 | 设备构筑物（化粪池、室外电力、通信设备等） | 不表示 | 基本形状、大概尺寸 | 具有精确尺寸 | 设备构筑物的实际尺寸、类型的确定；设备构筑物供应商信息，材料价格、安装时间、安装单位 | 实际施工的设备构筑物模型 | 运维信息，物业管理所有详细信息（使用年限、保修年限、维保频率、维保单位等） |

《青岛市建筑信息模型分类和编码导则》

条文说明

目 录

3  基本规定	59

6  设计阶段 BIM 应用	61

6.1  一般规定	61

7  施工阶段 BIM 应用	62

7.1  一般规定	62

8  运维阶段 BIM 应用	63

8.1  一般规定	63

3  基本规定

3.0.9  BIM应用的过程当中应满足后续在青岛市CIM管理平台中的应用。

1  随着技术的不断进步，CIM管理平台宜进一步强化与物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合，提升数据处理和运算能力，以更真实地反映城市运行状态。

2  CIM管理平台宜更加注重全息感知体系、城市大脑等前沿技术的研发与应用，推动智慧城市的精准映射、模拟仿真、虚拟交互和智能干预能力的提升。

3  CIM管理平台宜深化在城市规建管全生命周期的应用，为城市规划、交通管理、环境保护等领域提供更精准、高效的支持，助力城市治理能力的现代化。

4  随着数字孪生城市理念的深入实践，CIM管理平台宜成为实现城市空间数字资源向数字资产转型的关键工具，推动城市发展的数字化转型和智能化升级。

3.0.10  BIM应用宜鼓励结合建筑产业互联网、AI应用及“双碳”应用。

1  建筑产业互联网是新一代信息通信技术与建筑产业深度融合形成的新型基础设施，其本质是以互联网络促进建筑产业数据流通，以数字化协同平台汇聚数据资源和开发资源，以安全技术与机制保障数据全生命周期应用。建筑产业互联网平台提供建筑产业数字化转型的中心枢纽和智慧大脑，是融合型平台，产业上可涵盖建设、物流、工业制造及咨询服务等行业领域，业务上能覆盖勘察设计、部品部件生产、建造施工、工程监理、工程造价、设备运维等相关方向，技术上可融合人工智能、大数据、数字孪生、区块链等新一代信息技术。

2  建筑产业互联网平台是打通建筑上下游产业链的重要依托，融合网络技术、数字技术整合汇聚产业链上下游数据资源，贯穿工程项目建设全生命周期，通过协作、赋能、共生将建筑企业、项目聚合在一起，系统性地促进全产业链的资源优化配置，充分发挥集成效用，提供数字一体化、智能化服务，助力建筑产业转型升级、推动信息技术与建筑业深度融合发展。

3  建筑产业互联网平台是实现建筑业高质量发展的重要支撑，集成5G、人工智能等新信息技术的开放型平台，通过融合应用建筑设计、生产、施工、运维等产业链各环节数据，创新发展模式，有效支撑建筑产业大中小企业数字化水平提升，并通过不断推进数字技术开发迭代，壮大数字建筑供给体系，形成建筑领域数字经济新生态，助推建筑产业高质量发展。

4  宜在建筑工程项目中推进智能化设计创新应用，基于“BIM+”、物联网、大数据、云计算、边缘计算、人工智能、机器学习等前沿技术的集成应用方式，分析行业规范、建设方案、研究报告等多源异构数据成果，开展参数化设计、自动化规则检查、设计优化算法应用等，加强过程管控能力，提高设计成果质量，降低设计管理成本。

5  宜在施工阶段，积极推动智能化技术的创新应用，充分融合“BIM+”、物联网、大数据、云计算、边缘计算、人工智能以及机器学习等尖端技术。借助于多技术集成应用，精细化施工方案以及实时监测数据等多元化的信息。实现施工过程的智能化规划、自动化监控与实时预警，以及资源配置的优化算法应用。显著提高施工过程的管控能力和工程质量，降低施工管理成本，推动施工阶段向更加绿色、智能的方向发展。

6  建筑业碳减排是实现“双碳”目标的关键，碳排放统计监测体系是基础。基于 BIM 技术进行建筑绿色设计、绿色施工、绿色交付的全流程管理，实现节约能源、保护生态环境、减少二氧化碳排放、提升建筑工程品质的建设目标。

7  采用BIM建立构件级的建筑模型，利用5G、IoT技术实时采集施工阶段的能耗数据。结合碳排放因子库，通过碳计算模型精确统计碳排放。借助BIM工具和实时能耗数据，实现碳排放的监测、预警与分析。利用大数据分析，优化施工方案，提升资源利用效率，采取针对性节能减排措施，从而实现绿色施工。

8  完善建筑能耗监测平台，实现能耗精细化管理。通过BIM、大数据、物联网等技术，综合评价建筑碳排放，确保数据准确、系统稳定，为碳排放管理和运营可视化提供支撑。

6  设计阶段 BIM 应用

6.1  一般规定

6.1.6  设计阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的数字设计，结合GIS、AI等多元化的技术，促进建筑设计行业的发展。

1  基于BIM结合物联网、GIS、移动互联、云计算和大数据分析等技术，逐步拓展机器人和无人机等技术应用，提高勘察智能化水平，结合机器学习，实现智慧勘察。

2  基于互联网+BIM，实现数字化设计，结合云计算和大数据分析等技术，提高计算机自动化设计水平，使计算机自动承担设计过程中各种重复繁琐任务，逐步实现智慧化设计，智能高效地完成建筑各性能指标分析，促进建筑设计行业发展。

3  基于BIM协同平台，推进数字化设计体系建设在勘察设计、施工及竣工验收阶段采用BIM，实现BIM辅助招投标、图审、报建和档案交付，推进智慧建造。

4  基于BIM的设计企业数字化研究，充分利用数字化优势，支撑业务转型升级。通过将建筑全要素数字化，实现设计成果数据结构化存储、可视化展示，通过生产工具对跨专业设计成果进行自动数据提取、计算，快速输出设计成果，推动业务模式转型。

7  施工阶段 BIM 应用

7.1  一般规定

7.1.7  施工阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的智能施工，利用BIM在建造过程中的集成应用，强化和推进BIM全生命期集成应用，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。

1  依据住建部《“十四五”建筑业发展规划》和《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》文件要求，强化和推进BIM全生命期集成应用，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。

2  利用BIM在建造全过程的集成应用，实现建筑工程项目建造过程数据共享和信息化管理，结合物联网、人工智能、移动互联、云计算、大数据分析和区块链等新一代信息技术，拓展建筑机器人、3D打印技术和智能装备等应用，提高建造过程智能化水平，结合机器自我学习能力，实现智慧建造，减少对人的依赖，推动建造方式创新，促进行业向集约化、精益化、数字化转型升级。

8  运维阶段 BIM 应用

8.1  一般规定

8.1.6  运维阶段BIM应用宜鼓励开展基于BIM的智慧运维，依托 BIM 协同和信息集成共享的特点，运用IoT、大数据、AI等技术集成各智能系统以实现基于 BIM 模型的智慧化运维管理。

1  依托 BIM 协同和信息集成共享的特点，运用IoT、大数据、云存储、云计算、边缘计算、移动互联、AI等技术，集成各智能系统、物联感知系统、实时输入及原始导入的数据并实时加载到 BIM 模型中的运维数字化协同平台系统，以实现基于 BIM 模型的智慧化运维管理。

2  结合5G技术高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接的性能优势，更高效地对建筑进行管理和控制，提升建筑“智慧化”程度，实现高效节能、绿色环保和可持续发展的目标。