青岛市建筑信息模型

分类和编码导则

（试行）

青岛市住房和城乡建设局

2024年10月

前		言

为贯彻落实国家发展BIM技术的要求，推动建筑信息模型（BIM）技术在青岛市建筑工程中的应用，推进建筑业信息化和建筑产业现代化，促进建筑业转型升级和持续健康发展，在青岛市住房和城乡建设领域，由青岛市住建局牵头，集中市工程建设各领域头部企业，按照“政策有实效、科技有实用、试点有实景、产业有实体、企业有实力”的工作导向，着力建机制夯基础、谋求长远实效，构建了基于BIM技术的规划、设计、施工和交付的全生命周期管理体系。

导则编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设主管部门、设计单位、建设单位、施工图审查单位、信息化领域专家等有关方面意见，组织进行专题研讨，最终完成了本导则。

本导则包含总则、术语、基本规定、勘察设计阶段分类和编码、施工阶段分类和编码、运维阶段分类和编码、构件库分类和编码等内容。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本导则组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人：

组织单位：青岛市住房和城乡建设局

主编单位：青岛理工大学

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

海纳云物联科技有限公司

青岛腾远设计事务所有限公司

青建集团股份公司

参编单位：青岛市民用建筑设计院有限公司

青岛海骊住居科技股份有限公司

零一通智（青岛）数字科技有限公司

中建八局第四建设有限公司

铁设院（山东）工程科技有限公司

荣华建设集团有限公司

青岛习远咨询有限公司

（排名不分先后）

| 主要起草人： | 周东明 郑少瑛 马强 董建勋 邱实 吕昌昌 董芳岳 史浩良 付慧宇 刘峻毅 李晓雪 张贵健 李晓华 任海雷 王胜 尹祥宇 石继斌 杨自统 张永振 |
| --- | --- |
| 主要审查人： | 张建平 于洁 李云贵 孟坤 魏振华 |

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  分类对象和分类方法	3

3.3  编码及扩展规定	5

3.4  编码的组合及应用	8

4  勘察设计阶段分类和编码	9

4.1  一般规定	9

4.2  分类和编码要求	9

4.3  编码应用要求	9

5  施工阶段分类和编码	9

5.1  一般规定	11

5.2  分类和编码要求	11

5.3  编码应用要求	11

6  运维阶段分类和编码	13

6.1  一般规定	13

6.2  分类和编码要求	13

6.3  编码应用要求	14

7  构件库分类和编码	15

7.1  一般规定	15

7.2  分类和编码要求	16

附录A-1 勘察设计阶段BIM交付物推荐分类和编码	17

附录A-2 施工阶段BIM交付物推荐分类和编码	24

附录A-3 运维阶段BIM交付物推荐分类和编码	31

附录A-4 建筑工程BIM交付物推荐分类和编码	34

附录B 规划报建BIM交付物推荐分类和编码	41

附录C 构件库推荐分类和编码	45

1  总则

1.0.1  为规范和提高青岛市房屋建筑工程各阶段建筑信息模型（以下简称BIM）数据分类和编码的应用，促进青岛市BIM技术发展，提升行业信息化水平，推进工程建设信息化实施，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于青岛市房屋建筑工程在规划报建、勘察、设计、施工、运维等阶段BIM模型的分类和编码应用。

1.0.3  青岛市建筑信息模型的分类和编码应用，除应符合本导则外，尚应符合国家、山东省和青岛市现行有关标准的规定。

2  术语

2.1  建筑信息模型  building information modeling,building information model（BIM）

在建筑工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。

2.2  城市信息模型 city information model/modeling（CIM）

城市信息模型是指利用建筑信息模型等技术方法对城市对象进行数字化描述和表达，将城市业务、社会实体以及监测感知等信息融合在一起，构建出城市信息的有机综合体的过程和结果，简称为CIM模型。

2.3  建筑信息模型构件 BIM component

创建建筑信息模型所使用的基本对象或组件，是参数化的构件信息模型。

2.4  线分类法 method of linear classification

将对象按选定的属性作为划分基础，按选定的若干属性（或特征）将对象逐次地分为若干层级，每个层级又划分为若干类目，并排列成一个有层次的逐级展开的分类体系。

2.5  面分类法 method of surface classification

把给定的分类对象，依据其本身固有的各种属性，分成相互之间没有隶属关系的面，每个面中都包含了一组类目。使用时根据需要将有关面中的相应类目按面的指定排列顺序组配在一起，形成一个新的复合类目。

2.6  构件库 BIM component library

用于支持建筑信息模型构件复用的数据库，具有储存、分类、提取构件的功能。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  建筑信息模型分类和编码应考虑在勘察设计、施工、运维全生命期的应用。

3.1.2  建筑信息模型分类和编码应满足建筑工程项目各阶段对模型数据的提取和审查、更新和管理要求。

3.1.3  建筑信息模型的分类和编码应用，应根据青岛市 BIM 的整体发展及应用需求综合规划，相关应用部门、企业在建筑信息模型应用与构件库建设方面应遵循本文件规定进行增加与补充。

3.1.4  建筑信息模型 BIM 应用交付物的分类和编码应符合青岛市城市信息模型基础平台（CIM）管理的要求。

3.1.5  本导则仅适用于房屋建筑工程在新建、改建、扩建及运维工程 BIM技术的实施应用。

3.2  分类对象和分类方法

3.2.1  建筑信息模型的构件和信息应按照建筑工程项目阶段和专业进行分类，编码的对象应包括建筑工程项目各阶段 BIM 应用成果数据和信息。

3.2.2  建筑信息模型分类宜按照表 3.2.1 划分为建筑工程项目各阶段 BIM 数据信息及交付物、规划报建 BIM 交付物、构件库。

1  附录 A-1 为勘察设计阶段（含规划报建） BIM数据推荐分类和编码。

2  附录 A-2 为施工阶段BIM数据推荐分类和编码。

3  附录 A-3 为运维阶段BIM数据推荐分类和编码。

4  附录 A-4 为建筑工程BIM交付物推荐分类和编码。

5  附录 B 为规划报建BIM交付物推荐分类和编码。

6  附录 C 为构件库推荐分类和编码，按照专业和施工管理分类为：建筑、结构、暖通、给排水、电气、装饰装修、园林景观、幕墙、安全文明施工等。

表 3.2.1建筑信息模型分类和编码表

| 附录 | 分类名称 |
| --- | --- |
| A-1 | 勘察设计阶段BIM数据推荐分类和编码 |
|  | BIM应用策划 |
|  | 勘察 |
|  | 方案设计 |
|  | 初步设计 |
|  | 施工图设计 |
|  | 其他专项设计 |
| A-2 | 施工阶段BIM数据推荐分类和编码 |
|  | 施工策划 |
|  | 施工准备 |
|  | 施工实施 |
|  | 竣工验收 |
| A-3 | 运维阶段BIM数据推荐分类和编码 |
| A-4 | 建筑工程BIM交付物推荐分类和编码 |
| B | 规划报建BIM交付物推荐分类和编码 |
|  | 场地模型 |
|  | 单体模型 |
| C | 构件库推荐分类和编码 |
|  | 建筑 |
|  | 结构 |
|  | 暖通 |
|  | 给排水 |
|  | 电气 |
|  | 燃气 |
|  | 装饰装修 |
|  | 园林景观 |
|  | 幕墙 |
|  | 安全文明施工 |

3.2.3  附录表格中包含项目名称（编码定义的对象）、 BIM 编码及说明等内容，其中“说明”用于解释本文件使用的BIM编码相较于《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269为扩展或现存。

3.3  编码及扩展规定

3.3.1  建筑信息模型分类和编码根据不同的项目阶段、专业、对象宜采用面分类法与线分类法相结合的方式，应根据《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269 的分类和编码结构进行使用和扩展。

表3.3.1《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269

建筑信息模型信息分类表（选用部分）

| 内容 | 分类 | 表代码 |
| --- | --- | --- |
| 建设成果 | 按功能分建筑物 | 10 |
|  | 按形态分建筑物 | 11 |
|  | 按功能分建筑空间 | 12 |
|  | 按形态分建筑空间 | 13 |
|  | 元素 | 14 |
|  | 工作成果 | 15 |
| 建设进程 | 工程建设项目阶段 | 20 |
|  | 行为 | 21 |
|  | 专业领域 | 22 |
| 建设资源 | 建筑产品 | 30 |
|  | 组织角色 | 31 |
|  | 工具 | 32 |
|  | 信息 | 33 |
| 建设属性 | 材质 | 40 |
|  | 属性 | 41 |

3.3.2  编码应符合图 3.3.2 所示结构，其中包括表代码、大类代码、 中类代码、小类代码和细类代码，各级代码应采用 2位阿拉伯数字表示。

图3.3.2编码结构

3.3.3  分类对象编码，应符合下列规定：

1  建筑信息模型分类和编码由表代码与分类对象编码组成，两者之间用“－”连接；

2  分类对象编码由大类代码、中类代码、小类代码和细类代码组成，相邻层级代码之间用英文字符“ . ”隔开；

# 3  表代码和分类对象各层级代码均采用两位数字表示；

4  大类编码采用 6位数字表示，前两位为大类代码，其余四位用零补齐；

5  中类编码采用 6位数字表示，前两位为大类代码，加中类代码，后两位用零补齐；

6  小类编码采用 6位数字表示，前四位为上位类代码，加小类代码；

7  细类编码采用 8位数字表示，在小类编码后增加两位细类代码。

## 3.3.4  分类和编码的扩展应符合下列规定：

1  建筑工程项目各阶段 BIM 应用成果数据和信息的分类及扩展原则应符合现行《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T70272和《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269 的规定；

2  建筑信息模型分类应符合科学性、系统性、 兼容性、扩展性和实用性原则；

3  应用BIM编码时，本导则中已规定的类目和编码宜保持不变；

4  扩展各层级类目代码时，应在已有的分类和编码基础上进行扩展；

5  附录内扩展的最高层级代码应在 90~99之间取值进行编制。

3.4  编码的组合及应用

3.4.1  在描述复杂工程的对象时，应采用逻辑运算符号联合多种分类类型的编码一起使用。

3.4.2  模型应用的最小编码描述单元为几何的构件或非几何的信息，每个描述单元至少应由建筑工程项目阶段 BIM 应用成果交付物、构件或信息两个编码组合共同定义。

3.4.3  编码逻辑运算符号宜采用“+” “/” “<” “>”符号表示，并应符合下列规定：

1   “+”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合。

2   “/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间。

3   “<” “>”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分。

4  勘察设计阶段分类和编码

4.1  一般规定

4.1.1  勘察设计阶段BIM构件及信息的分类方式与编码对象应符合青岛市《青岛市建筑信息模型设计应用导则》的相关规定。

4.1.2  BIM模型和编码的初始数据宜在方案设计阶段建立，规划报建、施工图设计等阶段应分别在上一阶段模型和数据的基础上，添加本阶段的信息。

4.1.3  勘察设计阶段宜根据应用情况选择合适的设计协同管理平台，保证项目各相关方的协同工作和信息共享。

4.2  分类和编码要求

4.2.1  建筑工程项目勘察设计阶段BIM成果交付物和信息的分类和编码应按照以下规定执行：

1  勘察设计阶段（含规划报建）BIM成果数据的分类和编码应分别参照附录A-1。

2  建筑工程规划报建模型中关于场地模型、单体模型（方案设计模型）的信息分类和编码应参照附录B。

3  各专业的构件库分类和编码应参照附录C，按照建筑、结构、暖通、给排水、电气、装饰装修、园林景观、幕墙等分类。

4.2.2  项目工程设计阶段实际存在的交付物中未定义编码的对象，宜参照本文件的分类结构，并依据本文件第3.3节编码及扩展规定的原则自定义添加编码，不同分类方式的同一对象的编码应具有唯一性。

4.3  编码应用要求

4.3.1  在勘察设计阶段应满足建筑工程勘察、规划报建、方案设计、施工图设计、施工图审查的应用需求。

4.3.2  勘察设计阶段BIM应用数据宜按照应用需要进行分类，应用内容宜包含经济指标、造价算量等方面，且符合下列规定：

1  模型应满足工程建设技术经济指标计量要求，支持建设方决策需求。

2  建筑工程造价算量宜符合《建筑工程工程量清单计价规范》GB/T50500的规定，确保信息能通过编码有效传递至计量计价软件。

3  勘察设计阶段的其他应用，宜参考相关规范标准对建筑信息模型进行分类和编码。

4.3.3  勘察设计BIM模型的分类和编码对象宜考虑后续施工、运维阶段的应用要求。

5  施工阶段分类和编码

5.1  一般规定

5.1.1  建筑工程施工阶段包括施工策划、施工准备、施工实施、竣工验收四个阶段。

5.1.2  建筑工程施工阶段BIM构件及信息的分类方式与编码对象应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017的相关规定。

5.1.3  BIM模型和编码的初始数据宜在方案设计阶段建立，施工阶段应分别在上一阶段模型和数据的基础上，添加本阶段的信息。

5.1.4  建筑工程施工阶段宜根据应用情况选择合适的管理平台，保证项目各相关方的协同工作和信息共享。

5.2  分类和编码要求

5.2.1  建筑工程施工阶段（含施工策划、施工准备、施工实施、竣工验收）BIM成果交付物和信息的分类和编码应参照附录A-2。

5.2.2  在建筑工程施工阶段实际存在的交付物中未定义编码的对象，宜参照本文件的分类结构，并依据本文件第3.3节编码及扩展规定的原则自定义添加编码，不同分类方式的同一对象的编码应具有唯一性。

5.3  编码应用要求

5.3.1  编码的应用在施工阶段应满足建筑工程施工准备、施工实施和竣工归档的应用需求。

5.3.2  深化设计模型宜参考本导则附录C对构件进行编码，并对深化的所有子构件保留原始分类编码信息。

5.3.3  施工阶段BIM应用交付物和信息宜按照应用需要进行分类，应用内容宜包含施工场地规划、可建造性分析、施工深化设计、进度管理、质量管理、成本管理等方面，且符合下列规定：

1  建筑工程进度管理宜符合项目施工组织设计，施工BIM模型根据实际项目的施工总进度计划和单位工程施工年、月（季）、周进度计划，在施工图设计模型的基础上，宜通过分类和编码对施工流水段进行划分、提取。

2  建筑工程质量管理宜符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300的规定，对质量管理相关分部分项内容进行编码。

3  建筑工程成本管理宜符合《建筑工程工程量清单计价规范》GB/T50500的规定，确保信息能通过编码有效传递至计量计价软件。

4  施工阶段的其他应用，宜参考相关规范标准对建筑信息模型进行分类和编码。

6  运维阶段分类和编码

6.1  一般规定

6.1.1  运维阶段的 BIM 构件及信息的分类方式与编码对象应在《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017的分类基础上，根据建筑工程运维阶段的具体需求进行筛选、补充和细化。

6.1.2   BIM 模型和编码的初始数据宜在方案设计阶段建立，运维阶段应在施工阶段模型和数据的基础上，添加本阶段的信息。

6.1.3  工程运维阶段宜根据应用情况选择合适的运维管理平台，保证项目运维相关方的协同工作和信息共享。

6.2  分类和编码要求

6.2.1  建筑工程项目运维阶段 BIM 成果交付物和信息的分类和编码应按照附录A-3运维阶段 BIM成果交付物和信息的分类和编码进行参照。

1  运维阶段 BIM成果交付物和信息的分类与编码应分别参照附录A-3、附录A-4。

2  建设成果包括按功能分园区、按功能分建筑物、按形态分建筑物、按功能分建筑空间、按形态分建筑空间、元素六个分类表；

3  建设进程包括建筑运维行为、运营服务行为两个分类表；

4  建设资源包括建筑产品、组织角色两个分类表；

5  建设属性包括属性一个分类表。

6.2.2  在运维阶段实际存在的交付物中未定义编码的对象，宜参照本文件的分类结构，并依据本文件第 3.3节编码及扩展规定的原则自定义添加编码，不同分类方式的同一对象的编码应具有唯一性。

6.3  编码应用要求

6.3.1  编码的应用在运维阶段应满足设施管理、运营管理的需求。

6.3.2  运维模型宜参考本导则附录 C 对构件进行编码，并对深化的所有子构件保留原始分类编码信息。

6.3.3  运维阶段 BIM 应用交付物和信息宜按照应用需要进行分类，应用内容宜包含空间管理、设备管理、安全管理、能耗管理等方面。

6.3.4  运维BIM模型的分类和编码对象宜继承原有构件信息并添加位置、空间、保养、检修、更换的周期、耗材、替代品与厂家信息等，以保证后续设备运维符合原设计功能及要求。

7  构件库分类和编码

7.1  一般规定

7.1.1  构件库的体系建立应根据专业和施工管理划分为建筑、结构、暖通、给排水、电气、装饰 装修、园林景观、幕墙、安全文明施工等类别，模型构件宜根据表 7.1.1 进行分类。

表7.1.1 构件分类表

| 专业 | 分类 |
| --- | --- |
| 建筑 | 建筑墙、建筑柱、门、窗、楼地板、天花、楼梯、坡道、散水与明沟、栏杆 |
| 结构 | 地基基础、混凝土板、混凝土梁、混凝土柱、混凝土梁柱节点、混凝土墙、其他混凝土结构、钢结构、其他结构 |
| 暖通 | 冷热源设备、空气处理设备、风管、风管管件、风管附件、风口、其他暖通设备 |
| 给排水 | 供水设备、加热贮热设备、排水设备、消防设备、管道、水管附件、特殊建筑给排水 |
| 电气 | 发电设备、配电组件、照明、线缆、线缆敷设配件、建筑智能化 |
| 装饰装修 | 室内构造、装饰设备、灯具、家具 |
| 园林景观 | 场地、植物、场地构件、景观小品 |
| 幕墙 | 幕墙嵌板、幕墙支撑构件 |
| 安全文明施工 | 措施设施、施工安全、材料加工、临建设施、施工器械、其他临建构件 |

7.1.2  根据使用需求扩展分类或专业时，宜在原有分类或专业的基础上新增内容，或在各分类下新增下一级分类。

7.2  分类和编码要求

7.2.1  构件应包含符合构件类型的关键字、分类编码信息。构件的关键字和分  类编码应能准确描述整体构件的特征，若构件的编码未包含在附录 C 中，应按第3.3节编码及扩展规定进行扩展。

7.2.2  构件宜符合项目阶段中模型单元与信息要求的规定，预先存储符合要求 的模型信息，或预留后续使用录入相关信息的空间。

7.2.3  构件分类和编码应具有唯一性，每个构件只能隶属一个构件分类下。

附录A-1 勘察设计阶段BIM交付物推荐分类和编码

| 勘察设计阶段（含规划报建） |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIM应用策划 |  |  |
| 项目名称 | BIM 编码 | 说明 |
| 总体方案策划 | 20-10.20.10 | 现存 |
| 勘察设计阶段 |  |  |
| 可行性研究勘察阶段 | 20-20.10.10 | 现存 |
| 初步勘察阶段 | 20-20.10.20 | 现存 |
| 工程地质测绘图 | 15-02.05.10.20 | 扩展 |
| 详细勘察阶段 | 20-20.10.30 | 现存 |
| 详细勘察图纸 | 20-20.10.30.20 | 扩展 |
| 图例 | 20-20.10.30.20.05 | 扩展 |
| 拟建筑物与勘探点平面位置图 | 20-20.10.30.20.10 | 扩展 |
| 工程地质剖面图 | 20-20.10.30.20.15 | 扩展 |
| 钻孔柱状图 | 20-20.10.30.20.20 | 扩展 |
| 静力触探柱状图 | 20-20.10.30.20.25 | 扩展 |
| 详细统计附表 | 20-20.10.30.20.30 | 扩展 |
| BIM 三维地质模型 | 20-20.10.30.30 | 扩展 |
| BIM 地质调查模型 | 20-20.10.30.30.10 | 扩展 |
| BIM 土力学参数模型 | 20-20.10.30.30.20 | 扩展 |
| BIM 地下水位模型 | 20-20.10.30.30.30 | 扩展 |
| BIM 工程变形模型 | 20-20.10.30.30.40 | 扩展 |
| BIM 地质有限元分析模型 | 20-20.10.30.30.50 | 扩展 |
| 立体三维剖切图 | 20-20.10.30.40 | 扩展 |
| 三维开挖算量 | 20-20.10.30.50 | 扩展 |
| 水位模拟 | 20-20.10.30.60 | 扩展 |
| 持力层碰撞检测 | 20-20.10.30.70 | 扩展 |
| 三维地形漫游动画 | 20-20.10.30.80 | 扩展 |
| 水文地质勘察 | 20-20.10.30.90 | 扩展 |
| 三维地表模型 | 20-20.10.30.90.05 | 扩展 |
| 三维水文地质模型 | 20-20.10.30.90.10 | 扩展 |
| 井探、槽探和洞探 | 20-20.10.30.90.15 | 扩展 |
| 工程测量 | 20-20.10.30.91 | 扩展 |
| 平面控制测量 | 20-20.10.30.91.05 | 扩展 |
| 高程控制测量 | 20-20.10.30.91.10 | 扩展 |
| 地形测量 | 20-20.10.30.91.15 | 扩展 |
| 线路测量 | 20-20.10.30.91.20 | 扩展 |
| 地下管线测量 | 20-20.10.30.91.25 | 扩展 |
| 方案设计阶段 |  |  |
| 总图规划设计 | 20-20.20.10 | 现存 |
| 场地 BIM 模型 | 20-20.20.10.05 | 扩展 |
| 建筑方案设计 BIM 模型 | 21-20.20.40 | 现存 |
| 单体 BIM 模型 | 21-20.20.40.05 | 扩展 |
| 建筑方案设计比选模型 | 21-20.20.40.10 | 扩展 |
| 虚拟样板间 BIM 模型 | 21-20.20.40.15 | 扩展 |
| 方案漫游视频 | 21-20.20.40.25 | 扩展 |
| 总体规划 | 20-20.20.11 | 扩展 |
| 空间规划 | 20-20.20.12 | 扩展 |
| 路线设计 | 20-20.20.12.05 | 扩展 |
| 公共设施设计 | 20-20.20.12.20 | 扩展 |
| 绿化景观设计 | 20-20.20.12.25 | 扩展 |
| 初步设计阶段 |  |  |
| 各专业初步设计图纸 | 20-20.25.10 | 现存 |
| 建筑专业 BIM 初步设计图纸 | 20-20.25.10.05 | 扩展 |
| 结构专业 BIM 初步设计图纸 | 20-20.25.10.10 | 扩展 |
| 给排水专业 BIM 初步设计图纸 | 20-20.25.10.15 | 扩展 |
| 暖通专业 BIM 初步设计图纸 | 20-20.25.10.20 | 扩展 |
| 电气专业 BIM 初步设计图纸 | 20-20.25.10.25 | 扩展 |
| 各专业初步设计模型 | 20-20.25.15 | 扩展 |
| 建筑专业 BIM 初步设计模型 | 20-20.25.15.05 | 扩展 |
| 结构专业 BIM 初步设计模型 | 20-20.25.15.10 | 扩展 |
| 给排水专业 BIM 初步设计模型 | 20-20.25.15.15 | 扩展 |
| 暖通专业 BIM 初步设计模型 | 20-20.25.15.20 | 扩展 |
| 电气专业 BIM 初步设计模型 | 20-20.25.15.25 | 扩展 |
| 施工图设计阶段 |  |  |
| 各专业施工图设计 | 20-20.30.10 | 现存 |
| 机电专业图纸 | 20-20.30.10.10 | 扩展 |
| 电气施工图设计 | 20-20.30.10.10.05 | 扩展 |
| 给水排水施工图设计 | 20-20.30.10.10.10 | 扩展 |
| 暖通施工图设计 | 20-20.30.10.10.15 | 扩展 |
| 各专业施工图设计 BIM 模型 | 20-20.30.15 | 扩展 |
| 场地设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.10 | 扩展 |
| 建筑设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20 | 扩展 |
| 建筑外墙设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.05 | 扩展 |
| 建筑内墙设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.10 | 扩展 |
| 建筑柱设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.15 | 扩展 |
| 门、窗设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.20 | 扩展 |
| 屋顶设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.25 | 扩展 |
| 楼、地面设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.30 | 扩展 |
| 顶棚设计BIM模型 | 20-20.30.15.20.35 | 扩展 |
| 楼梯设计BIM模型 | 20-20.30.15.20.40 | 扩展 |
| 坡道、台阶设计BIM模型 | 20-20.30.15.20.45 | 扩展 |
| 散水与明沟设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.50 | 扩展 |
| 栏杆设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.55 | 扩展 |
| 雨棚设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.60 | 扩展 |
| 阳台、楼台设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.65 | 扩展 |
| 变形缝设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.20.70 | 扩展 |
| 结构设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30 | 扩展 |
| 基础结构设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30.05 | 扩展 |
| 基础构造设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30.10 | 扩展 |
| 基础节点设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30.15 | 扩展 |
| 混凝土结构设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30.20 | 扩展 |
| 钢结构设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.30.25 | 扩展 |
| 电气设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40 | 扩展 |
| 配变电所设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.05 | 扩展 |
| 电气照明设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.10 | 扩展 |
| 自备应急电源设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.15 | 扩展 |
| 低压配电设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.20 | 扩展 |
| 线槽布线设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.25 | 扩展 |
| 电缆桥架布线设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.40.30 | 扩展 |
| 给排水设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50 | 扩展 |
| 供水设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50.05 | 扩展 |
| 排水设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50.15 | 扩展 |
| 水处理设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50.20 | 扩展 |
| 消防设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50.25 | 扩展 |
| 管道和管道附件设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.50.30 | 扩展 |
| 暖通设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60 | 扩展 |
| 冷热源设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60.05 | 扩展 |
| 水系统设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60.10 | 扩展 |
| 供暖设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60.15 | 扩展 |
| 通风、除尘及防排烟设备设计BIM模型 | 20-20.30.15.60.20 | 扩展 |
| 空气调节设备设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60.25 | 扩展 |
| 管路及管路附件设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60.30 | 扩展 |
| 暖通设计 BIM 模型 | 20-20.30.15.60 | 扩展 |
| 其他专项设计 |  |  |
| 装饰装修 | 15-09.00.00 | 现存 |
| 装饰装修工程设计模型 | 15-09.00.00.05 | 扩展 |
| 装饰装修工程设计图纸 | 15-09.00.00.10 | 扩展 |
| 装饰装修漫游视频 | 15-09.00.00.15 | 扩展 |
| 园林景观 | 14-10.10.18 | 现存 |
| 园林景观设计 BIM 模型 | 14-10.10.18.05 | 扩展 |
| 园林景观设计 BIM 图纸 | 14-10.10.18.10 | 扩展 |
| 园林景观漫游视频 | 14-10.10.18.15 | 扩展 |
| 幕墙 | 14-10.20.21 | 现存 |
| 幕墙设计 BIM 模型 | 14-10.20.21.05 | 扩展 |
| 幕墙设计 BIM 图纸 | 14-10.20.21.10 | 扩展 |
| 幕墙漫游视频 | 14-10.20.21.15 | 扩展 |
| 装配式混凝土 |  |  |
| 预制混凝土 | 15-03.20.00 | 现存 |
| 预制构件设计 BIM 模型 | 15-03.20.00.05 | 扩展 |
| 预制构件设计 BIM图纸 | 15-03.20.00.10 | 扩展 |
| 预制构件装配视频 | 15-03.20.00.15 | 扩展 |

附录A-2 施工阶段BIM交付物推荐分类和编码

| 施工阶段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工策划阶段 |  |  |
| 项目名称 | BIM编码 | 说明 |
| 场地布置平面图 | 20-20.45.35.30 | 扩展 |
| 基坑平面图 | 20-20.45.35.30.10 | 扩展 |
| 施工围挡平面图 | 20-20.45.35.30.20 | 扩展 |
| 施工便道平面图 | 20-20.45.35.30.30 | 扩展 |
| 材料堆场平面图 | 20-20.45.35.30.40 | 扩展 |
| 施工场地临时建筑平面图 | 20-20.45.35.30.50 | 扩展 |
| 临水临电平面图 | 20-20.45.35.30.60 | 扩展 |
| 施工准备阶段 |  |  |
| 施工准备 | 20-20.45.20 | 现存 |
| 建筑施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10 | 扩展 |
| 建筑外墙施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.05 | 扩展 |
| 建筑内墙施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.10 | 扩展 |
| 建筑柱施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.15 | 扩展 |
| 门、窗施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.20 | 扩展 |
| 屋顶施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.25 | 扩展 |
| 楼、地面施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.30 | 扩展 |
| 顶棚施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.35 | 扩展 |
| 楼梯施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.40 | 扩展 |
| 坡道、台阶施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.45 | 扩展 |
| 散水与明沟施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.50 | 扩展 |
| 栏杆施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.55 | 扩展 |
| 雨棚施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.60 | 扩展 |
| 阳台、楼台施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.65 | 扩展 |
| 变形缝施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.10.70 | 扩展 |
| 结构施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20 | 扩展 |
| 基础结构施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20.05 | 扩展 |
| 基础构造施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20.10 | 扩展 |
| 基础节点施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20.15 | 扩展 |
| 混凝土结构施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20.20 | 扩展 |
| 钢结构施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.20.25 | 扩展 |
| 电气施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30 | 扩展 |
| 电气设备施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30.05 | 扩展 |
| 电缆桥架施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30.10 | 扩展 |
| 桥架配件施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30.15 | 扩展 |
| 母线槽施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30.20 | 扩展 |
| 电气支架施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.30.25 | 扩展 |
| 电气施工深化BIM图纸 | 20-20.45.20.35 | 扩展 |
| 给排水施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40 | 扩展 |
| 给排水设备施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40.05 | 扩展 |
| 给排水管道施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40.10 | 扩展 |
| 给排水管件施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40.15 | 扩展 |
| 给排水附件施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40.20 | 扩展 |
| 给排水支架施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.40.25 | 扩展 |
| 给排水施工深化BIM图纸 | 20-20.45.20.45 | 扩展 |
| 暖通施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50 | 扩展 |
| 暖通设备施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.05 | 扩展 |
| 暖通风管施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.10 | 扩展 |
| 暖通水管施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.15 | 扩展 |
| 暖通管件施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.20 | 扩展 |
| 暖通附件施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.25 | 扩展 |
| 暖通风口施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.30 | 扩展 |
| 暖通支架施工深化BIM模型 | 20-20.45.20.50.35 | 扩展 |
| 暖通施工深化BIM图纸 | 20-20.45.20.55 | 扩展 |
| 安全文明施工BIM模型 | 20.20.45.20.60 | 扩展 |
| 临边防护BIM模型 | 20.20.45.20.60.03 | 扩展 |
| 落地式钢管脚手架BIM模型 | 20.20.45.20.60.09 | 扩展 |
| 满堂脚手架BIM模型 | 20.20.45.20.60.12 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架BIM模型 | 20.20.45.20.60.15 | 扩展 |
| 碗扣式钢管脚手架BIM模型 | 20.20.45.20.60.18 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架BIM模型 | 20.20.45.20.60.21 | 扩展 |
| 屋面、楼层临边防护BIM型 | 20.20.45.20.60.24 | 扩展 |
| 楼梯临边防护BIM模型 | 20.20.45.20.60.27 | 扩展 |
| 水平洞口防护BIM模型 | 20.20.45.20.60.30 | 扩展 |
| 电梯井垂直洞口防护BIM模型 | 20.20.45.20.60.33 | 扩展 |
| 砌体外墙BIM模型 | 20.20.45.20.60.36 | 扩展 |
| 夹芯板围挡BIM模型 | 20.20.45.20.60.39 | 扩展 |
| 工地内部隔离围挡 | 20.20.45.20.60.42 | 扩展 |
| 砼浇捣场地BIM模型 | 20.20.45.20.60.45 | 扩展 |
| 装配式场地BIM模型 | 20.20.45.20.60.48 | 扩展 |
| 材料堆场及生产加工区深化BIM模型 | 20.20.45.20.60.51 | 扩展 |
| 办公区BIM模型 | 20.20.45.20.60.54 | 扩展 |
| 生活区BIM模型 | 20.20.45.20.60.57 | 扩展 |
| 施工方案模拟 | 20-20.45.20.70 | 扩展 |
| 施工实施阶段 |  |  |
| 工程施工 | 20-20.45.40 | 现存 |
| 安全文明施工BIM应用 | 20-20.45.45 | 扩展 |
| 外架工程BIM应用 | 20-20.45.45.10 | 扩展 |
| 整体外架模型 | 20-20.45.45.10.10 | 扩展 |
| 临边洞口工程BIM应用 | 20-20.45.45.20 | 扩展 |
| 临边洞口定制化围护模型 | 20-20.45.45.20.10 | 扩展 |
| 楼梯栏杆围护模型 | 20-20.45.45.20.20 | 扩展 |
| 电梯井定制化栏杆围护模型 | 20-20.45.45.20.30 | 扩展 |
| 主体结构施工BIM应用 | 20-20.45.50 | 扩展 |
| 地下室工程BIM应用 | 20-20.45.50.10 | 扩展 |
| 地下室土方回填深化模型 | 20-20.45.50.10.10 | 扩展 |
| 地下室后浇带节点模型 | 20-20.45.50.10.20 | 扩展 |
| 地下室高支模节点模型 | 20-20.45.50.10.30 | 扩展 |
| 地下室施工缝节点模型 | 20-20.45.50.10.40 | 扩展 |
| 梁柱钢筋节点模型 | 20-20.45.50.10.50 | 扩展 |
| 地下室土方回填工艺模拟视频 | 20-20.45.50.10.60 | 扩展 |
| 地下室计划进度模拟视频 | 20-20.45.50.10.70 | 扩展 |
| 地下室进度纠偏视频 | 20-20.45.50.10.80 | 扩展 |
| 上部主体结构工程BIM应用 | 20-20.45.50.20 | 扩展 |
| 上部结构样板模型 | 20-20.45.50.20.10 | 扩展 |
| 上部结构预留洞口模型 | 20-20.45.50.20.20 | 扩展 |
| 直螺纹钢筋节点模型 | 20-20.45.50.20.30 | 扩展 |
| 剪力墙钢筋节点模型 | 20-20.45.50.20.40 | 扩展 |
| 楼板预留孔洞及套管定位图纸 | 20-20.45.50.20.50 | 扩展 |
| 上部主体结构进度模拟视频 | 20-20.45.50.20.60 | 扩展 |
| 项目整体结构进度模拟视频 | 20-20.45.50.20.70 | 扩展 |
| 项目整体结构进度纠偏视频 | 20-20.45.50.20.80 | 扩展 |
| 屋面铺砖样板模型 | 20-20.45.50.30.10 | 扩展 |
| 屋面防水工艺模拟视频 | 20-20.45.50.30.20 | 扩展 |
| 外墙施工缝节点模型 | 20-20.45.50.40.10 | 扩展 |
| 外墙防水深化模型 | 20-20.45.50.40.20 | 扩展 |
| 外墙防水工艺模拟视频 | 20-20.45.50.40.30 | 扩展 |
| 二次砌体工程BIM应用 | 20-20.45.50.50 | 扩展 |
| 砌体样板模型 | 20-20.45.50.50.10 | 扩展 |
| 双墙砌体深化模型 | 20-20.45.50.50.20 | 扩展 |
| 双墙砌体工艺模拟视频 | 20-20.45.50.50.30 | 扩展 |
| 二次砌体预留洞口图纸 | 20-20.45.50.50.60 | 扩展 |
| 钢构幕墙BIM应用 | 20-20.45.55 | 扩展 |
| 石材幕墙工程BIM应用 | 20-20.45.55.10 | 扩展 |
| 立面幕墙龙骨深化模型 | 20-20.45.55.10.10 | 扩展 |
| 立面幕墙预埋件深化模型 | 20-20.45.55.10.20 | 扩展 |
| 幕墙样板模型 | 20-20.45.55.10.30 | 扩展 |
| 玻璃幕墙工程BIM应用 | 20-20.45.55.20 | 扩展 |
| 玻璃幕墙分割深化模型 | 20-20.45.55.20.10 | 扩展 |
| 机电安装工程BIM应用 | 20-20.45.60 | 扩展 |
| 各专业BIM深化模型 | 20-20.45.60.10 | 扩展 |
| 各专业BIM深化图纸 | 20-20.45.60.20 | 扩展 |
| 管线复杂节点深化模型 | 20-20.45.60.40 | 扩展 |
| 机电管线安装工艺模拟视频 | 20-20.45.60.50 | 扩展 |
| 机电管线安装进度计划4D模拟 | 20-20.45.60.60 | 扩展 |
| 室内精装修工程BIM应用 | 20-20.45.65 | 扩展 |
| 室内精装修二次深化模型 | 20-20.45.65.10 | 扩展 |
| 重点区域漫游视频 | 20-20.45.65.20 | 扩展 |
| 精装修样板模型 | 20-20.45.65.30 | 扩展 |
| 精装修BIM深化图纸 | 20-20.45.65.40 | 扩展 |
| 园林景观漫游视频 | 20-20.45.70.20 | 扩展 |
| 园林景观样板模型 | 20-20.45.70.30 | 扩展 |
| 排水设施模型 | 20-20.45.91 | 扩展 |
| 附属工程模型 | 20-20.45.92 | 扩展 |
| 交通安全设施模型 | 20-20.45.93 | 扩展 |
| 交通标志 | 20-20.45.93.03 | 扩展 |
| 交通标线 | 20-20.45.93.06 | 扩展 |
| 防护设施 | 20-20.45.93.09 | 扩展 |
| 照明设施模型 | 20-20.45.94 | 扩展 |
| 配电设施 | 20-20.45.94.06 | 扩展 |
| 景观设施模型 | 20-20.45.95 | 扩展 |
| 竣工验收阶段 |  |  |
| 竣工验收 | 20-20.50.30 | 现存 |
| 竣工验收BIM模型 | 20-20.50.30.05 | 扩展 |
| 竣工验收资料 | 20-20.50.30.10 | 扩展 |

附录A-3 运维阶段BIM交付物推荐分类和编码

| 运维阶段BIM交付物分类和编码 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | BIM编码 | 说明 |
| 项目后期管理 | 20-30.00.00 | 现存 |
| 空间管理 | 20-30.30.00 | 扩展 |
| 空间管理模型 | 20-30.30.10 | 扩展 |
| 设备管理 | 20-30.40.00 | 扩展 |
| 设备管理模型 | 20-30.40.10 | 扩展 |
| 设备监控记录 | 20-30.40.30 | 扩展 |
| 日常巡检记录 | 20-30.40.40 | 扩展 |
| 维修保养记录 | 20-30.40.50 | 扩展 |
| 问题处理记录 | 20-30.40.60 | 扩展 |
| 安全管理 | 20-30.50.00 | 扩展 |
| 应急管理模型 | 20-30.50.10 | 扩展 |
| 应急实施报告 | 20-30.50.20 | 扩展 |
| 能耗管理 | 20-30.60.00 | 扩展 |
| 能耗与环境监测模型 | 20-30.60.10 | 扩展 |
| 运维阶段BIM模型信息与编码 |  |  |
| 设备名称 | 41-01.10.30 | 现存 |
| 设备分类 | 41-01.10.33 | 扩展 |
| 设备编号 | 41-01.10.35 | 现存 |
| 构件编号 | 41-01.10.65 | 扩展 |
| 名称类型 | 41-01.10.70 | 扩展 |
| 空间识别 | 41-01.20.00 | 现存 |
| 记录人员 | 41-01.40.38 | 扩展 |
| 身份识别 | 41-01.50.00 | 扩展 |
| 名称 | 41-01.50.70 | 扩展 |
| 地理位置 | 41-02.10.00 | 现存 |
| 高度 | 41-02.10.40 | 现存 |
| 位置 | 41-02.10.60 | 现存 |
| 行政区划 | 41-02.20.00 | 现存 |
| 所属分区 | 41-02.20.45 | 现存 |
| 管理部门位置 | 41-02.30.50 | 扩展 |
| 楼内位置 | 41-02.40.00 | 现存 |
| 标高 | 41-02.40.20 | 现存 |
| 安装标高 | 41-02.40.40 | 现存 |
| 底标高 | 41-02.40.50 | 扩展 |
| 采购价格 | 41-03.30.11 | 扩展 |
| 厂家信息 | 41-04.10.00 | 现存 |
| 管理部门 | 41-04.10.80 | 扩展 |
| 产品 | 41-04.20.00 | 现存 |
| 设计要求 | 41-04.20.06 | 扩展 |
| 类型 | 41-04.20.54 | 扩展 |
| 颜色 | 41-04.20.55 | 现存 |
| 电源型式 | 41-04.20.61 | 扩展 |
| 维修保养内容 | 41-04.30.10 | 现存 |
| 安装信息 | 41-04.50.00 | 现存 |
| 安装要求 | 41-04.50.10 | 现存 |
| 连接方式 | 41-04.50.25 | 现存 |
| 接口形式 | 41-04.50.33 | 扩展 |
| 敷设要求 | 41-04.50.70 | 扩展 |
| 计量单位 | 41-05.10.10 | 现存 |
| 简单几何形体表达 | 41-05.13.16 | 现存 |
| 几何尺寸 | 41-05.13.18 | 扩展 |
| 构造尺寸 | 41-05.13.69 | 扩展 |
| 容积率 | 41-05.19.65 | 现存 |
| 表面积 | 41-05.19.80 | 扩展 |
| 空间尺寸 | 41-05.23.00 | 现存 |
| 分析模型 | 41-05.26.61 | 现存 |
| 温度 | 41-05.39.00 | 现存 |
| 绿地率 | 41-05.53.50 | 扩展 |
| 风速 | 41-05.66.30 | 现存 |
| 性能 | 41-06.00.00 | 现存 |
| 污染级 | 41-06.05.00 | 扩展 |
| 功能 | 41-06.20.00 | 现存 |
| 设施使用性质 | 41-06.20.03 | 扩展 |
| 功能说明 | 41-06.20.05 | 扩展 |
| 强度属性 | 41-06.25.00 | 现存 |
| 混凝土强度级 | 41-06.25.02 | 扩展 |
| 砂浆强度级 | 41-06.25.04 | 扩展 |
| 燃烧属性 | 41-06.35.00 | 现存 |
| 防火分隔设计 | 41-06.35.66 | 扩展 |
| 噪声 | 41-06.50.15 | 现存 |
| 建材检测属性 | 41-06.55.00 | 现存 |
| 材质属性 | 41-06.55.59 | 扩展 |
| 面积 | 41-06.55.60 | 扩展 |
| 预警阈值 | 41-06.55.61 | 扩展 |

附录A-4 建筑工程BIM交付物推荐分类和编码

| 模型信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | BIM编码 | 说明 |
| 停车泊位 | 10-21.80.00 | 扩展 |
| 建筑物 | 11-01.00.00 | 现存 |
| 建筑密度 | 11-01.50.30 | 扩展 |
| 构筑物 | 11-02.00.00 | 现存 |
| 道路红线 | 11-02.45.70 | 扩展 |
| 建筑控制线 | 11-02.45.80 | 扩展 |
| 交通流线 | 11-02.45.90 | 扩展 |
| 设备机房 | 12-17.39.00 | 现存 |
| 水箱类型 | 12-17.39.30 | 扩展 |
| 专用空间 | 12-21-45.00 | 现存 |
| 场地及其周边水体 | 14-10.10.00 | 现存 |
| 建筑构件 | 14-10.20.00 | 现存 |
| 构件名称 | 14-10.20.05 | 扩展 |
| 运输系统 | 14-10.20.30 | 现存 |
| 系统形式 | 14-10.20.30.05 | 扩展 |
| 栏杆 | 14-10.20.42 | 现存 |
| 栏杆类型 | 14-10.20.42.09 | 扩展 |
| 开户方式 | 14-10.20.42.12 | 扩展 |
| 装饰设备 | 14-10.30.06 | 现存 |
| 系统组成 | 14-10.30.06.12 | 扩展 |
| 灯具配置 | 14-10.30.09.09 | 扩展 |
| 桩 | 14-20.10.15 | 现存 |
| 桩的类型 | 14-20.10.15.15 | 扩展 |
| 桩长 | 14-20.10.15.30 | 扩展 |
| 桩径 | 14-20.10.15.45 | 扩展 |
| 水管 | 14-30.20.03 | 现存 |
| 管径 | 14-30.20.03.15 | 扩展 |
| 管道类型 | 14-30.20.03.18 | 扩展 |
| 管材 | 14-30.20.03.21 | 扩展 |
| 空气运输设备 | 14-30.40.00 | 现存 |
| 保温隔热层尺寸 | 14-30.40.20 | 扩展 |
| 供水系统 | 14-40.10.00 | 现存 |
| 排水系统 | 14-40.20.00 | 现存 |
| 排水管道 | 14-40.20.03 | 现存 |
| 排水装置 | 14-40.20.12 | 现存 |
| 排水量 | 14-40.20.06 | 扩展 |
| 水消防系统 | 14-40.30.00 | 现存 |
| 细水雾灭火系统 | 14-40.30.15 | 现存 |
| 消防水池 | 14-40.30.27.15 | 现存 |
| 消防水池容量 | 14-40.30.27.30 | 扩展 |
| 工业管道系统 | 14-40.40.00 | 现存 |
| 压缩空气系统 | 14-40.40.03 | 现存 |
| 化学废物处理系统 | 14-40.40.12 | 现存 |
| 供氧管道系统 | 14-40.40.19 | 扩展 |
| 设备型号及规格 | 14-40.40.20.10 | 扩展 |
| 真空吸引系统 | 14-40.40.25 | 扩展 |
| 自喷系统 | 14-40.40.26 | 扩展 |
| 电气 | 14-50.00.00 | 现存 |
| 电气模型信息 | 14-50.00.10 | 扩展 |
| 发电设备 | 14-50.10.00 | 现存 |
| 专用电气 | 14-50.30.00 | 现存 |
| 电气设备功率 | 14-50.30.00.15 | 扩展 |
| 防雷接地 | 14-50.30.15 | 扩展 |
| 接地电阻 | 14-50.30.20 | 扩展 |
| 安全施工 | 15-01.20.15 | 现存 |
| 施工工艺 | 15-01.40.00 | 现存 |
| 运行和维护数据 | 15-01.30.35.30 | 现存 |
| 运行数据 | 15-01.30.35.30.10 | 现存 |
| 维护数据 | 15-01.30.35.30.20 | 现存 |
| 安装标高 | 15-01.40.10.70 | 扩展 |
| 钢筋 | 15-03.30.00 | 现存 |
| 钢筋种类 | 15-03.30.10 | 扩展 |
| 钢筋直径 | 15-03.30.10.15 | 扩展 |
| 预埋件 | 15-03.40.00 | 现存 |
| 螺栓的型号 | 15-03.40.30 | 扩展 |
| 螺栓的长度 | 15-03.40.40 | 扩展 |
| 木构件 | 15-06.20.00 | 现存 |
| 木材种类 | 15-06.20.70 | 扩展 |
| 保温、防水、屋面工程 | 15-07.00.00 | 现存 |
| 防水种类 | 15-07.00.00.10 | 扩展 |
| 电子检测和计数系统 | 15-11.10.20.40.10 | 现存 |
| 取款设备系统 | 15-11.10.35.10 | 现存 |
| 安全设备 | 15-11.10.40 | 现存 |
| 运输设备 | 15-11.20.45.20 | 现存 |
| 电梯 | 15-14.20.00 | 现存 |
| 传送带设施 | 15-14.60.10 | 现存 |
| 燃气系统 | 15-21.00.00 | 现存 |
| 燃气管道系统 | 15-21.10.00 | 现存 |
| 建筑排水 | 15-23.10.00 | 现存 |
| 管道附件 | 15-23.10.50 | 扩展 |
| 通风系统 | 15-24.05.00 | 现存 |
| 干管及立管位置 | 15-24.05.45 | 扩展 |
| 风管尺寸 | 15-24.05.50 | 扩展 |
| 室内供暖设备 | 15-25.10.00 | 现存 |
| 采暖设备类型 | 15-25.10.15 | 扩展 |
| 综合布线系统设备安装 | 15-27.10.30 | 现存 |
| 所属专业 | 20-20.25.10 | 现存 |
| 安装图设计 | 20-20.30.00 | 现存 |
| 材料信息 | 20-20.30.20 | 现存 |
| 虚拟建造 | 20-20.35.00 | 现存 |
| 连接形式 | 21-30.20.21 | 扩展 |
| 装饰材料 | 21-30.20.46 | 扩展 |
| 尺寸及定位信息 | 21-70.35.51.45 | 现存 |
| 装饰设计 | 22-15.20.00 | 现存 |
| 机械工程 | 22-15-30.23 | 现存 |
| 电气工程 | 22-15-30.30 | 现存 |
| 砌筑砂浆 | 30-02.40.00 | 现存 |
| 砂浆强度级 | 30-02.40.30 | 扩展 |
| 砌体强度级 | 30-02.40.40 | 扩展 |
| 保温隔热层材质 | 30-10.10.00 | 现存 |
| 污水泵 | 30-32.15.10 | 现存 |
| 特殊排水系统 | 30-32.30.00 | 现存 |
| 立管管径 | 30-32.30.40 | 扩展 |
| 处理方式 | 30-32.35.40 | 扩展 |
| 加热方式 | 30-42.30.60 | 扩展 |
| 集中供暖系统热计量与室温调控设备 | 30-42.40.00 | 现存 |
| 耗热量 | 30-42.40.60 | 扩展 |
| 机组供热量 | 30-42.40.70 | 扩展 |
| 通风管道阀门 | 30-43.25.00 | 现存 |
| 母线的型号 | 30-50.10.20.65 | 扩展 |
| 继电器 | 30-50.20.30.40 | 现存 |
| 电工仪表 | 30-50.20.30.70 | 扩展 |
| 变压器 | 30-50.30.00 | 现存 |
| 发电机组 | 30-50.40.10 | 现存 |
| 开关柜型号 | 30-51.40.10.45 | 扩展 |
| 接插件 | 30-51.40.20 | 现存 |
| 防雷及接地 | 30-52.00.00 | 现存 |
| 接地方式 | 30-52.00.05 | 扩展 |
| 防雷装置 | 30-52.20.00 | 现存 |
| 防雷类别 | 30-52.20.05 | 扩展 |
| 系统集成软件 | 30-54.10.00 | 现存 |
| 通用图 | 30-54.10.30 | 扩展 |
| 主机设备 | 30-54.20.10 | 现存 |
| 产品型号 | 30-55.25.55 | 扩展 |
| 灯位 | 30-55.25.60 | 扩展 |
| 综合布线系统设备 | 30-55-25.00 | 现存 |
| 探测器 | 30-57.10.10 | 现存 |
| 项目信息 | 33-30.00.00 | 现存 |
| 项目标识 | 33-30.10.00 | 现存 |
| 项目名称 | 33-30.10.10 | 现存 |
| 项目地址 | 33-30.10.14 | 现存 |
| 坐标网 | 33-30.10.14.40 | 扩展 |
| 坐标值 | 33-30.10.14.50 | 扩展 |
| 建设单位信息 | 33-30.10.32 | 现存 |
| 建设参与方信息 | 33-30.10.33 | 扩展 |
| 层数 | 33-30.10.44.20 | 现存 |
| 用途 | 33-30.10.44.50 | 现存 |
| 系统类型 | 33-30.10.52 | 扩展 |
| 项目范围信息 | 33-30.35.00 | 现存 |
| 模型信息 | 33-30.50.00 | 现存 |
| 分析模型 | 33-30.50.20 | 现存 |
| 材料 | 33-30.55.05.45 | 扩展 |
| 所属系统 | 33-30.55.05.50 | 扩展 |
| 设备运行信息 | 33-30.55.45 | 现存 |
| 通信天线 | 30-55.35.50 | 现存 |
| 卫星通信设备 | 30-55.40.00 | 现存 |
| 卫星通信天线 | 30-55.40.10 | 现存 |
| 灯组名称 | 30-55.40.80 | 扩展 |
| 安检设备 | 30-55.40.90 | 扩展 |
| 金属 | 40-01.00.00 | 现存 |
| 材质 | 40-01.00.00.05 | 扩展 |
| 设施识别 | 41-01.10.00 | 现存 |
| 设备名称 | 41-01.10.30 | 现存 |
| 设备分类 | 41-01.10.33 | 扩展 |
| 设备编号 | 41-01.10.35 | 现存 |
| 构件编号 | 41-01.10.65 | 扩展 |
| 名称类型 | 41-01.10.70 | 扩展 |
| 型号 | 41-01.40.27 | 现存 |
| 记录人员 | 41-01.40.38 | 扩展 |
| 厂家信息 | 41-04.10.00 | 现存 |
| 供应商 | 41-04.10.00 | 现存 |
| 生产厂家 | 41-04.10.00 | 现存 |
| 管理部门 | 41-04.10.80 | 扩展 |
| 产品 | 41-04.20.00 | 现存 |
| 设计要求 | 41-04.20.06 | 扩展 |
| 分析模型 | 41-05.26.61 | 现存 |
| 温度 | 41-05.39.00 | 现存 |
| 出风温度 | 41-05.39.75 | 扩展 |
| 房间温度 | 41-05.39.80 | 扩展 |
| 质量类 | 41-05.53.00 | 现存 |
| 建筑密度 | 41-05.53.45 | 扩展 |
| 绿地率 | 41-05.53.50 | 扩展 |
| 风速 | 41-05.66.30 | 现存 |
| 性能 | 41-06.00.00 | 现存 |
| 污染级 | 41-06.05.00 | 扩展 |
| 处理办法 | 41-06.10.10 | 现存 |
| 规格要求 | 41-06.10.33 | 扩展 |
| 故障现象 | 41-06.10.50 | 扩展 |
| 功能 | 41-06.20.00 | 现存 |
| 设施使用性质 | 41-06.20.03 | 扩展 |
| 强度属性 | 41-06.25.00 | 现存 |
| 混凝土强度级 | 41-06.25.02 | 扩展 |
| 砂浆强度级 | 41-06.25.04 | 扩展 |
| 比例 | 41-06.25.54 | 扩展 |
| 燃烧属性 | 41-06.35.00 | 现存 |
| 防火分隔设计 | 41-06.35.66 | 扩展 |
| 材质属性 | 41-06.55.59 | 扩展 |

附录B 规划报建BIM交付物推荐分类和编码

| 场地模型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | BIM编码 | 说明 |
| 项目编号 | 33-30.10.12 | 现存 |
| 项目名称 | 33-30.10.10 | 现存 |
| 项目地址 | 33-30.10.14 | 现存 |
| 建设单位 | 33-30.10.32 | 现存 |
| 总用地控制线 | 33-30.15.60 | 现存 |
| 建设用地控制线 | 33-30.15.60.10 | 扩展 |
| 钉桩坐标 | 33-30.15.60.15 | 扩展 |
| 建筑单体插入点坐标 | 33-30.10.14.40 | 扩展 |
| 建筑单体占地轮廓线 | 33-30.10.14.45 | 扩展 |
| 道路 | 14-10.10.03 | 现存 |
| 管状构筑物 | 11-02.15 | 现存 |
| 工程区域 | 11-03.30 | 扩展 |
| 征地红线 | 11-03.30.10 | 扩展 |
| 城市绿线 | 11-03.30.15 | 扩展 |
| 单体模型 |  |  |
| 电梯机房 | 12-17.03.20 | 现存 |
| 设备夹层 | 12-17.23.00 | 现存 |
| 设备用房 | 12-17.23.10 | 扩展 |
| 生活水箱间 | 12-17.39.30 | 现存 |
| 走廊 | 12-18.10.10 | 现存 |
| 有柱走廊 | 12-18.10.10.05 | 扩展 |
| 集散大厅 | 12-18.10.30 | 现存 |
| 出入口 | 12-18.20.10 | 现存 |
| 门斗 | 12-18.20.50 | 现存 |
| 避难空间 | 12-18.50.00 | 现存 |
| 架空空间 | 12-18.50.05 | 扩展 |
| 避难层 | 12-18.50.10 | 扩展 |
| 单层房间 | 13-01.10.10 | 现存 |
| 楼层 | 13-01.20.00 | 现存 |
| 楼层编号 | 13-01.20.03 | 扩展 |
| 楼层功能 | 13-01.20.06 | 扩展 |
| 结构净高 | 13-01.20.09 | 扩展 |
| 层高 | 13-01.20.12 | 扩展 |
| 单元功能 | 13-01.20.18 | 扩展 |
| 户型名称 | 13-01.20.36 | 扩展 |
| 标准层标号 | 13-01.20.39 | 扩展 |
| 户数 | 13-01.20.42 | 扩展 |
| 计算系数 | 13-01.20.45 | 扩展 |
| 公摊系数 | 13-01.20.48 | 扩展 |
| 插入点坐标 | 13-01.20.51 | 扩展 |
| 夹层 | 13-01.20.30 | 现存 |
| 结构转换层 | 13-01.20.57 | 扩展 |
| 架空层 | 13-01.20.60 | 扩展 |
| 底层杂物室 | 13-01.20.63 | 扩展 |
| 底层储藏室 | 13-01.20.66 | 扩展 |
| 底层车库 | 13-01.20.69 | 扩展 |
| 阳台 | 13-02.30.10 | 现存 |
| 封闭阳台 | 13-02.30.10.05 | 扩展 |
| 非封闭阳台 | 13-02.30.10.10 | 扩展 |
| 门廊/雨棚 | 13-04.10.10 | 现存 |
| 建筑 | 14-10.00.00 | 现存 |
| 坡屋顶 | 14-10.20.15.06 | 现存 |
| 穹型屋顶 | 14-10.20.15.15 | 扩展 |
| 檐口 | 14-10.20.45 | 现存 |
| 喷泉 | 14-10.30.15.09 | 现存 |
| 建筑墙 | 14-10.20.03 | 现存 |
| 建筑内墙/隔墙 | 14-10.20.03.03 | 现存 |
| 建筑外墙 | 14-10.20.03.06 | 现存 |
| 建筑柱 | 14-10.20.06 | 现存 |
| 门 | 14-10.20.09 | 现存 |
| 窗 | 14-10.20.12 | 现存 |
| 屋顶 | 14-10.20.15 | 现存 |
| 斜面结构屋顶 | 14-10.20.15.05 | 扩展 |
| 幕墙 | 14-10.20.21 | 现存 |
| 坡道 | 14-10.20.33 | 现存 |
| 雨篷 | 14-10.20.48 | 现存 |
| 结构 | 14-20.00.00 | 现存 |
| 楼板 | 30-01.10.40.10 | 现存 |
| 混凝土结构 | 14-20.20.00 | 现存 |
| 室外楼梯 | 12-17.06.20 | 现存 |
| 项目地址 | 33-30.10.14 | 现存 |
| 底层单体建筑基点坐标 | 33-30.10.14.05 | 扩展 |
| 交通设施 | 12-18.60.35.10 | 扩展 |
| 照明设施 | 12-18.60.35.15 | 扩展 |
| 公安设施 | 12-18.60.35.20 | 扩展 |

附录C 构件库推荐分类和编码

| 建筑 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | BIM 编码 | 说明 |
| 建筑墙 | 14-10.20.03 | 现存 |
| 建筑外墙 | 14-10.20.03.03 | 现存 |
| 建筑内墙 | 14-10.20.03.06 | 现存 |
| 建筑特殊墙体 | 14-10.20.03.09 | 现存 |
| 防火墙 | 14-10.20.03.09.03 | 扩展 |
| 女儿墙 | 14-10.20.03.09.06 | 扩展 |
| 建筑墙构造层 | 14-10.20.03.12 | 扩展 |
| 建筑墙基层 | 14-10.20.03.12.03 | 扩展 |
| 建筑墙面层 | 14-10.20.03.12.06 | 扩展 |
| 建筑墙保温层 | 14-10.20.03.12.09 | 扩展 |
| 建筑墙其他构造层 | 14-10.20.03.12.12 | 扩展 |
| 建筑内墙安装构件 | 14-10.20.03.15 | 扩展 |
| 建筑内墙密封材料 | 14-10.20.03.18 | 扩展 |
| 建筑柱 | 14-10.20.06 | 现存 |
| 建筑柱基层 | 14-10.20.06.03 | 扩展 |
| 建筑柱面层 | 14-10.20.06.06 | 扩展 |
| 建筑柱安装构件 | 14-10.20.06.09 | 扩展 |
| 门 | 14-10.20.09 | 现存 |
| 室内门 | 14-10.20.09.03 | 现存 |
| 室外门 | 14-10.20.09.06 | 现存 |
| 门框材 | 14-10.20.09.09 | 扩展 |
| 门嵌板 | 14-10.20.09.12 | 扩展 |
| 门观察窗 | 14-10.20.09.15 | 扩展 |
| 门把手 | 14-10.20.09.18 | 扩展 |
| 门安装构件 | 14-10.20.09.21 | 扩展 |
| 木门 | 15.08.10.00 | 现存 |
| 金属门 | 15-08.05.00 | 现存 |
| 特种门 | 15-08.25.00 | 现存 |
| 卷帘门和格栅 | 15-08.25.10 | 现存 |
| 卷帘门 | 15-08.25.10.10 | 扩展 |
| 防火卷帘 | 15-08.25.10.10.05 | 扩展 |
| 格栅门 | 15-08.25.10.20 | 扩展 |
| 防火门 | 30-13.10.35.25 | 现存 |
| 人防密闭门 | 30-61.30.10 | 现存 |
| 密闭门 | 30-61.30.20 | 现存 |
| 窗 | 14-10.20.12 | 现存 |
| 内窗 | 14-10.20.12.03 | 现存 |
| 外窗 | 14-10.20.12.06 | 现存 |
| 窗框材 | 14-10.20.12.06.03 | 扩展 |
| 窗嵌板 | 14-10.20.12.06.06 | 扩展 |
| 窗把手 | 14-10.20.12.06.09 | 扩展 |
| 窗安装构件 | 14-10.20.12.06.12 | 扩展 |
| 木窗 | 15-08.40.00 | 现存 |
| 金属窗 | 15-08.35.00 | 现存 |
| 门窗套 | 15-08.60.10 | 现存 |
| 窗台板 | 15-08.60.20 | 现存 |
| 窗帘轨 | 15-08.60.30 | 现存 |
| 窗帘盒 | 15-08.60.40 | 现存 |
| 窗帘 | 15-08.60.50 | 现存 |
| 防火窗 | 30-13.10.35.65 | 现存 |
| 天窗 | 30-13.10.40 | 现存 |
| 百叶窗 | 30-13.10.50 | 现存 |
| 屋顶 | 14-10.20.15 | 现存 |
| 平屋面 | 14-10.20.15.03 | 现存 |
| 平屋面基层 | 14-10.20.15.03.03 | 扩展 |
| 平屋面面层 | 14-10.20.15.03.06 | 扩展 |
| 平屋面保温层 | 14-10.20.15.03.09 | 扩展 |
| 平屋面防水层 | 14-10.20.15.03.12 | 扩展 |
| 平屋面保护层 | 14-10.20.15.03.15 | 扩展 |
| 坡屋顶 | 14-10.20.15.06 | 现存 |
| 其他屋面 | 14-10.20.15.09 | 现存 |
| 屋顶辅助构件 | 14-10.20.15.12 | 现存 |
| 楼地板 | 14-10.20.18 | 现存 |
| 地面板及面层 | 14-10.20.18.03 | 现存 |
| 地面板基层 | 14-10.20.18.03.03 | 扩展 |
| 地面板面层 | 14-10.20.18.03.06 | 扩展 |
| 地面板保温层 | 14-10.20.18.03.09 | 扩展 |
| 地面板防水层 | 14-10.20.18.03.12 | 扩展 |
| 地面板保护层 | 14-10.20.18.03.15 | 扩展 |
| 楼层板及面层 | 14-10.20.18.06 | 现存 |
| 楼层板基层 | 14-10.20.18.06.03 | 扩展 |
| 楼层板面层 | 14-10.20.18.06.06 | 扩展 |
| 楼层板保温层 | 14-10.20.18.06.09 | 扩展 |
| 楼层板防水层 | 14-10.20.18.06.12 | 扩展 |
| 楼层板保护层 | 14-10.20.18.06.15 | 扩展 |
| 阳台地面 | 14-10.20.18.09 | 现存 |
| 夹层楼面 | 14-10.20.18.12 | 现存 |
| 天花 | 14-10.20.24 | 现存 |
| 平面式天花板 | 14-10.20.24.03 | 现存 |
| 凹凸式天花板 | 14-10.20.24.06 | 现存 |
| 悬吊式天花板 | 14-10.20.24.09 | 现存 |
| 井格式天花板 | 14-10.20.24.12 | 现存 |
| 主要支撑构件 | 14-10.20.24.15 | 扩展 |
| 天花板材 | 14-10.20.24.18 | 扩展 |
| 天花安装构件 | 14-10.20.24.21 | 扩展 |
| 天花密封材料 | 14-10.20.24.24 | 扩展 |
| 楼梯 | 14-10.20.27 | 现存 |
| 楼梯构造 | 14-10.20.27.03 | 现存 |
| 梯段 | 14-10.20.27.03.03 | 扩展 |
| 楼梯平台 | 14-10.20.27.03.06 | 扩展 |
| 防滑条 | 14-10.20.27.03.09 | 扩展 |
| 楼梯板底面 | 14-10.20.27.06 | 现存 |
| 楼梯扶手 | 14-10.20.27.09 | 现存 |
| 楼梯栏杆 | 14-10.20.27.09.03 | 扩展 |
| 楼梯栏板 | 14-10.20.27.09.06 | 扩展 |
| 爬梯 | 14-10.20.27.18 | 扩展 |
| 运输系统 | 14-10.20.30 | 现存 |
| 电梯 | 14-10.20.30.03 | 现存 |
| 消防电梯 | 14-10.20.30.03.03 | 扩展 |
| 升降机 | 14-10.20.30.06 | 现存 |
| 扶梯 | 14-10.20.30.09 | 现存 |
| 坡道 | 14-10.20.33 | 现存 |
| 行车坡道 | 14-10.20.33.03 | 现存 |
| 轮椅坡道 | 14-10.20.33.06 | 现存 |
| 坡道构造层 | 14-10.20.33.09 | 扩展 |
| 坡道基层 | 14-10.20.33.09.03 | 扩展 |
| 坡道面层 | 14-10.20.33.09.06 | 扩展 |
| 坡道其他构造层 | 14-10.20.33.09.09 | 扩展 |
| 坡道扶手 | 14-10.20.33.12 | 扩展 |
| 坡道栏杆 | 14-10.20.33.12.03 | 扩展 |
| 坡道栏板 | 14-10.20.33.12.06 | 扩展 |
| 坡道防滑条 | 14-10.20.33.15 | 扩展 |
| 坡道安装构件 | 14-10.20.33.18 | 扩展 |
| 坡道密封材料 | 14-10.20.33.21 | 扩展 |
| 台阶 | 14-10.20.36 | 现存 |
| 室内台阶 | 14-10.20.36.03 | 现存 |
| 室外台阶 | 14-10.20.36.06 | 现存 |
| 台阶构造层 | 14-10.20.36.09 | 扩展 |
| 台阶基层 | 14-10.20.36.09.03 | 扩展 |
| 台阶面层 | 14-10.20.36.09.06 | 扩展 |
| 台阶其他构造层 | 14-10.20.36.09.09 | 扩展 |
| 台阶扶手 | 14-10.20.36.12 | 扩展 |
| 台阶栏杆 | 14-10.20.36.12.03 | 扩展 |
| 台阶栏板 | 14-10.20.36.12.06 | 扩展 |
| 台阶防滑条 | 14-10.20.36.15 | 扩展 |
| 台阶安装构件 | 14-10.20.36.18 | 扩展 |
| 台阶密封材料 | 14-10.20.36.21 | 扩展 |
| 散水与明沟 | 14-10.20.39 | 现存 |
| 散水 | 14-10.20.39.03 | 扩展 |
| 明沟 | 14-10.20.39.06 | 扩展 |
| 散水与明沟构造层 | 14-10.20.39.09 | 扩展 |
| 散水与明沟基层 | 14-10.20.39.09.03 | 扩展 |
| 散水与明沟面层 | 14-10.20.39.09.06 | 扩展 |
| 散水与明沟其他构造层 | 14-10.20.39.09.09 | 扩展 |
| 散水与明沟安装构件 | 14-10.20.39.12 | 扩展 |
| 栏杆 | 14-10.20.42 | 现存 |
| 栏杆扶手 | 14-10.20.42.09 | 扩展 |
| 檐口 | 14-10.20.45 | 现存 |
| 挑檐板 | 14-10.20.45.03 | 现存 |
| 滴水檐 | 14-10.20.45.06 | 现存 |
| 天沟 | 14-10.20.45.09 | 现存 |
| 雨篷 | 14-10.20.48 | 现存 |
| 雨棚基层 | 14-10.20.48.21 | 扩展 |
| 雨棚面层 | 14-10.20.48.24 | 扩展 |
| 雨棚板材 | 14-10.20.48.27 | 扩展 |
| 雨棚支撑构件 | 14-10.20.48.30 | 扩展 |
| 阳台露台 | 14-10.20.51 | 现存 |
| 内阳台 | 14-10.20.51.03 | 现存 |
| 外阳台 | 14-10.20.51.06 | 现存 |
| 露台 | 14-10.20.51.09 | 现存 |
| 阳台构造层 | 14-10.20.51.12 | 扩展 |
| 阳台基层 | 14-10.20.51.12.03 | 扩展 |
| 阳台面层 | 14-10.20.51.12.06 | 扩展 |
| 阳台其他构造层 | 14-10.20.51.12.09 | 扩展 |
| 压顶 | 14-10.20.54 | 现存 |
| 女儿墙压顶 | 14-10.20.54.03 | 现存 |
| 窗压顶 | 14-10.20.54.06 | 现存 |
| 压顶基层 | 14-10.20.54.09 | 扩展 |
| 压顶面层 | 14-10.20.54.12 | 扩展 |
| 变形缝 | 14-10.20.60 | 现存 |
| 地面变形缝 | 14-10.20.60.03 | 现存 |
| 楼面变形缝 | 14-10.20.60.06 | 现存 |
| 屋面变形缝 | 14-10.20.60.12 | 现存 |
| 外墙面变形缝 | 14-10.20.60.15 | 现存 |
| 变形缝基层 | 14-10.20.60.18 | 扩展 |
| 变形缝面层 | 14-10.20.60.21 | 扩展 |
| 天窗 | 14-10.20.70 | 现存 |
| 遮阳 | 14-10.20.80 | 现存 |
| 结构 |  |  |
| 地基基础 | 14-20.10.00 | 现存 |
| 基础 | 14-20.10.03 | 现存 |
| 独立基础 | 14-20.10.03.03 | 现存 |
| 条形基础 | 14-20.10.03.06 | 现存 |
| 筏板基础 | 14-20.10.03.09 | 现存 |
| 箱型基础 | 14-20.10.03.12 | 现存 |
| 桩基础 | 14-20.10.03.15 | 现存 |
| 满堂基础 | 14-20.10.03.18 | 扩展 |
| 设备基础 | 14-20.10.03.21 | 扩展 |
| 基础梁 | 14-20.10.06 | 现存 |
| 基础底板 | 14-20.10.09 | 现存 |
| 基坑围护 | 14-20.10.12 | 现存 |
| 地下围护墙 | 14-20.10.12.03 | 现存 |
| 锚杆 | 14-20.10.12.06 | 现存 |
| 抗浮锚杆 | 14-20.10.12.06.03 | 扩展 |
| 摩擦桩 | 14-20.10.15.03 | 扩展 |
| 端承摩擦桩 | 14-20.10.15.06 | 扩展 |
| 端承桩 | 14-20.10.15.09 | 扩展 |
| 摩擦端承桩 | 14-20.10.15.12 | 扩展 |
| 桩 | 14-20.10.15 | 现存 |
| 垫层 | 14-20.10.18 | 扩展 |
| 结构基础构件 | 14-20.10.21 | 扩展 |
| 防潮层 | 14-20.10.24 | 扩展 |
| 连接构造 | 14-20.10.27 | 扩展 |
| 埋件 | 14-20.10.30 | 扩展 |
| 混凝土板 | 14-20.20.03 | 现存 |
| 混凝土梁 | 14-20.20.06 | 现存 |
| 混凝土矩形梁 | 14-20.20.06.05 | 扩展 |
| 混凝土异形梁 | 14-20.20.06.10 | 扩展 |
| 混凝土弧形梁 | 14-20.20.06.15 | 扩展 |
| 混凝土拱形梁 | 14-20.20.06.20 | 扩展 |
| 过梁 | 14-20.20.06.25 | 扩展 |
| 圈梁 | 14-20.20.06.30 | 扩展 |
| 压顶 | 14-20.20.06.35 | 扩展 |
| 混凝土柱 | 14-20.20.09 | 现存 |
| 混凝土矩形柱 | 14-20.20.09.05 | 扩展 |
| 混凝土圆形柱 | 14-20.20.09.10 | 扩展 |
| 混凝土异形柱 | 14-20.20.09.15 | 扩展 |
| 构造柱 | 14-20.20.09.20 | 扩展 |
| 混凝土梁柱节点 | 14-20.20.12 | 现存 |
| 钢筋 | 15-03.30.00 | 现存 |
| 箍筋 | 15-03.30.10 | 现存 |
| 锚筋 | 15-03.30.20 | 现存 |
| 埋件 | 15-03.40.00 | 现存 |
| 螺栓 | 15-03.40.10 | 现存 |
| 铁件 | 15-03.40.20 | 现存 |
| 混凝土墙 | 14-20.20.15 | 现存 |
| 混凝土直形墙 | 14-20.20.15.10 | 扩展 |
| 混凝土弧形墙 | 14-20.20.15.20 | 扩展 |
| 混凝土剪力墙 | 14-20.20.15.30 | 扩展 |
| 短肢剪力墙 | 14-20.20.15.30.05 | 扩展 |
| 挡土墙 | 15-32.10.40 | 扩展 |
| 结构缝 | 14-20.20.21 | 扩展 |
| 沉降缝 | 14-20.20.21.03 | 扩展 |
| 抗震缝 | 14-20.20.21.06 | 扩展 |
| 伸缩缝 | 14-20.20.21.09 | 扩展 |
| 其他混凝土结构 | 14-20.20.24 | 现存 |
| 混凝土楼梯 | 14-20.20.24.10 | 扩展 |
| 混凝土直形楼梯 | 14-20.20.24.13 | 扩展 |
| 混凝土弧形楼梯 | 14-20.20.24.16 | 扩展 |
| 集水坑 | 14-20.20.24.20 | 扩展 |
| 预留洞口 | 14-20.20.24.30 | 扩展 |
| 钢结构 | 14-20.30.00 | 现存 |
| 钢柱 | 14-20.30.03 | 现存 |
| 钢骨柱 | 14-20.30.03.03 | 扩展 |
| 钢结构梁 | 14-20.30.06 | 现存 |
| 钢骨梁 | 14-20.30.06.03 | 扩展 |
| 钢桁架 | 14-20.30.09 | 现存 |
| 钢网架 | 14-20.30.12 | 现存 |
| 钢檩条 | 14-20.30.15 | 现存 |
| 钢拉索 | 14-20.30.18 | 现存 |
| 膜 | 14-20.30.21 | 现存 |
| 钢结构支撑 | 14-20.30.24 | 现存 |
| 钢结构连接附件 | 14-20.30.30 | 现存 |
| 钢结构连接节点 | 14-20.03.27 | 现存 |
| 其他结构 | 14-20.40.00 | 现存 |
| 木结构 | 14-20.40.10 | 现存 |
| 砌体结构 | 14-20.40.20 | 现存 |
| 暖通 |  |  |
| 冷热源设备 | 14-30.10.00 | 现存 |
| 制冷机组 | 14-30.10.03 | 现存 |
| 风冷热泵式冷水机组 | 14-30.10.03.03 | 现存 |
| 活塞式制冷机组 | 14-30.10.03.06 | 现存 |
| 螺杆式制冷机组 | 14-30.10.03.09 | 现存 |
| 离心式制冷机组 | 14-30.10.03.12 | 现存 |
| 模块式制冷机组 | 14-30.10.03.15 | 现存 |
| 吸收式冷水机组 | 14-30.10.03.18 | 现存 |
| 制热机组 | 14-30.10.06 | 现存 |
| 锅炉设备 | 14-30.10.06.03 | 现存 |
| 热泵机组 | 14-30.10.09.03 | 现存 |
| 液体输送设备 | 14-30.20.00 | 现存 |
| 冷媒管道 | 14-30.20.03.09 | 现存 |
| 冷凝水管 | 14-30.20.03.12 | 现存 |
| 水泵 | 14-30.20.15 | 现存 |
| 循环水处理设备 | 14-30.20.18 | 现存 |
| 采暖设备 | 14-30.25.00 | 现存 |
| 分水器 | 14-30.50.12 | 现存 |
| 集水器 | 14-30.50.15 | 现存 |
| 锅炉 | 30-40.10.00 | 现存 |
| 单元式热水设备 | 30-40.15.00 | 现存 |
| 换热设备 | 30-40.25.00 | 现存 |
| 冷水机组 | 30-40.30.00 | 现存 |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 30-40.30.20 | 现存 |
| 热泵 | 30-40.35.00 | 现存 |
| 蓄热、蓄冷装置 | 30-40.40.00 | 现存 |
| 软化水器 | 30-40.50.10 | 现存 |
| 冷却塔 | 30-41.10.00 | 现存 |
| 自动补水定压装置 | 30-42.10.10 | 现存 |
| 膨胀水箱 | 30-42.10.10.10 | 现存 |
| 散热器 | 30-42.30.10 | 现存 |
| 暖风机 | 30-42.30.40 | 现存 |
| 热空气幕 | 30-43.10.50 | 扩展 |
| 空气处理设备 | 14-30.30.00 | 现存 |
| 空调设备 | 14-30.30.03 | 现存 |
| 室外空调机组 | 14-30.30.03.03 | 现存 |
| 新风热交换器 | 14-30.30.03.06 | 现存 |
| 循环空调机组 | 14-30.30.03.09 | 现存 |
| 组合式空调机组 | 14-30.30.03.12 | 现存 |
| 风机盘管 | 14-30.30.06 | 现存 |
| 其他组件 | 14-30.30.09 | 现存 |
| 加湿器 | 14-30.30.09.03 | 现存 |
| 除湿器 | 14-30.30.09.06 | 现存 |
| 末端调风装置 | 14-30.30.09.09 | 现存 |
| 空气压缩机 | 14-50.10.15.09 | 现存 |
| 通风机 | 30-43.10.00 | 现存 |
| 新风处理机组 | 30-43.10.35 | 现存 |
| 换气扇 | 30-43.10.40 | 现存 |
| 风幕 | 30-43.10.45 | 现存 |
| 除尘器 | 30-43.30.00 | 现存 |
| 单元式空调机组 | 30-44.15.00 | 现存 |
| 精密空调机 | 30-44.20.30 | 扩展 |
| 多联式空调机组 | 30-44.25.00 | 现存 |
| 房间空调器 | 30-44.30.00 | 现存 |
| 变风量末端 | 30-44.40.00 | 现存 |
| 空气湿度处理 | 30-44.45.00 | 现存 |
| 空气加湿器 | 30-44.45.10 | 现存 |
| 冷冻除湿机组 | 30-44.45.50 | 扩展 |
| 风管 | 14-30.40.03 | 现存 |
| 矩形风管 | 14-30.40.03.03 | 现存 |
| 圆形风管 | 14-30.40.03.06 | 现存 |
| 软风管 | 14-30.40.03.09 | 现存 |
| 回风管 | 14-30.40.03.12 | 扩展 |
| 排风管 | 14-30.40.03.15 | 扩展 |
| 加压送风管 | 14-30.40.03.18 | 扩展 |
| 排烟管 | 14-30.40.03.21 | 扩展 |
| 补风管 | 14-30.40.03.24 | 扩展 |
| 新风管 | 14-30.40.03.27 | 扩展 |
| 风管管件 | 14-30.40.06 | 现存 |
| 风管弯管 | 14-30.40.06.03 | 现存 |
| 风管三通 | 14-30.40.06.09 | 现存 |
| 风管四通 | 14-30.40.06.12 | 现存 |
| 风管连接件 | 14-30.40.06.06 | 现存 |
| 风管附件 | 14-30.40.09 | 现存 |
| 风阀 | 14-30.40.09.03 | 现存 |
| 风管仪表 | 14-30.40.09.12 | 现存 |
| 消声器 | 14-30.40.09.15 | 现存 |
| 静压箱 | 14-30.40.09.18 | 现存 |
| 其他风管附件 | 14-30.40.09.21 | 现存 |
| 伸缩器 | 14-30.40.09.21.03 | 扩展 |
| 减压装置 | 14-30.40.09.21.06 | 扩展 |
| 风口 | 14-30.40.12 | 现存 |
| 送风口 | 14-30.40.12.03 | 现存 |
| 回风口 | 14-30.40.12.06 | 现存 |
| 排风口 | 14-30.40.12.09 | 现存 |
| 集气罐 | 30-42.10.25 | 现存 |
| 补偿器 | 30-42.10.35 | 现存 |
| 热量表 | 30-42.40.10 | 现存 |
| 设备隔振 | 30-46.40.00 | 现存 |
| 其他暖通设备 | 14-30.50.00 | 现存 |
| 支吊架 | 14-30.50.03 | 现存 |
| 固定支架 | 14-30.50.03.05 | 现存 |
| 活动支架 | 14-30.50.03.10 | 现存 |
| 导向支架 | 14-30.50.03.15 | 现存 |
| 抗震支吊架 | 14-30.50.03.20 | 扩展 |
| 水箱 | 14-30.50.06 | 现存 |
| 过滤器 | 14-30.50.09 | 现存 |
| 分水器 | 14-30.50.12 | 现存 |
| 集水器 | 14-30.50.15 | 现存 |
| 冷却塔 | 14-30.50.18 | 现存 |
| 蓄热装置 | 14-30.50.21 | 现存 |
| 采暖设备 | 14-30.60.00 | 现存 |
| 地暖管 | 14-30.60.03 | 现存 |
| 地暖分集水器 | 14-30.60.06 | 现存 |
| 防排烟设备 | 15-24.06.00 | 扩展 |
| 除尘设备 | 15-24.08.00 | 扩展 |
| 舒适性空调设备 | 15-24.12.00 | 扩展 |
| 恒温恒湿空调设备 | 15-24.14.00 | 扩展 |
| 净化空调设备 | 15-24.16.00 | 扩展 |
| 地下人防通风设备 | 15-24.18.00 | 扩展 |
| 真空吸尘设备 | 15-24.22.00 | 扩展 |
| 土壤源热泵换热设备 | 15-24.24.00 | 扩展 |
| 水源热泵换热设备 | 15-24.26.00 | 扩展 |
| 蓄热系统设备 | 15-24.28.00 | 扩展 |
| 压缩式制冷（热） 设备 | 15-24.32.00 | 扩展 |
| 吸收式制冷设备 | 15-24.34.00 | 扩展 |
| 多联机（热泵）空调设备 | 15-24.36.00 | 扩展 |
| 太阳能供暖空调设备 | 15-24.38.00 | 扩展 |
| 设备自控 | 15-24.42.00 | 扩展 |
| 冷、热源 | 30-40.00.00 | 现存 |
| 锅炉 | 30-40.10.00 | 现存 |
| 电热水炉 | 30-40.15.20 | 现存 |
| 冷水机组 | 30-40.25.00 | 现存 |
| 热泵 | 30-40.30.00 | 现存 |
| 空气源热泵 | 30-40.30.10 | 现存 |
| 地源热泵 | 30-40.30.20 | 现存 |
| 辐射供冷供暖设备 | 30-42.30.30 | 现存 |
| 一般通风机 | 30-43.10.10 | 现存 |
| 空调水系统设备 | 30-44.55.00 | 现存 |
| 空调水处理设备 | 30-44.60.00 | 现存 |
| 给排水 |  |  |
| 水管 | 14-30.20.03 | 现存 |
| 冷水管 | 14-30.20.03.03 | 现存 |
| 热水管 | 14-30.20.03.06 | 现存 |
| 水箱 | 14-30.50.06 | 现存 |
| 过滤器 | 14-30.50.09 | 现存 |
| 分水器 | 14-30.50.12 | 现存 |
| 集水器 | 14-30.50.15 | 现存 |
| 冷却塔 | 14-30.50.18 | 现存 |
| 蓄热装置 | 14-30.50.21 | 现存 |
| 供水系统 | 14-40.10.00 | 现存 |
| 供水管道 | 14-40.10.03 | 现存 |
| 补水管 | 14-40.10.03.06 | 现存 |
| 回水管 | 14-40.10.03.09 | 现存 |
| 供水设备 | 14-40.10.12 | 现存 |
| 供水水箱 | 14-40.10.12.03 | 现存 |
| 供水水泵 | 14-40.10.12.06 | 现存 |
| 供水过滤器 | 14-40.10.12.09 | 现存 |
| 加压设备 | 14-40.10.12.12 | 现存 |
| 卫浴装置 | 14-40.10.15 | 现存 |
| 组合式供水装置 | 30-31.40.55 | 现存 |
| 加热贮热设备 | 14-40.15.00 | 扩展 |
| 热水器 | 30-31.30.10 | 现存 |
| 电热水器 | 30-31.30.10.10 | 现存 |
| 燃气热水器 | 30-31.30.10.20 | 现存 |
| 太阳能集热设备 | 30-31.30.10.30 | 现存 |
| 换热器 | 30-31.30.20 | 现存 |
| 排水系统 | 14-40.20.00 | 现存 |
| 排水管道 | 14-40.20.03 | 现存 |
| 污水管 | 14-40.20.03.03 | 现存 |
| 废水管 | 14-40.20.03.06 | 现存 |
| 雨水管 | 14-40.20.03.09 | 现存 |
| 排水装置 | 14-40.20.12 | 现存 |
| 地漏 | 14-40.20.12.03 | 现存 |
| 雨水沟 | 14-40.20.12.06 | 现存 |
| 雨水斗 | 14-40.20.12.09 | 现存 |
| 卫浴设备 | 14-40.25.00 | 现存 |
| 洁具 | 14-40.25.10 | 现存 |
| 墩布池 | 14-40.25.10.03 | 现存 |
| 台盆 | 14-40.25.10.06 | 现存 |
| 水龙头 | 14-40.25.10.09 | 现存 |
| 小便器 | 14-40.25.10.12 | 现存 |
| 蹲便器 | 14-40.25.10.13 | 现存 |
| 坐便器 | 14-40.25.10.14 | 现存 |
| 软化水设备 | 30-31.25.10 | 现存 |
| 膜处理设备 | 30-31.25.20 | 现存 |
| 地下水有毒物质去除设备 | 30-31.25.25 | 现存 |
| 消毒设备 | 30-31.25.30 | 现存 |
| 污水泵 | 30-32.15.10 | 现存 |
| 污水收集提升装置 | 30-32.15.20 | 现存 |
| 排水构筑物 | 30-32.20.00 | 现存 |
| 油水分离设备 | 30-32.20.20 | 现存 |
| 真空排水系统设备 | 30-32.30.30 | 现存 |
| 排水处理设备 | 30-32.40.00 | 现存 |
| 水消防系统 | 14-40.30.00 | 现存 |
| 消防栓系统 | 14-40.30.03 | 现存 |
| 自动喷水灭火系统 | 14-40.30.06 | 现存 |
| 水喷雾灭火系统 | 14-40.30.12 | 现存 |
| 细水雾灭火系统 | 14-40.30.15 | 现存 |
| 固定消防炮灭火系统 | 14-40.30.18 | 现存 |
| 消防管件 | 14-40.30.21 | 现存 |
| 消防管道附件 | 14-40.30.24 | 现存 |
| 消防设备 | 14-40.30.27 | 现存 |
| 消防水泵 | 14-40.30.27.03 | 现存 |
| 消防栓系统加压泵 | 14-40.30.27.06 | 现存 |
| 自动喷水灭火系统加压泵 | 14-40.30.27.09 | 现存 |
| 消防水箱 | 14-40.30.27.12 | 现存 |
| 消防水池 | 14-40.30.27.15 | 现存 |
| 稳压泵 | 14-40.30.27.18 | 现存 |
| 消火栓 | 14-40.30.27.21 | 现存 |
| 消防稳压罐 | 14-40.30.27.24 | 现存 |
| 消防水泵接合器 | 14-40.30.27.27 | 现存 |
| 消防喷头 | 14-40.30.27.30 | 现存 |
| 报警阀组 | 14-40.30.27.33 | 扩展 |
| 水流指示器 | 14-40.30.27.36 | 扩展 |
| 试水装置 | 14-40.30.27.39 | 扩展 |
| 减压孔板 | 14-40.30.27.42 | 扩展 |
| 消防水泵接合器 | 30-30.10.10.30 | 现存 |
| 大空间智能型主动喷水灭火装置 | 30-30.10.25 | 现存 |
| 细水雾灭火设备 | 30-30.10.35 | 现存 |
| 固定消防炮 | 30-30.10.40 | 现存 |
| 气体灭火设备 | 30-30.20.00 | 现存 |
| 泡沫灭火设备 | 30-30.30.00 | 现存 |
| 消防增压稳压给水设备 | 30-30.40.40.30 | 现存 |
| 高位消防水箱 | 30-30.50.10.15 | 扩展 |
| 消防器材 | 30-30.60.00 | 现存 |
| 喷头 | 30-35.30.10.10 | 现存 |
| 水管管件 | 14-40.50.00 | 现存 |
| 弯头 | 14-40.50.03 | 现存 |
| 三通 | 14-40.50.06 | 现存 |
| 四通 | 14-40.50.09 | 现存 |
| 异径管 | 14-40.50.12 | 现存 |
| 接头 | 14-40.50.15 | 现存 |
| 法兰 | 14-40.50.18 | 现存 |
| 水管附件 | 14-40.60.00 | 现存 |
| 阀门 | 14-40.60.03 | 现存 |
| 仪表 | 14-40.60.06 | 现存 |
| 过滤器 | 14-40.60.09 | 现存 |
| 存水弯 | 14-40.60.12 | 现存 |
| 清扫口 | 14-40.60.15 | 现存 |
| 通气帽 | 14-40.60.18 | 现存 |
| 管道保温层 | 14-40.60.21 | 现存 |
| 套管 | 14-40.60.27 | 现存 |
| 刚性防水套管 | 14-40.60.27.05 | 现存 |
| 柔性防水套管 | 14-40.60.27.10 | 现存 |
| 波纹管 | 14-40.60.27.15 | 现存 |
| 开关 | 14-40.60.30 | 现存 |
| 其他水管附件 | 14-40.60.33 | 现存 |
| 室内消火栓 | 30-30.10.15.20 | 现存 |
| 室内消火栓箱 | 30-30.10.15.50 | 现存 |
| 地漏 | 30-17.30.40.25 | 现存 |
| 雨水斗 | 30-33.20.10 | 现存 |
| 波纹补偿器 | 30-60.50.20 | 现存 |
| 特殊建筑给排水 | 15-23.25.00 | 现存 |
| 建筑饮用水供应设备 | 15-23.25.10 | 扩展 |
| 建筑中水系统及雨水利用设备 | 15-23.25.20 | 扩展 |
| 游泳池及公共浴池水设备 | 15-23.25.30 | 扩展 |
| 水景喷泉设备 | 15-23.25.40 | 扩展 |
| 雨水系统设备 | 30-33.00.00 | 现存 |
| 雨水泵 | 30-33.40.10 | 现存 |
| 雨水收集装置 | 30-33.20.00 | 现存 |
| 加热贮热设备 | 30-31.30.00 | 现存 |
| 闸阀 | 30-31.35.02 | 现存 |
| 蝶阀 | 30-31.35.04 | 现存 |
| 截止阀 | 30-31.35.06 | 现存 |
| 球阀 | 30-31.35.08 | 现存 |
| 旋塞阀 | 30-31.35.10 | 现存 |
| 角阀 | 30-31.35.12 | 现存 |
| 止回阀 | 30-31.35.16 | 现存 |
| 计量表 | 30-31.40.00 | 现存 |
| 水表 | 30-31.40.10 | 现存 |
| 建筑排水管 | 30-32.10.00 | 现存 |
| 污水提升设备 | 30-32.15.00 | 现存 |
| 污水泵 | 30-32.15.10 | 现存 |
| 雨水排水 | 30-33.00.00 | 现存 |
| 塑料雨水管 | 30-33.10.10 | 现存 |
| 金属雨水管 | 30-33.10.20 | 现存 |
| 雨水斗 | 30-33.20.10 | 现存 |
| 电气 |  |  |
| 发电设备 | 14-50.10.00 | 现存 |
| 发电机 | 14-50.10.03 | 现存 |
| 电池装置 | 14-50.10.06 | 现存 |
| 变压器 | 14-50.10.18.09 | 现存 |
| 配电柜 | 14-50.10.18.12 | 现存 |
| 变压器 | 15-26.05.40 | 现存 |
| 备用电源 | 30-50.40.00 | 现存 |
| 发电机组 | 30-50.40.10 | 现存 |
| 柴油发电机组 | 30-50.40.10.10 | 现存 |
| 燃气发电机组 | 30-50.40.10.20 | 现存 |
| 不间断电源装置 | 30-50.40.20 | 现存 |
| 应急电源装置 | 30-50.40.30 | 现存 |
| 配电组件 | 14-50.10.18 | 现存 |
| 配电箱 | 14-50.10.18.03 | 现存 |
| 插座 | 14-50.10.18.06 | 现存 |
| 插头 | 14-50.10.18.09 | 扩展 |
| 开关 | 14-50.10.18.12 | 扩展 |
| 电力电容器装置 | 14-50.10.18.15 | 扩展 |
| 照明 | 14-50.10.12 | 现存 |
| 灯具 | 14-50.10.12.03 | 现存 |
| 照明辅助设备 | 14-50.10.12.06 | 现存 |
| 照明供电设备 | 14-50.10.12.09 | 扩展 |
| 照明配电线路 | 14-50.10.12.12 | 扩展 |
| 动力 | 14-50.10.15 | 现存 |
| 照明控制设备 | 14-50.12.12.15 | 扩展 |
| 照明灯具 | 30-50.20.00 | 现存 |
| 室内照明 | 30-51.20.10 | 现存 |
| 应急照明 | 30-51.20.10.39 | 现存 |
| 室外照明 | 30-51.20.20 | 现存 |
| 其他照明 | 30-51.20.30 | 现存 |
| 线缆 | 14-50.40.00 | 现存 |
| 电线 | 14-50.40.03 | 现存 |
| 数据线 | 14-50.40.06 | 现存 |
| 母线 | 15-26.20.15 | 现存 |
| 配管 | 15-26.20.40 | 现存 |
| 线缆敷设配件 | 14-50.50.00 | 现存 |
| 桥架 | 14-50.50.03 | 现存 |
| 线缆支吊架 | 14-50.50.06 | 现存 |
| 建筑智能化 | 14-50.20.00 | 现存 |
| 建筑设备监控系统 | 14-50.20.03 | 现存 |
| 安防 | 14-50.20.06 | 现存 |
| 门禁 | 14-50.20.06.03 | 现存 |
| 道闸 | 14-50.20.06.06 | 现存 |
| 报警设备 | 14-50.20.06.12 | 现存 |
| 监控设备 | 14-50.20.09 | 现存 |
| 通讯网络 | 14-50.20.09 | 现存 |
| 广播 | 14-50.20.12 | 现存 |
| 楼宇自控系统 | 14-50.20.20 | 现存 |
| 专用电气 | 14-50.30.00 | 现存 |
| 防雷 | 14-50.30.03 | 现存 |
| 线缆 | 14-50.40.00 | 现存 |
| 电线 | 14-50.40.03 | 现存 |
| 数据线 | 14-50.40.06 | 现存 |
| 线缆敷设配件 | 14-50.50.00 | 现存 |
| 桥架 | 14-50.50.03 | 现存 |
| 线缆支吊架 | 14-50.50.06 | 现存 |
| 直流信号屏 | 30-50.10.40.20 | 现存 |
| 直流屏 | 30-50.10.40.20.10 | 扩展 |
| 信号屏 | 30-50.10.40.20.20 | 扩展 |
| 探测器 | 30-57.10.10 | 现存 |
| 报警器 | 30-57.10.15 | 现存 |
| 控制器 | 30-57.10.40 | 现存 |
| 广播设备 | 30-57.10.60 | 现存 |
| 扩音设备 | 30-57.10.60.30 | 现存 |
| 对讲设备 | 30-57.10.65 | 现存 |
| 摄像头 | 30-57.20.10.20 | 现存 |
| 门禁设备 | 30-57.20.15 | 现存 |
| 楼宇自控 | 32-01.40.10.30 | 现存 |
| 装饰装修 |  |  |
| 室内构造 | 14-10.30.03 | 现存 |
| 地面装饰构造 | 14-10.30.03.06 | 现存 |
| 墙面装饰构造 | 14-10.30.03.09 | 现存 |
| 隔墙与隔断构造 | 14-10.30.03.12 | 现存 |
| 门窗装饰构造 | 14-10.30.03.15 | 现存 |
| 柱子与楼梯构造 | 14-10.30.03.18 | 现存 |
| 顶棚装饰构造 | 14-10.30.03.21 | 现存 |
| 室内装饰面层 | 14-10.30.03.24 | 扩展 |
| 室内装饰基层 | 14-10.30.03.27 | 扩展 |
| 室内装饰嵌板 | 14-10.30.03.30 | 扩展 |
| 装饰设备 | 14-10.30.06 | 现存 |
| 厨房设备 | 14-10.30.06.03 | 现存 |
| 卫生间设备 | 14-10.30.06.06 | 现存 |
| 灯具 | 14-10.30.09 | 现存 |
| 工程灯具 | 14-10.30.09.03 | 现存 |
| 装饰灯具 | 14-10.30.09.06 | 现存 |
| 家具 | 14-10.30.12 | 现存 |
| 活动家具 | 14-10.30.12.03 | 现存 |
| 固定家具 | 14-10.30.12.06 | 现存 |
| 室内绿化与内庭 | 14-10.30.15 | 现存 |
| 室内陈设 | 14-10.30.18 | 现存 |
| 软装饰 | 14-10.30.18.03 | 现存 |
| 陈设品 | 14-10.30.18.06 | 现存 |
| 指示标志 | 14-10.30.18.09 | 现存 |
| 室内支撑构件 | 14-10.30.21 | 扩展 |
| 龙骨 | 14-10.30.21.03 | 扩展 |
| 室内安装构件 | 14-10.30.24 | 扩展 |
| 装饰密封材料 | 14-10.30.24.03 | 扩展 |
| 设备接口及配件 | 14-10.30.24.06 | 扩展 |
| 园林景观 |  |  |
| 场地 | 14-10.10.00 | 现存 |
| 道路 | 14-10.10.03 | 现存 |
| 道路铺面 | 14-10.10.03.03 | 现存 |
| 道路路缘与排水沟 | 14-10.10.03.06 | 扩展 |
| 道路附件 | 14-10.10.03.09 | 扩展 |
| 道路照明 | 14-10.10.03.12 | 扩展 |
| 车辆收费系统 | 14-10.10.03.15 | 扩展 |
| 停车场 | 14-10.10.06 | 现存 |
| 停车位 | 14-10.10.06.13 | 现存 |
| 人行道 | 14-10.10.12 | 现存 |
| 游憩人行道 | 14-10.10.12.03 | 扩展 |
| 通勤通学人行道 | 14-10.10.12.06 | 扩展 |
| 购物人行道 | 14-10.10.12.09 | 扩展 |
| 交通人行道 | 14-10.10.12.12 | 扩展 |
| 人行道附属设施 | 14-10.10.12.15 | 扩展 |
| 广场 | 14-10.10.09 | 现存 |
| 室外活动区 | 14-10.10.15 | 现存 |
| 植物 | 14-10.10.18.09 | 现存 |
| 乔木 | 14-10.10.18.09.03 | 扩展 |
| 灌木 | 14-10.10.18.09.06 | 扩展 |
| 盆栽 | 14-10.10.18.09.09 | 扩展 |
| 草木 | 14-10.10.18.06 | 现存 |
| 场地构件 | 14-10.10.21 | 现存 |
| 景观照明 | 14-10.10.18.15 | 现存 |
| 围墙和大门 | 14-10.10.21.12 | 现存 |
| 景观栏杆 | 14-10.10.21.13 | 现存 |
| 无障碍坡道 | 14-10.10.21.14 | 现存 |
| 室外标志牌 | 14-10.10.21.18 | 现存 |
| 现场设备 | 14-10.10.21.30 | 现存 |
| 挡土墙 | 14-10.10.21.33 | 现存 |
| 交通工具 | 14-10.10.21.45 | 现存 |
| 其他场地构件 | 14-10.10.21.48 | 现存 |
| 健身娱乐设施 | 15-11.50.15 | 现存 |
| 公共设施 | 15-33.00.00 | 现存 |
| 喷泉 | 14-10.10.21.09 | 现存 |
| 垃圾桶（箱） | 30-21.30.35 | 现存 |
| 桌椅凳 | 30-21.30.50 | 现存 |
| 其他景观小品 | 30-21.30.55 | 现存 |
| 岗亭 | 15-33.00.03 | 现存 |
| 幕墙 |  |  |
| 幕墙 | 14-10.20.21 | 现存 |
| 幕墙嵌板 | 14-10.20.21.33 | 扩展 |
| 门嵌板 | 14-10.20.21.33.03 | 现存 |
| 窗嵌板 | 14-10.20.21.33.06 | 现存 |
| 幕墙支撑构件 | 14-10.20.21.36 | 扩展 |
| 幕墙主要支撑构件 | 14-10.20.21.36.03 | 扩展 |
| 幕墙支撑构件配件 | 14-10.20.21.36.06 | 扩展 |
| 幕墙密封材料 | 14-10.20.21.42 | 扩展 |
| 幕墙安装构件 | 14-10.20.21.45 | 扩展 |
| 安全文明施工 |  |  |
| 措施设施 | 15-01.20.00 | 现存 |
| 施工安全 | 15-01.20.15 | 现存 |
| 安全资料 | 15-01.20.15.05 | 现存 |
| 安全标识 | 15-01.20.15.10 | 现存 |
| 安全宣传 | 15-01.20.15.15 | 现存 |
| 安全用品 | 15-01.20.15.20 | 现存 |
| 安全通道 | 15-01.20.15.50 | 现存 |
| 安全体验区 | 15-01.20.15.60 | 扩展 |
| 防护栏杆 | 15-01.20.15.65 | 扩展 |
| 挡脚板 | 15-01.20.15.70 | 扩展 |
| 防护盖板 | 15-01.20.15.75 | 扩展 |
| 电梯井防护门 | 15-01.20.15.80 | 扩展 |
| 其他施工安全构件 | 15-01.20.15.85 | 扩展 |
| 临时设施 | 15-01.20.20 | 现存 |
| 围栏 | 15-01.20.20.10 | 现存 |
| 临时建筑 | 15-01.20.20.20 | 现存 |
| 临时定制化楼梯 | 15-01.20.20.25 | 扩展 |
| 临时道路和停车场 | 15-01.20.20.30 | 现存 |
| 临时定制化楼梯梯段 | 15-01.20.20.25.10 | 扩展 |
| 临时定制化楼梯平台 | 15-01.20.20.25.20 | 扩展 |
| 临时定制化楼梯梁 | 15-01.20.20.25.30 | 扩展 |
| 临时定制化楼梯栏杆 | 15-01.20.20.25.40 | 扩展 |
| 临时定制化楼梯栏板 | 15-01.20.20.25.50 | 扩展 |
| 临时定制化楼梯防滑条 | 15-01.20.20.25.60 | 扩展 |
| 展示牌 | 15-01.20.20.60 | 扩展 |
| 混凝土模板及配件 | 15-01.20.55 | 现存 |
| 钢筋 | 15-03.30.00 | 现存 |
| 预埋件 | 15-03.40.00 | 现存 |
| 螺栓 | 15-03.40.10 | 现存 |
| 铁件 | 15-03.40.20 | 现存 |
| 砖砌体 | 15-04.10.00 | 现存 |
| 砌块 | 15-04.20.00 | 现存 |
| 石砌体 | 15-04.30.00 | 现存 |
| 钢结构框架 | 15-05.10.10 | 现存 |
| 不锈钢结构框架 | 15-05.10.20 | 现存 |
| 钢绗架结构 | 15-05.20.10 | 现存 |
| 钢板 | 15-05.30.10 | 现存 |
| 铝合金板 | 15-05.30.20 | 现存 |
| 金属楼梯 | 15-05.40.10 | 现存 |
| 金属栏杆 | 15-05.40.20 | 现存 |
| 金属波纹板 | 15-05.40.40 | 现存 |
| 木屋架 | 15-06.10.00 | 现存 |
| 木柱 | 15-06.20.10 | 现存 |
| 木梁 | 15-06.20.20 | 现存 |
| 木檩 | 15-06.20.30 | 现存 |
| 木楼梯 | 15-06.20.40 | 现存 |
| 木基础 | 15-06.20.50 | 现存 |
| 临建设施 | 32-02.10.00 | 现存 |
| 工地房舍 | 32-02.10.10 | 现存 |
| 工人宿舍 | 32-02.10.10.10 | 现存 |
| 管理人员办公室 | 32-02.10.10.15 | 现存 |
| 会议室 | 32-02.10.10.25 | 扩展 |
| 休息亭 | 32-02.10.10.30 | 扩展 |
| 停车场 | 32-02.10.10.35 | 扩展 |
| 门卫室 | 32-02.10.10.40 | 扩展 |
| 食堂 | 32-02.10.10.45 | 扩展 |
| 盥洗室 | 32-02.10.10.50 | 扩展 |
| 临时道路 | 32-02.10.15.10 | 现存 |
| 临时路基 | 32-02.10.15.10.03 | 扩展 |
| 临时路面 | 32-02.10.15.10.06 | 扩展 |
| 临时绿化带 | 32-02.10.15.10.09 | 扩展 |
| 临时分隔带 | 32-02.10.15.10.12 | 扩展 |
| 临时边坡 | 32-02.10.15.10.15 | 扩展 |
| 临时挡墙 | 32-02.10.15.10.18 | 扩展 |
| 临水临电 | 32-02.10.15.20 | 现存 |
| 管线 | 32-02.10.15.20.03 | 扩展 |
| 弯头 | 32-02.10.15.20.06 | 扩展 |
| 三通 | 32-02.10.15.20.09 | 扩展 |
| 四通 | 32-02.10.15.20.12 | 扩展 |
| 围墙 | 32-02.10.15.30 | 现存 |
| 安全网 | 32-02.10.15.40 | 现存 |
| 材料堆场 | 14-65.10.50 | 扩展 |
| 定型化栏杆 | 32-02.10.15.50.10 | 扩展 |
| 材料标识牌 | 32-02.10.15.50.20 | 扩展 |
| 现场电力设备 | 32-02.10.25 | 现存 |
| 现场排水设备 | 32-02.10.30 | 现存 |
| 现场降水设备 | 32-02.10.35 | 现存 |
| 垃圾处理设备 | 32-02.10.40 | 现存 |
| 防护（加工） 棚 | 32-02.10.45 | 扩展 |
| 施工大门 | 32-02.10.50 | 扩展 |
| 其他临建设施 | 32-02.10.55 | 扩展 |
| 现场工具 | 32-02.20.00 | 现存 |
| 洗车池 | 32-02.20.40.60 | 现存 |
| 其他临建构件 | 32-02.20.50 | 现存 |
| 模板 | 32-03.10.00 | 现存 |
| 脚手架、支撑和围墙 | 32-03.20.00 | 现存 |
| 可移动升降工作平台 | 32-03.20.25 | 现存 |
| 临时围墙 | 32-03.20.30 | 现存 |
| 安全网 | 32-03.20.30.10 | 现存 |
| 砌体外墙 | 32-03.20.30.30 | 扩展 |
| 砌体外墙基层 | 32-03.20.30.30.10 | 扩展 |
| 砌体外墙面层 | 32-03.20.30.30.20 | 扩展 |
| 砌体外墙其它构造层 | 32-03.20.30.30.30 | 扩展 |
| 夹芯板围挡 | 32-03.20.30.40 | 扩展 |
| 夹芯板 | 32-03.20.30.40.10 | 扩展 |
| 夹芯板围挡基础 | 32-03.20.30.40.20 | 扩展 |
| 夹芯板围挡斜撑杆 | 32-03.20.30.40.30 | 扩展 |
| 工地内部隔离围挡 | 32-03.20.30.50 | 扩展 |
| 隔离栏杆 | 32-03.20.30.50.10 | 扩展 |
| 工地内部隔离围挡底座 | 32-03.20.30.50.20 | 扩展 |
| 工地内部隔离围挡垫板 | 32-03.20.30.50.30 | 扩展 |
| 落地式钢管脚手架 | 32-03.20.35 | 扩展 |
| 钢管脚手架基础 | 32-03.20.35.10 | 扩展 |
| 落地式钢管脚手架杆件 | 32-03.20.35.20 | 扩展 |
| 落地式钢管脚手架架体防护 | 32-03.20.35.30 | 扩展 |
| 落地式钢管脚手架斜道 | 32-03.20.35.40 | 扩展 |
| 满堂脚手架 | 32-03.20.40 | 扩展 |
| 满堂脚手架架体基础 | 32-03.20.40.10 | 扩展 |
| 满堂脚手架杆件 | 32-03.20.40.20 | 扩展 |
| 满堂脚手架架体防护 | 32-03.20.40.30 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架 | 32-03.20.45 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架安全装置 | 32-03.20.45.10 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架附着基础 | 32-03.20.45.20 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架杆件 | 32-03.20.45.30 | 扩展 |
| 附着式升降脚手架架体防护 | 32-03.20.45.40 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架 | 32-03.20.50 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架基础 | 32-03.20.50.10 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架立柱 | 32-03.20.50.20 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架水平杆 | 32-03.20.50.30 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架剪刀撑 | 32-03.20.50.40 | 扩展 |
| 扣件式钢管支架 U 型可调支托 | 32-03.20.50.50 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架 | 32-03.20.55 | 扩展 |
| 碗扣架主节点 | 32-03.20.55.10 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架基础 | 32-03.20.55.20 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架立柱 | 32-03.20.55.30 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架水平杆 | 32-03.20.55.40 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架剪刀撑 | 32-03.20.55.50 | 扩展 |
| 碗扣式钢管支架 U 型可调支托 | 32-03.20.55.60 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架 | 32-03.20.60 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架基础 | 32-03.20.60.10 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架主节点 | 32-03.20.60.20 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架水平杆 | 32-03.20.60.30 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架立杆 | 32-03.20.60.40 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架斜杆 | 32-03.20.60.50 | 扩展 |
| 承插型盘扣式钢管支架U型可调支托 | 32-03.20.60.60 | 扩展 |
| 施工机械 | 32-04.00.00 | 现存 |
| 土方机械 | 32-04.05.00 | 现存 |
| 挖掘机 | 32-04.05.05 | 现存 |
| 推土机 | 32-04.05.15 | 现存 |
| 塔式起重机 | 32-04.10.10.05 | 现存 |
| 门式起重机 | 32-04.10.10.10 | 现存 |
| 搅拌站 | 32-04.15.20.10 | 现存 |
| 布料机 | 32-04.15.30.10 | 现存 |
| 打桩机 | 32-04.25.00 | 现存 |
| 施工车辆 | 32-04.55.00 | 现存 |
| 其他施工机械 | 32-04.60.00 | 现存 |

《青岛市建筑信息模型分类和编码导则》

条文说明

目 录

3  基本规定	3

3.2  分类对象和分类方法	3

3.3  编码及扩展规定	5

3.4  编码的组合及应用	8

5  施工阶段分类和编码	11

5.3  编码应用要求	11

7  构件库分类和编码	15

7.1  一般规定	15

3  基本规定

3.2  分类对象和分类方法

3.2.2  建筑信息模型分类宜按照表 3.2.1 划分为建筑工程项目各阶段 BIM 数据信息及交付物、规划报建 BIM 交付物、构件库。

附录A和附录B推荐分类和编码内容为《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269中建筑信息模型信息分类结构表中的映射。

3.3  编码及扩展规定

3.3.1  建筑信息模型分类和编码根据不同的项目阶段、专业、对象宜采用面分类法与线分类法相结合的方式，应根据《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269 的分类和编码结构进行使用和扩展。

本文件附录中 “现存”的 BIM 编码选自《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269，按照表 3.3.1 的结构分类。“扩展”编码的原则是在现行《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T70272和《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269的规定上进行扩展编码。

【举例说明】

附录B中“有柱走廊”的编码为12-18.10.10.05，该编码分至第五级，细类代码，详见表3.3.3。

表3.3.3 建筑信息模型分类表

| 表代码 | 大类代码 | 中类代码 | 小类代码 | 细类代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 18 | 10 | 10 | 05 |
| 按功能分建筑空间 | 交通空间 | 主要交通空间 | 走廊 | 有柱走廊 |

3.4  编码的组合及应用

【举例说明】

应用介绍：用编码定义规划报建阶段建筑方案设计BIM模型中的功能空间“走廊”。定义过程详表3.4.3：

表3.4.3规划报建阶段建筑方案设计BIM模型走廊编码表

| ① |  | ② |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附录 | A-1 | 附录 | B |
| 建筑工程项目阶段 | 方案设计 | 分类 | 单体模型 |
| 数据 | 建筑方案设计BIM模型 | 模型构件或信息 | 走廊 |
| 编码 | 21-20.20.40 | 编码 | 12-18.10.10 |
| 组合编码 | 21-20.20.40+ 12-18.10.10 |  |  |

因此，规划报建阶段建筑方案设计 BIM 模型中的功能空间“走廊”的编码为 21-20.20.40 + 12-18.10.10。

5  施工阶段分类和编码

5.3  编码应用要求

【举例说明】

# 施工准备阶段-混凝土柱信息统计

1  应用介绍：在施工准备阶段，通过构件信息统计辅助深化施工图模型是有效提高施工质量的方式。应用分类编码提取施工准备阶段结构施工深化BIM模型中的构件（如：混凝土柱），进一步统计构件相关信息。

# 2  应用过程：

（1） 确定交付物的分类和编码。在附录A-2“施工阶段”中查得施工准备阶段的“结构施工深化BIM模型”的编码为20-20.45.20.20。

（2） 确定模型构件的分类和编码。在附录C中查到结构分类的“混凝土柱”的编码为14-20.20.09。因此，施工准备阶段结构施工深化BIM模型中混凝土柱的数量统计可通过检索编码组合：“20-20.45.20.20+14-20.20.09”完成。

（3） 详细信息统计。在附录A-4“模型信息”中查得“尺寸”的编码为41-05.16.00。因此，在统计施工准备阶段结构施工深化BIM模型中混凝土柱的尺寸信息的提取可通过检索编码组合：“20-20.45.20.20+14-20.20.09>41-05.16.00”完成。

7  构件库分类和编码

7.1  一般规定

7.1.1  构件库的体系建立应根据专业和施工管理划分为建筑、结构、暖通、给排水、电气、装饰 装修、园林景观、幕墙、安全文明施工等类别，模型构件宜根据表 7.1.1 进行分类。

表 7.1.1 构件分类参照不同的实施阶段BIM应用重点项，根据各专业和施工管理需要进行分类。