青岛市建筑信息模型

设计应用导则

（试行）

青岛市住房和城乡建设局

2024年10月
前		言

为贯彻落实国家发展BIM技术的要求，推动建筑信息模型（BIM）技术在青岛市建筑工程中的应用，推进建筑业信息化和建筑产业现代化，促进建筑业转型升级和持续健康发展，在青岛市住房和城乡建设领域，由青岛市住建局牵头，集中市工程建设各领域头部企业，按照“政策有实效、科技有实用、试点有实景、产业有实体、企业有实力”的工作导向，着力建机制夯基础、谋求长远实效，构建了基于BIM技术的规划、设计、施工和交付的全生命周期管理体系。

导则编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设主管部门、设计单位、建设单位、施工图审查单位、信息化领域专家等有关方面意见，组织进行专题研讨，最终完成了本导则。

本导则包含总则、术语、基本规定、设计协同、设计阶段BIM应用等内容。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本导则组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人：

组织单位：青岛市住房和城乡建设局

主编单位：青岛腾远设计事务所有限公司

青岛市民用建筑设计院有限公司

铁设院（山东）工程科技有限公司

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

青建集团股份公司

参编单位：海纳云物联科技有限公司

青岛理工大学

青岛海骊住居科技股份有限公司

中建八局第四建设有限公司

荣华建设集团有限公司

青岛习远咨询有限公司

零一通智（青岛）数字科技有限公司

青岛北洋建筑设计有限公司

市建设工程施工图设计审查有限公司

青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司

青岛城市建筑设计院有限公司

（排名不分先后）

| 主要起草人： | 李哲 段晓亚 牛红林 季方 李君彬 白鑫 孟涛蒋斌 王丽静 尹祥宇 吕昌昌 石运超 李春姣 李晓雪王众 石继斌 孙贺升 李华宁 徐晓楠 郭又福 |
| --- | --- |
| 主要审查人： | 张建平 于洁 李云贵 孟坤 魏振华 |

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  模型单位标准	3

3.3  文件命名规则	3

3.4  模型细度要求	5

3.5  模型创建	5

4  设计协同	7

4.1  一般规定	7

4.2  协同机制	7

4.3  协同环境	7

4.4  协同内容	9

5  设计阶段BIM应用	12

5.1  一般规定	12

5.2  方案设计阶段	12

5.3  初步设计阶段	15

5.4  施工图设计阶段	17

5.5  专项设计	21

6  图形表达	23

6.1  一般规定	23

6.2  表达方式	23

6.3  图纸文件命名及编号	25

6.4  模型颜色设置	25

1  总则

1.0.1  为规范和提高青岛市房屋建筑工程（以下简称BIM）设计管理，提升青岛市房屋建筑工程应用水平，促进青岛市BIM技术在设计阶段推广，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于青岛市房屋建筑工程BIM设计管理，用于指导房屋建筑工程在设计阶段的BIM应用。

1.0.3  青岛市房屋建筑工程BIM设计应用，除应符合本导则规定外，尚应符合国家、山东省和青岛市现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1 建筑信息模型building information modeling，building information model（BIM）

在建筑工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。

2.0.2  协同  coordinate

协调两个或者两个以上的不同资源或者个体，共同完成某一目标的过程或能力。基于BIM技术的协同工作主要包括各单位之间的协同、各单位内部不同专业之间、专业内部不同成员之间的协同以及阶段之间的数据传递及反馈等。

2.0.3  模型细度  level of development

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  房屋建筑工程各阶段涵盖方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的各专业模型，房屋建筑工程包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气、装饰等专业设计，开展建筑信息模型设计宜结合不同设计阶段具体深度要求进行BIM应用。

3.1.2  各阶段建筑信息模型的建立应考虑建筑信息模型全过程应用要求，下一阶段模型的构建，应充分利用上一阶段模型成果。

3.1.3  设计过程中应采用协同工作方式创建各专业建筑信息模型，实现各专业、各阶段信息的有效传递。

3.1.4  建筑信息模型在创建、使用和交付的过程中，应采取措施保证信息安全。

3.2  模型单位标准

3.2.1  建筑信息模型单元应采用公制单位，以“mm”为基本单位，当采用其他单位时应予以标注。

3.2.2  建筑信息模型中标高系统应采用1985国家高程基准，坐标系应采用2000国家大地坐标系(CGCS2000)。

3.2.3  建筑信息模型应采用同一基点，符合各专业模型整合要求。

3.3  文件命名规则

3.3.1  建筑信息模型在设计阶段的对象命名，以方便模型文件管理、构件管理、不同专业模型之间的协同工作为原则。

3.3.2  同一项目中，各专业相同模型构件类型、属性等信息，应保持统一。

3.3.3  项目准备阶段，应统一创建模型名称自解释对照表，对模型文件及内部信息的命名予以解释。

3.3.4  文件命名宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”，不应含有“#”、“.”。

3.3.5  各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

3.3.6  文件命名应简明且易于辨识，宜包含工程项目编号、分项编号、专业名称、楼层或分区、补充信息等内容，例如：QDHTZX_CK_A_B01，具体命名详见表3.3.6的要求。

表3.3.6 模型命名信息表

| 名称 | 工程编号 | 分项编号 | 专业名称 | 楼层或分区 | 补充信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | C | S | P | F(B)-M/Z | A |

C---工程编号，为项目名称缩写，宜采用项目合同名称首字母大写，清晰表达建设项目信息。

S---分项编号，用于体量大，分区多的工程项目中，宜采用数字与大写字母组合的方式，也可根据实际施工方案确定。

P---专业名称，项目各专业分类，用以区分不同专业协同文件，宜采用文字或专业的英文缩写，新增专业代码应予以说明。

F(B)-M/Z---地上楼层（地下楼层）-特殊楼层或分区，用于高层建筑及大体量建筑，宜按楼层、标高、轴网、建筑功能、后浇带、沉降缝等划分，其中特殊楼层可包括夹层、跃层、复式等。

- --补充信息，用于解释、补充说明模型文件内容，如创建时间、模型版本、变更原因、设计阶段等信息，应简明扼要。

3.3.7  模型单元及其属性命名、电子文件夹命名、电子文件命名等应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的规定。

3.3.8  模型单元的颜色设置应符合现行行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》JGI/T 448的规定。

3.3.9  信息模型中建筑工程的分类编码应符合现行《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）的有关规定。

3.4  模型细度要求

3.4.1  设计阶段模型细度宜依据项目各阶段应用需求确定，制定统一设计模型细度标准，模型细度标准与国家相关标准协调一致。

3.4.2  对于设计阶段模型细度具体要求，建设单位宜在招标和合同中进行约定，各阶段BIM模型及成果信息应符合各阶段BIM模型细度。

3.4.3  模型构件的几何信息和非几何信息宜对应相同细度等级，也可根据工程实际选择不同细度等级。

3.4.4  设计模型细度按不同设计阶段进行划分，可分为方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型，根据不同阶段的使用要求，设计模型分为LOD100-300三个等级，详见表3.4.4。

表3.4.4 模型细度等级表

| 名称 | 代号 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计模型 | LOD100 | 方案设计阶段 |
| 初步设计模型 | LOD200 | 初步设计阶段 |
| 施工图设计模型 | LOD300 | 施工图设计阶段 |

3.4.5  在满足模型细度等级的前提下，可使用二维图纸、文档、图像、视频等扩展信息，完善设计模型的信息内容。

3.5  模型创建

3.5.1  在模型创建前，设计单位应结合项目BIM应用需求，编制建筑信息模型执行计划。

3.5.2  模型创建时应根据工程的实际情况和设计需要进行模型拆分，并考虑模型的续用性和扩展性。

3.5.3  模型创建应根据工程项目各阶段不同专业和任务要求，对模型及子模型的结构体系、类型和数量进行整体规划。

3.5.4  设计单位应根据工程项目实际情况和任务需要，选择合适的BIM软件，创建相应阶段和相关专业的模型。

3.5.5  模型创建应采用统一的坐标系、原点和度量单位。当采用不同建模软件或自定义坐标系时，应通过坐标转换实现模型整合。

4  设计协同

4.1  一般规定

4.1.1  基于BIM的设计阶段协同工作包括专业协同与管理协同。

4.1.2  BIM设计模型创建及应用工作中，宜使用BIM协同工作平台，并统一协同工作机制与软硬件系统，项目各参建单位基于BIM协同工作平台开展设计工作，结合相关标准与管理办法，确保网络数据安全，提高设计协同效率。

4.2  协同机制

4.2.1  设计协同宜采用集中式存储与数据同步方式开展，将所有设计成果、模型和其他项目资料存储在建设单位指定的中心化服务器或云平台，实时保持数据信息的一致性与时效性。

4.2.2  设计协同宜允许实时协作，使多个用户同时查看和编辑同一个文件或模型，避免因信息滞后导致的重复性工作。

4.2.3  设计协同应根据建筑项目实际情况，加强数据版本控制、变更管理留痕、任务分配与权限管理。

4.2.4  协同设计应用宜从项目启动、需求收集与分析开始，至方案设计、初步设计、施工图设计，利用协同平台系统控制管理整个流程，确保设计质量和效率。

4.3  协同环境

4.3.1  协同设计工作宜基于设计单位流程、审查要求开展，专业设计人员应通过协同工作平台获取项目信息。

4.3.2  基于BIM的协同工作平台宜满足如下功能要求：

1  应具有良好的兼容性，可实现数据和信息的有效共享；应具有模型及信息的可集成性、可传递性和权限分配性；

2  应支持图纸模型校审，校审流程可根据业务需求进行自定义设置：应具有数据成果归档功能，并保证数据的安全；

3  宜支持模型数据轻量化，能够基于轻量化模型进行多专业模型合并、在线漫游查看、图纸模型联动定位、构件检索、构件属性查看、模型剖切、测量、批注等应用；

4  协同平台可根据项目特点和专业需求进行权限划分；

5  协同设计平台宜支持数据统计分析；

6  协同设计平台宜支持协同设计基础资源和规范规则的管理及应用；

7  协同设计平台宜支持移动设备终端应用；

8  设计协同平台应具有数据成果归档功能，并应保证数据的安全。

4.3.3  软件系统

根据具体应用，BIM软件系统可分为建模、分析模拟和管理软件。BIM软件系统宜满足如下要求：

1  建模软件应符合建筑工程各专业特征要求；

2  建模软件应满足建筑工程多专业协同工作要求；

3  建模软件宜具备支持参数化设计、数据交换的能力；

4  分析模拟软件应符合建筑工程业务特征及信息化发展规划要求；

5  分析模拟软件应符合建设项目全生命期各阶段的数据传递接口要求；

6  分析模拟软件应符合建筑工程建设标准；

7  管理软件应具备良好的兼容性，实现数据和信息的有效共享；

8  管理软件宜符合项目管理特点及要求，并满足参建单位自身业务特征、信息化发展规划；

9  BIM软件系统在应用前应对其专业功能和数据互用功能进行测试。

4.3.4  硬件系统

1  以满足软件和平台的应用需求为原则，充分应用现有硬件资源，延长硬件系统的使用寿命，节约投资。

2  合理完善安全控制机制，注重信息安全，使应用环境中的信息资源得到有效的保护，防止信息的丢失、失窃和破坏。

3  系统应具备软件更新换代、硬件扩展的能力。

4.3.5  网络系统

1  根据实际应用需要，保证整个系统的高稳定性，并兼顾数据安全。

2  具有较强的可维护性，有效减少维护工作强度与维护开支。

3  具有良好的兼容性和可扩展性，适应未来建设发展需求。

4.4  协同内容

4.4.1  专业协同

1  单专业协同

（1）专业内设计阶段的任务划分应根据设计项目的需求、特点，按照单项、单位、分部、分项工程等维度进行划分，上述维度可组合使用。

（2）专业内协同宜制定模型共享规则，实现模型数据的互用，应规范本专业目录结构组织规则、文件夹命名规则、文件命名规则。

（3）向其他专业提交设计成果前，应对本专业设计成果进行整合、检查和优化。

2  多专业协同

（1）设计总包或牵头单位，应根据项目实际情况，与其他相关专业协调并明确设计范围。

（2）专业间协同应制定模型共享规则，协同共享前明确目标和范围，包括协同专业及验收标准等；记录并管理协同过程中发现的问题，形成工作报告，报告应详细描述位置信息及解决方案。

（3）在协同过程中，各方按协调一致的解决方案修改各自专业的模型，并在完成阶段性协同工作后，固化设计模型和文件成果。

4.4.2  管理协同

1  单位管理

（1）设计单位宜组建BIM工作团队，并指定BIM负责人进行沟通和协调，并配合建设单位开展BIM管理工作。

（2）设计单位宜根据建设单位提出的要求进行BIM设计工作。

（3）设计单位各阶段BIM成果宜通过协同工作平台及时提交相关单位，进行设计成果检查和管控。

（4）设计单位宜结合项目其他参建单位审查及反馈信息，在设计阶段进行协同业务检查，并将检查结果提交相应单位，及时解决存在的问题。

（5）设计单位阶段性工作完成时，宜通过协同工作平台将设计成果提交给建设单位验收及归档，并宜获取建设单位所签发的验收单。

（6）设计单位在开展下阶段设计工作时，宜在前一阶段方案及BIM设计成果的基础上开展。

2  版本管理

（1）在协同过程中，宜对协同设计成果的数据版本进行控制，使每个版本都有明确的标识，对所有更改都可追溯。

（2）宜允许用户创建项目的独立副本，以便在不影响协同设计主文件的情况下进行修改与验证。

（3）宜对各个历史数据版本进行留痕，记录下所有演变过程。

3  权限管理

（1）在协同过程中，宜建立所有参与人员的用户身份并授予使用权限，并通过验证方可进行访问。

（2）宜根据项目参与情况，对参与人员进行不同的级别划分，如只读、编辑、管理员等，防止未经授权的修改。

（3）宜记录用户的所有操作行为，用于审计跟踪，便于责任界定。

（4）宜根据项目进展或用户角色变化动态调整权限，确保权限与实际需求相符，提高安全性。

5  设计阶段BIM应用

5.1  一般规定

5.1.1  BIM技术在设计阶段的应用应贯穿设计全过程，涵盖设计各阶段（方案阶段、初设阶段、施工图阶段、专项设计）的各专业模型。

5.1.2  BIM技术应用在项目实施前，宜明确各设计阶段建筑信息模型的步骤划分、工作内容及技术应用点，实现建筑工程信息模型及信息在后续环节中的充分利用。

5.1.3  设计过程中创建的模型应考虑模型在工程项目全生命期各阶段、各专业的应用，并通过协同工作，实现信息的有效传递，提高各专业沟通效率，提升设计质量。

5.1.4  设计过程中各参与方对专业模型及其信息的细度应设置要求，实现模型资料的互提与信息数据的交互。

5.1.5  设计阶段的BIM应用应结合《青岛市建筑信息模型数字化移交导则》交付标准要求，形成设计阶段的交付文件。

5.1.6  设计阶段各专业模型与信息的传递与共享应保证数据的一致性。

5.1.7  建筑信息模型应用应合理考虑设计阶段与规划阶段的对接，满足设计阶段向施工阶段的移交，并考虑竣工验收和运维阶段应用的基础需求。

5.1.8  房屋建筑工程建筑信息模型应根据工程项目实际情况和任务需求，选择合适的应用程度。

5.2  方案设计阶段

5.2.1  方案设计阶段的BIM技术应用主要目的是验证项目可行性研究报告提出的各项指标，进一步推敲、优化设计方案。

5.2.2  方案设计阶段的BIM应用宜基于BIM借助场地建筑信息模型分析建筑物所处位置的场地环境，搭建建筑方案设计阶段建筑信息模型，对建筑方案进行初步的评价、优化和确定。

5.2.3  方案设计阶段的 BIM应用宜通过三维可视化的方式表达设计方案、展现设计意图，并通过模拟分析对方案进行优化，选择最优的设计方案进行成果输出。

5.2.4  方案设计阶段建筑信息模型宜满足辅助方案报批和审批的应用要求，并为后续设计及审批提供符合规定的基础数据和指导性依据。

5.2.5  方案设计阶段 BIM 技术应用点可按照表5.2.5中内容实施，

表5.2.5 方案设计阶段BIM应用点

| 阶段划分 | 工作内容 | BIM技术应用点 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 | 根据设计条件，创建设计目标与设计环境的基本关系，提出空间构想、创意表达及结构形式等初步方案。 | 方案设计模型 |
|  |  | 场地模拟分析 |
|  |  | 交通规划分析 |
|  |  | 环境影响分析 |
|  |  | 视线分析 |
|  |  | 设计方案比选 |

5.2.6  本阶段的BIM技术应用宜按照以下内容实施：

1  方案模型创建：宜利用场地分析软件或设备，建立场地模型，模型宜体现场地信息、各类控制线（用地红线、道路红线、建筑控制线）、原始地形表面、场地初步竖向方案、场地道路、场地范围内既有管网、场地周边主干道路、场地周边主管网、三维地质信息等。方案设计阶段建筑专业模型宜包含建筑外墙、外门、外窗、幕墙、阳台、屋面、建筑功能空间等。

2  场地模拟分析：宜利用场地模型，在场地规划设计和建筑设计的过程中，提供可视化的模拟分析数据，具体包括坡度、坡向、高程、纵横断面、填挖量、等高线等，以作为评估设计方案的依据。

（1）场地规划设计中的地形分析、竖向设计分析、土石方工程平衡可应用BIM 技术 。

（2）在场地分析 BIM 应用中，可基于地勘报告、既有管网数据、片区规划竖向等创建场地模型，进行高程、坡度、土方、雨水汇流和积水分析、景观表现和环境影响（日照、阴影、噪声）分析等。

（3）场地规划设计宜应用BIM 技术进行多方案对比分析，以辅助确定最佳方案。

3  交通规划分析：宜利用BIM模型与相关软件，根据地区未来不同的人口、土地利用和经济发展情形，对交通运输发展需求进行分析和预测，确定未来交通运输设施发展建设的规模、结构、布局等方案，并对不同方案进行评价比选，确定最优方案，同时提出包括建设项目时序、投资估算、配套措施等建设实施方案。

- 利用BIM模型进行交通组织模拟，分析项目对项目周边的干扰程度，计算得出最优交通组织方案。

- 宜利用BIM模型进行交通组织模拟，辅助项目规划交通组织、改善出入口布局与组织、优化项目内外部交通设施和系统、编制交通影响评价等。

4  环境影响分析：宜利用BIM模型，利用专业的环境分析软件，进行风、光、声、热环境分析，形成项目环境影响评价报告。

- 应用成果宜包括分析模型和分析报告，分析报告应体现模型图像、软件情况、分析背景、分析方法、输入条件、分析数据结果以及对设计方案的对比说明。

- 环境分析软件对建筑信息模型的深度要求不同，需要专项分析的模型宜满足该项目的数据深度要求。

5  视线分析：宜通过方案建筑模型衍生的分析模型，对视线的通视性、明视性、真实性、舒适性进行模拟，在方案设计、造型推敲阶段结合参数化设计等手段对主要影响因素进行识别和干预优化。

6  设计方案比选：宜应用BIM设计软件，创建不同设计方案模型，充分运用三维场景的可视化功能，实现项目方案决策的直观和高效，经过多方沟通、讨论、比选最终形成最佳的设计方案。

- 设计方案比选宜将 BIM 技术与虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)等技术等进行融合应用。

- 设计方案比选宜通过建筑信息模型的数字化与参数化模拟功能，实现多方案对比与优化分析，形成设计方案比选报告。

5.3  初步设计阶段

5.3.1  初步设计阶段是介于方案设计和施工图设计之间的过程，是对方案设计进行细化的阶段。

5.3.2  本阶段的主要目的基于BIM优化建筑布局等功能和形体等设计细节，深化机电系统方案细节并初步确认重要设备机房及管井等空间关系，满足初步设计阶段模型及图纸深度要求。

5.3.3  本阶段的BIM应用宜在方案设计模型基础上进行深化，通过各专业的协同设计消除冲突碰撞，提高施工图设计质量。

5.3.4  初步设计阶段 BIM 技术应用点可按照表5.3.4中内容实施，

表5.3.4 初步设计阶段BIM应用点

| 阶段划分 | 工作内容 | BIM技术应用点 |
| --- | --- | --- |
| 初步设计阶段 | 对方案设计进行深化，拟定设计标准和重大技术问题，详细研究各专业的设计方案，深化各专业设计模型，并合理地确定技术经济指标和初步设计方案。 | 初设阶段模型创建 |
|  |  | 经济技术指标 |
|  |  | 性能分析 |
|  |  | 仿真漫游分析 |
|  |  | 管线综合与碰撞检查 |
|  |  | 图纸核查 |

5.3.5  本阶段的BIM技术应用宜按照以下内容实施：

1  初设阶段模型创建：宜利用 BIM建模软件，进一步细化建筑、结构、设备、管线等专业的BIM模型，对设计阶段可能出现的内部错漏及专业间难以协调统一的问题，提出预警并提供初步解决方案。

2  经济技术指标：宜基于BIM模型核对相关主管部门批复的各类经济技术指标。主要包括道路红线、建筑红线等建筑控制线与场地内的相关建筑定位关系，主要设备明细表，绿色建筑设计要求及装配式建筑设计要求等。

（1）在进行建筑技术经济指标统计时，宜应用BIM技术进行总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数，以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等指标统计。

（2）在技术经济指标统计BIM应用中，宜基于建筑专业设计模型补充完善与统计指标相关的构件及边界条件，包括建筑房间边界、建筑外轮廓线等，并设置相应的统计规则，模型完善后输出相关表单。

（3）应用成果宜包括建筑专业模型和技术经济指标统计表。

3  性能分析：性能模拟分析的主要目的是建立建筑信息模型，运用专业的性能分析软件，宜进行各类性能分析，建筑专业宜对可视度、噪声、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放等进行模拟分析。

（1）在性能分析 BIM应用中，可基于设计模型进行简化及优化，根据分析要求定义相关参数后进行性能分析和成果输出。

（2）设计模型数据导出至分析软件时，应注意不同分析软件对导出数据格式的要求。

（3）设计建模软件与分析软件宜具有兼容性，不同性能分析宜使用一个数据源，确保分析效率及准确性。

4  仿真漫游分析：宜基于各阶段BIM模型数据，利用软件平台提供的漫游、动画功能，依据建设单位或设计单位的工程负责人指定的漫游路线制作建筑物内外部虚拟动画，便于相关人员直观感受建筑物三维空间，辅助设计评审、优化设计方案，保障项目设计工作有序进行。

（1）在仿真漫游分析BIM应用中宜将建筑信息模型导入具有漫游、动画制作功能的BIM软件中，并设置好模型材质、灯光、场景等。

（2） 在应用过程中宜设定视点和漫游路线，路径设置应能反映建筑整体布局、主要空间及重要场所设置。

（3）在应用过程中可辅助工程项目的投标、规划、报批、设计、评审等。

5  管线综合与碰撞检查：宜通过各专业进行模型整合，检查各专业管线构件在平面、剖面、立面等位置是否存在碰撞。通过二维或三维视图方式进行核查生成碰撞核查报告反馈至设计人员。

6  图纸核查：宜利用BIM成果审查二维图的设计缺陷，避免设计单位出现大量的设计变更，增加工程造价。

- 在BIM技术图纸核查中，宜整合建筑、结构、机电等全专业模型，核查图纸设计合理性、有无构件冲突等情况，并详细记录问题位置、原因及解决方案。

- 图纸核查BIM应用成果应包括具体碰撞问题、问题点视图、问题描述等内容。碰撞检查报告应详细记录碰撞原因及解决方案。

5.4  施工图设计阶段

5.4.1  施工图设计阶段是设计的关键环节，是衔接工程项目设计与施工的桥梁。

5.4.2  本阶段的主要目的是为施工安装、工程预算、设备及构件的生产加工等提供完整的模型和图纸依据，解决施工中的技术措施、工艺做法、材料选用等问题。

5.4.3  本阶段的BIM应用宜在初步设计模型基础上进行深化，通过各专业的协同设计消除冲突碰撞，提高施工图设计质量。

5.4.4  宜基于施工图BIM模型和相关软件，进行相应工程量统计和计算。

5.4.5  施工图BIM模型应满足辅助图纸审查和审批的应用要求，并能满足后续施工应用要求。

5.4.6  各专业施工图BIM模型应与交付的施工图纸保持一致，确保图、模的一致性、完整性、准确性、有效性。

5.4.7  施工图设计阶段 BIM 技术应用点可按照表5.4.7中内容实施，

表5.4.7 施工图设计阶段BIM应用点

| 阶段划分 | 工作内容 | BIM技术应用点 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计阶段 | 根据施工要求和规范，对初步设计进行深化，包含构件的技术措施、构造做法、材料选用等。并基于设计模型进行专业技术交底、净空优化、碰撞检测及管线综合、工程算量及预算编制、辅助施工图审查和审批。 | 施工图设计准备 |
|  |  | 模型创建或完善 |
|  |  | 专业间协同优化 |
|  |  | 经济技术指标复核 |
|  |  | 模型工程量统计 |
|  |  | 施工图三维制图 |
|  |  | 智能数字施工图审查 |
|  |  | 施工图阶段成果移交 |

5.4.8  本阶段的BIM技术应用宜按照以下内容实施：

1  施工图设计准备：梳理初步设计阶段的成果，协调制定统一的模型应用策划，指导BIM施工图设计。策划内容宜包括BIM模型的精细度要求、施工图设计进度计划、专业协同组织架构、三维图纸输出比率等。

（1）宜制定BIM相关文件集中存储及应用规则，保证协同及交付数据的时效性与一致性；

（2）宜制定BIM数据安全管理规则，其内容包括：网络安全控制、数据的备份及恢复、数据使用权限的控制等；

（3）宜根据项目规模、分区、楼层、专业系统等因素进行模型拆分。

2  模型创建或完善：各专业模型创建宜在初步设计模型的基础上，进一步深化完善，使其满足施工图设计阶段模型深度要求。各专业的沟通、讨论、决策等工作应在三维模型的可视化情境下进行，为专业间协同优化及模型工程量统计提供基础模型。

（1）应基于设计条件、图纸等资料建立本阶段模型，且模型应经检查后进行成果输出；

（2）模型创建宜在上一阶段模型的基础上进一步深化完善；

（3）模型创建应注意非几何信息录入的规范性、准确性，在满足BIM 应用需求的前提下，宜选取较低等级的几何表达精度。

3  专业间协同优化：通过多专业的三维协同设计消除专业间的冲突碰撞，进行专业内、专业间的综合优化分析，组织各专业对模型进行管线综合会审，解决模型中错、漏、碰、缺等问题，形成相应的优化图纸、分析报告等成果文件。

（1）宜采用BIM技术完成管线布设与建筑、结构等专业的平面布置和竖向高程相协调的三维协同设计工作，尽可能减少碰撞，避免空间冲突；

（2）宜整合各专业模型，完成管综方案的编制和净高需求的确定，根据管综方案和净高需求进行管线优化和净空优化，并导出相关图纸指导现场施工；

（3）管线综合方案设计应考虑管线设备间距、检修空间、精装造型及高度要求等因素，DN50以下的管道管件碰撞可根据项目实际情况不做调整。

（4）成果文件应包含管线综合模型和图纸。图纸应包括管线综合平面图、分专业平面图、剖面图、三维轴测图、净高分析图等。

4  经济技术指标复核：宜在施工图阶段校核建筑总平面布置 、主体平面布置及主体模型主要构件的几何信息与非几何信息 ，核实主要技术经济指标 ，复核初步设计批复的技术经济指标要求及修改完善相关内容。

（1）复核用地红线、建筑物边界线等控制线与场内相关建筑定位关系，并校核统计建筑面积等指标满足《建筑工程设计文件编制深度规定》；

（2）宜校核机电各专业的设备材料明细表准确性和一致性，对各项指标数据进行分析统计，并形成经济技术指标分析统计表。

5  模型工程量统计：通过BIM模型对建筑、结构、给排水、暖通、电气、幕墙、装饰等专业的工程量进行统计，可作为建筑工程招投标时编制工程量清单与招标控制价格的参考依据，同时也可作为施工图预算的参考依据，有效辅助限额设计的实施。

（1）应用 BIM进行工程量统计，宜基于施工图设计模型创建算量模型，从模型提取数据进行量化统计，或导入到其他算量软件进行工程量统计；

（2）从模型提取数据进行量化统计，应按工程量计算规则对构件的组织及连接、扣减关系进行处理；

（3）将模型数据导入其他算量软件进行工程量统计，应按算量需求对模型进行调整，并对模型转换结果进行复核。

6  施工图三维制图：通过施工图BIM模型完成各专业设计图纸的输出，以剖切三维设计模型为主，二维绘图标识为辅，局部借助三维透视图和轴测图的方式表达施工图设计。各阶段、各专业的设计图纸应与BIM模型保持一致，为后续设计交底、施工阶段深化设计提供依据。

（1）BIM图纸和信息表格宜由模型生成，无法由模型生成的其他相关信息可通过用户自定义的方式添加；

（2）BIM 模型和与之对应的图纸、信息表格和相关文件共同表达的设计深度，应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求；

（3）BIM模型中各专业三维构件宜包含符合本专业表达要求的二维表达方式；

7  智能数字施工图审查：宜满足相关要求，施工图BIM模型应满足青岛市智能数字施工图审查系统应用的相关要求。

8  施工图阶段成果移交：施工图阶段的数字化成果移交应满足青岛市《建筑信息模型数字化移交导则》对设计阶段交付物及要求的相关规定。

5.5  专项设计

5.5.1  专项设计的BIM应用应在相应设计阶段信息模型基础上，根据各专项设计的需求，创建各专项设计信息模型；并基于专项设计信息模型进行装配式专项设计、室内装饰深化设计等。

5.5.2  本阶段的BIM技术应用宜按照以下内容实施：

1  装配式BIM专项设计应用：包括模型检查、深化图生成、预制构件及部品的统计、预制率统计、装配率统计，以及对预制构件、部件部品等的运输、存放、安装等过程模拟分析，并宜满足下列要求：

（1）宜采用开发的交换格式进行数据交换，满足不同阶段专业应用需求；

（2）可根据不同专业选择相适应的深化设计BIM软件，宜具备预制构件建模、预制构件计算分析、深化设计与拆分、节点与预埋件设计、深化图生成、与厂家真实设备对应的构件资源库；

（3）各应用方在预制构件模型的深化设计、构件生产、施工安装、竣工验收与交付等各阶段应   建立统一的编码与规则。

2  室内装饰BIM专项设计应用：宜基于施工图设计信息模型，补充室内装饰构件，形成室内装饰深化设计信息模型，表达室内装饰设计效果。室内装饰模型宜满足下列要求：

（1）应区分主体模型构件与室内装饰构件；

（2）内装饰构件应避免与设备、机电管线等模型元素发生碰撞；

（3）实现室内装饰工程量的分项统计。

6  图形表达

6.1  一般规定

6.1.1  基于不同软件平台的图纸化表达可分为三维视图表达与二维视图表达，三维视图表达应与二维视图表达相结合，共同表达设计意图。

6.1.2  模型单元几何信息及必要尺寸和注释宜采用模型视图表达，模型单元属性信息应采用表格表达，叙述性说明内容应采用文档表达。

6.1.3  建筑信息模型的图纸化表达应满足工程项目的应用需求，并符合《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001等相关制图要求。

6.2  表达方式

6.2.1  工程的图纸成果表达应由模型视图、表格或图像组合而成，成果的电子文件可索引文档、多媒体或网页，并建立可靠的链接关系。

6.2.2  各类表达方式应在建筑信息模型的基础上，根据工程的图纸成果要求进行制图视图表达。

6.2.3  制图视图包括二维制图视图、三维制图视图及局部制图视图。

6.2.4  二维制图视图宜由三维模型直接生成，可根据工程应用需求增补必要的注释信息。

6.2.5  三维制图视图应由三维模型直接生成，可根据工程应用需求增补必要的注释信息。

6.2.6  三维制图视图可作为复杂工程节点的主要表达方式，二维视图可作为辅助表达方式。

6.2.7  在同一视图中无法正确表达建筑构件重叠关系时，宜补充局部视图。

6.2.8  制图视图及其可表达的对应图纸宜符合表6.2.8的规定。

表6.2.8 图形表达

| 类别 | 制图视图 | 图纸表达内容 |
| --- | --- | --- |
| 二维制图 | 正投影图、镜像投影图、剖面图 | 地形图、平面图、立面图、剖面图、详图等 |
| 三维制图 | 轴测图、透视图 | 组合图、装配图、安装图等 |
| 独立制图 | 简图 | 原理图、系统图 |

注：1. 独立制图可单独进行绘制，并宜与模型单元关联关系一一对应；

- 详图宜在平面图、立面图、剖面图基础上绘制或独立绘制，并宜与所表达的模型单元双向访问。

6.2.9  多个模型单元在同一模型视图中无法正确表达工程对象重叠关系时，宜补充局部模型视图。

6.2.10  采用表格方式可表达属性信息表、建筑指标表、模型工程量清单，表格所表达的内容宜基于模型单元属性信息导出，并宜与模型单元一一对应。

6.2.11  采用文档方式可表达项目需求书、BIM技术应用策划、标准规范、图集、报告、设计说明、产品规格书、安装说明等内容。

6.2.12  辅助表达方式表达的内容宜符合下列规定：

1  设计效果、产品外观等内容可采用图像表达；

2  激光扫描成果可采用点云表达；

3  设计演示、操作演示等内容可采用多媒体表达；

4  参考信息可采用网页表达。

6.2.13  图像宜内嵌在模型视图或表格中表达，点云、多媒体和网页宜作为外部文件与其他表达方式建立链接关系。

6.3  图纸文件命名及编号

6.3.1  工程图纸命名宜由专业代码、图纸编号、图纸名称、描述等字段依次组成，以下划线“_”隔开，字段内部的词组以连字符“-”隔开。

6.3.2  专业代码应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301及《青岛市建筑信息模型数字化移交导则交付标准》的有关规定。

6.3.3  图纸编号应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类，做到有序排列，并确保与交付的纸质工程图纸一一对应。

6.3.4  图纸编号应根据不同的专业、阶段、类型进行编排，宜按照图纸目录及说明、平面图、立面图、剖面图、大比例视图、详图、清单、简图等的顺序编号。

6.3.5  图纸名称应使用汉字、英文字母、数字、连字符“-”的组合，简要表达模型单元特征。

6.3.6  描述字段可根据工程需要自定义编写，也可省略。

6.4  模型颜色设置

6.4.1  模型单元应根据工程对象的系统分类设置颜色，并应符合下列规定：

1  一级系统之间的颜色应差别显著，便于视觉区分；

2  二级系统应分别采用从属于一级系统的色系的不同颜色；

3  与消防有关的二级系统以及消防救援场地、救援窗口等均应采用红色系。

6.4.2  给水排水、暖通空调、电气、智能化和动力系统的颜色设置宜符合表6.4.2的规定。

表6.4.2 模型系统划分及颜色设置

| 一级系统 | 颜色设置值 |  |  | 二级系统 | 颜色设置值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红（R） | 绿（G） | 蓝（B） |  | 红（R） | 绿（G） | 蓝（B） |
| 给水排水系统 | 0 | 0 | 255 | 给水系统 | 0 | 191 | 255 |
|  |  |  |  | 排水系统 | 0 | 0 | 205 |
|  |  |  |  | 中水系统 | 135 | 206 | 235 |
|  |  |  |  | 循环水系统 | 0 | 0 | 128 |
|  |  |  |  | 消防系统 | 255 | 0 | 0 |
| 暖通空调系统 | 0 | 255 | 0 | 供暖系统 | 124 | 252 | 0 |
|  |  |  |  | 通风系统 | 0 | 205 | 0 |
|  |  |  |  | 防排烟系统 | 192 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 空气调节系统 | 0 | 139 | 69 |
|  |  |  |  | 除尘与有害气体净化系统 | 180 | 238 | 180 |
| 电气系统 | 255 | 0 | 255 | 供配电系统 | 160 | 32 | 240 |
|  |  |  |  | 应急电源系统 | 218 | 112 | 214 |
|  |  |  |  | 照明系统 | 238 | 130 | 238 |
|  |  |  |  | 防雷与接地系统 | 208 | 32 | 144 |
| 智能化 系统 | 255 | 255 | 0 | 信息化应用系统 | 255 | 215 | 0 |
|  |  |  |  | 智能化集成系统 | 238 | 221 | 130 |
|  |  |  |  | 信息设施系统 | 255 | 246 | 143 |
|  |  |  |  | 公共安全系统（火灾自动报警及消防联动控制系统除外） | 255 | 165 | 0 |
|  |  |  |  | 公共安全系统（火灾自动报警及消防联动控制系统） | 238 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 机房工程 | 139 | 105 | 20 |
| 动力系统 | -- | -- | -- | 热力系统 | 139 | 139 | 139 |
|  |  |  |  | 燃气系统 | 205 | 92 | 92 |
|  |  |  |  | 油系统 | 193 | 205 | 193 |
|  |  |  |  | 燃煤系统 | 224 | 238 | 238 |
|  |  |  |  | 气体系统 | 105 | 105 | 105 |
|  |  |  |  | 真空系统 | 190 | 190 | 190 |

注：当不需要区分二级系统时，可采用一级系统的颜色设置值，否则采用二级系统的颜色设置值。

6.4.3  本导则中未作要求的模型颜色可由项目参与方自定义，并应在建筑信息模型中说明定义的方法。