青岛市建筑信息模型

数字化交付导则

（试行）

青岛市住房和城乡建设局

2024年10月

前		言

为贯彻落实国家发展BIM技术的要求，推动建筑信息模型（BIM）技术在青岛市建筑工程中的应用，推进建筑业信息化和建筑产业现代化，促进建筑业转型升级和持续健康发展，在青岛市住房和城乡建设领域，由青岛市住建局牵头，集中市工程建设各领域头部企业，按照“政策有实效、科技有实用、试点有实景、产业有实体、企业有实力”的工作导向，着力建机制夯基础、谋求长远实效，构建了基于BIM技术的规划、设计、施工和交付的全生命周期管理体系。

导则编制组经调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，广泛征求建设主管部门、勘察单位、设计单位、建设单位、施工图审查单位、信息化领域专家等有关方面意见，组织进行专题研讨，最终完成了本导则。

本导则包含总则、术语及缩略语、基本规定、交付内容、成果归档、交付物及要求等内容。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本导则组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人：

组织单位：青岛市住房和城乡建设局

主编单位：青岛市民用建筑设计院有限公司

青岛腾远设计事务所有限公司

青建集团股份公司

荣华建设集团有限公司

青岛习远咨询有限公司

参编单位：海纳云物联科技有限公司

青岛海骊住居科技股份有限公司

中建八局第四建设有限公司

青岛理工大学

零一通智（青岛）数字科技有限公司

中青建安建设集团有限公司

铁设院（山东）工程科技有限公司

青岛城发数字科技有限公司

中昌数智工程管理（山东）有限公司

（排名不分先后）

| 主要起草人： | 季方 徐刚 柴伟龙 任海雷 王胜 尹祥宇 杨自统王永燕 仇勇军 昌翔 王 胜 尹祥宇 吕昌昌 石运超史浩良 孙婷婷 陈 凯 董芳岳 翟倩 石继斌 卢磊强刘会俊 孙 杰 纪尚俊 邱实 张晓茹 陈明栋 蒋斌 |
| --- | --- |
| 主要审查人： | 张建平 于洁 李云贵 孟坤 魏振华 |

目  次

1  总则	5

2  术语及缩略语	6

2.1  术语	6

2.2  缩略语	7

3  基本规定	8

4  交付内容	9

4.1  一般规定	9

4.2  勘察阶段交付内容	9

4.3  设计阶段交付内容	11

4.4  施工阶段交付内容	17

4.5  存储与管理	21

4.6  共享与安全	24

4.7  环境与设备	25

4.8  巡查与维护	26

5  成果归档	28

5.1  一般规定	28

5.2  文档文件规定	28

5.3  模型文件规定	29

5.4  共享与安全	31

5.5  归档环境要求	32

5.6  BIM档案维护	33

6  交付物及要求	34

6.1  一般规定	34

6.2  勘察阶段交付物及要求	34

6.3  设计阶段交付物及要求	35

6.4  施工阶段交付物及要求	35

6.5  交付形式	36

6.6  其他交付要求	37

6.7  数字化交付流程	38

附录A交付物要求	41

A.1勘察阶段交付物要求	41

A.2设计阶段交付物要求	42

A.3施工阶段交付物要求	45

1  总则

1.0.1  为指导和规范建设项目各阶段建筑信息模型数字化成果的交付，保证数字化成果交付的规范性和安全性，促进青岛市建筑信息模型（BIM）技术发展，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于青岛市房屋建筑工程项目在勘察、设计、施工等阶段的建筑信息模型的数字化成果交付的应用。

1.0.3  建筑信息模型的数字化成果交付，除应符合本导则外，尚应符合国家、山东省和青岛市现行有关标准的规定。

2  术语及缩略语

2.1  术语

2.1.1  建筑信息模型 building information modeling，building information model (BIM)

在建筑工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。

2.1.2  模型单元 model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表达。

2.1.3  模型细度  level of development

模型元素组织及几何信息、非几何信息的详细程度。

2.1.4  几何信息 geometric information （G）

几何信息是BIM模型内部和外部空间的几何表达。

2.1.5  非几何信息 nongeometric information （N）

非几何信息是指BIM模型中除几何信息之外的所有信息的集合。

2.1.6  交付物 deliverable

基于建筑信息模型交付的成果。

2.1.7  基点 position base point

为了便于布置或安装工程对象而设定的模型单元空间特征点。

2.1.8  协同 collaboration

基于建筑信息模型进行数据共享及相互操作的过程。

2.1.9  归档 archive

按照一定原则进行信息提取、集合、存档的过程。

2.2  缩略语

IFC（industry foundation classes）工业基础类

IP（internet protocol address）互联网协议地址

FCP（fibre channel protocol）光纤通道协议（网状信道和网状信道协议）

NDMP（network data management protocol）网络数据管理协议

3  基本规定

3.0.1  建筑信息模型数字化交付应保证交付信息的准确性、完整性和时效性。

3.0.2  建筑信息模型数字化交付宜包括项目全过程交付和面向应用的交付。

3.0.3  面向应用的交付宜包括项目全生命周期内的应用，建筑信息模型的数字化交付内容、成果归档和交付要求应满足各阶段应用需求。

3.0.4  房屋建筑工程项目模型宜以通用IFC格式和源模型文件实现持久化存储及交换。

3.0.5  建设工程项目模型坐标系应统一采用2000国家大地坐标系，高程应统一采用1985国家高程基准。

4  交付内容

4.1  一般规定

4.1.1  模型创建、使用、管理和交付过程中，应采取措施保证模型的准确性、安全性、完整性和有效性。

4.1.2  各专业模型应实现信息传递和共享，模型信息的提取和交换应满足开放性要求，信息交换的内容和格式应符合本导则的规定。

4.1.3  采用不同方式表达的模型应具有一致性，几何信息与非几何信息之间应具有关联关系。

4.2  勘察阶段交付内容

4.2.1  勘察阶段交付内容应包含勘察模型信息和勘察应用管理等相关非模型信息，并应满足该阶段成果交付的要求。

4.2.2  根据勘察阶段交付内容类型不同，划分该阶段交付内容为模型构件信息、勘察应用成果信息和其他信息。

4.2.3  勘察阶段交付内容组成宜满足图4.2.3所示要求。

图4.2.3 勘察阶段交付内容组成

4.2.4  勘察阶段模型构件信息表项组成宜按表4.2.4采用。

表4.2.4 勘察阶段模型构件信息组成

| 序号 | 信息表项 | 模型构件信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地质模型信息 | 地质调查信息、地质测绘信息、勘探信息、工程物探信息、原位测试信息、水文地质试验信息、室内试验信息等 |
| 2 | 地表地理模型信息 | 传统工程测量信息、倾斜摄影测量信息、三维激光扫描信息、地表测绘图信息、工程竣工图信息等 |
| 3 | 地下既有工程体模型信息 | 测绘地理信息数据、管线物探信息数据、既有工程竣工图数据、三维实测信息数据等 |
| 4 | 其他模型信息 | 勘察阶段需补充的其他模型、构件信息 |

4.2.5  勘察阶段应用成果信息表项组成宜按表4.2.5采用。

表4.2.5 勘察阶段应用成果信息组成

| 序号 | 信息表项 | 应用成果信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地稳定性分析信息 | 基础地质信息、地震信息、水文地质信息、不良地质作用与地质灾害信息、地形地貌信息、唯一标识码等 |
| 2 | 建设适宜性分析信息 | 基础地质信息、生态和环境信息、社会经济信息、技术可行性信息、资源投入信息、唯一标识码等 |
| 3 | 岩土工程分析信息 | 基础地质信息、岩土物理力学性质、岩土工程结构信息、场地条件与风险评估、岩土工程施工信息、工程设计与监测信息、唯一标识码等 |
| 4 | 工程测量报告信息 | 道路工程测量信息、隧道工程测量信息、桥涵工程测量信息、建筑工程测量信息、矿山工程测量信息、地质工程测量信息、唯一标识码等 |
| 5 | 管线物探报告信息 | 地形图库信息、管线探查信息、管线测量信息、管线数据信息、管线维护信息、唯一标识码等 |
| 6 | 勘察报告信息 | 地形地貌信息、水文地质信息、地下水文信息、环境地质信息、岩土工程信息、唯一标识码等 |
| 7 | 其他应用成果信息 | 唯一标识码、编码、备注、应用类型、应用成果文件名称、应用成果文件类型、版本号、内容描述、编制人员、提交时间等 |

4.2.6  勘察阶段其他信息表项组成宜按表4.2.6采用。

表4.2.6 勘察阶段其他信息组成

| 序号 | 信息表项 | 其他信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础信息 | 唯一标识码、备注、项目名称、项目编号、建设地址、建设单位、设计单位、勘察单位、咨询单位、施工单位、监理单位、图审单位、坐标系名称、高程系名称、基点坐标X、基点坐标Y、基点高程 |
| 2 | 模型文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、模型类型、模型精度、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 3 | 图片文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图片类型、提交人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 4 | 视频文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、视频类型、文件大小、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 5 | 图纸文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图纸类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 6 | 报告文件信息 | 唯一标识码、编码、报告名称、项目名称、项目编码、阶段类型、报告类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |

4.3  设计阶段交付内容

4.3.1  设计阶段交付内容应包含设计模型信息和设计应用管理等相关非模型信息，并应满足该阶段成果交付的要求。

4.3.2  根据设计阶段交付内容类型不同，划分该阶段交付内容为各专业模型构件信息、设计应用成果信息和其他信息。

4.3.3  设计阶段交付内容组成宜满足图4.3.3所示要求。

图4.3.3 设计阶段交付内容组成

4.3.4  设计阶段各专业模型构件信息表项组成宜按表4.3.4采用。

表4.3.4 设计阶段各专业模型构件信息组成

| 序号 | 信息表项 | 模型构件信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地信息模型 | 总用地控制、建设用地控制线、钉桩坐标、地上建筑物退让用地边界、地下建筑物退让用地边界、沿街骑楼形式建筑退线、其他地下构筑物、管井、管沟退线、道路中心线、道路边界线围合面域、架空通廊边界线围合面域、地上机动车停车泊位边界线围合面域、地上机动车停车泊位面域内机动车位排布、地下机动车停车泊位边界线围合面域、地下机动车停车泊位面域内机动车位排布、半地下机动车停车泊位边界线围合面域、半地下机动车停车泊位面域内机动车位排布、非机动车停车泊位界线围合面域、建筑单体插入点坐标、建筑单体导入旋转角度、建筑单体占地轮廓线等场地模型信息 |
| 2 | 建筑模型信息 | 建筑墙、楼板、建筑柱、栏杆/栏板、建筑楼梯、阳台、雨篷、门、洞口、窗、坡屋顶、平屋顶、台阶、机动车停车位、坡道等构件信息 |
| 3 | 结构模型信息（现浇钢筋混凝土） | 独立基础、条形基础、垫层、桩承台、桩基础、基础梁、基础底板、地下围护墙和基坑支护桩、梁、结构柱、斜杆、结构墙、结构板、悬挑板、结构楼梯等构件信息 |
| 4 | 结构模型信息（装配式混凝土结构） | 预制梁/叠合梁、预制柱、预制墙体、预制叠合板、预制楼梯和其他预制构件等构件信息 |
| 5 | 结构模型信息（钢结构） | 钢梁、钢柱、钢桁架、钢网架、钢檩条、拉索、膜、钢支撑、钢结构连接节点和钢结构连接附件等构件信息 |
| 6 | 给排水模型 信息 | 给排水水管、给排水水管连接件、给排水消防水箱、给排水组合消火栓箱、给排水消火栓、给排水水泵接合器和给排水消防喷头等构件信息 |
| 7 | 电气模型信息 | 电气总体、机电楼层、机电管道、机电管道连接件、机电发电设备、机电用电设备、智能化设备、线缆、线缆桥架、线缆敷设配件等构件信息、机电构件与楼层关联关系信息和机电连接关系信息 |
| 8 | 暖通模型信息 | 暖通风管、暖通风机、暖通风口、暖通组合空调机组和暖通组合空调机组单元等构件信息 |
| 9 | 园林景观 模型信息 | 景观与绿化总体、植被、树池、树坑板和景观小品等构件信息 |
| 10 | 装饰装修 模型信息 | 装饰装修工程总体、基本构件、连接构件、设备电器等构件信息、构件与空间关联信息 |
| 11 | 幕墙模型信息 | 嵌板、主要支撑构件、配件等构件信息 |
| 12 | 其他模型信息 | 设计阶段需补充的其他模型、构件信息 |

4.3.5  设计阶段应用成果信息表项组成宜按表4.3.5采用。

表4.3.5 设计阶段应用成果信息组成

| 序号 | 信息表项 |  |  | 应用成果信息组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面设计信息 | 建筑用地信息 |  | 唯一标识码、分区用地名称、地块编号、用地性质、规划条件容积率、规划条件绿地率、保留室外自走式机动车数量、保留室外机械式机动车数量、保留室外非机动车面积（㎡）、保留室外装卸车位数量、保留室外大巴车位数量、保留室外出租车位数量、保留室外无障碍车位数量、保留室外车位充电桩数量 |
|  |  | 用地红线信息 |  | 唯一标识码、赋值类型、界线类型、分区用地名称、绿地类型、绿地面积（㎡） |
|  |  | 绿化用地信息 |  | 唯一标识码、分区用地名称、绿地类型、绿地面积（㎡） |
|  |  | 建筑退让信息 |  | 唯一标识码、界线类型、道路宽度、河道蓝线、保护区类型、电压等级、电缆位置 |
| 2 | 场地设计信息 |  |  | 唯一标识码、编码、场地分区名称、场地位置、场地分区区域面积（㎡）、分区描述、最大长度（mm）、最大宽度（mm）、备注 |
| 3 | 单体建筑计算结果信息 |  | 单体建筑基本信息 | 唯一标识码、建筑栋号、建筑高度（m）、地下高度（m）、地上高度（m）、室内外高差（m）、地坪标高（m）、总建筑面积（㎡）、地下面积（㎡）、地上面积（㎡）、地上层数、地下层数、层数、楼层标高（m）、建筑基底面积（㎡） |
|  |  |  | 特定建筑信息 | 唯一标识码、围护、顶盖、层高（m） |
|  |  |  | 楼层 信息 | 唯一标识码、楼层名称、标高类型、规范标高（m）、标准层、标准层范围、建筑层高（m）、结构层高（m）、结构净高（m）、覆土顶板标高（m）、楼层顶板标高（m） |
|  |  |  | 常规建筑功能分区信息 | 唯一标识码、功能空间、图形面积（㎡）、架空层、计容系数、计容面积（㎡） |
|  |  |  | 住宅功能空间信息 | 唯一标识码、空间名称、面域类型、户型编号、复式住宅、关联楼层、户数、短边净宽（m）、使用面积（㎡）、套型面积（㎡）、套内建筑面积（㎡）、公摊面积（㎡）、阳台类型、阳台最大进深（m）、阳台投影面积（㎡）、阳台投影面积占比、阳台顶盖、公摊类型、可分摊功能区、起居室短边净宽（m）、起居室使用面积（㎡）、厨房类型、厨房使用面积（㎡）、卧室类型、 卧室净宽（m）、卧室使用面积（㎡） |
|  |  |  | 特定功能空间信息 | 唯一标识码、空间名称、坡道位置、坡道顶盖、屋顶类型、屋顶绿化区域、停车库停车面积（㎡）、停车库非机动车泊位数、停车库机动车泊位数、停车库室内自走式机动车数量、停车库室内机械式机动车数量、停车库室内非机动车数量 |
|  |  |  | 公共配套功能空间信息 | 唯一标识码、空间名称、公共配套功能空间类型、公共配套功能空间名称、用地性质、 建筑面积（㎡）、建筑面积占比（住宅区物业管理用房类）、每百户的建筑面积（养老设施类）（㎡）、床位数（社区养老院类）、公共厕所建筑面积（加油站加气站中的配套设施类） |
| 4 | 主要经济技术指标信息 |  |  | 唯一标识码、项目规划总用地面积（㎡）、项目可建设用地面积（㎡）、建筑总面积（㎡）、规划道路总面积（㎡）、规划绿化总面积（㎡）、计算容积率面积（㎡）、综合容积率、总建筑密度 |
| 5 | 配套公建技术指标信息 |  |  | 唯一标识码、建筑编号、地上层数、地下层数、总建筑面积（㎡）、地上建筑面积（㎡）、地下建筑面积（㎡）、计算容积率 |
| 6 | 用地强度指标 信息 |  |  | 唯一标识码、建筑高度（相对于室外地坪标高）（m）、建筑面积（㎡）、建筑密度、绿地率、建筑比例、商住-商业建筑比例、商住-住宅建筑比例、商办-商业建筑比例、商办-办公建筑比例、其他混合用地比例、商业配套用房比例、酒店式公寓配建比例、可建总计面积（㎡）、已发许可面积（㎡）、剩余面积（㎡）、本次报审面积（㎡）、地上建筑面积（㎡）、地下建筑面积（㎡）、人才保障房面积（㎡）、租赁用房面积（㎡）、单建地下空间覆土深度（mm）、单建地下通道覆土深度（mm）、单建地上空间功能空间、单建空中连廊宽度、单建空中连廊距离室外地坪净高（mm） |
| 7 | 地下空间标高指标信息 |  |  | 唯一标识码、地下空间层数、地坪标高（m）、覆土深度（mm） |
| 8 | 专业协调报告信息 |  |  | 唯一标识码、报告名称、报告编码、协调专业、协调问题、问题描述、问题类型、楼层标高（m）、轴号、关联构件名称、关联构件Id、优化建议、编制人员、编制时间、答复意见、答复人、记录时间 |
| 9 | 工程投资估/预算信息 |  |  | 唯一标识码、编码、项目概况、设计范围、总说明、编制依据、备注、工程预算、费用类型、费用名称、计算值、计算基础（计量单位）、结果值、内容描述编制人员、编制时间 |
| 10 | 其他应用成果 信息 |  |  | 唯一标识码、编码、项目概况、备注、应用类型、应用成果文件名称、应用成果文件类型、版本号、内容描述、编制人员、提交时间 |

4.3.6  设计阶段其他信息表项组成宜按表4.3.6采用。

表4.3.6 设计阶段其他信息组成

| 序号 | 信息表项 | 其他信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础信息 | 唯一标识码、备注、项目名称、项目编号、建设地址、建设单位、设计单位、勘察单位、咨询单位、施工单位、监理单位、图审单位、坐标系名称、高程系名称、基点坐标X、基点坐标Y、基点高程 |
| 2 | 模型文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、模型类型、模型精度、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 3 | 图片文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图片类型、提交人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 4 | 视频文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、视频类型、文件大小、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 5 | 图纸文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图纸类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 6 | 报告文件信息 | 唯一标识码、编码、报告名称、项目名称、项目编码、阶段类型、报告类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |

4.4  施工阶段交付内容

4.4.1  施工阶段交付内容应包含施工模型信息和施工应用管理等相关非模型信息，并应满足该阶段成果交付的要求。

4.4.2  根据施工阶段交付内容类型不同，划分该阶段交付内容为各专业深化模型构件信息、施工应用成果信息和其他信息。

4.4.3  施工阶段交付内容组成宜满足图4.4.3所示要求。

图4.4.3 施工阶段交付内容组成

4.4.4  施工阶段各专业深化模型构件信息表项组成宜按照表4.4.4采用。

表4.4.4 施工阶段各专业深化模型构件信息组成

| 序号 | 信息表项 | 深化模型构件信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场布模型信息 | 场地地形、施工道路、临建设施、施工机械与设备、材料堆场、水电管网、绿化与景观设施、安全设施与标识 |
| 2 | 建筑模型信息 | 建筑墙、楼板、建筑柱、栏杆/栏板、建筑楼梯、阳台、雨篷、门、洞口、窗、坡屋顶、平屋顶、台阶、机动车停车位、坡道等构件信息 |
| 3 | 结构模型信息（现浇钢筋混凝土） | 独立基础、条形基础、垫层、桩承台、桩基础、基础梁、基础底板、地下围护墙和基坑支护桩、梁、结构柱、斜杆、结构墙、结构板、悬挑板、结构楼梯等构件信息 |
| 4 | 结构模型信息（装配式混凝土结构） | 预制梁/叠合梁、预制柱、预制墙体、预制叠合板、预制楼梯和其他预制构件等构件信息 |
| 5 | 结构模型信息（钢结构） | 钢梁、钢柱、钢桁架、钢网架、钢檩条、拉索、膜、钢支撑、钢结构连接节点和钢结构连接附件等构件信息 |
| 6 | 给排水模型信息 | 给排水水管、给排水水管连接件、给排水消防水箱、给排水组合消火栓箱、给排水消火栓、给排水水泵接合器和给排水消防喷头等构件信息 |
| 7 | 电气模型信息 | 电气总体、机电楼层、机电管道、机电管道连接件、机电发电设备、机电用电设备、智能化设备、线缆、线缆桥架、线缆敷设配件等构件信息、机电构件与楼层关联关系信息和机电连接关系信息 |
| 8 | 暖通模型信息 | 暖通风管、暖通风机、暖通风口、暖通组合空调机组和暖通组合空调机组单元等构件信息 |
| 9 | 园林景观模型信息 | 景观与绿化总体、植被、树池、树坑板和景观小品等构件信息 |
| 10 | 装饰装修模型信息 | 装饰装修工程总体、基本构件、连接构件、设备电器等构件信息、构件与空间关联信息 |
| 11 | 幕墙模型信息 | 嵌板、主要支撑构件、配件等构件信息 |
| 12 | 其他模型信息 | 措施设施、施工安全、材料加工、临建设施、施工器械、其他临建构件等施工阶段需补充的其他模型、构件信息 |

4.4.5  施工阶段应用成果信息表项组成宜按表4.4.5采用。

表4.4.5 施工阶段应用成果信息组成

| 序号 | 信息表项 |  | 应用成果信息组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面设计信息 | 建筑用地信息 | 唯一标识码、分区用地名称、地块编号、用地性质、规划条件容积率、规划条件绿地率、保留室外自走式机动车数量、保留室外机械式机动车数量、保留室外非机动车面积（㎡）、保留室外装卸车位数量、保留室外大巴车位数量、保留室外出租车位数量、保留室外无障碍车位数量、保留室外车位充电桩数量 |
|  |  | 用地红线信息 | 唯一标识码、赋值类型、界线类型、分区用地名称、绿地类型、绿地面积（㎡） |
|  |  | 绿化用地信息 | 唯一标识码、分区用地名称、绿地类型、绿地面积（㎡） |
|  |  | 建筑退让信息 | 唯一标识码、界线类型、道路宽度、河道蓝线、保护区类型、电压等级、电缆位置、轨道交通类型 |
| 2 | 专项分析与模拟信息 | 施工方案模拟分析报告 | 唯一标识码、工艺工法名称、设备机具数量、模拟动画 |
|  |  | 场地临建分析报告 | 唯一标识码、场地位置、面积 |
| 3 | 场地布置 信息 |  | 唯一标识码、编码、场地分区名称、场地位置、场地分区区域面积（㎡）、分区描述、最大长度（mm）、最大宽度（mm）、备注 |
| 4 | 模型会审 记录信息 |  | 唯一标识码、编码、模型名称、评审人员、评审时间、评审内容、评审结果、问题描述、解决方案、记录人员、记录时间 |
| 5 | 进度管理应用成果信息 |  | 唯一标识码、编码、节点名称、工期、开始时间、完成时间、关联构件名称、关联构件Id、资源名称 |
| 6 | 质量与安全管理应用成果信息 |  | 唯一标识码、编码、节点名称、应用成果文件名称、应用成果文件类型、所属楼层、关联构件名称、关联构件Id、内容描述、解决方案、处理意见、处理结果、责任人员、编制人员、提交时间 |
| 7 | 成本管理应用成果信息 |  | 唯一标识码、编码、节点名称、所属楼层、关联构件名称、关联构件Id、资源名称、总说明、编制依据、备注、费用类型、费用名称、计算值、计算基础（计量单位）、结果值、内容描述、编制人员、提交时间 |
| 8 | 碰撞检查应用成果信息 |  | 唯一标识码、报告名称、报告编码、专业、问题描述、问题类型、楼层标高、轴号、关联构件名称、关联构件Id、优化建议、编制人员、编制时间、答复意见、答复人、记录时间 |
| 9 | 净高分析 报告信息 |  | 唯一标识码、报告名称、报告编码、专业、问题描述、问题类型、楼层标高关联构件名称、关联构件Id、优化建议、编制人员、编制时间、答复意见、答复人、记录时间 |
| 10 | 主要材料/设备产品信息 | 主要材料/设备基本信息 | 唯一标识码、编码、备注、材料名称、关联构件名称、关联构件Id、采购合同编号、厂家、出厂检测结果、出厂批次、出厂编号、材料/设备参数描述、材料/设备技术参数描述 |
|  |  | 采购合同信息 | 唯一标识码、编码、备注、材料/设备名称、采购合同名称、采购合同编号、供应商、采购价格、采购数量、材料/设备检验报告、材料/设备质量证明书、采购日期、进场日期、进场数量、进场验收人员名单、进场验收结果 |
|  |  | 供应商 信息 | 唯一标识码、编码、备注、供应商、负责人、联系地址、联系电话、联系邮箱 |
| 11 | 其他应用 成果信息 |  | 唯一标识码、编码、备注、应用类型、应用成果文件名称、应用成果文件类型、版本号、内容描述、编制人员、提交时间 |

4.4.6  施工阶段其他信息表项组成宜按表4.4.6采用。

表4.4.6 施工阶段其他信息组成

| 序号 | 信息表项 | 其他信息组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础信息 | 唯一标识码、备注、项目名称、项目编号、建设地址、建设单位、设计单位、勘察单位、咨询单位、施工单位、监理单位、图审单位、坐标系名称、高程系名称、基点坐标X、基点坐标Y、基点高程 |
| 2 | 模型文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、模型类型、模型精度、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 3 | 图片文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图片类型、提交人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 4 | 视频文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、视频类型、文件大小、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 5 | 图纸文件信息 | 唯一标识码、编码、文件名称、项目名称、项目编码、阶段类型、图纸类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |
| 6 | 报告文件信息 | 唯一标识码、编码、报告名称、项目名称、项目编码、阶段类型、报告类型、编制人员、提交时间、文件格式、文件引用、文件版本 |

4.5  存储与管理

4.5.1  存储介质和设备

1  硬盘网络存储系统﹑物理磁带库、虚拟磁带库及光盘塔/库应支持对备份数据的备份。

2  块存储、文件存储及对象存储系统应支持作为备份数据的备份存储系统。

3  建筑信息模型是一种涉及建筑设计、施工和运营的综合性数字化技术，存储设备根据性能和可靠性，建议采用RD配置，以提供数据冗余和故障恢复功能。根据实际需求选择适当的RD级别，如RD0、RD1、RD5、RD10等。

4.5.2  存储目录结构和文件命名

1  归档模型的命名应简明且易于辨识。

（1）文件夹命名宜包含项目名称、项目子项或分区、专业等字段。

（2）电子文件命名宜包含项目子项、专业、自定义说明等字段。

2  文件夹和电子文件的命名，应便于识别、查阅与搜索。文件夹名称长度不宜过长，命名格式可按照以下类别：

- 文件夹命名参照表4.5.2。

表4.5.2 文件夹目录层级关系表

| 层级 | 名称 |
| --- | --- |
| 一级目录 | 项目名称 |
| 二级目录 | 子项或分区名称 |
| 三级目录 | 专业目录 |
| 四级目录 | 自定义（日期、序号等） |

（2）电子文件的名称宜由项目编号、项目简称、设计阶段代码、区段代码、专业代码、描述等依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开，并符合下列规定：

1）项目编号宜采用项目管理的数字编码，无项目编码时宜以“000”替代。

2）项目简称宜采用识别项目的简要称号，可采用英文或拼音。项目简称不宜空缺。

3）专业代码应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的有关规定，当涉及多专业时可并列所涉及的专业。

4.5.3  数据备份和恢复

1  备份数据完整性及一致性满足以下要求：

（1）对数据的备份应支持备份到本地、本系统、异系统和异地，应保持一份数据副本或以上的备份，当有多份备份数据副本时，应保持多份备份数据副本之间的数据一致性。

（2）备份过程完成后，备份数据副本在生产系统故障、断电、崩溃等情况下，备份数据副本应能在软件或系统的支持下被访问。

（3）除初始化阶段外，备份过程中和备份结束后，备份目标端保存的数据副本应是备份对象某一历史时刻的数据。

（4）软件或系统可根据日志或其他技术管理备份过程，在备份过程意外中断时应可进行数据再同步。

（5）备份数据副本与备份对象的同步方式，应支持实时同步或异步同步。

（6）在使用并执行多个备份任务的系统中，如多个备份对象的写入有关联关系，备份过程中应保证备份数据副本之间的写入时序与备份对象一致。

（7）支持对软件或系统自身的备份数据日志数据库的备份及恢复。

2  备份数据可恢复性满足以下要求：

（1）备份数据副本应可进行本地或异地恢复，恢复数据应与备份对象一致。

（2）备份过程完成后，备份目标端应包括一份独立的数据，反映了生产系统在某一历史时刻的完整数据，并可以不依存生产系统的数据将系统状态恢复至该时间点。

4.5.4  版本控制和变更管理

1  设计图纸变更后，建筑信息模型应同步变更，并有效提供变更内容的标注查找方式。

2  在建筑信息模型更新过程中，应保持模型元素的一致性，并做好历史数据的备份工作。

3  建筑信息模型可采取模型单元更新、区域更新或版本更新方式。不同更新方式应符合如下规定：

（1）当采用模型单元更新时，应保证更新后的新数据与周边数据的拓扑关系正确。

（2）当采用区域更新时，应保证更新后的新数据与周边数据的无缝衔接。

（3）当采用版本更新时，新版本模型细度应与上一版模型细度一致。

（4）未作修改更新的模型，应与上一版模型信息一致。

4.6  共享与安全

4.6.1  数据访问

1  身份鉴别：需对访问数据处理系统、服务器操作系统、数据库系统、备份系统的管理员进行身份鉴别，数据传输系统操作的人员需具备相应的操作权限，包括但不仅限于数字身份证书或用户名、密码来进行鉴权。

2  访问控制：针对服务器系统、数据库系统、文件管理系统等重要系统设置用户访问策略。阻断对数据、应用、系统等的任何非授权访问，提出告警、并记录审计日志。

4.6.2  数据共享

1  宜将模型数据以文件形式交换、共享，交换物文件包或单体模型文件加密和解密的方式应符合数据传输安全的相关规定。

2  应符合现行国家标准《建筑信息模型存储标准》 GB/T51447的有关规定。

4.6.3  数据安全

1  加密存储

数据存储采用加密存储，用于加密的算法应当采用目前工业界流行的加密算法，宜采用国密、AES 算法等经过实际检验和理论验证的算法以确保传输的安全性。

2  数字水印

（1）为避免已发布数据被滥用和篡改的风险，宜在数据文件中增加用于身份识别的水印，以确保文件的来源（信息）不遭到篡改。

（2）水印技术应注重隐秘性，应确保嵌入数字水印不会严重损害原数据的质量，并要求不易被用户察觉。

（3）水印图案宜采用电子签章等具有公信力的图案，作为版权保护的重要依据。

3  备份存储

（1）为了缓解由于软硬件失效或灾害导致数据丢失风险，对于重要的数据宜使用分布式存储或异地备份。

（2）对于采用分布式存储与备份的数据系统，应采用可靠的具有自动备份与同步机制的产品，须保证存储内容的唯一性，避免因为同时读写而造成文件不一致或读写不一致问题。

（3）配置分布式存储设备时，须保证存储方式具备可拓展性，能够以较低的成本对存储设备扩容。

4  敏感数据内容包括：

（1）数据中嵌入的个人隐私信息，包括姓名、地址、联系方式、证件号码等其他信息。

（2）数据中嵌入的本企业与其他企业或部门的涉及组织机构、业务流程、运营状况等敏感信息。

（3）数据收集者有可能从大量数据中通过统计、数据挖掘等方法推断出的敏感信息。

4.7  环境与设备

4.7.1  存储环境

1  软件及系统满足以下要求：

（1）应支持IP或FCP备份数据的传输。

（2）应支持设置备份策略，定制面向任务的备份策略且能通过日历方式设置策略的执行时间，应在备份策略中设置备份数据副本存放的存储介质，设置备份方式，完全备份、增量备份或合成备份。

（3）应支持设置备份对象的粒度：文件、目录、卷等。

（4）宜支持一对一、一对多、多对多、级联备份等备份方式，宜支持从应用系统、存储系统备份数据。

（5）宜支持NDMP协议。

（6）宜支持备份任务失败的错误或警告提示，如邮件提醒。

（7）宜支持对备份数据副本设置进行压缩或重删。

4.7.2  存储设备

1  硬件设备满足以下要求

（1）需要配置足够的计算机、服务器、网络设备等硬件设备，以支持建筑信息的数字化存储和管理。

（2）数据存储的环境，包括网络、服务器、办公电脑等环境，宜采取访问控制技术进行使用限制。

（3）实施数据存储的电脑设备、存储设备、网络设备等宜进行备案。

4.8  巡查与维护

4.8.1  数据巡查和清理

1  基于模型创建、使用和分析处理的相关要求建立数据使用监管机制，约束对数据的正当使用。

2  对模型的创建、自查、提交、审批、使用行为进行记录，并按照约定的规则进行模型内容及信息的匹配检查，对异常的行为、组织或个人进行告警，并采取相应存证措施。

3  建立模型使用反馈机制，对数据资产变化、访问行为、数据流向、数据敏感程度变化向提供方或管理方进行反馈，并存证于区块链。

4  对接收的模型数据的后续处理与使用情况反馈进行统计分析，对异常使用进行告警，并通过适当机制向模型提供方进行通知。

4.8.2  存储设备维护

1  设备定期维护：定期对存储设备进行检查、清洁、更换故障部件等维护工作，确保设备的正常运行。

2  故障处理：对于存储设备的故障，需要进行及时地处理和修复，以保证业务的连续性。

3  性能优化：对存储设备进行性能监控和调优，保证其性能能够满足业务需求。

5  成果归档

5.1  一般规定

5.1.1  交付物内容、深度及格式等应满足本要求相关章节的规定。

5.1.2  交付物内容必须真实、准确，应与工程实际相符合。

5.1.3  交付物在交付前应当清理并消除冗余信息。

5.1.4  建设工程归档文件如缺失、未涉及、未形成和其他工程共用等情况应说明。

5.2  文档文件规定

5.2.1  基本规定

1  工程文件的内容及其深度应符合国家现行有关工程勘察、设计、施工、监理等标准的规定；

2  对其他需要交付的电子文件，应按相关主管部门要求予以交付。

5.2.2  交付要求

1  电子文件形成单位应保障电子文件随工程建设同步形成，并应对电子文件的形成、组卷、归档、保管及利用进行全过程管理；

2  电子文件形成单位应建立电子文件归档管理制度，规范电子文件编制、审核和审批流程，明确电子文件和电子档案管理职责。

3  电子文件的内容必须真实，准确，完整，且与相应的纸质文件、声像档案内容一一对应，文本文件在条件允许的情况下可接收前置审批系统形成的原生电子文件，表格文件可接收工程资料编制软件直接形成的电子表格转换后的原生PDF文件。

4  电子文件分辨率、幅面、文件大小、文字、清晰度、规整度以及签章等应满足《青岛市建设工程档案编制指南》的要求。

5.2.3  归档要求

1  建设单位应对资料内容的真实性、准确性、完整性、有效性负责。

2  归档资料应为电子文件，以电子数据（其中BIM模型格式为.rvt、.fbx、.ifc.、.dgn、.gmc、.max、.obj格式等，视频文件格式为.avi、.mp4、.mov格式等，图纸格式为.dwg，模型使用说明书和自检报告为.pdf、jpeg格式等）形式交付，其文字、图表、印章应清晰可读。

3  归档文件必须保证其真实性和准确性，归档时应附有相关责任单位签章。

5.3  模型文件规定

5.3.1  基本规定

1  建设工程电子档案著录及著录数据应满足相关著录规范、标准的要求。

2  归档交付的BIM模型宜根据工程特点和实际需求按单体及专业进行分别提交。

5.3.2  交付要求

1  在模型交付前，应对其进行内部审核，并提交相应检查报告。

2  模型检查报告宜包含几何精度检查、属性数据完整性和准确性检查、图形和属性数据一致性检查、完整性检查等内容。

3  归档模型的模型单元属性信息，应满足档案管理需求，宜符合本导则第6章的规定。

4  归档的模型应提交模型使用说明文件，模型使用说明文件应包含必要告知的相关信息和注意事项，宜符合表 5.3.2 的规定。

表5.3.2 模型使用说明内容

| 序号 | 项次 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目概况 |
|  |  | 组织构成 |
|  |  | 所使用软件基本说明 |
|  |  | 所使用软件版本 |
| 2 | 模型文件的组织方式 | 模型文件的架构关系 |
|  |  | 模型文件的整体架构图 |
|  |  | 模型定位基点与标高 |
| 3 | 模型文件视图使用说明 | 各专业的审阅视图名称 |
|  |  | 各视图的用途 |
| 4 | 其他需要说明的事项 | 根据项目需要补充 |
| 5 | 编码说明 | 根据实际情况补充 |

5  归档模型及数据必须保证其真实性和准确性，归档时应附有相关责任单位签章。

5.3.3  归档要求

1  归档模型应以源格式进行交付，当源格式不能满足青岛市建设项目全过程BIM监管平台要求时，应补交符合该平台要求的交换格式。

2  模型文件的三维视图需为默认三维视图，应删除多余三维视图，交付物应完成自检后上传至青岛市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块，并进行轻量化转换。

3  模型文件应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。

4  模型上传至青岛市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块时，应输入链接关系完整的模型中轴线交点信息，应包括点坐标 X 值（m）、点坐标 Y 值（m）、项目高程（m）、图纸纵坐标与指北针的顺时针角度（°）4 个信息。

5.4  共享与安全

5.4.1  应实现模型信息和非模型信息的持久化存储及共享。

5.4.2  数据信息的共享应包含在线共享、前置交换和离线拷贝三种方式，在线共享可提供浏览、查询、下载等方式，前置交换可通过前置机交换模型数据，离线拷贝可通过移动介质拷贝共享数据。

5.4.3  数据信息共享的频次应根据内容的不同，提供实时共享或按需共享两种方式。

5.4.4  数据信息共享与交换应按照本标准各阶段的数据要求，基于标准的或公开的数据格式进行转换。

5.4.5  根据青岛市BIM模型存储系统的要求，工程项目各阶段相关的数据信息应进行充分共享和交换。

5.4.6  与BIM相关的数字化协同平台应充分共享已建政务基础设施资源，具备满足系统运行的软硬件环境，并具备平台部署运行、数据协同共享、数据安全可靠等需求的网络环境，形成纵向互通、横向互联的网络体系。

5.4.7  与 BIM 相关的数字化协同平台的建设应按照网络安全等级保护标准要求，建立包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心的技术安全保障体系，并形成包含安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理的安全管理要求，加强安全认证、安全审计等安全管理措施，保障平台安全、稳定运行。

5.4.8  特定技术或特定应用场景下的数字化协同平台，应根据网络安全等级保护标准中安全扩展要求的相关规定，在满足技术安全保障与管理要求的基础上，完善云计算安全、移动互联安全、物联网安全方面的安全要求。

5.4.9  数据信息的采集、处理、传输、存储、交换和共享应符合《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》GB/T37988、《数据管理能力成熟度评估模型》GB/T36073、《信息安全技术个人信息安全规范》GB/T 35273、《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》GB 37300、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB 28181、《物联网信息交换和共享》GB/T 36478、《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》GB/T 37025、《信息技术云数据存储和管理》GB/T31916.1、《信息技术备份存储备份技术应用要求》GB/T 36092、《信息安全技术云存储系统安全技术要求》GA/T 1347等标准以及相关国家政策的规定。

5.5  归档环境要求

5.5.1  BIM档案管理系统的安全等级保护定级工作，应符合国家相关规定的要求。

5.5.2  BIM档案保管单位应采取下列措施满足电子档案基本安全要求：

1  技术上应对BIM档案管理系统的网络安全、设备安全、系统安全、应用安全和数据安全等进行保护。

2  管理上应制定运行维护、安全管理制度，设置安全管理岗位，落实计算机机房日常管理、系统运行安全等责任保障机制。

5.5.3  BIM档案管理系统的环境应符合现行国家标准《计算机场地通用规范》GB/T2887和《计算机场地安全要求》GB/T 9361的规定。

5.5.4  BIM档案保管单位应根据网络设施、系统主机和信息应用，采取身份鉴别、访问控制、资源控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错等保护信息安全的措施。

5.5.5  BIM档案保管单位应制定电子签名管理制度，加强对电子印章的管理。

5.5.6  保管电子档案存储介质，应符合下列规定：

1  电子档案磁性存储介质宜放入防磁柜中保存。

2  单片、单个存储媒介应装在盘、盒等包装中，包装应清洁无尘，并竖立存放，且避免挤压。

3  环境温度应保持在14℃~24℃之间，昼夜温度变化不超过±2℃；相对湿度应保持在35%～45%之间，相对湿度昼夜变化不超过±5%。

4  存储介质应与有害气体隔离。

5  存放地点应做到防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防湿、防高温、防光和防振动。

5.6  BIM档案维护

5.6.1  BIM档案保管单位应对在线存储和离线存储的电子档案进行保管，应配备符合规定的计算机机房、硬件设备、信息管理系统和网络设施，实现对电子档案的有效管理。

5.6.2  BIM档案保管单位应定期检查电子档案读取、处理设备。设备环境更新时应确认电子档案存储介质与新设备的兼容性，如不兼容，应进行存储介质转换，原存储介质保留时间不应少于3年。

5.6.3  BIM档案保管单位对保存的BIM电子档案，应进行定期检查，检查应符合下列规定：

1  检查方法应包括人工抽检和机读检测。

2  对脱机保存的电子档案，应根据不同存储介质的寿命定期进行人工抽检。

3  对系统中运转的在线数据，应定期进行机读检测。

4  在定期检查过程中发现问题应及时采取补救措施。

5.6.4  城建档案管理机构应定期备份电子档案，备份应符合下列规定：

1  应采取本地备份和异地备份并行的工作策略。

2  应同时备份保障数据恢复的管理系统与应用软件。

5.6.5  对电子档案内容的备份可根据实际情况选择完全备份、差异备份或增量备份。

5.6.6  备份方式可采用数据脱机备份或数据热备份；数据热备份所采用的网络应确保数据安全。

5.6.7  对于备份的数据每年应安排一次恢复演练，备份数据应可恢复。

6  交付物及要求

6.1  一般规定

6.1.1  建筑信息模型交付准备过程中，应根据交付深度、交付物形式、交付协同要求安排模型架构和选取适宜的模型细度，并应根据设计信息输入模型内容。

6.1.2  建筑信息模型应由模型单元组成，交付全过程应以模型单元作为基本操作对象。

6.1.3  模型单元应以几何信息和非几何信息描述工程对象的设计信息，可使用二维图形、文字、文档、多媒体等方式补充和增强表达设计信息。

6.1.4  工程对象与数据、文档、三维模型等不同信息之间应建立关联关系。

6.1.5  交付内容还应包括信息来源、交付级别、专业类别和文档类别等信息。

6.2  勘察阶段交付物及要求

6.2.1  勘察信息模型包括地表及地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型和岩土工程设计信息模型。

6.2.2  勘察信息模型采用的原始数据应符合相关标准规定，模型的范围和精细度应满足相应工程阶段应用的需要。

6.2.3  勘察信息模型应由几何信息和非几何信息两个信息维度进行描述，并应符合下列规定：

1  模型非几何信息宜在其几何信息建模时同步创建。

2  模型非几何信息应分类设置为项目信息、定位信息和技术信息三类。

3  当模型几何信息与非几何信息不一致时，应优先采用非几何信息。

6.2.4  勘察信息模型交付物应包括勘察信息模型执行计划、模型、模型说明书及勘测报告。勘测报告可分为工程测量报告、管线物探报告和勘察报告。

6.2.5  工程勘察阶段导入模型的数据，应满足勘察测绘要求。采用不同表达方式的模型数据分类和编码应具有一致性和唯一性。

6.2.6  交付物应符合青岛市数字化工程勘察的要求，详见附录A.1勘察阶段交付物要求。

6.3  设计阶段交付物及要求

6.3.1  模型交付前应确定模型的交付深度、交付物形式、交付协同要求。

6.3.2  各专业模型应与相应的专业图纸保持一致，交付单位应进行模型与图纸的一致性检查，并对准确性负责。

6.3.3  设计阶段BIM模型应根据工程项目的应用需求，选择模型细度基本等级，并可在基本等级之间扩充模型细度等级。

6.3.4  开展设计阶段BIM应用，建筑、结构、电气、给排水、暖通等主要专业宜同步参与，装饰装修工程、园林景观工程和幕墙工程等专业按需求参与。

6.3.5  建筑工程设计阶段BIM应用应采用集成化或支持通用数据格式的BIM软件。

6.3.6  建筑工程设计阶段BIM交付物宜充分考虑施工阶段和运维阶段的应用需求，确保交付图纸与交付模型的图模一致。

6.3.7  建筑工程设计阶段BIM交付物应符合青岛市数字化审图、数字化交付的要求，详见附录A.2设计阶段交付物要求。

6.4  施工阶段交付物及要求

6.4.1  竣工模型应与竣工图纸保持一致，提交单位应进行模型与图纸的一致性检查，并对准确性负责。

6.4.2  竣工模型应与施工现场实际情况保持一致，模型提交单位应对模型的实模一致性负责。

6.4.3  竣工模型交付前施工单位应进行模型与现场一致性复核及信息完整性检查，形成竣工模型审核报告。

6.4.4  施工阶段BIM模型应根据工程项目的应用需求，选择模型细度基本等级，并可在基本等级之间扩充模型细度等级。

6.4.5  施工阶段BIM应用宜覆盖工程项目施工策划、深化设计、施工实施和竣工验收等施工全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。

6.4.6  在各施工交付阶段，提交方应及时提交准确表达相关施工信息的施工阶段BIM模型。

6.4.7  工程项目相关方在施工BIM应用中应采取协议约定等措施确定施工模型数据共享和协同工作的方式。

6.4.8  施工阶段交付物应包含竣工建筑信息模型及其关联的模型数据、验收资料、模型使用说明、竣工图纸资料、设计变更文件、BIM 模型施工应用成果、计算模型和计算书等内容。

6.4.9  交付物应符合青岛市数字化施工、智慧化工地的要求，详见附录A.3施工阶段交付物要求。

  - 6.5  交付形式

6.5.1  建筑信息模型的信息交换和迭代应以模型单元为基础，同时需对阶段交付物进行细致的存档管理，以确保信息的完整性和可追溯性。

6.5.2  建筑信息模型不仅限于自身，更能够索引其他类别的交付物。在交付过程中，模型文件与其他相关交付物应被放置在统一的文件夹内，并确保索引路径的准确性，从而方便用户轻松访问和查找所需信息。

6.5.3  为确保建筑信息模型的有效传达，其交付形式应实现多样化，包括但不限于模型、表格、文档、图像、点云、多媒体及网页等多种形式。同时，不同的表达方式需建立相应关联访问关系，以确保在使用过程中能够更加便捷、高效地获取信息。

6.6  其他交付要求

6.6.1  准确性与一致性验证

1  为了保证建筑信息模型交付的质量，需确保交付内容符合各项标准。相关要求详见《建筑信息模型应用导则》《建筑信息模型设计应用导则》《建筑信息模型施工应用导则》《建筑信息模型分类和编码导则》等。

2  在进行建筑信息模型交付时，需要为模型提供全方位的指导和协调，涉及建筑、结构、设备等多个领域，以确保各个模型之间的一致性和准确性。

3  在数据交付之前，需进行严格的准确性和一致性验证，验证的内容应包括以下几点：

（1）数据已经经过仔细审核和清理。

（2）数据是最新确认的版本。

（3）数据的内容、格式与数据交付标准或数据互用协议相符。

6.6.2  可视化展示和交互功能

1  建筑信息模型应当使用数字化协同平台可识别的格式，以保障数据的无缝交互性，从而确保各种软件和平台之间能够高效、安全地交换数据，避免因信息丢失等问题带来的风险。

2  模型的交互性应满足建设工程全生命周期协同工作的需求，支持各阶段、各任务和各相关方进行消息的获取、更新和管理，确保信息的实时性和准确性。

3  在模型交互过程中，应包含模型所有权的状态信息，明确模型的创建者、审核者与更新者，以及模型的创建、审核和更新时间，所使用的软件及版本等信息，以确保模型数据的完整性和可追溯性。

4  建设工程各相关方之间的模型数据交互功能，应符合国家现行有关标准的规定。当无相关标准时，各方应共同商定模型数据交互协议，详细规定交互数据的内容、格式和验收条件，以确保数据交互的顺畅性和准确性。

5  建设工程全生命周期各个阶段、各项任务的建筑信息模型应用标准应明确模型数据交换的内容与格式，为各方提供统一的模型数据交互标准，确保项目的高效实施和成功完成。

6.6.3  私密和机密信息处理

1  在交付和应用建筑信息模型时，为确保数据的安全性和一致性，应采取集中管理的方式，并设定适当的数据访问权限。有助于防止数据泄露和误操作，确保项目的顺利进行。

2  建筑信息模型及其相关交付物的提供方，有责任确保所有文件和信息链接的稳定性和有效性。一旦发现任何失效的链接或文件，应尽快修复，以免对项目进展造成影响。

3  在模型的创建和使用过程中，须明确各个参与方及其成员的管理权限。这有助于规范团队内部的协作流程，防止因权限混乱而导致的误操作。同时，还应实施版本控制，确保每次模型更新都能得到妥善记录和管理。

6.7  数字化交付流程

6.7.1  数字化交付策略制定

1  应确定数字化交付的目标及参与方的组织结构、工作范围和职责。

2  应明确数字化交付遵循的法律法规和标准。

3  应明确交付的组织方式、存储方式和交付形式等。

4  应明确数字化交付验收标准。

6.7.2  数字化交付基础制定

1  数字化交付基础宜适应当前行业信息化水平，具有可操作性。

2  项目招标前应制定数字化交付规定，具体内容应符合本标准第6章的规定。

6.7.3数字化交付流程

数字化交付流程应依据数字化交付策略和交付基础细化相关内容，针对每个阶段，采用不同的交付流程，具体内容如下：

1  勘察阶段交付流程

图6.7.3-1 勘察阶段交付流程

2  设计阶段交付流程

图6.7.3-2 设计阶段交付流程

3  施工阶段交付流程

图6.7.3-3 施工阶段交付流程

6.7.4  数字化验收跟踪

1  数字化验收跟踪应按照数据、文档和三维模型的交付物清单执行。

2  数字化验收跟踪应依据数字化交付各阶段规定的内容，进行完整性、准确性和一致性确认。

3  数字化交付后应形成验收报告。

附录A交付物要求

## A.1勘察阶段交付物要求

表A.1勘察阶段交付物要求

| BIM应用阶段 | BIM应用 内容 | BIM应用子项（应用点） | BIM应用交付物 |  | 交付 物类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察阶段 | 勘察信息模型执行计划 | 服务计划 | 1.项目概况； 2.建模依据及范围； 3.模型元素丰富度、几何表达精度和信息深度等总体要求； 4.软硬件配置方案及交付物数据格式； 5.人力资源等基础配置情况； 6.项目进度计划。 |  | 文本文件 |
|  | 勘察设计BIM模型 | 地表地理信息模型 | 1.自然地物模型； 2.水底地形面模型； 3.植被模型； 4.地表既有工程体模型； 5.线状交通设施模型； 6.人工地物模型。 |  | 模型文件 |
|  |  | 地下既有工程体信息模型 | 地下既有建（构）筑物 BIM模型 | 基础、综合管廊、涵洞、电力隧道 （沟）、地下道路、轨道交通隧道、地下车站和地下建筑等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 地下既有管线BIM模型 | 给水管、雨水管、污水管、电力管、通信管、燃气 管、检查井和接线井等。 | 模型文件 |
|  |  | 地质信息模型 | 实体类 BIM模型 | 钻孔、探井、探槽、地质剖面、地层与岩体（带）、地质构造、 地下水、滑坡、溶洞、危岩体、崩塌体、泥石流体、孤石、地质调查点等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 测试/试验类BIM模型 | 地质界线、采样点、土工试验、原位测试点、岩石试验、载 荷试验、静力触探试验、动力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、旁压试验、扁铲侧胀 试验、波速测试、岩体应力测试、水文地质试验等。 | 模型文件 |

## A.2设计阶段交付物要求

表A.2 设计阶段交付物要求

| BIM应用阶段 | BIM应用 内容 | BIM应用子项（应用点） | BIM应用交付物 |  | 交付 物类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 总平面 设计 | 场地设计 | 场地设计 BIM模型 | 道路铺面、道路路缘与排水沟、道路附件、道路照明、停车场路面、停车场路肩和排水沟、停车场附件、停车场照明、外部停车控制设备、人行道及附属设施、场地附属设施、室外管线等。 | 模型文件 |
|  | 施工图 设计 | 各专业BIM 模型及出图 | 建筑专业BIM模型 | 建筑外墙、建筑内墙、建筑柱、门/窗、屋顶、楼/地面、顶棚、楼梯、坡道/台阶、散水与明沟、栏杆、雨棚、阳台、楼台变形缝等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 建筑专业 BIM图纸 | 1.图纸目录； 2.设计说明； 3.总平面图； 4.平面图； 5.立面图； 6.剖面图； 7.建筑详图（厨厕详图、屋顶详图、外墙身详图、楼梯详图、门窗详图、安装节点详图等）。 | 图形文件 |
|  |  |  | 结构专业 BIM模型 | 独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、防水板、承台、挡土墙等。 结构基础构件、基础垫层、连接构造、埋件等。混凝土梁、混凝土板、混凝土柱、混凝土墙等。钢柱、钢梁、钢骨梁、钢骨柱、钢结构杆件、拉索，钢结构节点等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 结构专业 BIM图纸 | 1.图纸目录； 2.设计说明； 3.基础平面图、基础详图； 4.结构平面图（楼层结构平面图～屋顶结构平面图）； 5.构件详图（楼梯结构施工图～现浇构件配筋图）。 | 图形文件 |
|  |  |  | 电气专业 BIM模型 | 配电箱、控制箱、配电装置、电力电容器装置、直流屏、信号屏等。照明灯具、照明供电设备、照明配电线路、照明控制设备、消防应急照明和疏散指示设备等。自备应急柴油发电机组、应急电源装置(EPS)、不间断电源装置(UPS)等。低压电器、低压配电线路、成套控制装置、电气系统器件等。各系统所属系统、线缆、设备等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 电气专业 BIM图纸 | 1.图纸目录； 2.设计说明； 3.设备材料表； 4.设备布置平面图及详图； 5.配电、照明平面图； 6.消防控制室设备布置平面及详图； 7.机房或设备布置详图。 | 图形文件 |
|  |  |  | 给排水专业 BIM模型 | 水箱、加压设备等。热水器、换热器、太阳能集热设备、热水机组、热泵机组等。提升设备、隔油设备等。软化水设备、过滤设备、膜处理设备、污、废水处理设备、雨水回收利用设备，消毒设备等。消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防增压稳压给水设备、消防水泵接合器、消火栓、喷头、报警阀组、水流指示器、试水装置、减压孔板、大空间智能型主动喷水灭火装置、固定消防炮、细水雾灭火设备、气体灭火设备、泡沫灭火设备、消防器材、消防水池等。管道、阀门、仪表、过滤器、旋流防止器、吸水喇叭口、波纹补偿器、可曲挠橡胶接头、金属软管、存水弯、清扫口、检查口、通气帽、雨水斗、套管、支吊架等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 给水排水 专业 BIM图纸 | 1.图纸目录； 2.设计说明； 3.设备材料表； 4.建筑小区（室外）给水排水； 5.总平面图； 6.建筑室内给水排水平面图； 7.水塔（箱）、水池配管图； 8.水泵房平面、剖面布置详图； 9.给水排水系统图； 10.给水排水局部详图。 | 图形文件 |
|  |  |  | 暖通专业 BIM模型 | 冷水机组、溴化锂吸收式机组、换热设备、热泵、锅炉、单元式热水设备、蓄热蓄冷装置等。冷却塔、水泵、膨胀水箱、自动补水定压装置、软化水器、集分水器等。散热器、暖风机、热空气幕、空气加湿器等。风机、换气扇、风幕、除尘器等。组合式空调机组、新风热交换器、新风处理机组、风机盘管、变风量末端、多联式空调机组、房间空调器、单元式空调机、冷冻除湿机组、加湿器、精密空调机、空气净化装置等。管道、风管、风口、阀门、集气罐、热量表、消声器、补偿器、仪表、管道支撑件、设备隔振等。 | 模型文件 |
|  |  |  | 暖通专业 BIM图纸 | 1.图纸目录； 2.设计说明； 3.设备材料表； 4.防排烟平面图及详图； 5.通风、空调、制冷机房平面图及详图； 6.局部平面放大图； 7.节点详图。 | 图形文件 |
|  |  | 净高分析 | 净高分析 报告 | 1.包含不满足净高要求的节点位置，及优化建议方案； 2.空间最低点净高分析； 3.空间最高点净高分析； 4.净高优化建议。 | 文本文件 |
|  |  | 碰撞检查及室内外管线综合 | 碰撞检测 报告 | 1.包含碰撞内容的节点位置，并提出调整建议提交责任方审定与调整； 2.各专业碰撞检测结果； 3.碰撞检测优化建议。 | 文本文件 |
|  |  | 各类可视化分析、渲染表现 动画 | 漫游视频 | 清晰表达建筑物的设计效果，并反映主要空间布置。 | 影像文件 |
|  | 工程量 统计 | 工程算量 | 工程量清单 | 1.为设计算量提供依据； 2.项目简述； 3.模型工程量清单应用目的； 4.模型单元工程量。 | 文本文件 |
|  | 其他专项 设计BIM 应用 | 装饰装修工程 | 装饰装修 工程设计BIM模型 | 基层/面层/嵌板、支撑构件/龙骨、其他构造层、装饰物、安装构件、密封材料、设备接口及配件、指示标志、家具。 | 模型文件 |
|  |  |  | 漫游视频 | 清晰表达设计效果，并可反映工程实际情况。 | 影像文件 |
|  |  | 园林景观工程 | 园林景观设计BIM模型 | 种植灌溉、草坪、植物、种植配件、景观照明、园林景观附属物。 | 模型文件 |
|  |  |  | 漫游视频 | 清晰表达设计效果，并可反映工程实际情况。 | 影像文件 |
|  |  | 幕墙工程 | 幕墙设计BIM模型 | 嵌板、主要支撑构件、支撑构件配件、密封材料、安装构件。 | 模型文件 |
|  |  |  | 漫游视频 | 清晰表达设计效果，并可反映工程实际情况。 | 影像文件 |

## A.3施工阶段交付物要求

表A.3 施工阶段交付物要求

| BIM应 用阶段 | BIM应用 内容 | BIM应用子项（应用点） |  | BIM应用交付物 |  | 交付物类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工策划阶段 | 施工策划 BIM应用 | 施工BIM 策划 |  | 施工BIM 应用策划 文档 | 1.包含项目概况、应用目标、重难点分析、项目实施方案、项目风险、项目保障措施等； 2.BIM应用目标与流程； 3.BIM工作组织与资源配置。 | 文本 文件 |
|  |  | 施工场地规划 |  | 施工场地 规划报告 | 1.符合现场实际情况； 2.材料堆场与消防设施规划； 3.施工运输路线规划； 4.临水临电设置规划； 5.施工场地临建设施规划。 | 文本 文件 |
|  |  | 模型会审 |  | 模型会审 记录文档 | 1.提出会审意见，及改进措施； 2.BIM模型会审记录。 | 文本 文件 |
| 深化设计阶段 | 专业模型深化应用 | 建筑模型深化 |  | 建筑施工 深化BIM 模型 | 建筑外墙、建筑内墙、建筑柱、门/窗、屋顶、楼/地面、顶棚、楼梯、坡道/台阶、散水与明沟、栏杆、雨棚、阳台、楼台变形缝。 | 模型 文件 |
|  |  | 结构模型深化 |  | 结构施工 深化BIM 模型 | 独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、防水板、承台、挡土墙等。 结构基础构件、基础垫层、连接构造、埋件等。混凝土梁、混凝土板、混凝土柱、混凝土墙等。钢柱、钢梁、钢骨梁、钢骨柱、钢结构杆件、拉索，钢结构节点等。混凝土梁、混凝土板、混凝土柱、混凝土墙等。 钢柱、钢梁、钢骨梁、钢骨柱、钢结构杆件、拉索，钢结构节点等。 | 模型 文件 |
|  |  | 电气模型深化 及出图 |  | 电气施工 深化BIM 模型 | 配电箱、控制箱、配电装置、电力电容器装置、直流屏、信号屏等。照明灯具、照明供电设备、照明配电线路、照明控制设备、消防应急照明和疏散指示设备等。自备应急柴油发电机组、应急电源装置(EPS)、不间断电源装置(UPS)等。低压电器、低压配电线路、成套控制装置、电气系统器件等。各系统所属系统、线缆、设备等。 | 模型 文件 |
|  |  |  |  | 电气施工 深化BIM 图纸 | 1.图纸目录； 2.深化说明； 3.电气施工预留孔洞平面定位图及标高图； 4.电气设备布置定位图及标高图； 5.配电平面定位图及标高图； 6.照明平面定位图及标高图； 7.消防控制室设备布置平面定位图及标高图； 8.机房设备深化布置平面定位图及标高图。 | 图形 文件 |
|  |  | 给排水模型深 化及出图 |  | 给排水施工深化BIM 模型 | 水箱、加压设备等。热水器、换热器、太阳能集热设备、热水机组、热泵机组等。提升设备、隔油设备等。软化水设备、过滤设备、膜处理设备、污、废水处理设备、雨水回收利用设备，消毒设备等。消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防增压稳压给水设备、消防水泵接合器、消火栓、喷头、报警阀组、水流指示器、试水装置、减压孔板、大空间智能型主动喷水灭火装置、固定消防炮、细水雾灭火设备、气体灭火设备、泡沫灭火设备、消防器材、消防水池等。管道、阀门、仪表、过滤器、旋流防止器、吸水喇叭口、波纹补偿器、可曲挠橡胶接头、金属软管、存水弯、清扫口、检查口、通气帽、雨水斗、套管、支吊架等。 | 模型 文件 |
|  |  |  |  | 给排水施工深化BIM 图纸 | 1.图纸目录； 2.深化说明； 3.水管布置（含管件、末端、支吊架）深化平面图； 4.阀门、仪表、消防器具和机械设备（水箱、水泵等）安装定位图（含支吊架）； 5.给排水预留孔洞平面定位图及标高图； 6.给水排水设备机房深化平、剖、立面图； 7.建筑小区（室外）给水排水总平面定位图及标高图； 8.建筑室内给水排水平面定位图及标高图； 9.水塔（箱）、水池配管定位图及标高图； 10.水泵房平面、剖面布置定位图及标高图； 11.给水排水局部深化详图。 | 图形 文件 |
|  |  | 暖通模型深化 及出图 |  | 暖通施工 深化BIM 模型 | 冷水机组、溴化锂吸收式机组、换热设备、热泵、锅炉、单元式热水设备、蓄热蓄冷装置等。冷却塔、水泵、膨胀水箱、自动补水定压装置、软化水器、集分水器等。散热器、暖风机、热空气幕、空气加湿器等。风机、换气扇、风幕、除尘器等。组合式空调机组、新风热交换器、新风处理机组、风机盘管、变风量末端、多联式空调机组、房间空调器、单元式空调机、冷冻除湿机组、加湿器、精密空调机、空气净化装置等。管道、风管、风口、阀门、集气罐、热量表、消声器、补偿器、仪表、管道支撑件、设备隔振等。 | 模型 文件 |
|  |  |  |  | 暖通施工 深化BIM 图纸 | 1.图纸目录； 2.深化说明； 3.防排烟风管布置（含管件、末端、支吊架）深化平面定位图及标高图； 空调水管布置（含管件、末端、支吊架）深化平面定位图及标高图； 4.管道、阀门、仪表和机械设备（制冷机、冷却塔、风机等）安装定位图及标高图（含支吊架）； 5.通风空调局部深化详图； 6.通风空调预留孔洞平面定位图及标高图； 7.暖通设备机房深化平、剖、立面定位图及标高图。 | 图形 文件 |
|  | 其他深化设计阶段应用 | 安全文明施工模型深化 |  | 安全文明 施工BIM 模型 | - 防护栏杆、隔离栏杆、底座、垫板、挡脚板、防护盖板、电梯井防护门、安全警示标识等。 - 梯段/平台/梁、栏杆/栏板、防滑条等。 - 钢管脚手架基础、杆件、架体防护、斜道等。 - 架体基础、杆件、架体防护等。 - 安全装置、附着基础、杆件、架体防护等。 - 支架基础、主节点、支架立柱、立杆、水平杆和斜杆、支架剪刀撑、U型可调支托等。 - 碗扣架主节点、支架基础、支架立柱、支架水平杆、支架剪刀撑、U型可调支托等。 - 基层/面层、保温层、其他构造层等。 - 夹芯板、混凝土基础、斜撑杆等。 - 定型化栏杆、材料标识牌等。 - 门卫室、办公室、会议室、休息亭、停车场等。 - 宿舍、食堂、盥洗室等。 | 模型 文件 |
|  |  | 施工方案模拟 验证及优化 |  | 施工方案 模拟 | 1.通过BIM模型论证施工方案的可行性，记录不可行施工方案的缺陷与问题，给予优化建议； 2.施工方案模拟视频； 3.施工方案可行性分析报告； 4.施工方案优化报告。 | 影像 文件、 文本 文件 |
| 施工实施阶段 | 主体结构施工BIM应用 | 地下室工程 BIM应用交付 |  |  | 1.地下室土方回填深化模型； 2.地下室后浇带节点模型； 3.地下室高支模节点模型； 4.地下室施工缝节点模型； 5.梁柱钢筋节点模型（加腋区）； 6.地下室土方回填工艺模拟视频； 7.地下室计划进度模拟视频； 8.地下室进度纠偏视频。 | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 上部主体结构工程 BIM应用交付 |  |  | 1.结构样板模型； 2.结构预留洞口模型； 3.直螺纹钢筋节点模型； 4.剪力墙钢筋节点模型； 5.楼板预留孔洞及套管定位图纸； 6.上部主体结构进度模拟视频； 7.项目整体结构进度模拟视频； 8.项目整体结构进度纠偏视频。 | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 屋面工程 BIM应用交付 |  |  | 1.屋面铺砖样板模型； 2.屋面防水工艺模拟视频。 | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 外墙工程 BIM应用交付 |  | 1.外墙施工缝节点模型； 2.外墙防水深化模型； 3.外墙防水工艺模拟视频。 |  | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 二次砌体工程 BIM应用交付 |  | 1.砌体样板模型； 2.双墙砌体深化模型； 3.双墙砌体工艺模拟视频； 4.砌体工艺技术交底文件； 5.二次砌体工程量统计表； 6.二次砌体预留洞口图纸。 |  | 模型 文件、 影像 文件 |
|  | 其他分项 施工BIM 应用 | 装饰装修工程 BIM应用交付 |  | 1.装饰装修深化模型； 2.重点区域漫游视频； 3.精装修样板模型。 |  | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 园林景观工程 BIM应用交付 |  | 1.园林景观深化模型； 2.重点区域漫游视频。 |  | 模型 文件、 影像 文件 |
|  |  | 幕墙工程 BIM应用交付 | 石材幕墙工程BIM应用交付 | 1.立面幕墙龙骨深化模型； 2.立面幕墙预埋件深化模型； 3.幕墙样板模型。 |  | 模型 文件 |
|  |  |  | 玻璃幕墙工程BIM应用交付 | 1.玻璃幕墙分割深化模型； 2.幕墙预埋件工程量统计表。 |  | 模型 文件、 文本 文件 |
|  |  | 机电安装工程 BIM应用交付 |  | 1.机电各专业BIM深化模型； 2.机电各专业BIM深化图纸； 3.机电各专业BIM管线综合优化报告； 4.管线复杂节点深化模型； 5.地下室机电管线安装工艺模拟视频； 6.机电管线安装进度计划4D模拟； 7.设备吊装模拟。 |  | 模型 文件、 文本 文件、 影像 文件 |
| 竣工验收阶段 | 竣工验收 BIM应用 | 竣工验收 BIM模型交付 |  | 将竣工预验收与竣工验收合格后形成的验收信息和资料附加或关联到模型中，形成竣工验收模型。 |  |  |