附件2

青岛市市政公用工程质量安全监督站

青岛市市政公用及轨道交通线性工程工序

扬尘防控要点

一、总则

为进一步细化市政公用及轨道交通线性工程扬尘防治标准，落实落细分部分项工程及工序转换扬尘防治措施，指导市政公用及轨道交通线性工程扬尘防治标准化、精细化建设，提升线性工程扬尘防治效果，依据相关法规、政策和标准规范规定，结合工作实际，制定本要点。

- 总体要求

本要点适用于青岛市行政区域内的城市道路、轨道交通、隧道及供热、燃气等地下管线线性工程施工过程中的扬尘防治工作。各参建单位要按照本要点要求，认真落实建设单位扬尘防治首要责任、施工总承包单位主体责任和监理单位监理责任，明确工作重点，细化举措，全面落实市政公用及轨道交通线性工程工地扬尘防治“六项措施”（即施工封闭围挡、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输、施工道路硬化、物料码堆覆盖、湿法作业）。

三、编制依据

1.《中华人民共和国大气污染防治法》

2.《山东省大气污染防治条例》

3.《山东省扬尘污染防治管理办法》

4.《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》

5.《建筑施工现场环境与卫生标准》

6.《防治城市污染技术规范》

7.《山东省重污染天气应急预案》

8.《山东省城市道路、地下管线等线性市政工程扬尘防治措施导则》

9.《青岛市市政公用工程施工现场安全文明标准化管理图集》

10.《青岛市城市轨道交通工程安全文明施工标准化图集》

11.《青岛市建设工程扬尘防治检查评分暂行规则》等

四、市政工程（道路、桥梁）分部分项工程扬尘防治措施

（一）路基施工

1.路基土运输。运渣车辆进出施工场区应进行冲洗，场区出入口内侧应设置车辆冲洗设施以及配套淤泥槽、沉淀池、清水池等。冲洗的污水应有回收装置，不得将污水排放到城市道路上；因场地狭窄、临时出口较多等原因无法安装冲洗设备的，可采取小型洗车机、人工冲洗设备等。

2.路基回填。回填时应采取洒水、喷雾等降尘措施，保持土体湿润，防止扬尘污染；回填完成后应使用密目网（不低于2000目/100平方厘米）做好覆盖。

3.路基碾压。路基碾压时应雾炮紧跟，设专人进行湿法作业，保持路基湿润状态严禁起尘；路基碾压完成后应立即覆盖密目网、定期洒水，做到不泥泞、不起尘。

（二）基层施工

1.基层施工准备。道路基层施工前应将密目网清理转移，路基应洒水湿润确保不起尘；物料运输时车辆应覆盖或直接使用加盖运输车运输，以防沿途遗撒扬尘。

2.基层摊铺。基层摊铺过程中不得抛洒基层材料，碾压时，若含水量较低易出现扬尘，应采取雾炮等方式进行降尘；摊铺机、压路机等施工机械设备尾气排放应符合相关标准，喷涂非道路移动机械环保编码，施工现场禁止使用无环保编码、冒黑烟、高排放非道路移动机械。

3.基层养护。碾压完毕后可采用撒布乳化沥青或使用土工布、毛毡进行覆盖，并洒水养护，确保无扬尘，直至下一道工序施工前结束。

（三）面层施工

1.基层清扫。面层施工前清扫不得使用鼓风机吹扫，应采用人工洒水清扫或使用高压清洗车冲刷清扫。沥青摊铺前严禁外部车辆进入，施工现场车辆应控制低速行驶。

2.检查井。应采用定型化施工围栏；路面切割时，应采取雾炮降尘措施，必要时采用吸尘设备进行除尘，洒落物及时由人工清扫干净。

3.铣刨罩被。铣刨前要提前洒水保持路面湿润状态，铣刨机出料口要配备湿法作业设备，边装料边降尘。铣刨过程中，设置专人指挥，喷淋设备与铣刨机同步开启，防止出现扬尘；车下刀口位置及出料口应采取湿法作业，出料口位置应加装防尘罩。

（四）人行道施工

1.人行道板砖。禁止露天进行人行道板砖、路缘石切割作业，应采用移动防尘棚进行切割，避免产生扬尘。

2.施工原材料。禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，应采用预拌混凝土、砂浆进行基层、慢行道等施工作业。原则上成品使用计划与实际施工进度应保持一致，成品使用结束仍有剩余的碎石料、道板砖等施工原材料要及时覆盖、清理，定期洒水，做到“工完、料尽、场地清”。

（五）桥梁施工

1.桩基施工。桩基施工应采取雾炮降尘，施工过程中产生的渣土、泥浆要及时处理，减少土石方裸露面积、时间。

2.承台施工。基坑开挖、回填过程中应采取雾炮降尘，推广承台周边防护自动喷淋降尘装置，基坑回填结束后应硬化处理。

3.桥面防水施工。桥面防水作业前，桥面铺装层应进行清理，禁止采用吹扫方式作业，清扫作业中应采取雾炮降尘。

4.伸缩缝施工。桥梁伸缩缝切割作业时，应采取雾炮降尘湿法作业，切割完成后废料应及时清理、覆盖。

五、公用工程（供热、燃气、综合管廊）分部分项工程扬尘防治措施

（一）进场准备阶段

道路实行半幅封闭且不具备安装渣土车智能监控的，对渣土车辆进行人工登记和视频录像，应设置小型洗车机等简易冲洗装置。

固定式围挡应安装喷淋装置，采用移动式围挡和护栏的工程，施工现场应配备雾炮车及小型洒水车。

进场大型履带式机械，应加装履带减震垫或采取有效措施保护路面。

施工范围内的主要交通便道必须硬化处理或采用钢板覆盖，钢板迎车面设减振橡胶缓冲带。

（二）基槽开挖施工

对既有道路进行切割和破除等作业须采取雾炮、喷(洒)水抑尘。现场需设渣土固定存放区域，并进行密目网全覆盖。

开挖过程中，做到渣土随挖随盖，日产日清，采取喷淋、洒水等降尘措施。

（三）基槽回填施工

施工现场的砂、土等回填材料应集中堆放，用密目网进行密闭覆盖，随用随盖，分段分层回填压实时适当洒水湿润，回填宜当天内完成，及时清理基槽边缘散料，做到“工完、料尽、场地清”。

占用城市道路的基槽回填完成后，路面临时恢复应优先考虑使用沥青混凝土。

采用连锁加重路面砖临时恢复的，与原路面接缝处应使用混凝土砂浆填满，未完成移交前应定期进行清扫、洒水降尘。

禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，应采用预拌混凝土、砂浆进行施工作业。

占用绿化带的基槽回填完成后，应及时告知绿化施工单位办理移交，未完成移交前应用密目网全覆盖。

六、轨道交通及市政隧道工程分部分项工程扬尘防治措施

（一）明挖工程

位于居民密集区等敏感地区的明挖车站，施工时应安装防尘天幕。需敞开施工时，施工完成后应及时关闭，降低扬尘对周边环境影响。明挖车站、露天场站、车辆段等易产尘的施工区域四周应安装环状喷雾降尘设施，非结冰期施工喷雾降尘设施应全程运行;覆盖不到的区域，设置雾炮机或洒水车辅助降尘。施工现场砂石料仓、细颗粒散体材料应封闭存储，注意使用过程扬尘控制，余料及时回收。进行爆破、喷锚等粉尘较大作业时，须采用雾炮机、自动喷淋装置降尘，必要时辅助洒水降尘。

（二）暗挖工程

暗挖车站及区间竖井应采用全封闭大棚，车站附属工程施工竖井应采取封闭、覆盖等措施，局部区域应设置喷淋系统、雾炮机、自动喷淋装置或洒水车有效降尘。施工现场砂石料仓、细颗粒散体材料应封闭存储，注意使用过程扬尘控制，余料及时回收。斜井等主要道路应进行硬化处理，路面保持干净整洁，并采取定期清扫、洒水等降尘措施。喷射混凝土或其他可能引起较大灰尘的施工作业应及时喷雾降尘，减少洞内粉尘向外排放。

（三）盾构/TBM隧道工程

距离居民区较近等敏感地区的施工现场，应对搅拌站、空压机、砂石料区等主要扬尘源设置大棚，密闭存储；并在水泥罐、高压风机等设备出气口安装除尘装置，定期清理维护。施工设备宜优选低扬尘设备，盾构施工宜采用泥浆净化装置，做好泥饼覆盖，避免泥浆外运污染环境。TBM渣场应安装雾炮或自动喷雾系统，有效控制扬尘；渣土应及时外运，不能及时清运的要采取覆盖等抑尘措施；对于含水率较高的渣土应沉淀滤水，具备条件后方可外运。在吊运渣土和易产尘的物料时，尽量降低倾倒高度、减缓倾倒速度，减少泥水飞溅和扬尘产生。

（四）站后工程

站后工程单位要同地面恢复等有关单位签订交叉作业协议，明确责任划分，优化作业方案和场地布局，减少扬尘产生。针对地面加工区域，除原有的围挡喷淋外，应增设雾炮降尘。编制施工组织设计和专项施工方案时，应提前梳理扬尘产生根源，尽量选用低扬尘的机械设备和施工工法。

七、档案资料管理

各建设项目施工和监理单位须安排专人建立扬尘防治档案资料专卷，保存扬尘防治文件、导则、标准、交底、自检记录、限期整改通知单、整改回复及交叉施工扬尘文明施工责任书等资料，保存至工程竣工验收交付为止。

八、其他要求

各参建单位在遵循本要点落实落细市政公用及轨道交通线性工程分部分项扬尘防治措施的同时，还须遵照《山东省城市道路、地下管线等线性市政工程扬尘防治措施导则》《青岛市市政公用工程施工现场安全文明标准化管理图集》《青岛市城市轨道交通工程安全文明施工标准化图集》《青岛市建设工程扬尘防治检查评分暂行规则》等相关规定执行。